ÚZEMNÍ  PLÁN  MĚSTA

O S T R O V

autor: Ing.arch.Alexandra Kasková              datum: leden 2003

# I. Textová část

A: Průvodní zpráva

Název:			Územní plán města Ostrov

Stupeň:			Úprava dle rozhodnutí o schválení ÚPN-M Ostrov

#### Pořizovatel:			Městský úřad Ostrov

odbor majetku a rozvoje města

IČ: 00254843

Projektant:			autorizovaný architekt

číslo autorizace ČKA 00767

Ing. arch. Alexandra Kasková

projekční kancelář, Sokolovská 54

Karlovy Vary 360 05

IČ: 1669 8665

Datum:			leden 2003, Karlovy Vary

Projektanti specialisté podílející se na zpracování územního plánu města Ostrov:

Ing.M.Šimůnek:           		dopravní řešení

Karlovy Vary

Ing.M.Stránský:             		zásobování elektrickou energií

Karlovy Vary

Ing.Šinták:				zásobování plynem

Karlovy Vary

Ing.Melč, Ing.Žáček:             		vodní hospodářství

KV Engineering K.Vary

V. Sakáčová:				digitální zpracování ÚPD

Ing. Prchal:				rekonstrukce a doplnění veřejné mimolesní

Lesoprojekt K. Vary			zeleně v k. ú. Mořičov

RNDr. J. Křivanec			zpřesnění ÚSES

Karlovy Vary

Poznámka:

* Územní plán města Ostrov je zpracován digitálně v GIS – ARC VIEW 3.1.

* Digitální katastrální mapu poskytl na základě dohody s městem OkÚ K.Vary.

* Zpracovatel neodpovídá za nesrovnalosti vzniklé použitím neaktualizované digitální mapy z OkÚ K.Vary. Město Ostrov zpracovateli v průběhu práce na návrhu nepředalo žádná aktualizovaná GIS data.

* Do katastrální mapy v k.ú.Kfely u Ostrova  zapracován geometrický plán v rámci připomínky č.27. Nově dělené pozemky nejsou zohledněné v tabulce č.1.

* V rámci této dokumentace ÚPD jsou aktualizovány pouze tab.č.1 a tab.č.4. Tabulky pro výpočet ztrát ZPF č.2 a 3 jsou ponechány v původním stavu a v rámci kap.14.2. jsou popsány pouze dílčí změny vzniklé zapracováním připomínek k návrhu ÚPN-M Ostrov.

* Některé rozvojové zastavitelné plochy na okraji města (Horní Žďár, Dolní Žďár, východní okraj Ostrova za nemocnicí) jsou označeny dvojím popisem. Nejedná se však o chybu. Toto dvojí označení některých rozvojových ploch vyplynulo z předcházejícího stupně územního plánu (koncept), kdy byla na území města vymezena hranice města s platným územním plánem. Některé plochy byly navrženy napříč touto hranicí a mají tedy dvě označení pro své dvě různé poloviny. Detailní přehled viz.tab.č.1 Seznam dotčených pozemků.

OBSAH:

I. Textová část

A: 		Průvodní zpráva – dva svazky

B: 	Tabulková část, mapy – dva svazky

C: 	Závazná část územního plánu města Ostrov

II. Grafická část

v.č.1	Plán funkčního využití území			M 1 : 10.000

v.č.2.1	Krajina – ÚSES					M 1 : 10.000

v.č.2.2	Krajina – krajinné prvky				M 1 : 10.000

v.č.3	Limity využití území				M 1 : 10.000

v.č.4	Veřejně prospěšné stavby			M 1 : 10.000

v.č.5	Širší vztahy					M 1 : 50.000

Ostrov a přilehlé části

v.č.OS_1	Plán funkčního využití území		M 1 : 5.000

v.č.OS_2	Doprava				M 1 : 5.000

v.č.OS_3	Vodní hospodářství			M 1 : 5.000

v.č.OS_4	Zásobování el.energií, dálkové kabely	M 1 : 5.000

v.č.OS_5	Zásobování plynem a teplem		M 1 : 5.000

v.č.OS_6	Vyhodnocení ztrát ZPF, lesní půdy a

ostat.poz.plnících funkce lesa 		M 1 : 5.000

Květnová

v.č.KV_1	Plán funkčního využití území		M 1 : 2.000

v.č.KV_2	Doprava				M 1 : 2.000

v.č.KV_3	Vodní hospodářství			M 1 : 2.000

v.č.KV_4	Energetika				M 1 : 2.000

v.č.KV_5	Vyhodnocení ztrát ZPF, lesní půdy a

ostat.poz.plnících funkce lesa		M 1 : 2.000

Mořičov

v.č.MO_1	Plán funkčního využití území		M 1 : 2.000

v.č.MO_2	Doprava				M 1 : 2.000

v.č.MO_3	Vodní hospodářství			M 1 : 2.000

v.č.MO_4	Energetika				M 1 : 2.000

v.č.MO_5	Vyhodnocení ztrát ZPF, lesní půdy a

ostat.poz.plnících funkce lesa		M 1 : 2.000

Hluboký

v.č.HL_1	Plán funkčního využití území		M 1 : 2.000

v.č.HL_2	Doprava				M 1 : 2.000

v.č.HL_3	Vodní hospodářství			M 1 : 2.000

v.č.HL_4	Energetika				M 1 : 2.000

v.č.HL_5	Vyhodnocení ztrát ZPF, lesní půdy a

ostat.poz.plnících funkce lesa		M 1 : 2.000

Maroltov

v.č.MA_1	Plán funkčního využití území		M 1 : 2.000

v.č.MA_2	Doprava				M 1 : 2.000

v.č.MA_3	Vodní hospodářství			M 1 : 2.000

v.č.MA_4	Energetika				M 1 : 2.000

v.č.MA_5	Vyhodnocení ztrát ZPF, lesní půdy a

ostat.poz.plnících funkce lesa		M 1 : 2.000

I. 		TEXTOVÁ ČÁST

A: 		PRŮVODNÍ ZPRÁVA – I.ČÁST

OBSAH:

Průvodní zpráva – I.část

A. Základní údaje ………………………………………………………………………………	str.č.9

1. Hlavní cíle řešení ……………………………………………………………………………	str.č.10

2. Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD města Ostrov ……………………….	str.č.11

3. Splnění vyhodnocení stanovisek DOSS, připomínek a námitek uplatněných

k návrhu ÚPN-M Ostrov ……………………………………………………………………	str.č.11

B. Řešení územního plánu ……………………………………………………………………	str.č.12

1. Vymezení řešeného území …………………….………………………………………….	str.č.12

2. Základní předpoklady a podmínky vývoje města a ochrany hodnot v území ………..	str.č.12

2.1. Přírodní podmínky ……………………………………………………………………..	str.č.12

2.2. Demografické, sociální, ekonomické a kulturní podmínky ………………………..	str.č.13

2.3. Krajina, složky životního prostředí ….……………………………………………….	str.č.14

2.4. Vazby města na širší okolí ……………………………………………………………	str.č.15

3. Návrh urbanistické koncepce ……………………………………………………………..	str.č.16

3.1. Strategie rozvoje a regenerace ……………………………………………………… str.č.16

3.2. Urbanistická koncepce …………..…………………………………………………… str.č.16

3.3. Uspořádání území, kompozice sídel ………………………………………………..	str.č.18

3.4. Ochrana kulturních a přírodních hodnot v území …………………………………. str.č.21

3.5. Krajina …………………………………………………………………………………..str.č.23

3.6. Návrh rekonstrukce a doplnění veřejné mimolesní zeleně v k. ú. Mořičov………str.č.34

4. Návrh členění území města a jeho jednotlivých částí na funkční plochy a

jejich využití, rozvoj jednotlivých funkcí ……………….………………………….…………	str.č.36

4.A. Město Ostrov ….……………………………………………………………………….	str.č.39

4.B. Místní části města přiléhající k Ostrovu – k.ú. Vykmanov u Ostrova,

k.ú.Horní Žďár u Ostrova, k.ú.Dolní Žďár u Ostrova, k.ú.Kfely u Ostrova ………	str.č.41

4.B1. Místní část Vykmanov …………………………………………………………..	str.č.41

4.B2. Místní část Horní Žďár …………………………………………………………	str.č.43

4.B3. Místní část Dolní Žďár …………………………………………………………..	str.č.44

4.B4. Místní část Kfely …………………………………………………………………	str.č.45

4.C. Samostatná sídla na správním území města – k.ú.Květnová, k.ú.Mořičov,

k.ú.Hluboký, k.ú.Maroltov ……………………………………………………………..	str.č.47

4.C1. Osada Květnová ..……………………………………………………………….	str.č.47

4.C2. Osada Mořičov …………………………………………………………………..	str.č.49

4.C3. Osada Hluboký …………………………………………………………………..	str.č.48

4.C4. Osada Maroltov .…………………………………………………………………	str.č.50

4.D. Katastrální území bez sídel …………………………………………………………..	str.č.51

4.D1. k.ú.Hanušov ……..……………………………………………………………….	str.č.52

4.D2. k.ú.Arnoldov ….…………………………………………………………………..	str.č.52

5. Regulační prvky v území …………………………………………………………………..	str.č.53

5.1. Funkční regulace ………………………………………………………………………	str.č.53

5.2. Ochranné režimy včetně záplavových území ………………………………………	str.č.63

5.3. Limity využití území ……………………………………………………………………	str.č.68

5.4. Forma zastavění ……………………………………………………………………….	str.č.70

5.5. Režim řízení stavby ……………………………………………………………………	str.č.70

6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území ……………………..str.č.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průvodní zpráva – II.část

7. Doprava ………………………………………………………………………………………	str.č.72

8. Technické vybavení ………………………………………………………………………..	str.č.80

8.1. Vodní hospodářství ……………………………………………………………………	str.č.80

8.2. Zásobování elektrickou energií ………………………………………………………	str.č.89

8.3. Zásobování plynem ……………………………………………………………………	str.č.97

8.4. Zásobování teplem …………………………………………………………………….	str.č.101

8.5. Vnější sdělovací rozvody ……………………………………………………………..	str.č.102

8.6. Nakládání s odpady …………………………………………………………………… str.č.103

9. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů

a ploch pro jeho technické zajištění .……………………………………………………. str.č.103

10. Návrh místního územního systému ekologické stability..……………………………  str.č.105

11. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanační úpravy …………………….	str.č.111

11.1. Veřejně prospěšné stavby ………………………………………………………… str.č.111

11.2. Asanační úpravy, demolice, přestavbové území .………………………………. str.č.112

11.3. Plochy veřejného zájmu ……………………………………………………………	str.č.114

12. Etapizace výstavby ………………………………..………………………………………	str.č.114

13. Návrh řešení požadavků CO ……………………………………………………………..	str.č.115

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

na stávající stav ……………………………………..…………………………………….	str.č.118

14.1. Důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí …………………………… str.č.118

14.2. Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond …………………… str.č.121

14.3. Důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa …… str.č.137

15. Návrh lhůt aktualizace územního plánu .………………………………………………… str.č.138

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: vložen rozsah řešeného území.

Cílem zpracování  územního plánu je vytvořit pro město Ostrov a příslušný stavební úřad podklad, který by stanovil hlavní zásady organizace území města a zároveň věcně i časově reguloval změny ve využití území za dodržení všech platných limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí. To vše při zohlednění aktuálních potřeb samotného města.

Územní plán města Ostrov řeší celé správní území Města Ostrov, tj. k.ú.Ostrov nad Ohří, Dolní Žďár u Ostrova, Horní Žďár u Ostrova, Kfely u Ostrova, Hluboký, Mořičov, Květnová, Maroltov, Arnoldov, Vykmanov u Ostrova a Hanušov. Místní části Města Ostrov jsou Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Liticov, Mořičov, Ostrov a Vykmanov.

Územní plán města Ostrov řeší funkční využití a uspořádání ploch na území města Ostrov jako celku a stanoví zásady organizace území. Územní plán řeší město jako významné ekonomické a hospodářské centrum okresu K.Vary, centrum správy, kultury, vzdělanosti a vybavenosti. Město Ostrov je navrženo k harmonickému rozvoji zastavitelných a nezastavitelných ploch při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot. Územní plán respektuje historické jádro města vyhlášené jako Městská památková rezervace. Územní plán zakotvuje přeložku silnice I./13 západním obchvatem s cílem snížit dopravní zatížení města a zajistit tak podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území.

Územní plán Ostrova řeší rozvoj jednotlivých částí území města v součinnosti s jejich úlohou a postavením v systému osídlení správního území města Ostrova:

* Části města Ostrov Vykmanov, Dolní a Horní Žďár a Kfely,  budou rozvíjeny jako městské části a s vlastním městem Ostrov budou tvořit jeden souvisle urbanizovaný celek městského charakteru.

* Venkovská sídla Květnová, Hluboký, Mořičov a Maroltov budou i nadále rozvíjena jako izolovaná sídla v krajině.

* Bývalé osady Hanušov a Arnoldov nebudou rozvíjeny, stav urbanizovaného  území je pouze stabilizován.

Jednotlivé části a osady města jsou navrženy k tomuto rozvoji:

- město Ostrov – výrazné posílení funkce bydlení při respektování všech zájmových ploch ochrany přírody (VKP, ÚSES, přírodní rezervace),dostavba všech proluk především západně od Jáchymovské ulice, jasné vymezení uceleného víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky jako centrální celoměstské rekreačně pobytové plochy, nové průmyslové plochy na jihu města na pravém břehu řeky Bystřice - průmyslová zóna I. a II.etapa.

- Vykmanov – posílení nebytové funkce části města dalšími plochami pro drobnou výrobu, smíšená funkce pouze doplňuje rozvoj území bez nároku na plochy občanského vybavení a rekreace.

- Horní Žďár – výrazné posílení funkce bydlení  v části města spojené s velkým polyfunkčním rozvojem území mezi Jáchymovskou ulicí a přeložkou části silnice III./22128 na Hluboký. Výstavba rekreačních objektů ve volné krajině na stavebních parcelách.

- Dolní Žďár – stabilizace území jako výrazně polyfunkční části města s převahou výrobních ploch, doplněných novými plochami pro bydlení na západním okraji.

- Kfely – posílení městské obytné funkce Ostrova s vhodně umístěnými výrobně-komerčními plochami doplněnými o plochy základní občanské vybavenosti a rekreace.

- Květnová – bude rozvíjena jako svébytná a soběstačná osada se základní sítí občanského vybavení, dostatečnými plochami pro bydlení, rekreaci a sport, se značným zázemím výrobních a smíšených ploch pro podnikání v zemědělství, drobné výrobě a službách jako zázemí pracovních míst pro své obyvatele.

- Mořičov – obytný satelit města Ostrov s fungující živočišnou farmou dostatečně nevybavený.

- Hluboký – polyfunkční osada, plochy s funkcí bydlení doplněné individuální rekreací se prolínají se smíšeným územím bez výrazného nároku na plochy občanského vybavení.

- Maroltov – stabilizace dnes téměř vylidněné osady s minimální dostavbou historických stavebních parcel pro bydlení nebo podnikání.

- Arnoldov, Hanušov – odmítnutí obnovy obou osad uprostřed hlubinnou těžbou zasaženého území, uprostřed neurbanizované krajiny podhůří Krušných hor a to ani pro rekreační účely.

Na úseku technické infrastruktury  jsou do ÚPD  zapracovány:

* doprava – respektování přeložky I./13, odstranění dílčích dopravních závad, přeložka části silnice II./22128 H. Žďár – Hluboký a její křižovatky se silnicí I./25, přeložka části průjezdné silnice II./221 v Mořičově, přeložka obslužné komunikace do výrobního areálu ve Vykmanově, vzletová a přistávací plocha  pro ultralehká sportovní letadla ve Vykmanově, cyklotrasy, ve výhledu přeložka silnice I./25.

* inženýrské sítě – v samostatných osadách Květnová, Hluboký, Mořičov a Maroltov jsou vyřešeny základní inženýrské sítě jako vstupní podmínky pro rozvoj území, doplnění inženýrských sítí v okrajových částech města.

Na úseku krajinotvorby jsou do územního plánu zapracovány:

* upřesněné prvky lokálního ÚSES podél vodních ploch a toků jako závazný podklad pro         následné pozemkové úpravy,

* zájmy ochrany přírody dle podmínek zák. 114/92 Sb.,

* navržená protipovodňová a protierozní opatření v krajině v těsné vazbě na urbanizované                          území města Ostrov (Kfely, Horní a Dolní Žďár),

* navržené změny v režimu využívání některých pozemků ve volné krajině, jejichž současný                         stav krajiny neodpovídá druhu pozemku dle katastru nemovitosti – tento  návrh by měl rovněž sloužit pro potřeby pozemkových úprav, studie založení větrolamu v k.ú. Mořičov.

2. ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD MĚSTA OSTROV

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: vložen text o návrhu ÚPN-M Ostrov.

*   Pro město Ostrov zpracovala Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň, atelier U, ÚPN-SÚ Ostrov, autor Ing. arch. K. Zoch v roce 1986. Tento územní plán řešil pouze  vlastní město Ostrov a k němu přiléhající části: Dolní Žďár, Vykmanov,  Horní Žďár a Kfely. Jedná se o území o rozloze cca 15km2 z dnešních 50,4km2 rozlohy správního území města Ostrov, ÚPN-SÚ byl schválen Radou ONV dne 22.9.1987.

*  Ing. arch.I.Štros v roce 1994 zpracoval Změny a doplňky č. 1 ÚPN – SÚ  Ostrov, které řešily  území shodné s územím platného ÚPN – SÚ Ostrov, schváleny Zastupitelstvem města Ostrov dne 8.11.1994.

Dále byly zpracovány:

* Změna č. 2 ÚPN – SÚ Ostrov – obchvat města I./13, zpracovatel Ing. arch. I. Štros, Ostrov, schváleno  Zastupitelstvem města Ostrov dne 3.7.1997

* Změna č. 3 ÚPN – SÚ Ostrov – průmyslová zóna nad teplárnou, schváleno Zastupitelstvem města Ostrov dne 11.11.1999

* Změna č. 4 ÚPN – SÚ Ostrov – změna obchvatu silnice I./13, schváleno Zastupitelstvem města Ostrov dne 13.1.2000

* Změna č.5 ÚPN-SÚ Ostrov – cca 100 dílčích změn jako aktualizace ÚPN-SÚ, schváleno Zastupitelstvem města Ostrov dne 10.10.2002.

* Změna č.6 ÚPN-SÚ Ostrov – areál kasáren a klášterní zahrady, schváleno Zastupitelstvem města Ostrov dne 16.5.2002.

Zadání a koncept územního plánu byly při zpracování a projednávání rozděleny na dvě úzce spolu související dokumentace. Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Ostrov prověřila aktuálnost současného územního plánu a obsahovala cca 100 dílčích změn v jeho řešeném území. Dopracování územního plánu města Ostrov řešilo území vně současného územního plánu sídelního útvaru. Tento postup byl z hlediska současné legislativy i budoucí práce s dokumentací nevhodný a byl napraven schválením dvou souborných stanovisek pro zpracování návrhu Územního plánu města Ostrov I a II, která byla dohodnuta s dotčenými orgány státní správy a schválena Zastupitelstvem města Ostrov dne 15.11.2001. Cílem prací nad územně plánovací dokumentací města bylo, aby ve stupni Návrh územního plánu města Ostrov existoval již jen jeden dokument pro celé správní území města Ostrov. Do něj byly promítnuty jak Změny č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 územního plánu, tak Dopracování územního plánu.

Návrh vyhodnocení stanovisek DOSS, připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu města Ostrov byl dohodnut s dotčenými orgány státní správy. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPN-M Ostrov vydal OkÚ K.Vary dne 12.9.2002, zn.RR/347/2002/Bu-326,250. Návrh územního plánu města Ostrov byl schválen Zastupitelstvem města Ostrov dne 10.10.2002 usnesením č.187/02.

3. SPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOSS, PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚPN-M OSTROV

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: zcela nový text kapitoly včetně tabulek.

Tento „čistopis“ územního plánu města Ostrov představuje upravený návrh ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení územního plánu. Do tohoto územního plánu jsou zapracovaná stanoviska DOSS, námitky a připomínky k návrhu ÚPN-M Ostrov. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu je provedeno v následujících tabulkových přehledech:

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán města Ostrov řeší celé správní území  města Ostrov v rozsahu jeho 11 katastrálních území s důrazem na zastavěné a zastavitelné území jak samotného města Ostrov s okrajovými částmi Kfely, Dolní a Horní Žďár a Vykmanov, tak i čtyř samostatných územních částí města (osad) Květnová, Maroltov, Hluboký a Mořičov.

Město Ostrov spravuje území celkem 11 katastrálních území, na kterých se rozkládá jak město Ostrov, tak i 10 jeho částí.  Části Kfely, Dolní a Horní Žďár, Vykmanov a Liticov tvoří s vlastním městem jedno souvislé urbanizované území, kde hlavní urbanizační osy tvoří silnice I. a II. třídy č. I./13, II./221 a I./25.

| ## Obec, část obce, osada | #### Katastrální území | Rozloha (ha) |
| --- | --- | --- |
| Město Ostrov | Ostrov nad Ohří | 955,80 |
| Část Kfely | Kfely u Ostrova | 454,90 |
| Dolní Žďár | Dolní Žďár u Ostrova | 361,70 |
| Horní Žďár | Horní Žďár u Ostrova | 426,50 |
| Vykmanov | Vykmanov u Ostrova | 191,90 |
| Mořičov, Liticov | Mořičov | 816,70 |
| Květnová | Květnová | 808,06 |
| Maroltov | Maroltov | 213,21 |
| Hluboký | Hluboký | 297,00 |
| Arnoldov | Arnoldov | 262,50 |
| Hanušov | Hanušov | 254,80 |
|  |  | 5 042,80 ha |

Celkem:	1 souvisle urbanizované město

4 samostatné části (osady)

11 katastrálních území – 5.042,80ha

18.079 obyvatel

2. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE MĚSTA A OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ

2.1. Přírodní podmínky

Řešené území se nachází v severovýchodní části okresu Karlovy Vary. Území se leží v Doupovských horách (jižní část) a v Krušných horách (severní část). Nejvyšší polohy se nacházejí při severní hranici území – Hanušovský kopec 766m n. m., vrch Hlaváč 908m n. m., Popovský kříž 757m n. m. Nejnižším bodem je ústí Bystřice do Ohře 340m n.m. V Doupovských horách je prostoru Květnové Sokolovská pánev. Nejvyšší polohy se nacházejí při severní hranici území – charakteristickým krajinným rysem hluboce zaříznuté údolí Bystřice.Nad strmými svahy údolí se nacházejí vrchy a vrcholové plošiny s plochými temeny ve výšce 450 – 550m n.m. Pro Krušné hory jsou charakteristická hluboce zaříznutá údolí potoků severojižního směru (Rudný potok, Jáchymovský potok, Borecký potok, Plavenský potok) členící příkrý zlomový svah. Geologicky náleží území do oblasti krystalinika a do oblasti terciérních efuzivních hornin. Horniny krystalinika tvoří většinou svahové ruly a pararuly (Krušné hory). Terciérní vyvřeliny jsou zastoupeny čediči (Doupovské hory). V údolí Ohře, Bystřice a v okolí Vykmanova se nacházejí fluviální štěrky a písky. Lidskou činností vznikly pomístně těžební jámy a výsypky uranu. Rozsáhlejší močálovité poklesliny byly v minulosti většinou přeměněny na rybniční soustavy, vodní toky v pánvi byly zhusta regulovány a doplněny sítí umělých příkopů.

Rozhodující část území patří do klimatické oblasti mírně teplé s okrsky B 2 (mírně suchý s převážně mírnou zimou ) v úzkém pruhu při soutoku Bystřice a Ohře, převážně B 3 (mírně vlhký s mírnou zimou,  pahorkatinný), dále B 5 (mírně vlhký, vrchovinný)  a B 8 (vlhký, vrchovinný) v úzkých lemech  úpatí Krušných hor.   Základní klimatické charakteristiky: - Ø roční teplota 50 – 80C, roční Ø úhrn srážek 550 – 900mm.

Celé území je součástí povodí Ohře. Hlavní vodotečí odvodňující území je řeka Bystřice, která protíná území od západu k východu se svými levostrannými přítoky Rudným, Jáchymovským, Boreckým a Plavenským potokem. Právě čtyři hlavní vodoteče protínají krajinu od severu k jihu - Rudný potok, Jáchymovský potok, Borecký potok a Plavenský potok odvodňují jižní svahy Krušných hor do Bystřice. V době tání sněhu a při nárazových srážkách znamenají velké přívalové vody v Bystřici, která protéká zástavbou Ostrova, aktuální povodňové nebezpečí.

2.2. Demografické, sociální, ekonomické A KULTURNÍ podmínky

## Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: vložena charakteristika Hanušova.

## Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel celého správního území města Ostrov vykazuje výrazné nepravidelnosti:

| 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.015 | 5.634 | 5.733 | 5.987 | 6.241 | 5.964 | 6.395 | 4.447 | 17.434 | 18.737 | 19.618 | 18.020 | 18.079 |

Úbytek obyvatelstva celého území města Ostrov za posledních 20 let je zcela v kontextu s nepříznivým vývojem počtu obyvatelstva celé republiky, kdy se v posledních desetiletích věková skladba trvale zhoršuje. Migračně ziskové mohou být zejména osady na hlavních dopravních koridorech – zřejmě větší rozvoj čeká osadu Květnová, Kfely a Horní Žďár.

Struktura sídel správního území města Ostrov je charakterizována naprosto dominantním postavením samotného města Ostrov a množstvím malých nevýznamných sídel, jež všechna mají počet obyvatel do 200.

Na ploše celého správního území města Ostrov žije ve vlastním městě plných 95% obyvatel.

Při sledování demografických údajů za 90. léta lze vysledovat tuto vývojovou charakteristiku jednotlivých sídel:

-  Dolní Žďár  - sídlo stabilizované.

- Hluboký – sídlo silně progresivní, nárůst obyvatelstva o 30% způsobený zpětným osídlením historické zástavby a zabydlením bývalých objektů k individuální rekreaci.

-  Horní Žďár – sídlo stabilizované, přirozený úbytek obyvatel a záporná migrace je vyrovnávána velmi roztroušenou výstavbou rodinných domů.

-  Kfely – silně progresivní sídlo – nárůst obyvatel o 35% způsobený začínající souvislou výstavbou nových rodinných domů charakteru městských vilek.

- Květnová – stabilizované sídlo – nárůst obyvatel o 10% způsobený zpětným osídlením historické zástavby.

-  Mořičov – stabilizovaná  osada.

-  Maroltov – silně regresivní osada – úbytek obyvatel o 25%.

- Vykmanov – silně progresivní sídlo – nárůst obyvatel o 50% způsobený zpětným osídlením stávající zástavby.

- město Ostrov – regresivní sídlo – úbytek obyvatel o 10% způsobený migrací a přirozeným úbytkem obyvatel, prokázána částečná migrace obyvatel vlastního centra města do nových domů v okrajových částech města, zejména Horní Žďár a Kfely

- sídlo Liticov, Arnoldov – úměrně stabilizované části města – dnešní  počet obyvatel představuje vždy 1 rodinu bydlící v 1 rodinném domě.

- bývalé sídlo Hanušov – dnes zcela zaniklé sídlo, v celém katastru není urbanizované území

Pokud však sledujeme současný zájem o území z hlediska nově postavených a rozestavěných domů, jednoznačně jako rozvojové části města je nutno charakterizovat místní část Kfely, vlastní město a pomalu se rozrůstající Horní a Dolní Žďár.

V ostatní částech města neprobíhá v současné době žádná investiční činnost přesahující rozměr rekonstrukce, případně dostavby stávajícího objektu.

Na základě těchto zjištěných skutečností jsou v územním plánu všechny stávající části města Ostrov územně stabilizovány. Nejmenší rozvoj je navržen v osadě Maroltov, kdy jsou navrženy k dostavbě pouze historické stavební parcely. Největší rozvojové plochy pro bydlení jsou řešeny ve Kfelích, které svojí ideální polohou vůči městu samotnému i vůči světovým stranám evidentně převezmou úlohu klíčové výstavby rodinných domů v zahradách v I. etapě rozvoje města Ostrov do r. 2010.

Na území původního historického města Ostrov je vyhlášena městská památková rezervace s řadou chráněných nemovitých kulturních památek.Svojí kulturně historickou hodnotu má i zástavba z 50. – 60. let, kdy byla postavena centrální část tzv. „nového města“ v duchu socialistického realismu.V současné době jsou činěny kroky na památkovou ochranu i této části Ostrova.

2.3. KRAJINA, SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## Rozsáhlé lesní komplexy pokrývají především svahy a hřbety Krušných hor, svahy údolí Bystřice a prostor jižně od Ostrova.

Louky a pastviny s nižší intenzitou využívání tvoří v řešeném území jeden z nejvýznamnějších ekostabilizačních prvků a často tvoří i důležitá centra biodiverzity.

V řešeném území se nachází plochy, které jsou postiženy jak vodní erozí, tak i záplavami vodních toků a větrovou erozí.

Vodní eroze – jedná se o rozsáhlá území severně nad osadou Kfely, nad zástavbou Dolního a Horního Žďáru. Osada Mořičov je naproti tomu sužována silnými nárazovými větry díky své exponované poloze na mírném hřebínku terénní vlny uprostřed scelených honů ZPF.

Vodní i větrná eroze je důsledkem současného stavu a způsobu využívání krajiny v řešeném území.

V řešeném území byly ve volné krajině i v osadách rovněž identifikovány devastované plochy jako plochy bez konkrétního využití, s patrnými zbytky předcházející činnosti, které jsou většinou na ostatních pozemcích, často jsou patrny dřívější stavební objekty dnes opuštěné, nevyužívané, zbytkové plochy takových území pomalu zarůstají mimolesní náletovou zelení. Takové plochy po hlubinné těžbě jsou uprostřed lesa v k.ú.Hanušov, Arnoldov a k.ú. Vykmanov.

Stav životního prostředí je hodnocen:

* Třída úrovně životného prostředí: IV. - prostředí silně narušené, pouze nejsevernější podhorské partie  dosahují III. třídy – prostředí  narušené.

*  V řešeném území jsou výrazné liniové zdroje znečištění ovzduší:

- silnice I./13, která je součástí mezinárodní sítě jako silnice č. 442 – K. Vary, Teplice, Turnov, Hradec Králové, Olomouc, Žilina

- silnice I./25 Ostrov – Jáchymov

- silnice II./221 Ostrov – Hroznětín

* V řešeném území jsou výrazné bodové zdroje znečištění:

- Papos Ostrov

- ZČE Ostrov – teplárna

- ŠKODA Ostrov

* vlastní město Ostrov je zatíženo hlavně polétavým prachem a oxidem siřičitým, oxidem uhelnatým. Výrazné maximum znečištění SO2 z dopravy dosahuje v řešeném území Květnová a centrální část Ostrova u Boreckých rybníků. Okrajové části území města jsou zatěžovány výrazně méně, přičemž nejmenší index znečištění ovzduší ve směsi mají osady Hluboký, Kfely,

Osady Mořičov, Kfely a Květnová jsou obtěžovány hlukem a vibracemi z automobilové dopravy, přičemž navíc v Mořičově dochází i k prostorovým kolizím na průjezdné silnici II. třídy bez chodníků.

*  situace v zásobování pitnou vodou je však relativně příznivá. Ve všech sídlech jsou vybudovány alespoň částečné vodovody napojené na centrální zdroje

*  Kfely ani žádná z osad není odkanalizována kanalizační sítí zakončenou čistící stanicí odpadních vod,

*   pouze centrální část města je plynofikována

2.4. Vazby města na širší okolí

Druhé největší město okresu Karlovy Vary město Ostrov je v návrhu ÚPN VÚC KSA charakterizováno jako nižší střední centrum osídlení s velkým zázemím výrobních závodů. Město je správním a kulturním stánkem pro své široké okolí v severovýchodní, převážně horské části okresu. Na území okresu K. Vary je město Ostrov napojeno železniční dráhou č. 140 Cheb – K. Vary – Chomutov a systémem státních silnic:

- silnice I./13 - K. Vary  – Ostrov – Chomutov – Děčín – Liberec

- silnice I./25 – Ostrov – Jáchymov – státní hranice s NSR

- silnice II./221 – Potůčky – Pernink – Hroznětín – Ostrov – Velichov – Kyselka

Územní plán města Ostrov zachovává současné vazby města na své okolí. ÚPD navrhuje přeložky obou silnic I. třídy na území města:

- přeložka silnice I./13 západním a severním obchvatem města

- přeložka silnice I./25 ve výhledu

Územní plán města Ostrov ještě více posílí funkci města Ostrov jako správního, obchodního a výrobního centra svého správního území. Jedině Květnová je navržena ke komplexnímu rozvoji, který by znamenal ztrátu její dnešní vazby na vlastní město Ostrov. Ostatní části města a jeho samostatné osady budou vždy závislé na městu Ostrov jako na zdroji pracovních míst, na středisku obchodu a služeb, základního občanského vybavení i rekreace.

3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

3.1. STRATEGIE ROZVOJE A REGENERACE

Základním strategickým cílem, od kterého se odvíjejí všechny ostatní úkoly, je dlouhodobě stabilizovat obyvatelstvo města Ostrov a jeho osad tak, aby si vytvořilo co nejpevnější vztahy k užšímu i širšímu území, ve kterém žije. K tomu je nutno vytvořit vhodné podmínky. Lidé musí dostat příležitost k realizaci svých společenských, ekonomických a dalších aktivit a potřeb. Růst počtu obyvatel nebo jen mírný nárůst je naopak šancí pro rychlejší zkvalitnění životních podmínek. Základním principem rozvoje města i jeho částí je intenzifikace, zefektivnění a zkvalitnění existujícího potencionálu území, zařízení a staveb formou podstatného zkvalitnění údržby, modernizace a rekonstrukce a vhodnou dostavbou. Vedle rozvoje zastavěného území města je nezbytné věnovat se stejnou měrou i tvorbě krajiny tak, aby jí byly navráceny nebo byly posíleny všechny její přírodní, ekologické, produkční, rekreační a estetické funkce. Zejména veškerá rekultivační opatření musí sledovat rychlou obnovu ekologické vyváženosti v území a  zpětné obytnosti a rekreační schopnosti území. Soustavně je nutno sledovat stav životního  prostředí jako základního předpokladu zdravého života obyvatel i ostatních přírodních prvků v území obce a vytvářet tlak na snížení úrovně znečištění a likvidaci nebo rekonstrukci zdrojů znečištění.

3.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Koncepce rozvoje území města formuluje ucelený soubor urbanistických zásad v návaznosti na strategii rozvoje území města Ostrov.

3.2.1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ROZVOJE ÚZEMÍ

- vytvořit územní předpoklady pro vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území a regulovat jejich optimální územní vztahy (rozmístění, velikost) ve vazbě na význam a funkci sídla v území

- rozvoj všech složek a funkcí regulovat v zájmu zlepšení úrovně životního prostředí a ochrany dosud zachovaných přirozených přírodních lokalit.

- koncipovat strukturu funkcí v území tak, aby umožnila souběžný, kladně se ovlivňující rozvoj jak urbanizovaných území - zastavěných a zastavitelných území, tak i kulturní krajiny - území nezastavitelných.

- v rozumné míře akceptovat opodstatněný extenzívní rozvoj zastavěného území (výstavba na rozsáhlejších volných plochách), důraz klást především na jeho intenzivní rozvoj (modernizace, rekonstrukce, dostavba volných ploch v zastavěném území).

- zajistit realizovatelnost všech veřejně prospěšných staveb, i těch, které by se dostaly do rozporu s vlastnickými zájmy stávajících majitelů objektů a pozemků.

3.2.2. TVORBA KULTURNÍ KRAJINY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- usměrňovat funkční využívání nezastavěného neurbanizovaného území města ve prospěch vzniku reálně fungujících prvků územních systémů ekologické stability

- koordinovat trasování liniových staveb (silnice a místní komunikace, přeložka VN a VVN linky, VTL, vodovod a kanalizace) a změny funkčního využití neurbanizovaného území s návrhy pozemkových úprav, pro nová vedení inženýrských sítí v území vyčlenit koridory veřejné zeleně

- veškeré navrhované funkční změny v území hodnotit z hlediska jejich negativních vlivů na životní prostředí a nepřijatelná řešení vyloučit

- při styku krajiny s urbanizovaným územím provést účinná protierozní opatření zvláště ve Kfelích, Horním , Dolním Žďáru

- podél západního okraje Mořičova založit plochy mimolesní zeleně jako účinný větrolam

- ve stanovených záplavových územích Bystřice a Ohře nenavrhovat žádnou novou zástavbu

- technické vybavení území rozvíjet v souladu s požadavky na odstranění zdrojů znečištění životního prostředí

- do krajiny zapracovat navržené polní a lesní účelové cesty na základě konkrétních požadavků současných uživatelů území

- nepřipustit žádnou činnost nebo záměr ve volné krajině, které by vyvolaly nevratné přírodní změny nebo radikálně měnily krajinný ráz v okolí města a jeho částí

- navrhnout dílčí změny v krajině na plochách ÚSES přiléhající k zástavbě a k vodním tokům tak, aby se posílila ekostabilizační funkce tohoto vymezeného systému ekologické stability

3.2.3. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, DROBNÁ VÝROBA A SLUŽBY

- vytvořit územní podmínky pro souběžnou koexistenci různých vlastnických forem v zemědělství a lesnictví, různých způsobů obhospodařování zemědělského a lesnického půdního fondu

- zvýšit zasakovací schopnost území změnou druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost

- zohlednit rozdílnou produkční schopnost půd a současnou tendenci k útlumu zemědělské výroby převodem zemědělsky nevhodných ploch do ostatních ploch s mimolesní zelení, fungujících jako součásti systému ekologické stability

- vytvořit podmínky pro rozvoj drobné výroby a služeb komerčního charakteru - smíšené území a území drobné výroby umístit mimo klidovou zónu pro bydlení a rekreaci v osadách Květnová a Mořičov, v části Kfely

3.2.4. OBYVATELSTVO, BYDLENÍ, OBČANSKÁ VYBAVENOST

- obytnou funkci rozvíjet v první řadě v rozsahu potřebném pro uspokojení a zkvalitnění potřeb vlastních obyvatel města, jeho částí a jeho samostatných osad – dostavět proluky zastavěného území města bytovými domy, okrajové části města rozvíjet zástavbou v rodinných domech zejména ve Kfelích a Horní Žďáru

- zároveň s novou výstavbou provádět i údržbu a modernizaci stávajícího bytového fondu

- rozvoj samostatných osad navrhnout diferencovaně ve vazbě na postavení a úlohu osady v systému osídlení správního území města:největší rozvojové plochy v široké škále funkcí umístit do největší osady Květnová, naproti tomu nejmenší osadu Maroltov pouze stabilizovat s minimální dostavbou historických stavebních parcel v zastavěném území

3.2.5. REKREACE, CESTOVNÍ RUCH, ZELEŇ SÍDELNÍ

- denní rekreaci obyvatel území zajistit stabilizací rozvojem zařízení hřišť, sportovišť, veřejné zeleně ve městě i osadách, vzájemně tento systém sportovně rekreační zeleně propojit pěšími cestami

- do ÚPD zapracovat cyklostezky

- koncipovat ucelený, vzájemně provázaný  systém zeleně města a v sídlech ve vazbě na už existující zelené plochy mimolesní zelení

- zajistit dlouhodobou ochranu těchto ploch zeleně města a sídel před zastavěním, respektovat tyto plochy jako nezastavitelné.

- rozšířit dále rekreační areál Borecké rybníky jako centrální víceúčelovou rekreační plochu víkendové hromadné pobytové rekreace

- podél vodních toků respektovat břehovou zeleň

3.2.6. TECHNICKÉ VYBAVENÍ

-  postupně doplňovat v území základní vodohospodářské stavby – vodovody, kanalizaci se sběračem na centrální ČOV města nebo kanalizaci s lokální ČOV

- postupně území města plynofikovat

- postupně dle potřeby rozvoje budovat nové trafostanice v území jako zdroj el. proudu, stávající

- trafostanice rekonstruovat na vyšší výkon dle rezervy

- - postupně dle potřeby rozvoje uvolňovat území od venkovních vedení 22kV a 110kV s ochranným  pásmem  2 x 10m, 2 x 15m provádět kabelizaci VN linek,

- - doplnit plochy parkovišť v území ve vazbě na aktuální potřebu a na navržené rozvojové plochy

- postupně dle potřeby rozvoje zajistit dopravní obslužnost nové výstavby ve vazbě na stávající

komunikační systém

- šířky komunikace navrhovat ve vazbě na navržený komplexní rozvoj daného území

3.3. USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, KOMPOZICE SÍDEL

Dostavba řešeného území města Ostrov sleduje tato obecně platná pravidla:

- logická dostavba proluk současně zastavěného území jak městu, tak i samostatných osad

- logická dostavba dnes nezastavěného území podél stávajících městských komunikací – většinou jednostranná dostavba ulice

- nové rozvojové plochy „obalují“ stávající zástavbu tak, aby přiléhající krajina nebyla výstavbou dotčena

- ve volné krajině i v sídlech je respektován navržený LÚSES a VKP

- veškerá nová výstavba nevytváří výškovou dominantu území ani nezasahuje do současných ploch veřejných prostranství

- funkce a rozložení nových rozvojových ploch je navržena tak, aby byly splněny základní hygienické požadavky na odstupy výrobních ploch od plochy bydlení, rekreace a občanské vybavenosti

- územní plán zachovává historickou strukturu sídel a dále ji rozvíjí

V samostatném městě Ostrov budou důsledně dostavěny veškeré proluky v současně zastavěném území. Jedná se o plochy dnes ladem ležící nevyužité, plochy ZPF využívané jako zahrádky a zahrádkové kolonie, devastované plochy při stávajících výrobních areálech. V centrální části města jsou navrženy plochy pro bydlení, smíšené plochy doplněné plochami občanského vyrobení. V okrajových částech vlastního města v katastrálním území Ostrov n.Ohří jsou navrženy tyto aktivity:

Jižně od vlastního města za tělesem železniční dráhy zcela oddělená do města je navržena rozsáhlá průmyslová zóna.Tyto výrobní plochy zásadně změní severní pohled na město od K. Varů.

Navržená obytná výstavba ve II. etapě na východním okraji Ostrova se snaží kompozičně uzavřít zastavěné území města nízkými bytovými domy menšího měřítka a rodinnými domy ve vazbě na stávající bytovou panelovou výstavbu v Lidické a Vančurově ulici a na Hlavní třídě. Jedná se o plochy zahrádkářské osady č. 1 a o louku jihovýchodně pod nemocničním  parkem. Součástí těchto ploch bude i dopravní propojení ulic ve směru sever – jih, tzn. propojení ulic U Nemocnice s Hlavní třídou, dále s Lidickou ulicí  a na závěr s Krušnohorskou ulicí. V rámci těchto ploch pro bydlení se nepočítá s vytvořením nového lokálního centra občanské vybavenosti, obchodu a služeb vzhledem k těsné vazbě těchto ploch na Hlavní třídu, kde je již stabilizována základní obchodní síť.

- podél spojky mezi ulicí U Nemocnice a Hlavní třídou se předpokládá pouze volné rozložení komerčních aktivit služeb a obchodu jako  logické pokračování centrální funkce Hlavní třídy pro nově navržené východní rozvojové plochy.

- na severním okraji města je rozšířeno nezastavitelné území víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky až k výrazné, více jak 2m vysoké terénní mezi s mimolesní zelení, která již dnes představuje výrazný územní předěl  mezi zemědělsky užívanou krajinou na severovýchodě a neudržovanými plochami kolem Boreckých rybníků.

V okrajových místních částech města je navržen tento rozvoj:

* Vykmanov – navržena minimální dostavba proluk úzkého prostoru podél Boreckého potoka, ve II. etapě se předpokládá další rozvoj areálu drobné výroby, který je však podmíněn vybudováním nové obslužné komunikace do výrobního areálu. Charakter ulicové zástavby Vykmanova se nemění.

* Horní Žďár –Stěžejním rozvojovým prostorem je jihozápadní klín mezi křižovatkou stávajících silnic I./25 a III./22128. Předpokládá se výrazné posílení obytné funkce této části města, a proto územní plán navrhuje  zcela nový prostor lokálního centra základní vybavenosti, služeb a obchodu doplněný plochami veřejné zeleně s víceúčelovým hřištěm, parkovištěm a pěšími cestami.

Podél přeložky III./22128 jsou dále rozvíjeny komerční smíšené plochy. Předpokládají se zvýšené architektonické nároky na utváření lokálního centrálního prostoru vybavenosti a služeb v Horním Žďáru, který by se neměl odvíjet od osazení přízemí obchodní haly do vymezené plochy.

* Dolní Žďár – zastavitelné plochy pro bydlení tradičně obalují v další  vrstvě stávající rodinné domy. Nebude vytvářena žádná dominanta území, uliční síť se logicky naváže na stávající stav, není navrženo lokální centrum vybavenosti. V jižní části k. ú. Dolní Žďár přesahuje do území rozšířený víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky z katastru Ostrov nad Ohří.

* Kfely – do kompozice části Kfely výrazně zasahuje problematika  vodní eroze na severu a záplavového území Q100 řeky Bystřice na jihu. Nová navržená výstavba opouští údolní nivu Bystřice, která představuje rozlivné záplavové území v šířce až 150m. Všechna rozvojová území ve Kfelích jsou umístěna jednostranně podél levého břehu Bystřice na jižním mírném svahu mimo záplavové území říčky. Jednoznačně převládají plochy pro bydlení – rodinné domy v zahradách bez nároků na kompozici zástavby či architektonické řešení jednotlivých domů. Směrem západním ke Kfelskému rybníku je území doplněno komerčními plochami a výrobními plochami. Zvláštní pozornost si bude zasluhovat jediná plocha základní občanské vybavenosti v území situována  na styku mezi stávající zástavbou a plochami nově navrženými. Zde by měl opět vzniknout veřejný prostor jako další lokální centrum obchodu a služeb, neboť ve Kfelích takový prostor dosud chybí. Zcela originálním kompozičním prvkem ve Kfelích bude otevřené koryto pro nárazovou povrchovou vodu v pásu zeleně doplněné cestou, která vede napříč rozsáhlou plochou pro bydlení a končí vlastně u navržené plochy již zmiňovaného lokálního centra. Tato „zelená“ osa napříč obytným územím jistě převezme úlohu příjemného veřejného pěšího prostoru, který by měl být i patřičně vybaven lavičkami, veřejným osvětlení, v ideálním stavu i malou odpočívkou s dětským pískovištěm.. Tato „zelená osa“ vklíněná do monofunkčního území bydlení je oprávněná, zvláště když si uvědomíme, že nové rozvojové plochy pro bydlení ve Kfelích představují kobercovou výstavbu až 110 – 120 rodinných domů.

Mimořádná pozornost je věnována všem čtyřem samostatným osadám ve správním území města, jejichž individuální rozvoj je navržen v závislosti na postavení konkrétního sídla v hierarchii struktury osídlení správního území města Ostrov.

* Květnová – o této osadě v řešeném území snad nejvíc platí, že navržená zástavba důsledně sleduje prostorové oddělení  klidových ploch bydlení a občanského vybavení od výrobních ploch s negativním vlivem na své okolí. Historická struktura osady je plně zachovaná, obytné plochy obalují stávající osadu na jihu ve vazbě na stávající území bydlení venkovského a čistého. ÚPD počítá s přeložkou silnice I./13 severně podél zástavby osady. Stávající silnice I./13 je v úseku těsně nad Květnovou zachovaná a bude sloužit pouze jako místně obslužná komunikace navržených výrobních a smíšených komerčních ploch, které prakticky souvisle vyplňují mezeru mezi stávající I./13 a současnou zástavbou Květnové. Obytná výstavba je doplněna víceúčelovým hřištěm, které je vklíněno mezi registrované VKP Pahorek a vlastní navrženou plochou bydlení jako nárazníková plocha další veřejné zeleně.

Předpokládají se větší objemy staveb ve výrobních plochách, které však budou částečně zakryty objemově drobnější dvoupodlažní výstavbou komerční smíšené zóny. Vlastní klidové jádro osady by si mělo zachovat i nadále svůj venkovský ráz.

* Mořičov – osada Mořičov je rozvíjena jako obytný venkovský satelit vlastního města Ostrov s vklíněnou stávající zemědělskou farmou bez nároků na jakoukoliv vybavenost či služby. Kromě dostavby historických parcel v zastavěném území osady jsou navrženy plochy pro bydlení, které se přimykají k vlastní osadě ze západu. ÚPD nepředpokládá výrazný rozvoj osady, nejsou navrhovány

územní dominanty. ÚPD navrhuje přeložku průjezdné silnice II./221 osadou do její historické trasy více na východ – tato přeložka se jeví jako velmi problematická a zřejmě by do území osady ve svém důsledku nepřinesla výrazné zklidnění od průjezdné dopravy směrem na Velichov a Kyselku

* Hluboký – územní plán zachovává ulicový půdorys osady a ještě více ho rozvíjí jednostrannou zástavbou podél stávající komunikace.

V jižní části osady navržené zastavitelné plochy opouštějí údolní nivu Rudného potoka a rozevírají se do vějíře podél silnice III./22128 z Horního Žďáru do Bystřice. Jsou navrženy plochy jak pro bydlení, tak smíšené komerční plochy i plochy OV. Navržená výstavba zachová i nadále venkovský charakter osady a nebude vytvářet žádnou dominantu území.

* Maroltov – nejmenší osada na správním území města Ostrov, která je navržena ke stabilizaci. Jako minimální rozvojové plochy je navržena dostavba  historického intravilánu na východním okraji osady. Předpokládá se, že bude opět využívána stáj v západním cípu Maroltova pro 45 kusů dobytka. V této osadě je zřejmě nutno do budoucna počítat, že stávající stavení budou využívána i k individuální rekreaci.

3.4. OCHRANA KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: doplněna nemovitá kulturní památka r.č.49834/4/5156 – MŠ v Krušnohorské ulici, doplněna informace o návrhu městské památkové zóny Ostrov – Zahradní Město.

3.4.1. Ochrana kulturních hodnot v území v řešeném území se vyskytují tyto památkové zájmy, které podléhají režimu zákona č.20/1997 Sb. o státní památkové péči:

* Městská památková zóna – postihuje původní historické město, zámek se zámeckou zahradou, hřbitov, areál bývalého kláštera piaristů.

* Nemovité kulturní památky:

* k.ú.Ostrov:

- r.č.970 – Farní kostel sv.Michala

- r.č.971 – Hřbitovní kostel sv.Jakuba většího

- r.č.972/1 – Zámek s parkem

- r.č.972/2 – Zámecký park

- r.č.972/3 – Letohrádek

- r.č.972/4 – Bílý Dvůr (bývalý palác princů)

- r.č.972/5 – Kaple sv.Jana Nepomuckého

- r.č.972/6, 972/6, 972/7, 972/8, 972/9, 972/10 – Areál zámku

- r.č.975 – Kašna na náměstí

- r.č.976 – Radnice čp.46

- r.č.981 – Dům čp.9

- r.č.982 – Dům čp.18

- r.č.983 – Dům čp.27

- r.č.984 – Dům čp.29

- r.č.985 – Dům čp.53

- r.č.987 – Mariánský sloup (p.p.č.2503/1)

- r.č.988 – Obelisk se železným křížem (p.p.č.2503/2 před čp.122)

- r.č.990, 10785 – Bývalý klášter piaristů s klášterní zahradou

- r.č.991 – Kašna před klášterem

- r.č.992 – Městská opevnění

- r.č.4843 – Dům Myslivna čp.225

- r.č.4846 – Dům čp.148

- r.č.4878 – Socha sv.Jana Nepomuckého – zahrada farního úřadu – u lávky

- r.č.11153 – Pivovar Weber

- r.č.11820/4-5096 – Věž, tzv.“věž smrti“ v areálu Škoda Ostrov

- r.č.12647/4-5128 – Dům kultury, Mírové náměstí čp.733

- r.č.49834/4-5156 – VII. Mateřská škola v Krušnohorské ulici, čp.766

* k.ú.Vykmanov u Ostrova:

- r.č.4947 – Kaplička

* k.ú.Mořičov:

- r.č.948 – Zřícenina loveckého zámečku

* k.ú.Maroltov

- r.č.941 – Kaple v Maroltově

V řešeném území se dále nalézají významné lokality archeologického zájmu, které však nejsou zatím nijak chráněny:

- osada Květnová – k.ú.Květnová – pahorek Tvrziště, registrované VKP

- osada Borek – k.ú.Ostrov nad Ohří – středověká osada fungující až do 19.století

Do ústředního seznamu kulturních památek byly navrženy tyto objekty:

- k.ú. Květnová: dům č. p. 52 – renesanční tvz. Pánů z Harlova včetně valů a příkopu

- k.ú. Kfely – goticko – renesančně tzv. č. p. 20, s vodním náhonem

- k.ú. Dolní Žďár u Ostrova – barokní boží muka

Nad rámec limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou prezentovány:

- návrh městské památkové zóny Ostrov – Zahradní Město, které pokrývá nejhodnotnější centrální část města představující výstavbu socialistického realismu 50.let (Sorely) kolem domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí. Problematiku této městské památkové zóny stále řeší Ministerstvo kultury ČR.

Územního plán města Ostrov tyto památkové zájmy v území plně respektuje, ale zároveň nenavrhuje jakékoliv změny v dosavadním režimu památkové péče v území.

Zástavba osad jinak nedosahuje výrazných historických ani architektonických kvalit. Přesto je třeba chránit dosud téměř jednotný architektonický výraz zástavby některých osad zejména v osadě Maroltov, v jižní části osady Mořičov u zemědělské farmy a v jižní části osady Květnová.

Je nutné  chránit a obnovovat specifický historický obraz sídel a zachovat přirozené působení sídla v krajině. V urbanismu  to  znamená  respektovat  historicky  vzniklou síť a strukturu při úpravách a využití ploch v území, při úpravách tras komunikací, demolicích objektů a umisťování novostaveb.   Je třeba zachovat historický ráz venkovské zástavby, charakteristické znaky této zástavby, tzn. architektonickou formu, měřítko objektů,  členitost  fasád včetně výplní otvorů (oken, dveří, vrat) tvar střech, materiály a barevnost,  které vytvářely individuální atmosféru obce. Při návrhu úprav je nutno vycházet z archivních materiálů.

Taktéž je nutné zachovat stavebně a historicky hodnotné části jednotlivých objektů např. kamenné překlady, kamenná ostění oken, kamenné parapety, klenební systém, dřevěné trámové stropy, schodiště a sklepní prostory apod. Dále se jedná o řemeslné prvky uvnitř i vně objektů, a to především původní členitá okna, dveře, vrata, zábradlí, madla, mříže, technická zařízení a pod. Tyto cenné architektonické prvky je třeba po rekonstrukcích znovu osadit na svá původní místa.

Úpravy a opravy fasád historických stavení by měly být řešeny dle tradičních způsobů stavění v dané oblasti. Je třeba užívat přírodních materiálů. Kámen soklů a schodišť neomítat, taktéž neomítat kamenné ostění vstupů a oken. Není možné stará původní okna vyměňovat za typizovaná (ať již trojdílná, či velkoplošná bez členění), zvětšovat jejich šířku při současném zmenšení jejich výšky, nenahrazovat dvojici užších oken jedním širokým. Naopak tímto způsobem lze vyřešit problém trojdílných oken vložením mezipilířku (i dřevěného) doprostřed a vytvořit dvě okna sdružená. V důsledku změny dispozice je vhodné okno zaslepit vyzdívkou ponořenou od líce zdiva a zachovat či vytvořit případnou šambránu. Dokomponovat původní architektonické členění - orámování oken, nároží (pokud budou omítky v jemném střiku, pak architektonické prvky budou hladké, vpadlé). V žádném případě však není vhodný brizolit.

Dřevěné obklady fasád by se neměly vůbec na fasádě objevovat, neboť nejsou v tomto regionu historicky opodstatněné.

Nelikvidovat tělesa komínů, pokud neslouží topení, ale využít je pro větrání samotných objektů (např.sklepů). Neodstraňovat hospodářské objekty, přístavby. Je v nich možné ukrýt garáže, dílny atd.

Novou výstavbu v sídlech  je nutné řešit v kontextu se zástavbou historickou. V první řadě se jedná o urbanistické položení jednotlivých novostaveb, směr hřebene jejich střech, rozmístění apod. Půdorys nových domů je třeba volit nad obdélníkem s možností přístaveb či dalších staveb uzavírajících dvůr (hospodářské objekty, dílny, garáže apod.), se střechami sedlovými či polovalbovými. V žádném případě by zde neměla být volena střecha plochá a stavba teras. Větší hmota objektů by měla být rozčleněna i v úrovni střech. Podhledy přesahů střech by neměly být podbedněné, ale naopak zhlaví krokví ponechána volná a viditelná.

3.4.2. Ochrana přírodních hodnot v území

Nespornou přírodní hodnotou v řešeném území je les jako takový a veškerá mimolesní zeleň a to jak keře, tak vzrostlé stromy. Vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využití krajiny podhůří Krušných hor je těchto ekostabilizačních prvků v krajině poskrovnu. Územní plán tuto mimolesní zeleň respektuje a vytváří podmínky pro doplnění její ucelené kostry v řešeném území. Především podél vodních toků jsou vymezeny pro potřebu následných pozemkových úprav pásy dnešní orné půdy, kde by se měly uskutečnit revitalizační úpravy krajiny jako prvků lokálního ÚSES spojené s intenzivní výsadbou právě mimolesní zeleně jako základní kostry ekologicky hodnotných a stabilních ploch.

3.5. KRAJINA

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: opraven text o povrchové stoce ve Kfelích odvádějící přívalovou vodu ze severu Kfel kolem Kfelského rybníka do Bystřice napříč urbanizovaným územím.

V řešeném území se nacházejí tato chráněná území přírody dle Zákona č. 114/1992  Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:

* Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

- komplex rybníků a na ně navazující mokřadní a luční společenstva 61,99ha, rezervace vyhlášena nařízením OKÚ K. Vary č. 1/98 ze dne 7.1.1998 k.ú. Kfely a k.ú. Ostrov

* Registrované významné krajinné prvky:

- Pastviny u Mořičova

k. ú. Mořičov:  p.p.č. 365/1, 375/4, 375/5, 377, 380, 382/1, 384, 385/3, 427/4, 435, 441, 456, 457, 460, 461, 464, 500

druhotně bohaté porosty pastvin s keřovým společenstvem, genofondová plocha

- Větrný vrch

k. ú. Ostrov: p.p.č. 1835, 1836, 1837, 1840, 1842

geomorfologicky významný strukturní svah – zbytek lávového příkrovu porostlý polopřirozenou travinobylinnou vegetací a rozvolněným keřovým porostem

- Skalní defilé nad Bystřicí

k. ú. Ostrov, p.p.č. 2319

erozí Bystřice obnažená sklaní stěna vulkanodetritického souvrství o výšce cca 5m na pravém břehu říčky Bystřice

- Louky u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 195/4, 195/5, 198/1, 198/2

svahové, mírně xerotermní luční porosty s výraznou protierozní funkcí, druhově bohatá plocha s vysokou ekolostabilizační funkcí v zemědělské krajině

- Pahorek u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 1156/1

morfologicky výrazný a esteticky cenný terénní tvar – pahorek, částečně porostlý vzrostlými stromy s mozaikou volných balvanů a trávníků

- Rákosina Hluboký

k. ú. Hluboký, p.p.č. 254

mokřadní lokalita s ekologicky  hodnotným porostem rákosu a křovitých vrb rozšiřuje soubor biotopů v zemědělské krajině

-      Louka u nemocnice

k.ú. Ostrov, p.p.č. 2773, celková rozloha 3,2ha

naleziště chráněné byliny hvozdík pyšný

-    Pahorek u křížku

k.ú. Ostrov nad Ohří, ppč. 695/2, 768/6, 768/7

dochovalé zbytky teplomilné vegetace převodní květeny

*  Chráněná oblast přirozené akumulace vod Krušné hory

-   hranice prochází napříč řešeným územím od západu od Bystřice podél silnice III./22128 přes HorníŽďár k silnici I./25, podél této silnice pokračuje směrem jižním až ke křižovatce se silnicí I./13 Ostrov – Chomutov, podél jejíhož severního okraje přes Květnovou až k hranici řešeného území

*  Návrh na zřízení CHKO Střední poohří – převzato z ÚPN-VÚC KSA

- hranice vede po silnici I./25 od Jáchymova do Vykmanova, dále podél severního  okraje zástavby Vykmanova k Boreckému potoku k jihu až k jeho soutoku s Bystřicí, dále proti proudu Bystřice do Ostrova až k silnici II./221, podél této silnice přes Mořičov do Velichova; území návrhu CHKO Střední poohří je od této hranice na severovýchod

Dle podkladů MěÚ Ostrov navrhuje územní plán:

Vyhlášení památných stromů:	k. ú. Hluboký, osada hluboký, p.p.č. 152/1, javor klen

k. ú. Hluboký, osada Hluboký, hranice, p.p.č. 187, 185 – lípa srdčitá

V hlavním výkresu – funkční využití území – je neurbanizovaná kulturní krajina zónována na zóny:

- přírodní

- výrobní lesní

- výrobní zemědělská

- smíšené polyfunkční zóny

Toto zónování krajiny je provedeno v souladu s technickými podmínkami – část V., které jsou přílohou smlouvy o dílo na zpracování ÚPD města Ostrov. Jelikož toto zónování krajiny je metodicky zpracováno na základě určité regulace a omezení činností na neurbanizovaném území města a nepostihuje fyzický obraz krajiny, byl zpracován další výkres č.3 Krajina M 1 : 10.000, který dává představu o skutečném stavu krajiny. Podkladem pro zpracování výkresu byla především data z digitálního katastru nemovitostí a druhu pozemků, dále letecké snímky krajiny a obě práce Návrh lokálního ÚSES v řešeném území. Díky podrobnému studiu všech těchto podkladů byly v řešeném území identifikovány plochy:

- plochy ZPF – dnes nefunkční zemědělská půda, zcela zarostlá mimolesní zelení

- plochy remízků a zbytková území v kultuře „ostatní“, které jsou však dnes rozorány a jsou zemědělsky využívány jako součást sceleného honu ZPF

- plochy v kultuře „ostatní“ většinou jako polní remízy či meze  zcela zarostlé mimolesní zelení

Tyto plochy byly v rámci návrhu ÚPD posouzeny z hlediska jejich vazeb k okolním pozemkům, ekologického významu, velikosti, využitelnosti apod. Výsledkem návrhu pro jednotlivé plochy je buď ponechání původního druhu pozemku dle katastru nemovitosti, nebo změna druhu pozemku ve smyslu vynětí ze ZPF a převedení do ostatních ploch a naopak převedení ostatních ploch do ZPF:

Seznam pozemků v krajině po jednotlivých katastrálních územích, které jsou navrženy územním plánem ke změně druhu pozemku:

Vysvětlivky návrhu úprav pozemků:

- Návrh na ost. plochy– vyjmutí ze ZPF s kvalitní mimolesní zelení, respektování mimolesní zeleně

- Návrh na obnovu ZPF – vykácení mimolesní zeleně na ZPF:  O - orná  , L – louka

- Zachování ostatní plochy

- Návrh na ZPF: O – orná, L – louka

katastrální území:  Ostrov nad Ohří

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 1132/4 | 660 | D – O |
| 1918/1 | 2.657 | A |
| 1888/1 | 33.052 | A |
| 1891 | 8.615 | A |
| 1968/4 | 4.718 | A |
| 1968/3 | 1.661 | D – L |
| 2020 | 2.092 | D – L |
| 2190/2 | 7.092 | A |
| 853 | 1.132 | A |
| celkem | 64.679m2 |  |

* celkem navrženo k vyjmutí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 57 266m2 ZPF

* celkem navrženo k navrácení 4 413m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Mořičov

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 196/2 | 1.288 | C |
| 227 | 2.765 | C |
| 256 | 1.126 | C |
| 257 | 3.636 | C |
| 255 | 5.819 | C |
| 237 | 3.345 | A |
| 244/2 | 1.259 | A |
| 239 | 1.200 | A |
| 110 | 4.160 | C |
| 88/3 | 3.864 | A |
| 92 | 486 | A |
| 91/2 | 145 | A |
| 90 | 270 | A |
| 708 | 13.488 | A |
| 571/3 | 369 | D – L |
| 575 | 1.224 | C |
| 82 | 575 | C |
| 80 | 342 | C |
| 767 | 564 | C |
| 805 | 2.519 | D – L |
| 605 | 863 | D – L |
| 659 | 647 | D – L |
| 658 | 126 | D – L |
| 657 | 198 | D – L |
| 477/6 | 226 | D – L |
| 427/6 | 431 | D – L |
| 441 | 3.732 | A |
| celkem | 54.677m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 27 789m2 ZPF

* celkem navrženo k navrácení 5 379m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Maroltov

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 228 | 22.985 | D – L |
| 225/2 | 8.501 | D – L |
| 349/3 | 3.542 | A |
| 36 | 10.834 | D – L |
| 438 | 314 | D – L |
| 128/4 | 3.925 | A |
| 128/3 | 538 | B – L |
| 360/4 | 18.881 | A |
| 360/1 | 135.429 | A |
| celkem | 204.949m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 161 777m2 ZPF

* celkem navrženo k navrácení 22 246m2 ostatní půdy na ZPF

katastrální pozemek: Květnová

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 141 | 8.382 | A |
| 1419/3 | 2.244 | A |
| 153/1 | 2.920 | C |
| 195/5 | 12.180 | A |
| 198/2 | 2.627 | A |
| 202 | 3.185 | A |
| 1163 | 927 | C |
| 1167 | 1.233 | C |
| 1275/2 | 13.587 | C |
| 910/1 | 4.086 | C |
| 913/2 | 3.806 | C |
| 1479 | 1.353 | C |
| 695/2 | 21.436 | D – L |
| 520/1 | 7.622 | D – L |
| 930/1 | 5.756 | D – O |
| 1405/1 | 9.669 | D – L |
| 1406/1 | 23.737 | A |
| 685 | 1.587 | D – L |
| celkem | 126.337m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 52 355m2 ZOF

* celkem navrženo k navrácení 46 070m2 ostatní plochy na plochy ZPF

katastrální území: Horní Žďár u Ostrova

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 358/1 | 832 | D - L |
| 400/1 | 4.497 | C |
| 357/2 | 681 | A |
| 449/1 | 10.558 | A |
| 258 | 2.306 | B – L |
| 250/3 | 2.503 | A |
| 139 | 3.407 | D – O |
| 145/2 | 8.863 | D – O |
| 145/3 | 21.909 | A |
| 147 | 15.295 | A |
| 125/2 | 1.132 | A |
| 213/6 | 1.817 | D – O |
| 164/1 | 5.021 | D – L |
| 148/3 | 2.350 | A |
| 111 | 1.513 | C |
| celkem | 82.684m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 54 428m2 ZPF

* celkem navrženo k navrácení 22 256m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Dolní Žďár u Ostrova

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 399 | 9.991 | C |
| 193 | 2.576 | D |
| 179 | 9.508 | C |
| 364 | 12.335 | C |
| 356 | 2.124 | C |
| 355/1 | 2.962 | C |
| 326/3 | 23.844 | D – O |
| 415/2 | 633 | C |
| 307/2 | 6.236 | C |
| celkem |  |  |

* 0m2 navržen k vynětí ze ZPF na ostatní plochu

* celkem navrženo k navrácení 26 420m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Kfely u Ostrova

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 342 | 4.018 | A |
| 275/1 | 22.213 | A |
| 239 | 1.718 | B – L |
| 234/2 | 1.224 | A |
| 234/1 | 1.252 | A |
| 305 | 2.632 | C |
| 307 | 510 | C |
| celkem | 33.567m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 28 707m2

* celkem navrženo k navrácení 1 718m2 ostatní plochu na ZPF

katastrální území: Vykmanov u Ostrova

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 142/2 | 75.929 | B – O |
| 172 | 1.400 | D – O |
| 173/2 | 2.378 | D – O |
| 31/1 | 1.355 | C |
| 337 | 2.886 | C |
| celkem | 83.948m2 |  |

* 0m2 navržen k vynětí ze ZPF na ostatní plochu

* celkem navrženo k navrácení 79 707m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území:  Hluboký

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 256 | 983 | D – O |
| 124/1 | 1.863 | D – L |
| 124/3 | 1.340 | D – L |
| 222 | 639 | D – L |
| 124/2 | 730 | D – L |
| 219 | 2.164 | A |
| 221/2 | 332 | A |
| 223/3 | 3.380 | D – L |
| 223/2 | 2.049 | D – L |
| celkem | 13.480m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochy s mimolesní zelení: 2 496m2

* celkem navrženo k navrácení 10 984m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Arnoldov

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 310/2 | 221 | D – L |
| 281 | 216 | D – L |
| 282 | 288 | D – L |
| 215 | 144 | D – L |
| 139/2 | 10.283 | D – L |
| 189 | 288 | D – L |
| 139/5 | 1.414 | D – L |
| 29/2 | 9.482 | B – L |
| 6/2 | 11.010 | A |
| celkem | 33.346m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 11 010m2

* celkem navrženo k navrácení 22 336m2 ostatní plochy na ZPF

katastrální území: Hanušov

| pozemek p.p.č. | výměra v m2 | návrh úpravy pozemku dle vysvětlivek |
| --- | --- | --- |
| 304/1 | 26.048 | D – L |
| 419 | 2.072 | B – L |
| 418/1 | 1.876 | B – L |
| 297/1 | 1.798 | B – L |
| 295 | 1.105 | B – L |
| 258 | 2.176 | A |
| 411 | 180 | D – L |
| 249/3 | 2.867 | A |
| 237/2 | 22.879 | A |
| 250 | 2.757 | A |
| 225 | 7.727 | A |
| 146 | 108 | D – L |
| 20 | 1.978 | A |
| 15 | 5.467 | B – L |
| 6 | 21.683 | B – L |
| 96 | 234 | B – L |
| / | 144 | B – L |
| 7/2 | 54 | B – L |
| 7/3 | 35 | B - L |
| 104 | 8.952 | C |
| 132 | 611 | C |
| 130 | 162 | C |
| 131 | 144 | C |
| 398 | 43.685 | B – L |
| 87/1 | 35.468 | B – L |
| 30 | 39.923 | A |
| 253 | 42.137 | B – L |
| 33 | 1.672 | D – L |
| celkem | 273.942m2 |  |

* celkem navrženo k vynětí ZPF na ostatní plochu s mimolesní zelení: 80 307m2

* celkem navrženo k navrácení 183 622m2 ostatní plochy na ZPF

celkový přehled – výměry pozemků v krajině dle jednotlivých katastrů navržených ke změně druhu pozemků:

katastrální území	celková výměra  pozemků 	z toho vynětí ZPF	z toho obnova ZPF

určených ke změně m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrov nad Ohří	64.679		                  57.266                              4.413

Mořičov	54.667                                   27.789                              5.379

Maroltov	204.949                                 161.777                            22.246

Květnová	126.337                                 52.355                              46.070

Horní Žďár u Ostrova	82.684                                   54.428                              22.256

Dolní Žďár u Ostrova	70.209                                                                            26.420

Kfely u Ostrova                       33.567                                   28.707                              1.718

Vykmanov u Ostrova	83.948                                                                            79.707

Hluboký	13.480                                    2.496                               10.984

Arnoldov	33.346                                    11.010                              22.336

Hanušov	273.942                                  80.307                             183.622

celkem	1.008.241m2                           476.135 m2                                  425.151 m2

= 100,8ha                               = 47,6ha                           = 42,5ha

V krajině se poměrně hojně vyskytují lesy zvláštního určení dle podkladů Lesprojektu K.Vary. Tyto lesy jsou na ploše ochranných pásem vodních zdrojů, na ploše ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Karlovy Vary a Jáchymov, na ploše vyhlášené přírodní rezervace Ostrovské rybníky a na ploše rekreačního areálu Borecké rybníky. Situování těchto „lesů zvláštního určení“ možno přesně vysledovat na v.č.1 Funkční využití území, M 1 : 10.000, kdy jsou tyto nehospodářské lesy vedeny jako smíšená zóna lesně přírodní s regulací hospodářské činnosti v lese.

Zhodnocení:

* Územní plán navrhuje změnu druhu pozemku ve volné nezastavitelné kulturní krajině ve správním území města Ostrov v rozsahu 100,8 ha.

* Bilance návrhu vynětí ZPF ve prospěch ostatní plochy s mimolesní zelení a naopak obnovy ZPF je téměř vyrovnána: 47,6 ha vynětí ZPF : 42,5 ha obnovy ZPF

* Územní plán nenavrhuje žádné pozemky k zalesnění ani ke změně stávajícího porostu mimolesní zeleně na ostatní ploše na lesní půdu.Stávající kvalitní porosty mimolesní dřevinné zeleně jsou ponechány v režimu mimolesní zeleně – VKP ze zákona.

* V územním plánu se navrhuje dnešní hospodářský les nad ČOV ke změně na les zvláštního určení - rekreační les – les v k. ú. Ostrov nad Ohří, p.p.č. 2824, 2820, 2818/1 o celkové rozloze 27,5ha mezi železnicí a loukou pod areálem nemocnice a zahrádkářskými osadami.

* Územní plán respektuje lesopark Borecké rybníky, tento víceúčelový rekreační areál je zvětšen směrem na devastované území severovýchodně až k mezi, okolo areálu je navržena pěší a cyklistická stezka,  respektován přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům.Mezi areálem a stávající zástavbou města navržen pás 15m s izolační mimolesní zeleně.

* Areál Starého koupaliště – Ottův  rybník jihozápadně od Ostrova není navržen k obnově – pouze stávající mimolesní zeleň bez rekreačního využití.

* Do koncepce izolační doprovodné zeleně v území jsou zapracovány plochy izolační zeleně řešené podél obchvatu Ostrova silnicí I./13.

* Územní plán plně respektuje  lokalitu výskytu byliny hvozdíka pyšného naproti nemocnici mimo zahrádkářskou osadu. Na této ploše byl registrován významný krajinný prvek „Louka u nemocnice“, OkÚ K. Vary zn. ŽP/2274a/2000-246 ze dne 4.12.2000.

Tento registrovaný VKP je třeba chápat jako trvale nezastavitelné plochy i za cenu značného zmenšení plánovaného rozvoje obytných ploch severně od nemocnice.

* Územní plán plně respektuje významné krajinné prvky, které existují přímo ze zákona(par. 3, písmeno b) č. 114/1992 Sb. Jsou to:

- všechny lesy, tedy ve smyslu par.2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb jak lesní porosty (viz par. 2 písm. c) cit. zákona), tak i pozemky určené k plnění funkcí lesa (par. 3 odst. 1 cit. zákona)

- všechny vodní toky (bez ohledu na to, zda mají vymezenu samostatnou parcelu)

- rybníky (včetně k břehu bezprostředně přiléhajících TTP a mokřadů)

- údolní nivy (stanoviště na březích toků, která mají přirozený charakter). Patří sem tedy zejména mokřady, mokřiny, porosty olšin, rákosiny, ale i louky a pastviny apod.  Nepatří sem úseky lidmi silně přeměněné /zastavěné plochy, cesty, asfaltové či betonové plochy, orná půda), V mapách nejsou zvlášť vyznačovány.

Všechny VKP jsou podle par. 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením a využívají se jen tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo k ohrožení či omezení jeho ekologicko stabilizační funkce, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, jímž je odbor ŽP MěÚ Ostrov. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních nádrží a toků a těžba nerostů.

* Do územního plánu jsou  promítnuty změny kultur pozemků z r. 1998 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, Hluboký, Arnoldov, Maroltov, Mořičov, H. Žďár u Ostrova dle podkladů MěÚ Ostrov na lesní pozemky. Tyto pozemky jsou vedeny jako stávající lesní pozemky.

* Územní plán respektuje projekt rekultivace území popílkoviště I.a II. jižně od Ostrovské teplárenské ve volné krajině – navrženy plochy z zalesnění – hospodářský les 9,6ha.

* Jižně od popílkoviště I. je navržena přeložka části vodního toku z Mořičovského rybníka a rybníka Trubka do rybníka Růžek (dnes zatrubněný tok přes prostor popílkoviště I. a II.).

* U osady Květnová – jižně u Obecního rybníka – je změněna kultura orné půdy na louku v pásu š. 50m pro účely slunění a příležitostného pobytu obyvatel. Ve vazbě na tuto plochu dále pokračuje  pásmo luk podél obou břehů otevřeného melioračního příkopu až k jeho soutoku s Boreckým potokem, jako plochy ÚSES

* V územním plánu jsou respektovány již rekonstruované aleje mimolesní zeleně podél vybraných polních cest v k. ú. Květnová dle předaných podkladů MěÚ Ostrov.

* Do územního plánu je zapracovaná studie Rekonstrukce a doplnění mimolesní zeleně v k.ú.Mořičov, autor Ing.Prchal, Lesprojekt, která se zabývá vytvořením účinné protivětrné bariéry okolo osady Mořičov.

* Na vybraných lokalitách podél vodotečí jsou navrženy k obnově mimolesní porosty, jako realizace návrhu lokálního ÚSES v krajině. Zároveň s břehovými porosty je navržena změna orné půdy na louku ve prospěch větší ekostabilizační funkce krajiny.

* V krajině je  navržena k obnově  dnes nefunkční vodní plocha – Kfelský rybník nad Kfely.

* Samostatnou kapitolou návrhu úprav krajiny v řešeném území jsou navržená  protierozní opatření v k. ú. Kfely u Ostrova a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, kdy je i současná zástavba sužována přívalovou vlnou povrchové vody při extrémních přírodních podmínkách. Protierozní opatření jsou řešena vesměs podél severních okrajů navržených lokalit pro bydlení ve Kfelích a Dolním Žďáru, ke kterým přiléhají scelené hony orné půdy  na mírném jižním svahu těsně pod zalesněným úpatím Krušných hor:

- Kfely – podél stávající polní cesty, těsně severně nad zastavitelným územím Kfel je navržena mez s mělkým vodním příkopem v přirozeném spádu, který odvádí přívalovou povrchovou vodu. Na západě ústí tento obvodový příkop do další otevřené strouhy podél východního okraje Kfelského rybníka. Tato strouha dále prochází ve Kfelích pod místní komunikací jižně až do Bystřice napříč urbanizovaným územím. Přesná trasa této otevřené strouhy bude upřesněna v následných podrobnějších dokumentacích. Na východě ústí obvodový příkop částečně do kaskády pěti rybníků. Vodní příkop nad východní částí zastavitelného území je vzhledem k terénní depresi vyspádován právě do středu tohoto údolíčka, kde pokračuje jako otevřené vodní koryto s nestálým výskytem vody lemované pásem veřejné zeleně napříč zastavitelnou plochou pro bydlení od severu k jihu. V jižním cípu je pak otevřené koryto zatrubněno a přívalová voda je odvedena tímto kanálem do Bystřice. Na severním okraji zástavby je navržený vodní příkop dále lemován pásmem TTP pro zvětšení zasakovací schopnosti území. Tento travní porost mezi Kfelským rybníkem a kaskádou pěti rybníků je zároveň součástí lokálního ÚSES. V místech již zmiňované terénní deprese východně od polní cesty k hájovně je možno v rámci zatravněného pásu louky vybudovat mělký suchý poldr jako další stupeň protierozní ochrany sídla za účelem regulovaného odtoku přívalové vody z území.

- Dolní Žďár – výstavba severně nad řadovými rodinnými domy – protierozní opatření shodné s Kfely -  mez a vodní příkop, který v přirozeném spádu odvádí přívalovou vodu z území přímo do Jáchymovského potoka. Celý systém je opět doplněn zasakovacím pásmem TTP. Rozsah výstavby této lokality je nutno stanovit právě ve vazbě na potřebný spád otevřeného vodního příkopu směrem severovýchodním ústícím do Jáchymovského potoka.

- Horní Žďár – výstavba východně nad hotelem Subtera. Vzhledem k tomu, že okolí malé rozvojové lokality je intenzivně zastavěno, nelze zde realizovat vodní příkop s napojením na stávající Jáchymovský potok. Proto podél severního okraje zastavitelného území je navržen pouze zasakovací pás trvalého travního porostu.

Územní plán se kromě těchto protierozních opatření navržených v těsné vazbě na zastavitelné území města dále nezabývá dalšími možnými protierozními opatřeními ve volné krajině: např. protierozní meze, pásové změny kultury orné půdy na TTP, změna režimu obdělávání ZPF. Tyto úpravy volné krajiny budou předmětem pozemkových úprav.

* Územní plán města Ostrov  se zabývá i devastovanými plochami po hlubinné těžbě uranu v k. ú. Horní Žďár u Ostrova nad Ohří, Arnoldov, Vykmanov u Ostrova nad Ohří a Hanušov:

* k.ú. Horní Žďár u Ostrova nad Ohří – prostor Jižní jámy – po vyhlášení stavební uzávěry na zbytky důlních děl navržena sanace území včetně demolice zbytků objektů, rekultivace území – mimolesní zeleň na ostatní půdě s postupným zapojením území do okolního lesa

* k.ú. Arnoldov – odval dolu Plavno – po vyhlášení stavební uzávěry na zbytky důlních děl navržena

revitalizace území – doplnění stávající mimolesní zeleně na ostatní půdě

* k.ú. Vykmanov u Ostrova nad Ohří - prostor bývalého skladiště trhavin v údolí Boreckého potoka -

po vyhlášení stavební uzávěry na možné zbytky důlních děl je celá plocha strmého údolí navržena

k celkové revitalizace za účelem zřízení areálu zemědělské výroby. Stávající stavby budou

zachovány, rekonstruovány k danému účelu. Jeden objekt v majetku města Ostrov bude využíván

jako stavba občanského vybavení.

* devastované plochy se zbytky bývalé zemědělské farmy ve Kfelích navrhuje územní plán k dekontaminaci a následnému zastavění smíšenými plochami venkovskými.

3.6. NÁVRH REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ MIMOLESNÍ  ZELENĚ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MOŘIČOV

Tento návrh vychází z požadavku vytvořit v osadě Mořičov i mimo ni přirozenou barieru proti negativním účinkům vzdušného proudění a optickou clonu mezi obytnou a zemědělskou výrobní zónou.

Obec je situována v nadmořské výšce 450 – 465m nad mořem  na severozápadní až východní expozici v horní části mírného svahu plochého hřbetu orientovaného ve směru V – Z. Zejména ve východním okraji je terén výrazně členitější.

Geologické podloží je tvořeno basaltoidními horninami doupovské kaldery zastoupenými převážně pyroklastiky (tufy, tufity, vulkanické brekcie) doprovázející lávové proudy leucitického basanitu a tefritu.

Izolovaný ostrůvek severozápadně od obce je tvořen metamorfovanou břidlicí až charakteru lyditu. Klimaticky náleží území do oblasti mírně teplého klimatu (B3), pahorkatinného, mírně vlhkého s mírnou zimou. Průměrná roční teplota mírně přesahuje 70C a průměrný roční úhrn srážek kolísá mezi 650 až 700mm. Teplota ve vegetačním období je vyšší než 130C a vegetační doba dosahuje cca 150 dnů v roce. Průměrný počet dní se sněžením (50 – 60 dní) je stejný jako počet dní se sněhovou pokrývkou, jejíž maximální výška v průměru nepřesahuje 30cm. Průměrná roční délka slunečního svitu se pohybuje v rozmezí 1600 až 1800 hodin – z toho ve vegetačním období 1100 až 1200 hodin v roce. Nejbližší meteorologická stanice v Dolním Žďáru (436m n.m.) udává v období 1901 – 1950 následující klimatické průměrné charakteristiky: roční teplota 7,20C, teplota vegetačního období  120C, roční srážky 669mm, srážky ve vegetačním období 382mm, délka vegetačního období 140dní, dešťový faktor 93, vláhová jistota 34, tj. území středně vlhké s výskytem suchých let do 5%, srážková normalita 86% - tj. mírně nadnormální a index aridity 25. Území je tedy možno charakterizovat jako normální (semihumidní).

Tmavé, živinami a basemi bohaté podloží, vyšší vzdušné teploty, konvexní vysýchavé terénní tvary se sníženou vzdušnou vlhkostí, vedly ke kambizemnímu pedogenetickému procesu (Langův dešťový faktor 61 – 80) a vzniku kambizemní meso- až eu-trofních. Tato skutečnost je dokumentována rozložením bonitačních, půdně ekonomických jednotek (BPEJ). V pětimístném bodu vyjadřuje prvé číslo příslušnost ke klimatickému regionu – 5. mírně teplá oblast, další dvojčíslí základní charakteristiky půdní jednotky a následující čísla expozici a sklon terénu, resp. skeletovitost a hloubku půdního profilu. V zájmovém území dominují hnědé půdy (28) kyselé na basických vyvřelinách a tufech, středně těžké, většinou kamenité s dobrými vláhovými poměry, převážná část intravilánu a nejbližšího okolí je však charakterizována jako půdy oglejené na svahových hlinách (47), středně těžké, slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření. Na pozitivních terénních tvarech hřbetů a vyvýšenin jsou situovány mělké hnědé půdy (38) středně těžké až těžší, středně štěrkovité až kamenité, výsušné, s vrstvou ornice ± 30cm. V menším rozsahu jsou zastoupeny i další jednotky na svazích 120 (40), půdy oglejené (50) až glejové (67,71) včetně aluvií v úžlabích s vodotečemi. Z hlediska svažitosti převládají plošiny až mírné svahy různých expozic (0,1), výrazné svahy pak doprovázejí pouze hlubší  terénní zářezy a výjimečně i izolované vrcholy. Hloubka a skeletovitost jsou přirozeně ovlivněny konfigurací terénu – konvexní tvary a prudké svahy s půdami mělčími a kamenitějšími, úžlabí s hlubší a hlinitější půdou. Dlouhodobé zemědělské využívání krajiny vede ke zvyšování mocnosti orniční vrstvy při současném snižování skeletovitosti.

V bezprostředním okolí Mořičova nejsou navrženy žádné prvky územního systému ekologické stability . nejbližší biokoridor podél Bystřice a biocentrum v lesním porostech východně od osady.

Rekognoskací terénu bylo zjištěno, že intravilán Mořičova zahrnuje nerovnoměrně rozdělené dostatečné množství trvalé dřevité zeleně – ovocných stromů, zčásti zanedbaných  i převážně přirozeně vznikajících různověkých nárostů lesních dřevin a keřů na dlouhodobě nevyužívaných lokalitách. Rovněž bohatá soustava polních cest radiálně vybíhajících z osady do zemědělsky využívaného okolí je převážně doprovázena stromy a keři – včetně ovocných, většinou dlouhodobě zanedbávanými. I podél komunikace z Ostrova do Velichova jsou místy nepravidelně rozmístěny různé dřeviny. Izolovaný remíz  v polích SZ od osady i hlubší terénní zářezy na SV a V vznikly postupnou přirozenou sukcesí z nárostů různých stromů a keřů.V zonálním vegetačním pásmu dubu a buku (plně odpovídá všem klimatickým i půdním podmínkám) se přirozeně prosazují zejména javory, jasany, lípy, jilmy, v omezeném rozsahu na specifických stanovištích pak i osiky, vrby, olše, třešně ptačí, z keřů bez černý, líska, trnka, hlohy, růže šípková, střemcha a místy i některé druhy introdukované (pámelník apod.).

Dřevitá zeleň by měla plnit v krajině řadu rozmanitých funkcí. Vedle estetického dotvoření prostoru sem patří funkce klimatické, hygienické, půdoochranné a vodoochranné i ekologicko stabilizační, zpravidla s potlačením až vyloučením funkce produkční.

Ochranné lesní pásy prokazatelně mírní rychlost větru, umožňují rovnoměrnější ukládání sněhu, příznivě ovlivňují půdní teplotu a vlhkost akumulací srážek, snižováním výparu a vzdušné teploty, brání větrné abrazi  a vodní erozi půdy, omezují šíření plevelů a škůdců, tvoří refugia pro volně žijící drobné živočichy, eventuálně migrační trasy organizmů (lokální biokoridory).

Účinnost těchto pásů je úměrná jejich konstrukci a šířce. Jako větrolamy jsou nejvhodnější pásy 5 – 8 řadé v šířce 8 – 10m, polopropustné konstrukce z vysokých stromů v jádrové části a z keřového pláště. Rychlost větru klesá na 10% ve vzdálenosti rovné čtyřnásobku výšky dřevin, na 50% ve vzdálenosti 10 výšek a při 30 výškách ještě na 80%. Účinek větrolamu se projeví ještě při 300 odchylce od hlavního směru větru. Ve sledovaném území jsou nejčetnější větry západního až severozápadního směru, přičemž u silnějších větrů je četnost větrů těchto směrů ještě výraznější.

Dílčí nevýhodou těchto ochranných pásů je jisté snížení produkce zemědělských kultur v jejich bezprostředním okolí vlivem kořenové konkurence hlouběji kořenných dřevin (voda, živiny) event. i zastíněním.

Hygienickou bariéru proti hluku a zápachu by měla vytvořit výsadba dřevin na rozhraní mezi obytnou částí obce a objekty zemědělské velkovýroby.

Návrh počítá s maximálním využitím stávající dřevinné zeleně, jejím doplněním a rekonstrukcí, pouze na západ od Mořičova s vytvořením nového ochranného pruhu na terénním hřbítku mezi stávajícím remízem v polích a bývalou polní cestou se zvýšenou mezí. V místech křížení s nadzemním vedením vysokého napětí bude větrolam tvořen pouze keři a nižšími stromy, pro pohyb obslužných vozidel (i zemědělských) zůstanou mezery min. 3m široké bez výsadby.

Výběr druhů dřevin pro konstrukci ochranných pásů musí vycházet  z jejich ekologických nároků, životnosti a přirozené druhové skladby současných porostů. Předpokládaná výška dřevin v jádrových částech pruhů by měla dosahovat cca 20 – 25m (tj. účinnost min. 200m) výška keřového pláště cca 3m. Jako základní dřeviny bude možno využít javoru mléče (event. i klenu), lípy, jasanu, dubu, třešně, místy i olše lepkavé, osiky či vrby, podél silnice event. i topolu italského. Z keřů přicházejí v úvahu (event. i jako nízký strom) hlohy, babyka, jeřáb, líska trnka, svída, střemcha, ptačí zob, pámelník, zimolez apod. V osadě jako esteticky působivé eventuálně přidat i maďal (kaštan koňský), šeřík, kalinu a jiné dřeviny s výraznými květy. Alejové výsadby u silnice realizovat za příkopem.

Při rekonstrukci sledovat především zdravotní stav, estetickou hodnotu a habitus stávajících dřevin a po likvidaci nevhodných jedinců a skupin doplnit vzniklé mezery vhodným materiálem – nejlépe odrostky. Po vysazení bude nezbytné o tyto kultury dále pečovat a chránit je zejména před útlakem buřeně (výsek škodících travin, bylin i agresivních křovin), škodami zvěří (event. dobytkem i lidmi) i hmyzem a vzniklé mezery průběžně doplňovat. S ohledem na klimatické a půdní poměry je nejvhodnějším obdobím pro výsadbu časné jaro.

Podle možností by bylo vhodné revitalizovat i zanedbané ovocné sady a upravit i další nevyužívané plochy v intravilánu Mořičova spontánně zarůstající plevelnými rostlinami a dřevinnými nárosty. V dohodě se zemědělci na pastvinách vytvořit hloučky až skupiny stromů jako zástin pro odpočívající dobytek, osadit prameniště i efemerní vodoteče.

4. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚSTA A JEHO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY A JEJICH VYUŽITÍ, ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: doplněn Seznam změn rozvojových ploch dle rozhodnutí o schválení, aktualizovaný seznam všech rozvojových ploch.

Územní plán města Ostrov vzniká jako zcela nový územně plánovací dokument, který však plně respektuje předcházející územně plánovací práce. Jedna se především o:

- změny a doplňky č.1 ÚPN – SÚ Ostrov, které řešily území shodné s územím platného  ÚPN – SÚ Ostrov, řešeno 62 rozvojových ploch

- změny č.2 ÚPN – SÚ Ostrov – obchvat města silnicí I./13

- změna č.3 ÚPN – SÚ Ostrov – průmyslová zóna I. etapa Ostrov – jih

- změna č.4 ÚPN – SÚ Ostrov – upřesnění obchvatu města silnicí I./13

- koncept změny č.5 ÚPN – SÚ Ostrov – téměř 100 dílčích změn ve funkčním využití území města

- změna č.6 ÚPN – SÚ Ostrov – areál kláštera se zahradou v Ostrově

Všechny tyto dokumenty navrhují ve městě a jeho správním území rozvojové zastavitelné plochy. Jelikož některé z výše citovaných dokumentací jsou staré až 8 let, bylo třeba rozsah navržených rozvojových ploch aktualizovat dle skutečného stavu v území. Do návrhu územního plánu města Ostrova jsou pak převzaty z doplňků a změn č.1 – 6 ÚPD pouze ty rozvojové plochy, které v současné době dosud nejsou zastavěny a představují i dnes v I. polovině roku 2002 rozvojové zastavitelné plochy. Ostatní rozvojové plochy z doplňku a změn č.1 – 6 ÚPD, které byly při aktuálním průzkumu vyhodnoceny jako současně zastavěné, jsou do návrhu územního plánu zapracovány jako plochy stávající zastavěné s patřičným funkčním využitím území.

Pro přehlednost jsou uvedeny tabulky na následujících stranách:

* Vyhodnocení rozvojových lokalit navržených doplňkem a změnou č. 1 ÚPN – SÚ Ostrov

* Seznam skutečných rozvojových ploch řešených změnou č. 1 ÚPN - SÚ

* Vyhodnocení rozvojových lokalit navržených změnou č. 5 ÚPN - SÚ

* Seznam skutečných rozvojových ploch řešených změnou č. 5 ÚPN – SÚ

* Seznam změn rozvojových ploch řešených úpravou dle rozhodnutí o schválení – zcela nová tabulka zohledňující aktuální úpravy návrhu ÚPN-M Ostrov dle schváleného vyhodnocení připomínek k návrhu ÚPN-M Ostrov

Veškeré rozvojové plochy v návrhu ÚPN-M mají své popisy, které jsou uvedeny na rozhodujících výkresech ÚPD. Jelikož orgán ochrany ZPF – OkÚ Karlovy Vary – RŽP  trval na zachování číslování rozvojových ploch dle předchozí schválené dokumentace, vyskytuje se v tomto návrhu územního plánu více druhů označení skutečných rozvojových ploch:

* plochy dle doplňku a změny č. 1: uvedeno pouze pořadové číslo plochy: např. 14

- číslování ploch bylo bez vazby na jednotlivá katastrální území města

- pro potřeby návrhu územního plánu číslování rozvojových ploch doplněno pomlčkou a

zkratkou navrženého funkčního využití ploch – např. 14 – bydlení čisté

* změna č. 2 – obchvat : upřesněno změnou č. 4

* změna č. 3 – průmyslová zóna I. etapa Ostrov – jih:

-  plochy bez označení

-  pro potřeby návrhu územního plánu zavedeno označení III./ OS – VP1 A ve vazbě na

plochu OS – VP1 řešenou změnou č. 5 ÚPD

* změna č. 4 – obchvat I./13:

-  plochy bez označení

-  na obchvat silnice vydáno územní rozhodnutí

-  do návrhu územního plánu převzata trasa bez označení

-  vazba na pokračování přeložky I./13 v Květnové – ozn. KV – DO4

* koncept změny č. 5 – 96 dílčích změn:

- označení ploch bez vazby na katastr např. písmeno představuje zkratku funkčního využití

plochy, číslo označuje pořadí plochy téže funkce – např. B6

-  označení ploch do návrhu územního plánu převzato v plném rozsahu

* změna č. 6 – plocha kláštera a zahrady:

-  označení plochy B3 (samostatně řešená plocha z konceptu změny č. 5)

-  označení plochy převzato do návrhu územního plánu v plném rozsahu

* koncept dopracování ÚPN – SÚ Ostrov:

-  označení rozvojových ploch dle katastrů a navržené funkce např. KV – BV1 označuje

plochu v k. ú. Květnová, osada Květnová, plocha pro bydlení pořadové číslo 1.

-  označení rozvojových ploch do návrhu územního plánu převzato v plném

rozsahu

V návrhu územního plánu města Ostrov jsou řazeny rozvojové plochy vždy samostatně dle jednotlivých katastrálních území a obsahují tedy skutečné rozvojové plochy řešených změnami č. 1, č. 3, 4, 5 a 6 a dopracováním ÚPD.

Jednotlivá katastrální území města jsou řazena dle charakteru zástavby:

4A: vlastní město Ostrov – k. ú. Ostrov nad Ohří

4B: části města Ostrov přiléhající k Ostrovu – k. ú. Vykmanov u Ostrova nad Ohří, Horní Žďár u Ostrova nad Ohří, Dolní Žďár u Ostrova nad Ohří, Kfely u Ostrova nad Ohří

4C: samostatná sídla na správním území města – k. ú. Květnová, Mořičov, Hluboký, Maroltov

4D: katastry bez sídel – k. ú. Arnodtov, Hanušov

4.A MĚSTO OSTROV

Na intenzivně zastavěném centrálním území města Ostrov v k.ú.Ostrov nad Ohří se vysyktují rozvojové plochy řešené ze změny č.1 – 4, 6 ÚPN-SÚ Ostrov, z konceptu změny č.5 ÚPN-SÚ Ostrov a z konceptu dopracování ÚPN-M Ostrov.

Územní plán se soustřeďuje v k.ú.Ostrov nad Ohří především na dostavbu všech stávajících proluk v současně zastavěném území města:

* proluky podél levého břehu Jáchymovského potoka až k Jáchymovské ulici – dostavba plochami drobné výroby, smíšenými plochami, dopravními plochami

* proluky mezi Jáchymovskou ulicí a vlečkou, která ohraničuje panelovou výstavbu nové části města – dostavba plochami bydlení a smíšenými plochami

Rozvoj města Ostrov na k.ú.Ostrov nad Ohří mimo zastavěné území se soustřeďuje do tří výrazných lokalit:

- rekreační areál Boreckých rybníků na severu města u nemocnice – rozšíření areálu pro potřebu krátkodobé rekreace obyvatel města

- rozsáhlé plochy bydlení za nemocnicí na místě dnešních zahrádkových kolonií, doplněno komerčními aktivitami

- průmyslová zóna Ostrov jih na jižním okraji města jižně od železnice

Detailně rozvoj města Ostrov:

* PLOCHY BYDLENÍ

Navrženy plochy čistého bydlení (převážně jako RDv zahradách bez možnosti chovu drobného hospodářského zvířectva. Plochy bydlení městského představují vesměs výstavbu polyfunkčních bytových domů do 5.N.P. s podílem komerčních ploch v I.N.P. domu. Tyto vícepodlažní obytné domy jsou navrhovány ve vazbě na dnešní panelové obytné domy KBV.

Zcela specifickou rozvojovou plochou je pl.č.B3 – přestavba areálu bývalého kláštera pro potřeby bydlení – funkční využití: bydlení městské s převahou zeleně. Rozvoj této plochy je limitován zájmy ochrany kulturních památek (omezena podlažnost objektů, snížen IZP na 40, zvýšeno ozelenění na 60%).

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ

V centrálním území města Ostrov jsou navrženy k dostavbě plochy smíšené městské, kdy se předpokládá výstavba vícepodlažních polyfunkčních nebytových domů s určitým procentem podlahové plochy vymezené pro bydlení, nebo výstavba nebytových objektů pro obchod, ubytování, služby či jiné komerční účely. Tyto plochy smíšeného městského charakteru představují přechodový článek mezi „čistými“ plochami pro bydlení, na něž jsou značné nároky z hlediska hygieny obytného mikroklimatu, a naopak plochami výroby s negativními dopady na své okolí. Předpokládá se výstavba samostatně stojících a vícepodlažních objektů v pevně stanovené uliční čáře. V méně exponovaných částec města mohou být tyto nebytové objekty doplněny uzavřeným areálem s manipulační plochou. Smíšené plochy často představují přestavbu dnes nefunkčních výrobních areálů v těsném sousedství bytových panelových domů.

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení  v k.ú.Ostrov nad Ohří se soustřeďují do areálu nemocnice Ostrov, kde je navrženo rozšíření nemocnice do prostoru nemocničního parku. Další aktivity představují jezdecký areál u Boreckých rybníků a dětské hřiště pro novou výstavbu RD.

* VÝROBA

Územní plán vesměs navrhuje plochy drobné výroby a to v pásu mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí. Jedná se o dnes ladem ležící nevyužité proluky v chaotické nesourodé zástavbě území o rozloze 1000 x 150m. Jako průmyslová výroba je navržena průmyslová zóna Ostrov jih.

* REKREACE

Územní plán stabilizuje v organismu města stávající zahrádkovou kolonii č.5 za areálem kláštera a výrazně rozšiřuje pobytově rekreační areál Boreckých rybníků.

* DOPRAVA

Rozvoj dopravy je detailně popsaný v kapitole č.7 Doprava.

* TECHNICKÁ OBSLUHA

Na území města jsou navrženy objekty technického vybavení pro obsluhu navržené zástavby – jedná se o trafostanice, regulační stanice plynu a čerpací stanice odpadních vod. Do ploch technické obsluhy spadají i podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům a bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků nad Kfelami.

REKAPITULACE ROZVOJOVÝCH PLOCH V OSTROVĚ:

I.etapa (ha)		II.etapa	 (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			16,69			12,73			29,42

Smíšené území		10,38			7,85			18,23

Občanské vybavení		3,68			0,63			4,31

Výroba				28,66						28,66

Rekreace hromadná		6,12						6,12

Doprava			4,43			0,96			5,39

Technická obsluha		0,23						0,23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			70,19			22,17			92,23

Detailní rozpis rozvojových zastavitelných ploch v Ostrově – viz.následující tabulky:

4.B MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA PŘILÉHAJÍCÍ K OSTROVU – k. ú. VYKMANOV U OSTROVA NAD OHŘÍ, HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA NAD OHŘÍ, DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA NAD OHŘÍ, KFELY U OSTROVA NAD OHŘÍ

Poznámka: Na tomto území se vyskytují rozvojové plochy převzaté ze změny č. 1,- č. 4 ÚPN – SÚ Ostrov, konceptu změny č. 5 ÚPN – SÚ Ostrov a konceptu dopracování ÚPN – M Ostrov

4.B.1. MÍSTNÍ ČÁST VYKMANOV

Část Vykmanov představuje severovýchodní cíp srostlého organismu města Ostrov. Podstatnou část Vykmanova zabírá rozsáhlý areál věznice. Vlastní úzký prostor osady je natažen podél levého břehu Boreckého potoka v úzké „ulicovce“, která končí areálem bývalého státního statku. Ten je užíván jako areál drobné výroby. Územní plán v této části navrhuje jako dostavbu území obytné plochy ,smíšené plochy venkovské a plochy drobné výroby. Mimo vlastní část Vykmanova severně v lesích je navržena přestavba bývalého areálu skladu trhavin uranových dolů Jáchymov na plochu zemědělské výroby s 1 objektem OV.

* BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Územní plán navrhuje nové plochy pro bydlení jako dostavbu proluk současně zastavěného území Vykmanova. Vesměs se jedná o rozsahem malé zbytkové plochy. Výjimkou je plocha VY_BV1 na severním okraji osady, která představuje zástavbu izolovanými rodinnými domy jednostranně podél dnešní účelové polní cesty.

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ VENKOVSKÉ

Plochy s funkcí smíšeného území venkovského představují rodinné řemeslné dílny a provozní objekty s možností bydlení v uzavřených areálech s manipulační plochou.

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Navržen jediný objekt občanského vybavení nad Vykmanovem.

* DROBNÁ VÝROBA

Dnešní areál drobné výroby na severu Vykmanova (bývalá zemědělská farma státního statku) je navržen k dalšímu rozšíření za podmínky vybudování samostatné obslužné komunikace do dnešního areálu drobné výroby mimo úzký obytný prostor Vykmanova.

* ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

Bývalý areál skladu trhavin severně nad Vykmanovem je navržen na přestavbu pro zemědělskou prvovýrobu.

* ZELEŇ

Jako plocha zeleně je navržena rekultivace uzavřené skládky u ČOV věznice.

* DOPRAVA

Rozvoj dopravy je detailně popsaný v kapitole 7. Doprava.

Rekapitulace rozvojových ploch ve Vykmanově

I.etapa (ha)		II.etapa	 (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			1,4						1,4

Smíšené území		3,64			0,55			4,19

Občanské vybavení		0,002						0,002

Výroba				2,94			2,22			5,16

Doprava			1,47			0,27			1,74

Zeleň				0,4						0,4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			9,84			3,04			12,89

Detailní rozpis rozvojových zastavitelných ploch ve Vykmanově – viz. následující tabulky:

4.B.2. MÍSTNÍ ČÁST HORNÍ ŽĎÁR

Nejsevernější část města Ostrov leží podél silnice I./25 na Jáchymov v údolní nivě Jáchymovského potoka. Dnes se chaoticky střídají plochy výroby a plochy bydlení s minimální občanskou vybaveností. Územní plán posiluje obytnou funkci Horního Žďáru a vzhledem ke značné vzdálenosti Horního Žďáru od vlastního obchodního centra Ostrova je navrženo lokální centrum obchodu a služeb doplněné víceúčelovým hřištěm těsně v údolní nivě Jáchymovského potoka. Do koncepce rozvoje H. Žďáru je zapracována přeložka části silnice III./22128 na Hluboký, ve výhledu pak také přeložka silnice I./25 na Jáchymov.

* BYDLENÍ ČISTÉ A VENKOVSKÉ

Rozvoj bydlení se předpokládá většinou formou výstavby izolovaných RD v zahradách do 1.000m2 jako bydlení čisté bez možnosti malochovu hospodářských zvířat. Pouze nad hotelem Subtera se uvažuje o bydlení venkovském.

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ

Komerční smíšená výstavba jako smíšené území městské představuje polyfunkční objekty s vloženou nebytovou funkcí a bydlením bez uzavřených areálů podél přeložky silnice III./22128 v exponovaných polohách ve II. etapě rozvoje. V I. etapě jsou navrženy jako plochy smíšené zbytkové plochy v okolí Silosystému.

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plocha základního občanského vybavení na křižovatce přeložky III./22128 a páteřní obslužné komunikace pro zónu bydlení jako lokální centrum obchodu a služeb ve II. etapě rozvoje území.

* REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

Zcela mimo část Horní Žďár severozápadně nad ním v místech zbořené historické zástavby navržena plocha pro chaty v zahradách.

* DOPRAVA

Podrobně viz kapitola č. 7 Doprava

### Rekapitulace rozvojových ploch v Horním Žďáru

I.etapa (ha)		II.etapa (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			2,97			8,52			11,49

Smíšené území		0,57			2,78			3,35

Občanské vybavení					0,88			0,88

Rekreace individuální		0,16						0,16

Doprava						1,66			1,66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			3,7			13,84			17,54

Detailní rozpis rozvojových zastavitelných ploch v Horním Žďáru – viz. následující tabulky:

4.B.3. MÍSTNÍ ČÁST DOLNÍ ŽĎÁR

Katastr Dolní Žďár u Ostrova navazuje na severní okraj katastru Ostrov nad Ohří. Část Dolní Žďár je oboustranně rozložena podél silnice I./25 na Ostrov. Východně od této silnice leží rozsáhlý areál Škody Ostrov a Četransu. Západně od silnice je zástavba chaoticky rozložena – střídají se plochy výrobní, obytné i smíšené doplněné nezastavěným územím v zátopovém často podmáčeném území.   Rozvojové plochy se soustřeďují na západní část od silnice I./25 – nové obytné plochy obalují stávající zástavbu řadových rodinných domů. Počítá se i s rozšířením stávajícího víceúčelového hřiště. Napříč tímto katastrem je vedena přeložka silnice I./13 s mimoúrovňovou křižovatkou Ostrov  - sever. Jižní hranice katastru zasahuje do víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky, který přechází z katastru Ostrov nad Ohří. Do nejsevernějších poloh katastru zase zasahují některé rozvojové plochy z  H. Žďáru (zejména části přeložky III./22128 a výstavba kolem ní).

Napříč tímto katastrem je ve výhledu navržena přeložka silnice I./25 na Jáchymov. Územní plán řeší i protierozní opatření.

* BYDLENÍ ČISTÉ

Rozvoj bydlení čistého je navržen formou izolovaných RD v zahradách do 1.000m2.

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ

Komerční smíšená výstavba je řešena jako smíšené území městské (polyfunkční objekty s vloženou nebytovou funkcí a bydlením) bez uzavřených areálů podél přeložky III./22128 (přesah z Horního Žďáru)

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení nepředstavují plochy pro klasickou výstavbu základního OV. Jedná se o víceúčelové hřiště u ploch pro bydlení. Jako zvláštní plocha OV, která přesahuje z k. ú. Ostrov nad Ohří, je navržen jezdecký areál.

* REKREACE HROMADNÁ

Rozšířený víceúčelový areál Borecké rybníky přesahují do k. ú. Dolní Žďár u Ostrova z k. ú. Ostrov nad Ohří.

* TECHNICKÁ OBSLUHA

Územní plán doplňuje v území i nejnutnější objekty technické obsluhy. Zcela specifický charakter má navržené protierozní opatření při styku rozvojových ploch s volnou krajinou, které jsou nezbytné pro realizaci výstavby na ploše DŽ – BČ3.

### Rekapitulace rozvojových plochv Dolním Žďáru

I.etapa (ha)		II.etapa	(ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			3,93			4,56			8,49

Smíšené území		0,65			1,2			1,85

Občanské vybavení		0,78						0,78

Rekreace hromadná		20,98						20,98

Doprava			0,38			0,57			0,95

Technická obsluha		0,12			0,56			0,68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			26,84			6,89			33,73

Detailní rozpis rozvojových zastavitelných ploch v Dolním Žďáru – viz. následující tabulky:

4.B.4.MÍSTNÍ ČÁST KFELY

Katastrální území Kfely u Ostrova vyplňuje západní plochu správního území města Ostrov. Část Kfely se rozkládá severně nad silnicí II./221 na Hroznětín převážně na levém břehu řeky Bystřice. Rozvoj Kfel je jednoznačně zaměřen na plochy pro bydlení, které představují cca 110 – 125 nových rodinných domů. Jako plochy pracovních příležitostí jsou navrženy smíšené plochy a výrobní plochy ve vazbě na již stávající areály v západní části Kfel. Ve Kfelích se nepočítá s obnovou zemědělské výroby. Je navržena i plocha pro základní občanské vybavení ve vazbě na stávající výstavbu Kfel. Územní plán ve Kfelích řeší i rozsáhlá protierozní opatření, která jsou nezbytná pro rozvoj ploch bydlení KF – BČ2. Celý rozvoj Kfel je navržen v I. etapě jako pilotní výstavba Ostrova v I. desetiletí 21. století.

* BYDLENÍ ČISTÉ, VENKOVSKÉ

Plochy pro čisté bydlení jsou navrženy oboustranně podél polní cesty k hájovně a navazují na stávající výstavbu. Plocha pro rodinné domy v zahradách východně od cesty je od severu k jihu proťata otevřeným korytem v zeleném pásu s pěší cestou v územní depresi, který je součástí protierozních opatření ve Kfelích. Koryto bude odvádět přívalovou povrchovou vodu z polností severně nad výstavbou. Jako plochy venkovského bydlení jsou vyčleněny části navržených ploch pro bydlení čisté.

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ, VENKOVSKÉ

Plochy smíšeného území městského ve Kfelích vytvářejí nárazníkovou plochu mezi klidovými plochami čistého bydlení a plochami drobné výroby. Tato komerční smíšená vícepodlažní výstavba by měla do Kfel přinést i pracovní příležitosti. Jako venkovské smíšené území je vyčleněná část původní zemědělské farmy ve Kfelích.

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Na styku mezi navrženou a stávající výstavbou je vklíněna malá plocha základního OV doplněna parkovištěm. V bývalé těžebně je navržen sportovně rekreační areál.

* VÝROBA DROBNÁ

Plochy drobné výroby a skladů jsou navrženy na východní části bývalé zemědělské farmy, neboť se vůbec nepočítá s navrácením zemědělské funkce do Kfel, které začínají mít městský charakter.

* DOPRAVA

Detailně popsaná v kapitole č. 7. Doprava.

* TECHNICKÁ OBSLUHA

Územní plán doplňuje v území i nejnutnější objekty technické obsluhy. Zcela specifický charakter má navržené protierozní opatření při styku rozvojových ploch s volnou krajinou, která jsou nezbytná pro realizaci výstavby na ploše KF – BČ2. Odtoková strouha odvádějící přívalovou vodu západním směrem projde kolem Kfelského rybníka a dále napříč urbanizovaným územím do Bystřice. Přesná trasa bude řešena v podrobnější dokumentaci.

### Rekapitulace rozvojových ploch ve Kfelích

I.etapa (ha)		II.etapa	(ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			17,16						17,16

Smíšené území		3,02						3,02

Občanské vybavení		3,14						3,14

Výroba				1,1						1,1

Doprava			0,34						0,34

Technická obsluha		3,33						3,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			28,09						28,09

Detailní rozpis rozvojových zastavitelných ploch ve Kfelích – viz. následující tabulky:

4.C. SAMOSTATNÁ SÍDLA NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA – k.ú.KVĚTNOVÁ, k.ú.MOŘIČOV, k.ú.HLUBOKÝ, k.ú.MAROLTOV

Poznámka: Na tomto území se vyskytují pouze rozvojové plochy převzaté z konceptu dopracování ÚPN – M Ostrov

4.C.1. OSADA KVĚTNOVÁ

Navrženy plochy pro bydlení, pracovní příležitost i rekreaci, které dávají předpoklad vzniku plnohodnotné osady zajišťující potřebné funkce pro každodenní život jejích obyvatel. U samostatně stojící zemědělské farmy Na Ovčárně jsou vyčleněny stávající rodinné domy v zahradách jako plochy pro bydlení.

* BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Rozvoj bydlení je v osadě navržen formou výstavby izolovaných RD v zahradách cca 1000 – 1.500m2 jako bydlení venkovské. Území bydlení navazuje bezprostředně na současnou zástavbu osady, vyplňuje proluky, přičemž v první etapě jsou navrženy plochy pro bydlení s menšími nároky na výstavbu vstupních inženýrských sítí.

Ve druhé etapě plochy bydlení obalují osadu z jihovýchodu.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. KV_BV1 – dostavba proluk zastavěného území osady

- rozv. pl. č. KV_BV2 – skupina RD na jižním cípu osady  v blízkosti rybníka

- rozv. pl. č. KV_BV3 – skupina RD na jihovýchodním cípu osady ve vazbě na stávající bytové domy včetně místních obslužných komunikací

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. KV_BV4 – skupina RD podél jihovýchodního okraje osady – dostavba proluky mezi KV_B2 a KV_BV3 včetně místních obslužných komunikací

* Smíšené území

Plochy s funkcí smíšeného území venkovského jsou situovány mimo klidovou plochu osady s funkcí bydlení. Řemeslné dílny rodinného charakteru nebo provozní objekty,  obojí s možností bydlení. Pozemky těchto domů jsou navrženy přiměřeně větší tak, aby umožňovaly zároveň provozování manipulačního dvora i klidové okrasné či užitkové zahrady. Plochy smíšeného území představují přechod mezi klidovým územím bydlení a výrobními plochami navrženými na severu podél stávající silnice I./13.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. KV_SV1 – přestavba objektu bývalé školy

- rozv. pl. č. KV_SV2 – rozšíření stávajícího areálu kovovýroby

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. KV_SV3 – provozovny místních  řemesel severně od osady podél stávající silnice I./13 (výstavba možná po přeložení I./13)

*  VÝROBNÍ PLOCHY

Územní plán v osadě stabilizuje stávající areály zemědělské farmy (v samotné osadě a 550m jižně mimo Květnovou areál U Ovčárny – 150 krav), navrhuje značné plochy drobné výroby na ploše ZPF mezi stávající silnicí I./13 a dnešní zástavbou sídla. Možná realizace těchto ploch až po vybudování plánované přeložky I./13 o 50 – 70m severně od Květnové

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. KV_VZ1 – rozšíření stávající zemědělské farmy na východním okraji osady

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. KV_VD1 – výrobní zóna mezi stávající silnicí I./13 a zástavbou osady po realizaci přeložky silnice I./13

* OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Stabilizovaná restaurace se sálem, prodejna smíšeného zboží, fotbalové hřiště se soc. zázemím, Územní plán žádné další plochy základní občanské vybavenosti charakteru školství, služeb, zdravotnictví nenavrhuje. Jedinou plochou OV je víceúčelový sportovně rekreační areál ve vazbě na rozsáhlé plochy pro bydlení. Plocha areálu je umístěna jižně pod registrovaným VKP „Pahorek u Květnové“  a bude vytvářet nárazníkovou zelenou plochu s minimálním podílem zástavby mezi VKP a bydlením.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“

* DOPRAVA

Rozvoj detailně popsán v kap. 7. Doprava.

Jako dopravní plochy územní plán navrhuje:

I.etapa do r.2010

- rozv.pl.č.KV_DO1 – část přistávací a vzletové plochy pro SLZ – přesah z Vykmanova

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny

- rozv. pl. č. KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště

- rozv. pl. č. KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová

* TECHNICKÁ OBSLUHA

Současně s rozvojem osady se předpokládá i doplnění chybějící technické infrastruktury:

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně lokální ČOV Květnová

- rozv. pl. č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

II. etapa do r. 2015

rozv. pl. č. KV_TO3 – trafostanice TS1

### Rekapitulace rozvojových ploch v Květnové

I.etapa (ha)		II.etapa	 (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			3,95			2,18			6,13

Smíšené území		0,27			3,21			3,48

Občanské vybavení		0,43						0,43

Výroba				0,55			3,45			4,00

Doprava						0,55			0,55

Technická obsluha		0,02						0,02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			5,23			9,39			14,62

4.C.2. OSADA MOŘIČOV – OZN. MO

Mořičov je rozvíjen jako obytný satelit města s fungující zemědělskou farmou bez nároku na plochy základního občanského vybavení. Součástí k. ú. Mořičov je část Liticov.

* BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Rozvoj bydlení v osadě navržen formou výstavby izolovaných RD v zahradách cca 1.000 – 1.500m2 jako bydlení venkovské, které v I. etapě vyplňuje pouze proluky, ve II. etapě pak ze západu obaluje stávající zástavbu. Územní plán navrhuje rekonstrukci a doplnění mimolesní zeleně jako opatření na snížení negativního vlivu zemědělské farmy na své okolí a zároveň jako větrolamu.

I. etapa do r. 2010

- rozv.pl.č.MO_BV1 – dostavba proluky zastavěného území osady podél stávající průjezdné silnice

- rozv.pl.č.MO_BV2 – skupina RD podél silnice II.třídy v Liticově

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. MO_BV3 – skupina RD podél severozápadního okraje osady včetně nové obslužné komunikace

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ VENKOVSKÉ

Plochy smíšeného venkovského území s řemeslnými dílnami rodinného charakteru nebo s provozními objekty s možností bydlení v I. etapě vyplňují proluky, ve II. etapě je navrženo malé území podél stávající II./221.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. MO_SV1 – dostavba proluky zastavěného území osady na východním okraji

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. MO_SV2 – areál provozovny místních  řemesel a služeb s pohotovostním bytem na severním cípu osady při průjezdné silnici II. třídy – možná alternativní funkce bydlení venkovského

* REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

Katastr Mořičov  přiléhá ke katastru Ostrov nad Ohří z jihu. Pro obyvatele Ostrova je na katastru Mořičov velká zahrádkářská kolonie „Nad Papírnou“ na pravém břehu Bystřice, která je územním plánem navržena k rozšíření .

Další zahrádkářská kolonie je navržena ve volné krajině v blízkosti chráněného vodního zdroje Mořičov, který však místní vodovod již nezásobuje.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. MO_RI1 – rozšíření zahrádkářské kolonie Nad Papírnou

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. MO_RI2 – zahrádkářská kolonie při pravém břehu melioračního kanálu jižně od II./221 mezi Ostrovem a Mořičovem

* DOPRAVA

Rozvoj detailně popsán v kapitole 7. Doprava.

Jako dopravní plochy územní plán navrhuje:

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II.

### Rekapitulace rozvojových ploch v Mořičově

I.etapa (ha)		II.etapa	 (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			1,26			1,48			2,74

Smíšené území		0,19			0,21			0,40

Doprava						0,15			0,15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			1,45			1,84			3,29

4.C.3. OSADA HLUBOKÝ – OZN. HL

Polyfunkční osada, kdy se plochy s funkcí bydlení doplněné individuální rekreací prolínají se smíšeným územím bez výrazného nároku na plochy občanského vybavení. Ještě před 3 lety se obyvatelé zabývali individuálně zemědělskou činností v rámci svých stavení (chov krav, ovcí, prasat, koní, v malém měřítku do 20ks), nyní již zde není žádný drobný zemědělec. Bývalá stáj státního statku v Mořičově je přestavěna na provoz drobné výroby a leží těsně za hranicí katastru na správním území obce Hroznětín. Územní plán stabilizuje jediné hřiště v osadě jako plochu OV s převahou zeleně. Rozvojové plochy bydlení a smíšené plochy obalují stávající osadu.Úzké zastavěné údolí Rudného potoka neposkytuje žádnou proluku vhodnou k výstavbě.

* BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Rozvoj bydlení venkovského je  v osadě navržen formou výstavby izolovaných RD v zahradách cca 1.200 – 1.800m2.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. HL_BV1 – dostavba jihozápadního cípu osady při hranici s k. ú. Bystřice včetně místní obslužné komunikace

- rozv. pl. č. HL_BV3 – skupina RD při jihozápadním okraji osady včetně místní obslužné komunikace

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. HL_BV2 – dostavba východního okraje osady podél stávající komunikace

* SMÍŠENÉ ÚZEMÍ VENKOVSKÉ

Plochy s funkcí smíšeného území venkovského jsou navrženy podél silnice III./22128 jako řemeslné dílny rodinného charakteru či provozní objekty s možností bydlení v areálech s manipulační plochou.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. HL_SV1 – provozovny místních řemesel a služeb severozápadně za stávající provozovnou dřevovýroby s možnou alternativní funkcí občanského vybavení

II. etapa do r. 2015

- rozv. pl. č. HL_SV2 – dostavba jihovýchodního cípu osady na historické stavební parcele

- rozv. pl. č. HL_SV3 – provozovny místních řemesel a služeb při jihozápadním okraji osady

### Rekapitulace rozvojových ploch v Hlubokém

I.etapa (ha)		II.etapa	 (ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			1,97			2,16			4,13

Smíšené území		0,53			1,56			2,10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			2,5			3,72			6,23

4.C.4. OSADA MAROLTOV – OZN. MA

Nejmenší, téměř vylidněná osada s opuštěnou zemědělskou stájí je částečně využívána k rekreačním účelům. Územní plán počítá se zprovozněním stáje pro 45ks dobytka (dle představ nájemce) . K výstavbě jsou navrženy pouze historické stavební parcely na jihu a východě osady.

* BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Rodinné domy v zahradách s možností chovu drobného domácího zvířectva.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. MA_BV1 – dostavba historického intravilánu osady jižně od průjezdné silnice III. třídy

* Smíšené území venkovské

Navržena jedna plocha smíšeného území venkovského jako 1 – 2 areály řemeslných dílen rodinného charakteru či provozních objektů s možností bydlení.

I. etapa do r. 2010

- rozv. pl. č. MA_SV1 – dostavba historického intravilánu osady severně nad průjezdnou silnicí III. třídy při výjezdu z osady směrem na obec Krásný Les, možná alternativní funkce bydlení venkovského

### Rekapitulace rozvojových ploch v Maroltově

I.etapa (ha)		II.etapa	(ha)		Celkem (ha)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydlení			0,7						0,7

Smíšené území		0,55						0,55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem			1,25						1,25

4.D. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BEZ SÍDEL

4.D.1. HANUŠOV

Katastrální území Hanušov vyplňuje severovýchodní cíp správního území města Ostrov. Územní plán v této části nenavrhuje žádnou rozvojovou zastavitelnou plochu.

V celém katastru v současné době není žádné zastavěné území. Ve volné nezastavěné krajině jsou navrženy úpravy krajiny včetně revitalizace devastovaných ploch po hlubinné těžbě – podrobně viz kapitola č. 3.5. Krajina.

4.D.2. ARNOLDOV

Katastrální území Arnoldov leží na severozápadním cípu správního území města Ostrov. Územní plán stabilizuje stávající zástavbu (myslivnu jako území venkovského bydlení a areál Technických služeb Jáchymov jako plochu technické obsluhy). Územní plán v tomto katastru nenavrhuje žádné rozvojové zastavitelné území. Ve volné nezastavěné krajině jsou navrženy úpravy krajiny včetně revitalizace devastovaných po hlubinné těžbě – podrobně viz kapitola č. 3.5. Krajina.

5. REGULAČNÍ PRVKY V ÚZEMÍ

Územní plán stanovuje závazné a směrné podmínky v území, které představují funkční a plošné omezení a limity pro zástavbu města, a to jak stávající, tak i navržené. Tyto regulační prvky jsou prezentovány na v.č.1 Plán funkčního využití území, M 1 : 10.000 a v.č.3 – Limity využití území, M 1 : 10.000 a v tabulce č.4 – Rozvojové plochy a jejich regulační podmínky výstavby.

Regulační funkce územního plánu se uplatní při:

- umístění stavby nebo souboru staveb do území

- rekonstrukci stavby nebo její přestavbě

- změně využití stavby nebo souboru staveb

- změně využití ploch, které nejsou určeny k zastavění

Jako regulační prvek nutno chápat obecnou zásadu, že nově navrhované, rekonstruované a modernizované objekty a zařízení nesmí svým provozem nepříznivě ovlivňovat okolní zástavbu a rovněž nesmí být samy nepříznivě ovlivňovány provozem okolních zařízení.

5.1. FUNKČNÍ REGULACE

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: úprava celé kapitoly dle vyhlášky o závazných částech ÚPN-M Ostrov, aktualizovaný seznam rozvojových ploch.

Řešené území je děleno územním plánem do ucelených monofunkčních ploch a polyfunkčních území, pro která jsou vždy stanovena základní doporučená, přípustná, výjimečně přípustná a nepřípustná  funkční využití staveb v nich umístěných. V případě nepřípustného funkčního využití se jedná o zejména nepřípustné stavby a zařízení.

Na pozemcích, v zařízeních a stavbách je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy dle územního plánu, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci(ce) území nebo plochy  nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a 102 stavebního zákona).

Stavby a zařízení umisťovat - tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání - a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu se závaznou charakteristikou území nebo plochy.

O umisťování přípustných a výjimečně přípustných staveb a zařízení rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - příslušný stavební úřad v územním řízení.

Území městské památkové zóny (dále také MPZ) bude rozvíjeno v souladu s historickým charakterem urbanisticky a architektonicky nejvýznamnější části města. Budou respektovány zvláště uliční čáry a výšková hladina zástavby, která bude odvozena od výšky římsy i hřebene původní zástavby.

Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné, pokud to nebude mít negativní vliv na základní funkci, umisťovat:

- a) 	komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího

- provozu,

- b) 	parkoviště, odstavné plochy a garáže pro osobní vozidla s kapacitou sloužící pro danou funkční plochu,

- c) 	cyklistické stezky,

- d) 	nezbytná zařízení a liniová vedení technického vybavení,

- e) 	zeleň.

Územní plán vymezuje:

- Současně zastavěné území města k září 2002 – definováno dle § 139 a) odst. 2 stavebního zákona  - a vymezeno v grafické části dokumentace územního plánu.

Současně zastavěné území města je dále děleno na:

1.	Území stabilizovaná tvořící všechna zastavěná polyfunkční území a zastavěné monofunkční plochy, které nejsou součástí rozvojových území a jsou urbanizované. Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaných území se nebudou podstatně měnit. Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití území – jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmoty objektu hmotám okolní zástavby. Regulační podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební úřad v územním řízení jejich odvozením od okolní zástavby.

- Území přestavbová jsou dnes urbanizovaná území, jejichž funkční využití území je navrženo k podstatné změně. Přestavbové území tvoří polyfunkční území a monofunkční zastavěné plochy, jejichž další územní rozvoj je podmíněn asanací stávajících objektů či stávající účelové plochy. Funkční využití a struktura zastavění přestavbového území se bude podstatně měnit. Přestavbovým územím jsou také stávající nefunkční areály navržené k celkové asanaci či rekonstrukci za účelem změny funkčního využití těchto areálů. Regulační podmínky pro stavby v přestavbovém území stanoví stavební úřad podle schválené územně plánovací dokumentace, popř. územně plánovacího podkladu. Orgán územního plánování rozhodne podle charakteru jednotlivého případu, zda si pro svou potřebu pořídí podrobnější územně plánovací dokumentaci či územně plánovací podklad.

b)	Zastavitelná území jako nově navržená polyfunkční území a monofunkční plochy, které představují rozvojová území města definovaná dle § 139 a) odst. 3 stavebního zákona. Tato území mohou být zastavěna trvalými stavbami všeho druhu odpovídajícímu funkčnímu určení území dle územního plánu.

c)	Nezastavitelná území jako monofunkční plochy veřejné zeleně a plochy volné kulturní krajiny. Nezastavitelné území představují ekologicky stabilní plochy veřejné zeleně a plochy zachovalých i navržených přírodních prvků, které je třeba zachovat, případně revitalizovat nebo nově založit.

Současně zastavěné území a zastavitelné území představuje urbanizované území, které se dělí na:

a)		území čistého bydlení - Bč

b)		území venkovského bydlení - Bv

c)		území městského bydlení s převahou zeleně - Bmz

d)		území smíšené městské - Sm

e)		území smíšené venkovské - Sv

f)		území drobné výroby - Vd

g)		území průmyslové výroby - Vp

h)		území zemědělské výroby - Vz

i)		území rekreace individuální - Ri

j)		území rekreace hromadné - Rh

k)		území občanského vybavení - Ov

l)		plochy občanského vybavení s převahou zeleně - Ovz

m)		komunikace - K

n)		garáže - G

o)		dopravní plochy - Do

p)	plochy pro technickou obsluhu - To

Nezastavitelné plochy jsou tyto monofunkční plochy kulturní krajiny:

a)	zóna přírodní - P

b)	zóna lesní výroby - L

c)	zóna zemědělské výroby - Z

d)	zóny smíšené - Sxy

e)	plochy veřejné zeleně

- vodní toky a plochy

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat trvalé ani dočasné stavby, s výjimkou staveb,

které jsou výhradně určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních

komunikacích a staveb technického vybavení území a to za předpokladu, že tyto stavby nebudou mít negativní vliv na základní funkci území, dále meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních

toků. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Výjimečně lze na nezastavitelných plochách ve volné krajině umístit také objekty zemědělské

prvovýroby a usedlosti za účelem obhospodařování kulturní krajiny.

Na zastavitelných územích dojde k podstatné změně ve funkčním využití dnes nezastavěných

pozemků, které jsou územním plánem navrženy k zástavbě. Orgán územního plánování rozhodne,

podle charakteru jednotlivého případu, zda pro svou potřebu pořídí podrobnější územně plánovací

dokumentaci. Regulační podmínky pro stavby v zastavitelných plochách stanoví stavební úřad podle

schválené územně plánovací dokumentace, popřípadě podle schválené podrobnější územně

plánovací dokumentace, je-li pro daný případ pořízena nebo podle územně plánovacího podkladu,

není-li pro daný případ schválena podrobnější územně plánovací dokumentace. Hranice

polyfunkčních území jsou pro podrobnější územně plánovací dokumentaci závazné s výjimkou hranic

uvnitř kategorie „obytná území“ a kategorie „smíšená území“. Hranice monofunkčních ploch jsou pro

podrobnější územně plánovací dokumentaci závazné. Závazné hranice funkčních ploch, s výjimkou

hranic mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a trasy technického vybavení se v podrobnější

územně plánovací dokumentaci stávají směrnými. Při umisťování stavby na hranici funkčních ploch

musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující plochy (zejména u výjimečně přípustných funkcí).

Územní plán města Ostrov navrhuje tyto rozvojové zastavitelné plochy na území v těchto částech svého správního území:

A. VLASTNÍ MĚSTO OSTROV – k.ú.OSTROV NAD OHŘÍ

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ2 – plochy bydlení podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí na části zahrádkářské kolonie č. 1 (východně od penzionu pro důchodce)

- rozv. pl. č. OS_BČ3 – náhradní rodinný dům u přeložky I./13 u Kfel

- rozv. pl. č. 14 – BČ – dostavba proluky za poliklinikou mezi Jáchymovskou ulicí a         Jáchymovským potokem

- rozv. pl. č. 28 – BČ – RD v zahradách pod Krušnohorskou ulicí

- rozv. pl. č.34 – BČ – RD zahradách naproti nemocnici

- rozv. pl. č. 35 – BČ – RD v zahradách na místě zahrádkářské kolonie č. 4 u nemocnice

- rozv. pl. č. 51 BČ – RD v zahradách Alšově ulici

- rozv. pl. č.B12 – plocha pro bydlení u západního okraje nemocničního parku

Bydlení městské

- rozv. pl. č. 20 – BM – dostavba proluky severně nad supermarketem Penny

- rozv. pl. č. B4 – bytové domy s minimální vybaveností mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí

- rozv. pl. č. B5 – plocha u bývalého zimního stadionu

- rozv. pl. č. B10 – dostavba vnitrobloku u Lidické a Jáchymovské ulici západně od vlečky – řešení dle RP

Bydlení městské s převahou zeleně

- rozv.pl.č.B3 – objekt kláštera se zahradou

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM1 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. 18 – SM – dostavba proluky severně nad supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 19 – SM – dostavba proluky jižně pod supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 22 – SM – dostavba proluky východně za supermarketem Penny za vlečkou

- rozv. pl. č. 23 – SM – dostavba proluky v Zahradní ulici u školy

- rozv. pl. č. 24 – SM – dostavba proluky na rohu Zahradní a Masarykovy ulice

- rozv. pl. č. 25 – SM – dostavba proluky na rohu Masarykovy a Lidické ulice

- rozv. pl. č. 26 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – severní část

- rozv. pl. č. 27 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – jižní část

- rozv. pl. č. S1 – přestavba celého bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí

- rozv. pl. č. S3 – přestavba části areálu Cimexu

- rozv. pl. č. S6 – západní cíp městského parku těsně za MěÚ Ostrov

- rozv. pl. č. S22 – polyfunkční nespecifikované zázemí nemocnice Ostrov

- rozv. pl. č. S23 – dostavba proluky mezi supermarketem Norma a garážemi

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV1 – jezdecký areál u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 36 – OV – rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku

- rozv. pl. č. OV9 – rozšíření nemocnice Ostrov jižně do prostoru parku

Výroba drobná

- rozv. pl. č. OS_VD1 – rozšíření areálu firmy Renatechnik

- rozv. pl. č. OS_VD2 – plochy drobné výroby podél přeložky I./13 při křižovatce „ Ostrov – střed“

- rozv. pl. č. OS_VD3 – areál drobné výroby u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 7 – VD – plocha východně podél Jáchymovské ulice a severně nad areálem bývalého Armabetonu

- rozv. pl. č. 8 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod areálem Agrotravelu

- rozv. pl. č. 9 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod ČSPH

- rozv. pl. č. 10 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictví

- rozv. pl. č. 11 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně od přijezdu do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. 12 – VD – přestavba proluky u křižovatky Jáchymovské ulice s příjezdem do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. VD3 – dostavba proluky v Krušnohorské ulici

Výroba průmyslová

- rozv. pl. č. 53 – VP – dostavba proluky v průmyslovém území mezi Nádražní ulicí a Bystřicí

- rozv. pl. č. III./OS – VP1 a – průmyslová zóna Ostrov jih

- rozv. pl. č. OS_VP1 – průmyslová zóna Ostrov jih

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. OS_RI1 – zahrádkářská kolonie při západní hranici bývalých kasáren

Rekreace hromadná

- rozv. pl. č. OS_RH1 – rozšíření víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky

Zeleň

- rozv. pl. č. Ze12 – mimolesní zeleň u lesnické rekultivace popílkoviště I., II.

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO1 – obvodová komunikace podél severního okraje f. Ferona

- rozv. pl. č. OS_DO2 – spojka Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. OS_DO3 – odstavná plocha nákladních automobilů u průmyslové zóny

- rozv. pl. č. OS_DO4 – obslužná komunikace průmyslové zóny Ostrov – jih

- rozv. pl. č. OS_DO7 – místní obslužná komunikace podél zdí bývalého areálu kasáren a napříč výrobní plochou

- rozv. pl. č. OS_DO8 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

- rozv pl. č. D1 – manipulační a parkovací plocha před areálem Ferony a Cimexu

- rozv. pl. č. D2 – místní obslužná komunikace severně podél areálu Ferony

- rozv. pl. č. D4 – část dopravního propojení ul. Hlavní, Lidické a Krušnohorské

- rozv. pl. č. D13 – podzemní garáže na křižovatce ul. Masaryka a Lidické

- rozv. pl. č. D15 – napojení páteřní komunikace podél nemocničního parku na ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. D21 – autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovské ulice a Hlavní třídy

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO1 – trafostanice TS, TS2, TS3

- rozv. pl. č. OS_TO2 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1

- rozv. pl. č. OS_TO3 – regulační stanice plynu VTL/STL  RS1

- rozv. pl. č. TO1 – podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům

- rozv. pl. č. TO2 – bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků nad Kfelami

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ4 – plocha bydlení východně za penzionem pro důchodce na části zahrádkářské osady č. 1

- rozv. pl. č. OS_BČ5 – skupina RD v zahradách na louce jihovýchodně za nemocničním parkem

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM2 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice západně od lesa

- rozv. pl. č. OS_SM3 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice jižně pod nemocničním parkem

- rozv. pl. č. OS_SM4 – dostavba Sukovy ulice u mimoúrovňové křižovatky Ostrov - střed

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV3 – víceúčelové hřiště pro obytnou zónu na ploše zahrádkářské kolonie č. 1

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. OS_DO6 – spojka Lidické ulice a Krušnohorské ulice

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO4 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV2

B. Přilehlé části k městu Ostrov

B1. ČÁST VYKMANOV – k.ú.VYKMANOV U OSTROVA

I.etapa do r. 2010

Bydlení venkovské:

- rozv. pl. č. VY – BV1 – rodinné domy v zahrádkách na severním okraji Vykmanova podél polní cesty

- rozv. pl. č. 41 – BV – dostavba jižního okraje Vykmanova

- rozv. pl. č. 43 – BV – dostavba proluky u polní cesty v jižní části Vykmanova

- rozv. pl. č. 44 – BV – dostavba proluky centrální části Vykmanova

- rozv. pl. č. 46 – BV – dostavba proluky podél nové komunikace do výrobní zóny

- rozv. pl. č. B8 – rozšíření zahrady u stávajícího RD u východu hranice věznice

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV1 – dostavba proluky jižně od bytového domu – přestavba části zahrádkářské kolonie

- rozv. pl. č. VY_SV2 – dostavba jižního cípu Vykmanova

- rozv. pl. č. VY_SV3 – provozovny místních řemesel se služebním bytem majitele severně od stávajícího bytového domu – přestavba části zahrádkářské osady

- rozv. pl. č. S11 – plocha za řadovými garážemi mezi areálem věznice a Boreckým potokem

- rozv. pl. č. S12 – alternativní funkce plochy pro bydlení v centrální části Vykmanova

Občanské vybavení

- rozv. pl.  č. VY_OV1 – objekt občanského vybavení severně nad Vykmanovem

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. VY_VZ1 – areál zemědělské výroby severně nad Vykmanovem

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO1 – místní přeložka účelové cesty v jižním cípu osady

- rozv. pl. č. VY_DO2 – vzletová a přistávací plocha pro SLZ  včetně účelové cesty

- rozv. pl. č. D20 – úprava křižovatky místních komunikace ve Vykmanově

Zeleň

- rozv. pl č. 39 – Ze – rekultivace uzavřené skládky

II. etapa do r. 2015

Výroba drobná

- rozv. pl. č. VY_VD1 – rozšíření výrobní zóny na východním cípu Vykmanova

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV4 – plocha pro podnikání podél nové komunikace do výrobní zóny ve Vykmanově

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO3 – obvodová komunikace do výrobní zóny na východním cípu Vykmanova včetně napojení na stávající komunikaci

B.2. ČÁST HORNÍ ŽĎÁR – k.ú.HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_B1 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_BV2 – dostavba východního okraje H. Žďáru nad hotelem Subtera (bývalá škola

Smíšené území městské

-     rozv. pl. č. S8 – dvě zbytkové plochy východně a severně za areálem Silosystému

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. HŽ_RI1 – objekty k individuální rekreaci severně nad H. Žďárem na místě bývalé historické výstavby ve volné krajině

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_BČ3 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. HŽ_BČ4 – dostavba území severně nad přeložkou silnice do osady Hluboký

- rozv. pl. č. 2 – BČ – plocha pro bydlení jižně pod stávající silnici 22 128 do osady Hluboký až k pěší cestě s alejí

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_SM1 – komerční výstavba oboustranně podél navržené přeložky silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. S7 – část nového společenského centra v Horním Žďáru podél přeložky III./22128

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. HŽ_OV1 – lokální centrum obchodu a služeb v H. Žďáru

- rozv. pl. č. OV5 – dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka

Zeleň

- rozv. pl. č. ZE5 – mimolesní zeleň na pravém břehu Jáchymovského potoka a zeleň podél cesty

Doprava

- rozv. pl. č. HŽ_DO1 – parkoviště u nového centra obchodu a služeb

- rozv. pl. č. HŽ_DO2 – přeložka části silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. D7 – místní obslužná komunikace v Horním Žďáru

B.3. ČÁST DOLNÍ ŽĎÁR – k.ú.DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. DŽ_BČ1 – dostavba RD podél cesty k bývalé pískovně

- rozv. pl. č. DŽ_BČ2 – dostavba RD severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. S13 – komerční plocha na levém břehu Jáchymovského potoka naproti křižovatky

na Vykmanov

Technická obsluha

- rozv. pl. č. DŽ_TO2 – protierozní opatření podél severozápadního okraje navržené zástavby nad bývalou pískovnou – příkop a val

B.4.ČÁST KFELY – k.ú.KFELY U OSTROVA

Navržena pouze I.etapa.

I.etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. KF_BČ1 – dostavba proluky v zástavbě na levém břehu Bystřice – částečně probíhající výstavba

- rozv. pl. č. KF_BČ2 – plochy pro RD v zahradách severně nad stávající zástavbou Kfel a oboustranně podél cesty k hájovně

Bydlení venkovské

-    rozv. pl. č. BV3 – dostavba proluky na levém břehu Bystřice

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. KF_SM1 – přestavba východní části areálu bývalé zemědělské farmy

- rozv. pl. č. KF_SM2 – komerční území podél západního okraje ploch pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_SM3 – dostavba území  při silnici II./221 na Hroznětín

Smíšené území venkovské

-      rozv. pl. č. KF_SV4 – přestavba západní části bývalé zemědělské farmy ve Kfelích

Občanské vybavení

rozv. pl.č. KF_OV1 – základní občanské vybavení u sportovního areálu

- rozv. pl. č. OV4 – sportovně rekreační areál ve Kfelích v bývalé těžebně

Výroba drobná

- rozv. pl. č. KF_VD1 – přestavba centrální části areálu bývalé zemědělské farmy jižně pod Kfelským rybníkem

Doprava

- rozv. pl. č. KF_DO1 – páteřní komunikace kat. MO7 napříč plochou pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_DO2 – parkoviště u základního občanského vybavení

- rozv. pl. č. KF_DO3 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

Technická obsluha

- rozv. pl. č.KF_TO1 – obnova Kfelského rybníka jako rybochovné zařízení

- rozv. pl. č. KF_TO2 – protierozní  opatření podél severního okraje navržené zástavby – příkop, val s cestou

- rozv. pl. č. KF_TO3 – protierozní opatření – otevřené koryto pro přívalovou dešťovou vodu v zeleném pásu napříč plochou pro bydlení KF_BČ2

- rozv. pl. č. KF_TO4 – trafostanice TS1

- rozv. pl. č. KF_TO5 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

C. Samostatná sídla na správním území města

C.1.  osada Květnová – k.ú.KVĚTNOVÁ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV1 – dostavba proluk zastavěného území osady

- rozv. pl. č. KV_BV2 – skupina RD na jižním cípu osady  v blízkosti rybníka

-	rozv. pl. č. KV_BV3 – skupina RD na jihovýchodním cípu osady ve vazbě na stávající bytové domy včetně místních obslužných komunikací

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV1 – přestavba objektu bývalé školy

- rozv. pl. č. KV_SV2 – rozšíření stávajícího areálu kovovýroby

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. KV_VZ1 – rozšíření stávající zemědělské farmy na východním okraji osady

Občanské vybavení v zeleni

- rozv. pl. č. KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO1 – část přistávací a vzletové plochy pro SZL – přesah z k.ú.Vykmanov u Ostrova

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně lokální ČOV

- rozv. pl. č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV4 – skupina RD podél jihovýchodního okraje osady – dostavba proluky mezi KV_BV2 a KV_BV3 včetně místních obslužných komunikací

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV3 – provozovny místních  řemesel severně od osady podél stávající silnice I./13

Výroba drobná a sklady

- rozv. pl. č. KV_VD1 – výrobní zóna mezi stávající silnicí I./13 a zástavbou osady

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny

- rozv. pl. č. KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště

- rozv. pl. č. KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO3 – trafostanice TS1

C.2. osada Mořičov – k.ú.MOŘIČOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV1 – dostavba proluky zastavěného území osady podél stávající průjezdné silnice

- rozv. pl. č. MO_BV2 – skupina RD podél silnice II./221 v Liticově

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV1 – dostavba proluky zastavěného území osady na východním okraji

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI1 – rozšíření zahrádkářské kolonie Nad Papírnou

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV3 – skupina RD podél severozápadního okraje osady včetně nové obslužné komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV2 – areál provozovny místních  řemesel a služeb s pohotovostním bytem na severním cípu osady při průjezdné silnici II./221 – možná alternativní funkce bydlení venkovského

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI2 – zahrádkářská kolonie při pravém břehu melioračního kanálu jižně od II./221 mezi Ostrovem a Mořičovem

Doprava

- rozv. pl. č. MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II.

C.3.  osada Hluboký – k.ú.HLUBOKÝ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV1 – dostavba jihozápadního cípu osady při hranici s k. ú. Bystřice včetně místní obslužné komunikace

- rozv. pl. č. HL_BV3 – skupina RD při jihozápadním okraji osady včetně místní obslužné komunikace

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV1 – provozovny místních řemesel a služeb severozápadně za provozovnou dřevovýroby s možnou alternativní funkcí občanského vybavení

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV2 – dostavba východního okraje osady podél stávající komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV2 – dostavba jihovýchodního cípu osady na historické stavební parcele

- rozv. pl. č. HL_SV3 – provozovny místních řemesel a služeb při jihozápadním okraji osady

C.4. osada Maroltov – k.ú.MAROLTOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MA_BV1 – dostavba historického intravilánu osady jižně od průjezdné silnice III. třídy

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MA_SV1 – dostavba historického intravilánu osady severně nad průjezdnou silnicí III. třídy při výjezdu z osady směrem na obec Krásný Les, možná alternativní funkce bydlení venkovského

5.2. OCHRANNÉ REŽIMY VČETNĚ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: úprava názvu ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst, doplnění nemovité kulturní památky VII.MŠ, úprava limitů využití území dle vyhlášky o závazných částech ÚPN-M Ostrov.

Ve správním území města Ostrov se vyskytují některé omezující vlivy a plochy či objekty se zvláštní ochranou, které je třeba plně respektovat. Některé omezující vlivy územní plán navrhuje. Některé omezující vlivy a regulační prvky v území jsou charakteru závazných limitů využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:

I. HRANICE

- hranice správního území města Ostrov

- hranice jednotlivých katastrálních území

- hranice současně zastavěného území částí města Ostrov k září 2002 dle § 139 stavebního zákona

- pro potřeby vyhodnocení ztrát ZPF byla stanovena hranice současně zastavěného území města k září 2002 dle vyhlášky č.13/1994 MŽP

### II. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

a) Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění se svými ochrannými pásmy

-   vodní toky, vodní plochy rybníků, mokřady i mokřiny, vzrostlá mimolesní zeleň

-   lesy – ochranné pásmo 50m

b) Registrované významné krajinné prvky

*   Pastviny u Mořičova

k. ú. Mořičov:  p.p.č. 365/1, 375/4, 375/5, 377, 380, 382/1, 384, 385/3, 427/4, 435, 441, 456, 457, 460, 461, 464, 500

*  Větrný vrch

k. ú. Ostrov nad Ohří: p.p.č. 1835, 1836, 1837, 1840, 1842

*  Skalní defilé nad Bystřicí

k. ú. Ostrov nad Ohří, p.p.č. 2319

*   Pahorek u křížku

k.ú. Ostrov nad Ohří :ppč. 695/2, 768/6, 768/7

*  Louky u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 195/4, 195/5, 198/1, 198/2

*  Pahorek u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 1156/1

*  Rákosina Hluboký

k. ú. Hluboký, p.p.č. 254

*  Louka u nemocnice

k. ú. Ostrov nad Ohří, p.p.č. 2773

c)  Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

k.ú.Ostrov nad Ohří, p.p.č.2773

d)  Návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

-     hranice vede po silnici I./25 od Jáchymova do Vykmanova, dále podél severního  okraje zástavby Vykmanova k Boreckému potoku k jihu až k jeho soutoku s Bystřicí, dále proti proudu Bystřice do Ostrova až k silnici II./221, podél této silnice přes Mořičov do Vojkovic. Navržené území CHKO Střední Poohří je od této hranice na severovýchod.

e) Plochy ÚSES

- jako trvale nezastavitelné plochy určené pro ochranu zvláště hodnotné ekologicky stabilní krajiny:

Na území města Ostrov jsou vymezeny prvky nadregionálního, regionálního i lokálního systému ÚSES. Pro potřeby územního plánu byly biokoridory vedené v souběhu se stávajícím vodním tokem zpřesněné a územně vymezené v požadované šířce 15 – 20m. V těchto pásech volné krajiny se předpokládá změna druhu pozemku ZPF z orné půdy na louku s doplněním jednostranné břehové zeleně těsně podél koryta vodního toku. Detailní rozpis všech prvků ÚSES – viz.tabulková část – tab.č.6, str.č.1-40.

### III. OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

V řešeném území se nevyskytují žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území ani prognózní zdroje surovin.

a) Poddolovaná území

Severní území města je poddolováno.

Na poddolovaném území je třeba projektovat stavby v souladu s podmínkami ČSN 730039.

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace o poddolovaných územích podá na vyžádání Geofond ČR. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust.§ 13 zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem.

Před zahájením stavební činnosti na poddolovaném území bývalými uranovými doly bude vyžádáno písemně vyjádření k projektu ÚR a SP současného správce důlních děl DIAMO st. p., SUL Příbram se souhlasem Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV. pracoviště Ústí nad Labem.

### b) Radioaktivní pozadí

Celé správní území města Ostrov je zařazeno do oblasti „3Z“ – vysoké radonové riziko z geologického podloží s výskytem zlomu na území města.

c) Stavební uzávěry bývalých šachetních jam

Na území města Ostrov jsou evidovány průzkumné vrty a větrací jámy, které by měl být postupně upraveny a ošetřeny stavební uzávěrou. Dnes jsou vyhlášeny 4 stavební uzávěry šachet v řešeném území:

-     Stavební uzávěra „Areálu Jámy Vladimír“ na části p.p.č. 271/2, k. ú. Hanušov

- Stavební uzávěra „Areálu Jižní jámy“ na části p.p.č. 281/10, k. ú. Horní Žďár u Ostrova

- Stavební uzávěra „Areálu Slepé jámy Severní Plavno“ na části p.p.č. 375, k. ú. Hanušov

-     Stavební uzávěra jámy „Leopold“ na části ppč. 320/1 k.ú. Horní Žďár

IV. OCHRANA LESA

Ochranné pásmo lesa – 50m.

a) Lesy zvláštního určení

*   V řešeném území se vyskytují lesy zvláštního určení v ochranných pásmech a chráněných územích:

- lesy na ploše Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

- lesy na ploše ochranných pásem vodních zdrojů:

- úpravna vody Plavno – II.0 a III.0  PHO vodního zdroje

- vodní zdroj vodovodu Mořičov - I.0  a III.0 PHO vodního zdroje

- prameniště Vykmanov pro vodovod Ostrov, PHO I.0 a II.0

- lesy na ploše ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Karlovy Vary a Jáchymov:

- OP stupně II.B PLZLM K. Vary

- OP stupně II.B a II.A PLZLM Jáchymov

- lesík u Boreckých rybníků jako součást víceúčelového rekreačního areálu města – rekreační les

* Územní plán navrhuje zařazení tří pozemků hospodářského lesa v k. ú. Ostrov nad Ohří mezi ČOV a areálem nemocnice do lesů zvláštního určení – les rekreační:

Jedná se o p. p. č.

2824 -	38.742m2

2820 -	184.475m2

2818 /1	50. 720 m2

-------------------------------------

celkem	273. 937 m2

Tento les dnes sousedí s rozsáhlou zahrádkářskou kolonií č. 1, která je v II. etapě určená k výstavbě. Les slouží jako rekreační zázemí majitelům zahrádek v kolonii č. 1 i vlastním obyvatelům Ostrova.

b) Lesnická rekultivace

ÚPD navrhuje plochy k lesnické rekultivaci na plochách popílkoviště I. a II. Ostrovské teplárny.

Celkem je navrženo:

-  popílkoviště I. : 4,37 ha lesa

-  popílkoviště II. : 5,26 ha lesa

--------------------------------------------------

celkem:              9,6 ha hospodářského lesa

V. OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A LÁZEŇSKÝCH MÍST

V řešeném území se nacházejí dle zák.164/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- ochranné pásmo stupně II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

- ochranné pásmo stupně II.A a II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Jáchymov

* v ochranném pásmu stupně II.B PLZLM K. Vary  na území města Ostrov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, zemní a vrtné práce, trhací práce

* v ochranném pásmu stupně II.A PLZLM Jáchymov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, nakládání s povrchovými vodami, nakládání s vegetačním krytem země

* v ochranném pásmu stupně II.B PLZLM Jáchymov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, vrtné práce a zemní práce, úpravy vodotečí, nádrží

povrchových vod a rašelinišť, umisťování průmyslových provozů, nakládání s vegetačním krytem

země

VI. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD

a) Chráněná oblast přirozené akumulace vod Krušné hory – sever řešeného území

b) Ochranná pásma vodních zdrojů

- úpravna vody Plavno – II. a III. PHO v k. ú. Maroltov

- vodní zdroj vodovodu Mořičov – I., II., PHO v k. ú. Mořičov – vodní zdroj se však nepoužívá

- Prameniště Vykmanov pro vodovod Ostrov – I. a II. PHO

Poznámka: Je doporučeno PHO vodního zdroje Mořičov zrušit, neboť tento zdroj vody se již nepoužívá a stanovené PHO zbytečně omezuje rozvoj území (možnost dalšího rozšíření zahrádkářské kolonie)

c) Meliorace

### VII. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI

a) Ve správním území města Ostrov je stanoveno záplavové území Q100 řeky Ohře a Q100  řeky Bystřice.V k. ú. Mořičov při ústí Bystřice do řeky Ohře zasahuje záplavové území Q100 řeky Ohře zasahuje areál firmy Blex, který je územním plánem určen k celkové asanaci.

Záplavové území řeky Bystřice zasahuje areál firmy Renatechnik v k. ú. Ostrov. Územní plán nenavrhuje žádná aktivní protipovodňová opatření proti záplavě Q100 řeky Bystřice ani proti záplavě Q100       řeky Ohře. Rozvojové zastavitelné plochy ve Kfelích jsou navrženy mimo rizikové záplavové území.

VIII. OCHRANA PAMÁTEK

V řešeném území se vyskytují tyto památkové zájmy , které podléhají režimu zákona č. 20/ 1997 Sb., o státní památkové péči  :

* Městská památková zóna Ostrov – postihuje původní historické město, zámek se zámeckou zahradou, hřbitov, areál bývalého kláštera piaristů

* Nemovité kulturní památky:

* k.ú.Ostrov:

- r.č.970 – Farní kostel sv.Michala

- r.č.971 – Hřbitovní kostel sv.Jakuba většího

- r.č.972/1 – Zámek s parkem

- r.č.972/2 – Zámecký park

- r.č.972/3 – Letohrádek

- r.č.972/4 – Bílý Dvůr (bývalý palác princů)

- r.č.972/5 – Kaple sv.Jana Nepomuckého

- r.č.972/6, 972/6, 972/7, 972/8, 972/9, 972/10 – Areál zámku

- r.č.975 – Kašna na náměstí

- r.č.976 – Radnice čp.46

- r.č.981 – Dům čp.9

- r.č.982 – Dům čp.18

- r.č.983 – Dům čp.27

- r.č.984 – Dům čp.29

- r.č.985 – Dům čp.53

- r.č.987 – Mariánský sloup (p.p.č.2503/1)

- r.č.988 – Obelisk se železným křížem (p.p.č.2503/2 před čp.122)

- r.č.990, 10785 – Klášterní areál – klášterní zahrada, klášter

- r.č.991 – Kašna před klášterem

- r.č.992 – Městská opevnění

- r.č.4843 – Dům Myslivna čp.225

- r.č.4846 – Dům čp.148

- r.č.4878 – Socha sv.Jana Nepomuckého – zahrada farního úřadu – u lávky

- r.č.11153 – Pivovar Weber

- r.č.11820/4-5096 – Věž, tzv.“věž smrti“ v areálu Škoda Ostrov

- r.č.12647/4-5128 – Dům kultury, Mírové náměstí čp.733

- r.č.49834/4-5156 – VII.MŠ v Krušnohorské ulici, čp.766

* k.ú.Vykmanov u Ostrova:

- r.č.4947 – Kaplička

* k.ú.Mořičov:

- r.č.948 – zřícenina loveckého zámečku

* k.ú.Maroltov

- r.č.941 – kaple v Maroltově,

Do ústředního seznamu kulturních památek byly navrženy tyto objekty:

- k.ú. Kfely – goticko – renesanční tzv. č. p. 20, s vodním náhonem

- k.ú. Dolní Žďár u Ostrova – barokní boží muka

Nad rámec limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou presentovány:

- návrh městské památkové zóny Ostrov – Zahradní Město. Problematika vyhlášení tohoto ochranného pásma řeší Ministerstvo kultury ČR.

### IX. OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- VVN vedení 110kV – ochranné pásmo 15m (12m) od krajního vodiče

- VN vedení 22kV – ochranné pásmo 10m (7m) od krajního vodiče

- tranzitní plynovod VTL DN 300 – ochranné pásmo 8m, bezpečnostní pásmo 40m osově

- tranzitní plynovod VTL DN 500 – ochranné pásmo 8m, bezpečnostní pásmo 50m osově

- regulační stanice plynu RS VTL/STL – bezpečnostní pásmo 10m

- tranzitní plynovod VTL DN 150 – ochranné pásmo 4m osově, bezpečnostní pásmo 20m osově

- trafostanice stožárová VN/NN – ochranné pásmo 10m od stožáru

- trafostanice zděná VN/NN . ochranné pásmo 30m od zdi

- dálkový kabel – ochranné pásmo 1m osově

- paprsek radioreleové dráhy dle VÚC KSA

- radiokomunikační stavba  - základová stanice sítě Eurotel v k.ú.Maroltov – bez ochr. pásma

-     stanice katodové ochrany – bezpečnostní pásmo 10m

-     transformovna – ochranné pásmo 20m od plotu

-     primární teplovod – ochranné pásmo 2,5m od osy

X. OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- ochranná pásma dopravního koridoru

- silnice I. třídy – 50m od osy vozovky

- silnice II. a III. třídy – 15m od osy vozovky

- železniční dráha – 60m od osy krajní koleje a 30m od hranice obvodu dráhy

- vlečka – 30m od osy krajní koleje

- stavební uzávěra pro potřebu výstavby obchvatu I./13

XI. OCHRANNÁ PÁSMA DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

- Ochranné pásmo věznice – dle rozhodnutí o ochranném pásmu ze dne 14.3.1994 č.j.ŽPV/74/97/ÚP 	– 328 MěÚ Ostrov:- šířka 3,5m od venkovního obvodového oplocení okolo celé věznice

- šířka 2m od ohradní zdi podél st.silnice H.Žďár-Vykmanov

- šířka 2m od východní ohradní zdi podél u řadových garáží a přilehlých

soukromých pozemcích ve Vykmanově

- Ochranné pásmo hřbitova – 50m

- Ochranné pásmo ČOV Ostrov – 50m

5.3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

K regulaci využití území stanoví územní plán pro jednotlivé druhy polyfunkčních a monofunkčních ploch tyto limity využití území:

- koeficient zastavění pozemku

- maximální podlažnost

- minimální ozelenění pozemku

* Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy všech staveb na pozemku, vyjma zpevněných pojízdných či pochozích ploch, k celkové ploše pozemku.

* Maximální podlažnost udává maximální počet běžných nadzemních podlaží objektu. Pokud se připouští navíc podkroví (dále také P) ve střeše sedlové nebo valbové, pak s výškou nadezdívky maximálně do výše 1,5m. Podkroví v mansardové střeše se považuje za běžné nadzemní podlaží. Vyšší stávající objekty než 5 nadzemních podlaží budou ponechány. Mohou být přistavěny nástavbou v podkroví.

* Minimální procento ozelenění pozemku udává minimální procentní podíl zeleně (tj.nízké zeleně na nezpevněných plochách) k ploše pozemku.

Závazné limity prostorového uspořádání pro jednotlivá polyfunkční a monofunkční území jsou následující:

| funkční území | koeficient zastavění pozemků | maximální podlažnost | minimální % ozelenění pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| území bydlení městs.typu (Bm) Bm v území MPZ vymezeném ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem Bm v území MPZ vyjma území vymezené ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem území bydlení městského typu s převah. zeleně (Bmz) území čistého bydlení (Bč) území bydlení venkovského typu (Bv) smíšené území venkovské (Sv) smíšené městské území (Sm) Sm v území MPZ vymezeném ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem Sm v území MPZ vyjma území vymezené ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem území drobné výroby a služeb (Vd) území průmyslové výroby (Vp) území zemědělské výroby (Vz) občanské vybavení občanské vybavení v zeleni rekreace hromadná rekreace individuální | 60 80 70 40 40 20 40 60 80 70 60 60 50 40 20 15 20 | 5 + P 5 + P 5 + P klášter 2+P ostatní obj.1+P 3 + P 2 + P 2 + P 5 + P 5 + P 5 + P 2 v.římsy 7m od upraveného terénu 3 v.římsy 12m od upraveného terénu 2 v.římsy 6m od upraveného terénu 3 + P 3 + P 3 + P 1 + P | 25 10 20 40 45 60 35 30 10 20 20 20 30 30 60 60 65 |

5.4. FORMA ZASTAVĚNÍ

Pro jednotlivé funkční plochy jsou doporučeny tyto formy zastavění:

* BV, VD, VP, VZ, OV – otevřená zástavba izolovanými stavbami v zahradě či areálu

* Bm, SV, Sm – uzavřená zástavba s klidovým vnitřním dvorem pro zásobování a manipulací spojenou s provozovnou či zadním klidovým obytným prostorem

* BČ, Rh , Bm s převahou zeleně – forma zastavění nestanovena

5.5. REŽIM ŘÍZENÍ STAVBY

Je nezbytně nutné, aby výstavba v řešeném území probíhala v ucelených na sebe navazujících částech a ne chaoticky. To se týká především dimenze sítí,  vedení a šířky komunikací a pěších cest.

6. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán navrhuje v řešeném území rozvojové zastavitelné plochy. Řešení těchto rozvojových ploch je prezentováno na v.č.1. Plán funkčního využití území, M 1 : 10.000, detailně na dalších výkresech – Ostrov 1: 5.000, jednotlivé osady M 1:2.000.

Pro vybrané rozvojové lokality dle řešení územního plánu byly vypracovány podrobné komentáře k navrhované výstavbě – viz. tab. č.4 „Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby“. Tyto tabulky jsou děleny na závaznou část a směrnou část, z nichž každá řeší:

* ZÁVAZNÉ  REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

- Funkční využití plochy

- Index zastavění pozemku

- Forma zastavění

- Maximální počet podlaží

- Dopravní napojení

- Ochranné režimy a limity

- Dotčené pozemky p.p.č.

* SMĚRNÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY

- Etapa výstavby

- Velikost plochy

- Poznámka

- Právní vztahy

Závazné regulační podmínky výstavby jsou dále citovány v části C „Závazná část územního plánu“.

7. DOPRAVA

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: doplnění cyklostezek.

Ve městě Ostrov se uplatňují 2 druhy dopravy: doprava železniční a doprava silniční.

7.1. Doprava železniční

Městem prochází dvoukolejná železniční trať č.140 Cheb – K.Vary – Chomutov. Trať zajišťuje jak osobní, tak i poměrně silnou nákladní dopravu. Železniční nádraží je na jižním okraji města. Z kolejiště jsou vyvedeny 2 vlečky. Jedna (krátká) je vedena do průmyslového podniku jižně od nádraží, druhá je vedena v podstatě přes celé město do Dolního Žďáru. Tato druhá vlečka tvoří v celé délce dopravní závadu. Zejména jde o úrovňové přejezdy v těsném sousedství křižovatek frekventovaných ulic (od nádraží je to Hornická, Krušnohorská, Hlavní ulicí, navržená spojka na Severní, ve Žďáru silnice I./13. Bohužel nelze v dohledné době počítat s jejím zrušením. Nepočítá se s žádným zásadním zásahem do zařízení železniční dopravy.

7.2.Doprava silniční

A. MĚSTO OSTROV

Městem prochází silnice I./13 směr K.Vary – Chomutov – Děčín - Liberec, ze které odbočuje v Dolním Žďáru silnice I./25 směr Jáchymov, st.hranice. V době zpracovávání ÚPN-SÚ vedla silnice v podstatě centrem historické části města. V roce 1999 byl zpracován (a následně schválen) projekt na přeložku této silnice. Projekt, který zpracoval SUDDP a.s. Praha byl do změny č.2 a 4 ÚPN-SÚ převzat a zahrnuje i napojení silnice I./25 a silnice II./221 směr Hroznětín.

Přeložka I/13 je vedena západně, z části severně od zastavěného území. Komunikační síť města je na přeložku napojena na třech místech. Ve všech případech jde o mimoúrovňové křižovatky.

První napojení města od jihu (od K. Varů) je propojením přeložky se stávající komunikací do podjezdu pod trať. Směrem na Hájek má tato komunikace č. III/22222. Druhé napojení města je od západu prostřednictvím nové místní komunikace na silnici II/221 směr Hroznětín, mimoúrovňově napojené na přeložku I/13. Do této nové komunikace je propojena hlavní sídlištní komunikace. Křížení této ulice s Jáchymovskou je v úrovni.Třetí napojení města je od severu ze silnice I/25 (od Jáchymova) připojené mimoúrovňově na přeložku I/13 v prostoru D. Žďáru.

Přeložka silnice I/13 od K. Varů až na křižovatku ve Žďáru je navržena v kat. S 22,5, pokračování na Klášterec, Chomutov je v kat. S 11,5. Silnice I/25 je v kat. S 9,5, silnice II/221 na Hroznětín je v kat. S 9,5, na Velichov S 7,5.

Ve výhledu se uvažuje s přeložením silnice I/25 mimo Jáchymov (z D. Žďáru na severozápad, dál na Popov). Pro mimořádně vysoké náklady, narušení ekologické stability  území, je tato trasa zakreslena pouze jako výhledová.

V pokračování silnice I/13 na Klášterec v k.ú. Květnová byla trasa přeložky I/13 převzata ze studie  z roku 1992. Doporučuje se propojit mimoúrovňové křížení se silnicí III/2236 (směr Krásný Les) s I/13 rampou severně od Květnové a průjezdnou komunikaci sídlem Květnová ponechat jako místní komunikaci III.tř.

Dopravní kostru města bude po realizaci přeložky I./13 tvořit – v souladu s pasportem komunikací města – jednak průtah silnice II./221 Hroznětínskou ulicí, dál částí Jáchymovské a Nádražní směrem na Mořičov. Druhou silnicí zasahující do města, která v podstatě připojuje město na K.Vary, je úsek silnice III./22222 (od Hájku) v úseku od křižovatky s přeložkou I./13 ke křižovatce s Nádražní ulicí (průtah II./221).

Další komunikace, které tvoří dopravní kostru města jsou místní komunikace II.třídy. Je to bývalý průtah I./13 – ulice Jáchymovská od křižovatky s Hroznětínskou až do Dolního Žďáru, nová komunikace připojující II./221 přes mimoúrovňovou křižovatku s přeložkou I./13 na křižovatku Jáchymovská – Hlavní. Ze stávajících ulic jsou to ulice Hlavní až na křižovatku s ulicí S.K.Neumanna. „Severní polookruh“ tvoří místní komunikace II.tř. S.K.Neumanna, Severní (až k nemocnici), Masarykova. „Jižní polookruh“ tvoří ulice Masarykova, Lidická, S.K.Neumanna. Další komunikací II.tř. je pokračování ulice Masarykovy směrem na jih, a ulice Krušnohoská a Hornická. Ostatní ulice jsou obslužné III.třídy, případně ve vyznačených územích „obytné zóny tř.D1“ (dle ČSN 736110).

Jako doplnění komunikací II.tř. se navrhuje propojení ulice Lidické s Krušnohorskou na východním okraji města. Z významných ulic III.tř. se navrhuje prodloužení Hlavní ulice obloukem pod nemocnicí do ulice U nemocnice a propojení zmíněného oblouku s prodloužením Lidické. (V případě zrušení vlečky do Žďáru by bylo možné uvažovat i o propojení Krušnohorské ul. s ul.Nad nádražím nebo Nádražní podél východního okraje města – jak uvažovala změna č. 1 ÚPN-SÚ z roku 1994). Další významnou komunikací III.tř. navrhovanou ve územním plánu je zásobovací komunikace průmyslové oblasti severně od sídliště (podnik Ferona, Cimex) propojující ulice Severní a Jáchymovskou. Návrhová kategorie u uvedených nových ulic se předpokládá MO8.

Na jižním okraji města (za tratí) se navrhuje rozšíření již dříve plánované průmyslové zóny Ostrov jih I. etapa. Současný vjezd do zóny je z Karlovarské ulice samostatným podjezdem pod tratí. Navrhuje se provedení ještě dalšího vjezdu od jihu z komunikace III./22222 od mimo úrovňové křižovatky s I./13. Trasy komunikací byly převzaty ze zpracované studie. Kategorie navržených komunikací se předpokládá MO8.

Návrh přeložky silnice I./13 u jižního vjezdu do sídla využívá jako přípojnou komunikaci od mimoúrovňové křižovatky do města východní polovinu stávající čtyřpruhové (v předmětném místě vlastně pětipruhové) komunikace. Západní část (tři pruhy) se navrhuje využít buď  jako sportovní plocha, nebo pro dopravu v klidu. Vjezd do tohoto prostoru bude jižně od podjezdu železnice jedním kolmým napojením. Přímé napojení směr Ostrov se zaslepí. Stavebně je třeba též upravit napojení dopravně využívané poloviny stáv.komunikace na Karlovarskou ulici ve městě.

Prostor kolem Boreckých rybníků mezi zastavěným územím města a silnicí I./13 od D.Žďáru na Chomutov se navrhuje využít pro rekreaci a odpočinek jako lesopark – při zachování stávajících zahrádek. Navrhuje se zde soustava pěších cest připojených v několika místech na Severní ulici a na stávající cestu souběžnou s vlečkou směrem k D.Žďáru. Jako hlavní cesty lze klasifikovat obvodovou komunikaci kolem areálu, z níž budou přístupné – převážně krátkými slepými cestami – jednotlivé dílčí prostory a cesta ve směru sever – jih z prostoru sportovních zařízení od Severní ulice. Na severním okraji prostoru, v místě kde je třeba respektovat stávající zahrádky se obvodová cesta přimyká k jedné z větví navrhované mimoúrovňové křižovatky. S ohledem na to, že zmíněná větev křižovatky bude mít niveletu z  části v násypu, bude zřejmě nutné řešit její souběh s pěší cestou podél zahrádek opěrnou zdí. K obsluze výrobní plochy podél stávající I./13 a navrženého jezdeckého areálu ja navržena místní obslužná komunikace III. třídy – C3, kat. MO5 s výhybkami a obratištěm, která je napojena na budoucí zaslepenou komunikaci a která s přeložkou I./13 bude mít mimoúrovňové křížení.

Poznámka:

Určené trasy průtahu silnice II./221, připojení III./22222 i zařazení bývalého průtahu I./13 (Jáchymovské ul) do místních komunikací, rovněž zařazení spojky s II./221 od Hroznětína na mimoúrovňovou křižovatku s I./13 a dál na Hlavní ulici do místních komunikací je v návrhu územního plánu uvedeno dle úvahy projektanta. Celou záležitost převedení a zařazení uvedených komunikací musí projednat město Ostrov s krajskými, případně republikovými orgány.

Autobusové nádraží je dnes umístěno v podstatě v Masarykově ulici v prostoru Mírového náměstí; některé zastávky jsou umístěny v Jáchymovské ulici v prostoru „u zámku“  a v Jáchymovské před křižovatkou s Hlavní. Počítá se s vybudováním nového centrálního nádraží – po dokončení přeložky I./13 a navazujících komunikací – v prostoru východně od křižovatky přípojky z I./13 s Jáchymovskou ulicí.

Odstavování vozidel se děje z části na volných plochách podél některých ulic, z části v řadových garážích umístěných v několika skupinách na různých místech města. Počítá se s vybudováním podzemních garáží u Masarykovy ulice severně od stávající školy. S vybudováním dalších hromadných garáží ani s výstavbou nových skupin řadových garáží mimo stávající „garážové areály“ se neuvažuje. S výstavbou nových bytových domů, je třeba budovat v rámci této výstavby i příslušný počet odstavných stání a garáží (u rod.domů, v podzemí, v suterénu nájemných domů …).

Parkování vozidel se částečně prolíná s odstavováním. V některých ulicích byla vybudována šikmá či kolmá stání, která fungují jako odstavná i parkovací. Předpokládá se, že podobné úpravy budou pokračovat i v některých dalších ulicích. Na místech která vyvolávají soustředění nároků na parkování jsou zpravidla průběžně parkovací plochy budovány (obchodní domy, kulturní zařízení, správní objekty a jiné úřady či podniky). Nedostatek míst se jeví u některých podniků (Hroznětínská ulice) či sportovních zařízení (hřiště pro kopanou).

B:ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K OSTROVU

B.1. Část Vykmanov

Vykmanov  je dopravně přístupný silnicí III./0242 napojenou na I./25 vedoucí mezi severní a jižní částí věznice.

Východně od úrovně konce věznice je navržena nová komunikace až ke vjezdu do stávajícího areálu drobné a zemědělské výroby, který je určen k rozšíření. Nová komunikace odbočuje ze stávající trasy na parcelách p.p.č. 28/3 a 29/2 a je navržena s jednostranným jednopruhovým chodníkem. Podle silniční mapy končí silnice III.třídy v úseku vedoucím podél potoka přibližně v úrovni severní hranice věznice. Jelikož má silnice od mostku přes potok (východně od věznice) charakter místní nebo účelové cesty, navrhuje se upravit úsek mezi severní a jižní části věznice na kategorii MO8, úsek za mostkem – částečně přeložený – až k zemědělskému závodu na kat.MO7, případně tento úsek převést do místních komunikací.

Ostatní stávající komunikace IV.třídy se upraví na kat.MOK5 nebo MOK4 – což v podstatě odpovídá současnému stavu. Pro novou výstavbu se navrhuje v jižním úseku komunikace od křižovatky na III./0242 u východního okraje věznice k ČOV nová trasa odbočující cesty (kolmé napojení) v         kat.MOK5.

S variantou vybudování nové komunikace zcela severně po obvodu areálu věznice dle změny č. 1 ÚPD, která by vyúsťovala v úrovni zemědělského závodu, se neuvažuje.

V úseku komunikace podél potoka v místech, kde je komunikace k zemědělskému závodu přeložena, se v trase původní cesty navrhuje pěší komunikace.

Ve vazbě na stávající výrobní areál ve Vykmanově je navržena plocha pro vzlety a přistání ultralehkých letadel do hmotnosti 450kg pro sportovní a rekreační účely. Soukromý investor požaduje celkovou délku plochy až 750m, šířku 35m. Vlastní dráha: 350m x 16m.

B.2. a B.3. Část Horní a Dolní Žďár

### Komunikační osu sídla tvoří silnice I./25 Dolní Žďár – Jáchymov. Zástavba je rozmístěna ve velké míře podél zmíněné komunikace a sídlo má značně protáhlý tvar. Silnice I./25 zajišťuje pro velké množství objektů přímou dopravní obsluhu  nebo je tato obsluha zajišťována krátkými vjezdovými přípojkami.

Podle projektu přeložky I./13 je na okraji D. Žďáru umístěna mimoúrovňová křižovatka připojující I./25 na silnici I./13. Součástí řešení je i přeložka silnice I./25 v délce asi 450m umístěné v prostoru mezi garážemi ČSAD a průmyslovým areálem Škoda. Jáchymovská ulice (původní silnice I.třídy) se stane v délce cca 350m místní komunikací II. třídy.

Do katastru Horní Žďár zasahuje výhledová trasa přeložky silnice I./25 z Dolního Žďáru do Božího Daru mimo Jáchymov ve vazbě na řešení dle ÚPN – SÚ Jáchymov. Výhledová trasa silnice I./25 byla zakreslena dle studie AJA K.Vary. V případě její realizace by bylo nutné přeřešit styk této přeložky s Jáchymovskou ulicí (současnou I./25). Navržená kategorie přeložky je S9,5.

Ze stávající silnice I./25 odbočuje na západ  silnice III./22128 směrem na Hluboký, Hroznětín. Navrhuje se její rekonstrukce na kat. S7,5. V zastavěném území Žďáru se z iniciativy městského úřadu Ostrov – v rámci návrhu dostavby sídla – navrhuje přeložení úseku této silnice v délce asi 600m včetně nového napojení na stávající I./25 v prostoru křižovatky s III./0242 (počítá se s demolicí stávajícího objektu u křižovatky, který překáží rozhledu). Tento úsek se navrhuje v kategorii MO8 s chodníky. V původní trase III./22128 zůstane místní komunikace III.třídy – navržená kategorie MO7 (případně MO5 s výhybnami).

Dostavba sídla obytnou zástavbou se navrhuje jednak v jihozápadní části Dolního Žďáru, jednak v Horním Žďáru v území severně i jižně od stávající trasy III./22128 (částečně i smíšená zástavba) a malá skupina rodinných domů se navrhuje severně od křižovatky III./0243 s I./25.

Prvně jmenovaná skupina rodinných domků se dopravně napojuje na stávající I./25 (v tomto úseku v budoucnu místní komunikace II. třídy) soustavou stávajících komunikací, která se navrhuje upravit. Napojení je severně od stávajících skladů – v úrovni garáží ČSAD. Navrhuje využít komunikace na sever podél potoka, cesty „středem“ na západ mezi stávající skupiny řadových domků, z cesty na jih podél potoka lomící se v dalším úseku na západ. Navrhuje se upravit obvodovou komunikaci na kategorii MO7 s chodníky (s využitím stávajícího nedávno postaveného mostku přes potok, který bude mít zúženou vozovku 5m) včetně jižní větve k již rozestavěným domům (u této komunikace je třeba mostek rozšířit na kat.MO7 s chodníkem). Ostatní komunikace se navrhují jako tř.D1 – obytné zóny a to včetně komunikací u stávajících řadových domů.

Prostor severně od III./22128 byl řešen samostatnou studií, kterou ÚPN-SÚ přejímá se změnou, aby komunikace vedoucí na sever mezi domky č.  1, 7 a 20, 21 dle zastavovací studie byla jen pěší; vyústění dvou cest na silnici III. třídy tvoří dopravní závadu. Jižní prostor je řešen přeložením III./22128, řadou s ní souběžných komunikací a kolmou komunikací propojující zmíněnou přeložku se silnicí I./25 ještě v místě křižovatky s III./0243. Kromě dvou výše uvedených „hlavních“ cest (v kategorii MO8 a MO7) je možné ostatní komunikace řešit opět buď jako „obytné zóny“ nebo jednopruhové komunikace s výhybnami a chodníky.

Malá skupina navržená na východní straně silnice I./25 je dopravně napojena na komunikaci III./0243 další místní komunikací. Tato přípojka je vedena ve velmi obtížném území a bude mít na svém začátku značný podélný sklon. Navrhuje se celou skupinku řešit jako „obytnou zónu“.

B.4. Část Kfely

Po jižním okraji katastru (na pravém břehu říčky Bystřice) vede silnice II./221 Ostrov – Hroznětín. Tato komunikace je ve východní asi jedné třetině zčásti obestavěna. Do tohoto území osady  zasahuje nová komunikace (MK II.třídy) navrhovaná jako součást stavby obchvatu Ostrova silnice I./13 a mimoúrovňové křižovatky obchvatu s touto komunikací.

Vlastní sídlo je v podstatě na levém břehu říčky Bystřice. „Hlavní“ obslužná  místní komunikace (III.tř.) je na obou koncích napojena na II./221 a vede v nejdelším svém úseku přibližně souběžně s Bystřicí (oba koncové úseky jsou na říčku přibližně kolmé). Východním směrem je komunikace protažena podél říčky a zaslepena. Východní asi jedna polovina „hlavní“ komunikace (včetně zaslepeného úseku) je v podstatě jednopruhová, západní polovina má šířku asi 5m.

Navrhuje se zaslepenou východní část této komunikace upravit na kat.MO5 s jednostranným chodníkem, doplnit výhybny a na konci obratiště. Západní část - průjezd mezi oběma napojeními na II./221 se navrhuje upravit na kat. MO7 s chodníky (v neobestavěných místech alespoň s jedním chodníkem), u výrobní a smíšené zóny doplnit parkoviště. Rovněž je nutné posoudit obě přemostění Bystřice, případně mosty rekonstruovat.

Západní část průjezdné hlavní místní komunikace  je v současném stavu v délce 230m od mostu úzká a vede podél Bystřice. Její rekonstrukce na kat. MO7 by byla stavebně náročná a nákladná. Navrhuje se řešení ponechat tento úsek v kat. MO5 s jedním chodníkem a jako náhradu vybudovat v kat. MO7 souběžný úsek komunikace v navržené zástavbě dál od říčky, který bude současně zajišťovat dopravní obsluhu části plánované dostavby.

Křižovatka místních komunokací severně nad stávající zástavbou není dle ČSN 736102. Při splnění všech požadavků příslušné normy by došlo k podstatnému záboru přilehlých soukromých pozemků, které jsou však určeny ke kobercové zástavbě rodinnými domy.

V návrhu dostavby sídla se počítá v severozápadní části s výstavbou výrobních objektů. Jako dopravní obsluha této části se navrhují komunikace s chodníky a vymezenými parkovacími plochami. Komunikace budou převážně v kat. MO7, krátké zaslepené úseky s obratišti mohou být v kat.MO5 s výhybnami. U výrobních objektů musí být dostatečný počet parkovišť na pozemcích výrobních objektů.

Ve východní části se navrhuje dostavba obytnými objekty. Navrhuje se páteřní komunikace (přibližně kolmá na říčku) navazující na most v kat. MO7 s chodníky (místní kom. III.tř.). Navazující komunikace na tuto cestu (přibližně rovnoběžné s Bystřicí) se navrhují – kromě hlavní průjezdné cesty převážně   jako „obytné zóny“ bez chodníků v dostatečné šířce, aby se vyhnula 2 osobní auta (min. 4,5m)   s vyhrazenými parkovacími plochami a výhybnami pro nákladní auta. Mezi oplocením soukromých pozemků a obrubníkem komunikace se doporučuje ponechat po jedné straně volný pruh v šířce min. 1m, na druhé straně min. 2m pro uložení inženýrských sítí a sněhu při zimním úklidu. Doporučuje se jednotlivé komunikace na koncích propojit (slepé úseky musí mít obratiště).

Rozestavěná skupina rodinných domů se dokončí dle projektu, dopravní obsluha bude komunikací tř.D1 – obytná zóna.

U stávajícího penzionu na západním okraji sídla se navrhuje parkoviště.

Autobusová linka veřejné hromadné dopravy do sídla nezajíždí a má zastávky u křižovatek „hlavní“ průjezdné místní komunikace s II./221. Zastávky budou v zálivech mimo jízdní pruhy.

C: SAMOSTATNÁ SÍDLA

C.1. Osada Květnová

Přibližně severně od sídla vede silnice I./13. Sídlo je na tuto silnici připojeno „hlavní“ průjezdnou místní komunikací III.třídy. ve dvou místech. Západní napojení na I/13 je křižovatkou tvaru T, na východní straně je průsečná křižovatka, jejíž čtvrté rameno tvoří silnice III/2236 (směr Krásný Les). Ve výhledu se plánuje přeložení silnice I./13 severněji v kat. S11,5. Trasa navržené přeložky je v předmětném úseku přibližně rovnoběžná se stávající trasou.  Navrhuje se ponechání průjezdné komunikace sídlem jako místní; navrhuje se její úprava na kat. MO7 s chodníky, mimo zastavěné území na kat.S7,5. Připojení na přeložku I./13 úrovňové, kolmé. Ve východní části kříží plánovaná přeložka I./13 silnici III./2236 mimoúrovňově. Navrhuje se propojení obou komunikací rampou (začátek III./2236 na této křižovatce).

Po vybudování přeložky I./13 se navrhuje využití stávající trasy této komunikace jeho místní obslužné komunikace III.třídy. pro obsluhu území s výrobními, případně smíšenými objekty. Tato komunikace bude napojena  na „hlavní“ průjezdnou místní komunikaci kolmo ve vzdálenosti cca 120m (západní) a 200m (východní připojení) od křižovatky s I./13. Komunikaci se navrhuje upravit na kat.M07 s chodníkem po jedné straně.

U výrobní zóny se navrhuje několik parkovacích ploch; park. plochy se navrhují  rovněž u hřiště a rekreačního území. Některé tyto plochy lze využívat pro oba účely. Upraví se rovněž parkoviště u stávající restaurace.

Bytová výstavba je plánována v jihovýchodní části sídla. Pro dopravní obsluhu plánovaných rod. domů se navrhuje rekonstruovat část komunikace podél Obecního rybníka (směr Ovčárna) včetně mostku na kat.MO7. Ve stejné kategorii se vybuduje nová (navrhovaná cesta) vedoucí středem skupiny plánovaných domů od rybníka na severovýchod a kolmá navazující komunikace zčásti v nové trase, zčásti v trase současné komunikace připojené na „hlavní“ průjezdnou komunikaci.

Ostatní komunikace v zóně rod. domů – včetně příjezdu ke stávajícím řadovým domům – mohou být jednopruhové s výhybnami (kat. MO5) nebo značeny jako „obytné zóny“ bez chodníků s vymezenými parkovacími plochami (š. min. 4,5m). U případně zaslepených úseků bude obratiště. Stávající  nájemný dům bude připojen na upravenou část stávající komunikace (viz. výše MO7). U všech „obytných zón“ nově navržených je nutné vymezit parkovací plochy cca pro 1/2 navrhovaných bytů. Odstavování vozidel se předpokládá na soukromých pozemcích u jednotlivých rodinných domů. Pro nájemný dům se navrhuje blok řadových garáží.

Autobusové linky v současné době do sídla nezajíždí a staví na křižovatce s III./2236. Předpokládá se, že i v budoucnu bude jezdit autobus po přeložce I./13 a navrhují se proto zastávky u křížení s III./2236 mimo jízdní pruhy přeložky.

Poznámka:

- Pokud by došlo k dohodě s provozovatelem autobusů, že bude zajíždět do centra osady či její „průmyslové části“, bylo by nutné navrhnout „zálivy“ u příslušné místní komunikace.

- Komunikace tř.C a B se rozumí v intravilánu vždy s chodníky, nebo alespoň s chodníkem po jedné straně.

C.2. Osada Mořičov

Mořičovem prochází silnice č. II./221. Některé objekty jsou  dopravně obsluhovány přímo touto silnicí, k ostatním je vedena řada místních jednopruhových komunikací.

Navrhuje se rekonstruovat silnici na základní kategorii S7,5 v centru sídla na kat. MO8 s chodníky.  Z iniciativy Městského úřadu Ostrov byla navržena přeložka části této silnice od vjezdu od Ostrova v délce asi 150m, která vyřadí 2 stávající protisměrné oblouky o malých poloměrech (začátek je přibližně u domů parcelní číslo 68 a 72, konec u odbočky místní komunikace na západ – před autobusovou zastávkou).

Dostavba osady se plánuje v severozápadní části. Dopravní obsluhu navržené skupiny rodinných domků zajistí nová obslužná místní komunikace připojená na severním konci na silnici II./221. Na jižní straně se tato komunikace stáčí na východ a napojuje se na dříve zmíněnou stávající místní cestu. Uvedená komunikace se navrhuje v kat. MO7 včetně úseku rekonstruované stávající cesty až k napojení na II./221 u autobusové zastávky. Ostatní stávající místní komunikace se jen upraví v některých detailech a zůstanou jako místní komunikace IV.třídy se smíšeným provozem.

Osadou je vedena autobusová linka pro silnici II./221. Zastávky se navrhují v zálivech mimo jízdní pruhy u přeložky silnice.

Liticov – v  části Liticov se plánuje dostavba 2 rodinných domků podél silnice II./221 (východně od upravené restaurace). Navrhuje se prodloužení rekonstruovaného úseku silnice od mostku na kat.MO8 až na konec navrhované zástavby. Zajištění dopravní obsluhy obou nových domků se navrhuje společným vjezdem. U restaurace je třeba zajistit parkovací plochu na pozemku restaurace.

Problémem je zpřístupnění zahrádkářské kolonie  na území jižně od továrny (Papos). V současné době je přístup možný jen přes soukromý pozemek továrny (zákaz vjezdu – soukromý pozemek).

Nabízejí se dvě řešení:

* zajistit majitelům zahrádek trvalé povolení průjezdu soukromou cestou přes pozemek továrny a dál po stávající cestě, kterou by bylo třeba upravit na kat. P4 (dle ON 736118) a opatřit výhybnami,

* vybudovat v prostoru zahrádek novou polní cestu (místní cestu v kat. P4 s výhybnami napojenou na silnici II./221 v prostoru východně od navrhované dostavby s případným částečným využitím některé trasy staré zrušené cesty.

Areál podniku Blex a. s.  u soutoku Ohře s Bystřicí, který patří rovněž do katastru Mořičova, nemá zatím do budoucna využití a zatím se ponechává v současném stavu. Nepočítá se tedy ani s rekonstrukcí příjezdné místní komunikace.

ÚPN města Ostrov řeší území tohoto areálu jako asanační území bez následné výstavby vzhledem k tomu, že se celý areál rovněž nachází v záplavovém území Q100 řeky Ohře.

C.3. Osada Hluboký

Podél jižního okraje sídla vede silnice III.třídy č.22128 Bystřice – Horní Žďár. Na sever do zastavěné části – odbočují dvě cesty. Jedna vede údolím potoka, kde je soustředěna hlavní část současné zástavby, druhá vede podél východní hrany údolí.

Navrhuje se rekonstrukce silnice III./22128 na kat.S7,5 v úseku mezi navrhovanými odbočkami místních cest na kat.MO8 s chodníkem po severní straně silnice (včetně úpravy mostku přes potok).

Počítá se s výstavbou v podstatě ve třech lokalitách; tomu je podřízen i návrh komunikací.

V lokalitě „U Křížku“ se plánuje výstavba rodinných domů. Dopravní obsluha se navrhuje místní komunikací napojenou kolmo na silnici III./22128 a vedoucí dál přibližně v trase staré polní cesty. Lokalitu lze řešit bez chodníků jako „obytnou zónu“ (nebo místní komunikaci IV.tř. se smíšeným provozem) v š řce 4,5m s vyčleněnými plochami pro parkování.

Druhá lokalita je západně od stávající cesty údolím asi v 1/3 její délky. Je určena pro smíšené území včetně občanského vybavení zatím s neupřesněnou náplní. Navrhuje se upravit stávající komunikaci podél potoka až k požární nádrži na kat.MO7 s chodníkem až do úrovně požární nádrže včetně odbočky do smíšeného území. Ve zmíněném území je třeba zajistit místo pro parkování. Další úsek stávající cesty se ponechá jako jednopruhová cesta s výhybnami (kat.MO5); na konci vozovky se navrhuje obratiště, i když cesta pokračuje jako polní (P4).

Třetí lokalita plánovaná k výstavbě je v jihovýchodní části; je určena pro rodinné domy. Dopravní obsluha se navrhuje komunikací vedené v  trase stávající polní cesty. Napojení na III./22128 je kolmé a je odsunuto na východ, aby se dosáhlo příznivějšího výškového napojení. Současný „dolní“ úsek cesty se navrhuje z části ponechat jako pěší cestu. (Jižní konec stávající cesty – včetně napojení na silnici – je ve značném podélném sklonu, proto se navrhuje změnit tuto část cesty v délce asi 20-30m na chodník). Uvedená komunikace obsluhuje dopravně kromě navržených nových domů ještě několik dalších stávajících objektů z části zemědělského charakteru. V nově obestavěném úseku je možné komunikaci řešit jako kat.MO7 s jednostranným chodníkem nebo jako „obytnou zónu“ bez chodníků o šířce vozovky min.4,5m s vyčleněním míst pro parkování. Jako základní varianta se navrhuje severní část cesty – jen velmi řídce obestavěná - jako kat.P4 (dle ON Polní cresty) s výhybnami.

V obou lokalitách, kde se navrhuje tř.D1, je nutné zajistit parkovací plochy cca pro 1/2 obsluhovaných bytů. Odstavování vozidel je třeba plánovat na soukromých pozemcích u jednotlivých rodinných domů.

Autobus do osady nezajíždí, nejbližší zastávka je v Bystřici ve vzdálenosti asi 2km od centra zastavění.

C.4. Osada Maroltov

Sídlem prochází silnice III. třídy č. 2236. Průtah přímo dopravně obsluhuje několik stávajících domů. Zbytek zástavby je dopravně obsluhován několika – zpravidla jednopruhovými –asfaltovými  cestami.

Plánuje se dostavba 5 rodinných domů, z nichž 2 budou dopravně obsluhovány z průtahu III.třídy. Ke třem se navrhuje vybudovat krátkou příjezdovou cestu s parkovištěm.

Dále se navrhuje rekonstruovat silnici III./2236 v extravilánu na kat. S7,5,  v zastavěném úseku na kat. MO8 s chodníkem, vždy zejména na zastavěné straně a u zastávek autobusu. Při využití bývalého kravína pro výrobu bude nutné upravit i přístupovou místní komunikaci od III./2236 k tomuto objektu.

Malé parkoviště se navrhuje i u stávající cesty k rodinným domům na druhé straně silnice. Na průtahu silnice III.třídy se navrhují zálivy pro zastávky autobusu pro oba směry.

Na jihu se katastru dotýká přeložka silnice I./13 s propojením na III./2236.

Při napojení místních komunikací na silnice musí být splněny podmínky § 11 vyhlášky 104/1997 Sb. a při zřizování sjezdů podmínky § 12 téže vyhlášky.Respektovat ochranná pásma silnic dle zákona 13/19997 Sb., rozumí se tím prostor mimo souvisle zastavěné území ( vymezeno v § 47a vyhlášky 355/2000 Sb.) ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m ve vzdálenosti u silnice I. třídy 50m od osy přilehlého jízdního pásu a u silnice II. a III. třídy 15m od osy silnice. V nezastavěných částech umisťovat inženýrské sítě mimo silniční pozemek. U nové zástavby zajistit pozemky pro uložení inženýrských sítí mimo těleso silnice (zelené pásy nebo chodníky). Odvodnění řešit mimo těleso silnic, nezatěžovat stávající odvodňovací systém silnic. Pro podélné trasy budoucích vedení je nezbytné respektovat § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Z požárně bezpečnostního hlediska je nutné komunikace v řešeném území navrhovat dle ČSN 730802 PBS a zásobování požární vodou navrhovat dle ČSN 730873 PBS.

Napříč celým správním územím města Ostrov jsou protkány cyklistické stezky – některé jsou stávající, některé územní plán navrhuje:

* Ostrov – Kfely – Bystřina – Hroznětín

* Ostrov – Dolní Žďár – Horní Žďár – Jáchymov

* Ostrov – Mořičov – Velichov

* Ostrov – nemocnice – údolím Boreckého potoka – Vojkovice

* Ostrov – nemocnice – údolím Boreckého potoka přes Ovčárnu do Květnové

* Ostrov – Borecké rybníky – údolím Boreckého potoka přes Ovčárnu do Květnové

# 8. TECHNICKÉ VYBAVENÍ

# 8.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: doplnění specifikace kanalizace ve Kfelích.

A. MĚSTO OSTROV

Zásobování vodou

Město Ostrov je od r.2001, kdy byl uveden do provozu vodovodní přivaděč DN500 z vodojemu Nad lomem do vodojemu Radošov č.1, součástí skupinového vodovodu Karlovy Vary (dále SVKV). Jeho zdrojem je úpravna vody Březová o kapacitě 650l/s, která odebírá surovou vodu z vodárenské nádrže Stanovice na Lomnickém potoce. Doplňkovými zdroji jsou úpravna vody Plavno s přímým odběrem z Plavenského potoka – kapacita 60l/s a prameniště severně od Vykmanova se zanedbatelnou vydatností  (kolem 1 l/s). Tyto zdroje jsou hlavními zásobními řady z vodojemů přiváděny do vodovodní sítě Ostrova.

Vodovodní síť Ostrova je rozdělena na 2 tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo (DTP) zásobeno z vodojemu Radošov č.6 o obsahu 2 x 1.500m3 s kótami 468,50/463,00 m n.m. Zásobní řad má DN 350, okruhová vodovodní síť DN50 – 300. DTP zahrnuje území od Bystřice po hlavní čtyřpruhovou komunikaci. Horní tlakové pásmo (HTP) je zásobeno především z vodojemu Radošov č.1 – 2 x 1.000m3 – 496,00/492,00 m n.m., dále z vodojemu Ostrov III – 2 x 80m3 – 472,00/468,50 a vodojemu Ostrov IV. – 2 x 150m3 – 474,00/470,00 m n.m., případně až z vodojemu Plavno – 2 x 250m3 – 516,80/512,80 a je propojena na přívod DN200 Hroznětín – Kfely.

Hlavní zásobní řad má DN500. Kromě zástavby se redukuje na DN400 a přebíhá až do Horního Žďáru k bývalé čerpací stanici pitných vod, kde se stýká s potrubím DN300 z vodojemu Plavno a potrubím DN350 z Jáchymova, které je již součástí skupinového vodovodu Myslivny.

Vlastní vodovodní síť HTP je rovněž okruhová a má DN80 – 200.

# Návrh

Současná vodovodní síť Ostrova včetně kubatur vodojemů a zásobních řadů je dostatečně kapacitní pro případný rozvoj uvnitř zástavby. Požadavky na zesílení částí uličních řadů mohou vzniknout při požadavku větších odběrů na okrajích zásobovaného území, kde jsou také nejmenší dimenze uličních řadů.

# Kanalizace a čištění odpadních vod

Město Ostrov má vybudovanou jednotnou kanalizaci s centrální mechanicko biologickou čistírnou odpadních vod (dále ČOV). ČOV je umístěna na jihovýchodním okraji zástavby mezi tratí ČD, silnicí a  říčkou Bystřicí. Byla vybudována v r.1976 pro 18.000 EO a 5.980 m3/d odpadních vod. V současné době je v rekonstrukci, která má zvýšit jak kapacitu ČOV, tak čistící efekt, aby byly dodrženy limity nařízení vlády ČR č.82/99 Sb. o kvalitě vypouštěných odpadních vod. Po dokončení rekonstrukce (v r.2002 – 3) se očekává, že bude schopna pokrýt očekávaný rozvoj Ostrova i obcí navržených k připojení.

Vlastní kanalizační síť je v dimenzích 200 – 1.500mm, různého materiálového provedení (kamenina, beton, železobeton). Je rozdělena do dvou hlavních sběračů „A“ a „B“, které se po odlehčení spojují těsně před ČOV. Jejich rozvodí je vyznačeno v přiložené situaci M 1 : 5.000.

Na stokové síti se vyskytují 2 čerpací stanice odpadních vod a 4 odlehčovací komory v povodí sběrače „A“ a 1 odlehčovací komora na sběrači „B“. Odlehčovací stoky jsou buď přímo nebo pomocí příkopu vyústěny do Bystřice. Poměr ředění dle Povodí Ohře st.p.Chomutov by měl být (4 + 1) Q24.

Mimo jednotné stokové sítě se vyskytuje ojediněle kanalizace dešťová, vyústěná do Bystřice (průmyslové areály a část Karlovarské ulice na jižním okraji města) nebo do terénní prohlubně s rybníčkem (areál nemocnice).

# Návrh

Kapacita kanalizace i ČOV by měla očekávaný nárůst odpadních vod. Dá se však předpokládat, že při větší plošné výstavbě při okrajích města bude nutno přistoupit k výstavbě oddílné kanalizace a dešťové vody z těchto ploch odvádět samostatně mimo souvislou kanalizaci.

Rovněž veškeré úseky zejména betonových stok si vyžádají rekonstrukci z důvodů špatného technického stavu.

## Průmyslová zóna Ostrov

### Vodní toky a odvodnění území

Navržená průmyslová zóna leží na pravém břehu Bystřice vpravo od silnice č. I /13. Území má přirozený spád k Bystřici nebo jejím náhonům a přítokům. Jeden pravostranný přítok podél složiště popílku je a bude využíván k odvodnění území.

Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

I.etapa průmyslové zóny byla vyprojektována ( Alfaprojekt K.Vary) a je již v realizaci. Zásobení pitnou vodou bylo v projektu vyřešeno připojením na přivaděč DN 500 K.Vary – Ostrov potrubím DN 150 s redukčním ventilem před územím I. etapy. Toto potrubí vyhoví kapacitně i pro II. etapu.

Návrh

Vodovod pro II. etapu  se navrhuje připojit na potrubí DN 150 pro I. etapu buď za redukční ventil, nebo s vlastním redukč. ventilem na odbočce pro II.etapu, s redukcí tlaku o cca 3 atm.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

Kanalizace I. etapy je navržena  o d d í l n á . Splaškové odpadní vody jsou vedeny potrubím KT 250 po obvodu zóny pod trať ČD a k pravému břehu Bystřice, kde je navržena ČSOV s výtlačným řadem PE 50 do kanalizačního sběrače „A“. Dešťová kanalizace je ze dvou větví. Jedna jde v souběhu se splaškovou kanalizací a končí ve stávajícím náhonu, druhá je zaústěna do pravostranného přítoku Bystřice.

Návrh

Pro II. etapu je navržena rovněž kanalizace  oddílná . Splašková kanalizace se připojí na splaškovou kanalizaci I. etapy, dešťová kanalizace bude vyústěna do pravostranného přítoku Bystřice.

## Obytné území Ostrov – východ

### Vodní toky a odvodnění území

Řešené území tvoří dvě oddělené lokality. Lokalita pod koupalištěm leží na jižním svahu a přísluší do povodí Bystřice. Lokalita za nemocnicí je umístěna na hřbetu východního směru, který je rozvodím  mezi Boreckým potokem a Bystřicí. Proto také část návrhové plochy včetně parku nemocnice je odvodňována do Boreckého potoka a zbývající část do Bystřice. Srážkové vody z lokality pod koupalištěm odtékají do odvodňovacího příkopu, do něhož ústí odlehčení sběrače „B“ a který se po podchodu trati připojuje z leva k Bystřici. V lokalitě za nemocnicí je navrženo odvádění srážkových vod pouze z chodníků a vozovek, ostatní dešťové vody budou dle požadavku Povodí Ohře vsakovány.

Návrh

Tyto odtokové poměry nutno respektovat při návrhu odkanalizování.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Řešené území leží na rozhraní tlakových pásem.Severní část přísluší do HTP a jižní část do DTP.

Hranice je vyznačena ve výkrese.

Nejbližším kapacitním potrubím HTP je DN 150 v Hlavní tř.a v ul. U nemocnice, potrubí DTP je DN 250 v ul. Lidické a DN 125 v Hlavní tř.

Návrh

V HTP se navrhuje propojit obě lokality od Hlavní tř. potrubím DN 150, 100 na PE 90 do staveniště r.d. u nemocnice a tím na DN 150 v ul. U nemocnice. V DTP se navrhuje prodloužit potrubí DN 150 z Lidické ul. až za řadové garáže a odtud pokračovat potrubím DN 100 jednak k potrubí DN 125 v Hlavní tř. a jednak k potrubí HTP DN 100 za nemocnicí, na které se propojí přes redukční ventil. Poslední navržený propoj je potrubím DN 100 a 80 od DN 150 za garážemi k DN 80 v Krušnohorské ulici.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

Nejbližší stokou veřejné kanalizace je sběrač „B“- DN 1500, který prochází severně od řadových garáží k odvodňovacímu příkopu v mírném úžlabí jv. směru. U příkopu je odlehčovací komora a od ní pokračuje sběrač v DN 500 k centrální ČOV. Těsně před podchodem trati ČD u ČOV se připojuje sběrač „A“- DN 1000. Dimenze tohoto sběrače je nadměrná, neboť jeho plocha povodí od poslední odlehčovací komory je pouze 5 ha.

Návrh

Lokalita pod koupalištěm je připojitelná  j e d n o t n o u  kanalizací na sběrač „B“ – DN 1500. Rovněž tak i lokalita za garážemi. Obtížné a nákladné odkanalizování bude mít lokalita za nemocnicí. Plocha nad horní komunikací a jižní část svahů je gravitačně připojitelná do sběrače „B“, ze severní části svahů bude nutno odpadní, případně i srážkové vody čerpat přes rozvodí. Pro lokalitu za nemocnicí je nejvhodnější  o d d í l n á  kanalizace, nebo alespoň  jednotná s omezeným povodím - t.j.odvádění srážkových vod pouze z chodníků a vozovek.

B. ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K MĚSTU

##### B.1. Část Vykmanov

### Vodní toky a odvodnění území

Část Vykmanov je severo-jižního směru, kterou protéká Borecký potok s jeho pravostranným přítokem. Na severním okraji Vykmanova je místní rybníček, asi 200 m západně od Vykmanova je občasná vodoteč, která vtéká do Nebeského rybníka. Území je odvodňováno zmíněnými potoky.

Současný stav odvodnění se navrhuje zachovat.

Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Část Vykmanov je zásobována pitnou vodou z vdj. Plavno (2*250 m3 – 516,80 / 512,80) prostřednictvím potrubí DN 150 s odbočkou pro věznici. Vlastní uliční síť je z eternitu DN 100 a z litiny DN 40 – 80. Hydrostatický tlak na přípojkách se pohybuje v rozmezí 37 – 67 m v.sl.

Návrh

Současný stav vyhovuje, proto se nenavrhuje žádné opatření.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

Ve Vykmanově žádná veřejná kanalizace není. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do potoka. Věznice má vlastní jednotnou kanalizaci s biologickou ČOV při jv. rohu areálu. Kanalizace nabírá značné množství spodní vody, takže ČOV je hydraulicky přetížena.

Návrh

V části Vykmanov i věznici se navrhuje výstavba  s p l a š k o v é  kanalizace, jež bude svedena do ČSOV v prostoru bývalé ČOV. Výtlačný řad odpadních vod půjde areálem věznice a pak po komunikaci do navržené stoky DN 400 z Horního Žďáru. Do kanalizace obce se navrhuje zaústit výtlačný řad odpadních vod z Květnové. Srážkové vody ve Vykmanově budou odváděny povrchově do potoka. Pro odvádění srážkových vod z areálu věznice bude využita dosavadní jednotná kanalizace.

## B.2. Část Horní Žďár

### Vodní toky a odvodnění území

Zástavba Horního Žďáru se rozvíjí podél komunikace Ostrov – Jáchymov v sevřeném údolí, kterým protéká Jáchymovský potok. Ten je při průtoku podél komunikace zčásti regulován. Srážkové vody z extravilánu i ze zastavěného území odtékají  povrchově po vozovkách a příkopy do potoka.

Návrh

Na vodním toku se nenavrhují žádná opatření. Odvodnění území bude dle potřeby řešeno příložnou drenáží při výstavbě kanalizace, vyústěnou samostatně do toku.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Horním Žďárem prochází potrubí DN 350 z vdj.III – Jáchymov  (800 m3 – 651,20 / 646,70). Na něj je přes redukční ventil připojen stávající rozvod obce. Připojovací potrubí má DN 150  a po přechodu potoka se redukuje na 70 mm. Na tento rozvod navazuje novější potrubí  DN 100 a 80 v silnici na Hluboký.

Návrh

Výškový rozsah současné obce je cca 460 – 505 m n.m. Návrhem zástavby se tento rozsah zvětší až na 540 m n.m., což si vyžádá dvě tlaková pásma. Rozhraní pásem bude na vrstevnici 500.

Pro zástavbu nad ulicí na Hluboký se navrhuje vytvořit HTP samostatným připojením na DN 350  a s redukci tlaku na úroveň cca 565 m n.m. Potrubí HTP vést 150 m v souběhu s DN 100 a pak odbočit do vyšších poloh. Pro zásobení rozvodů DTP se navrhuje rekonstruovat současný profil 70 mm na DN 100

Pro navrženou zástavbu pod ulicí na Hluboký půjde o vodovodní síť DTP, která vznikne propojením potrubí DN 100 (původně DN 70)s potrubím DN 80 – 150 z vdj. Plavno (2*250 m3 – 516,80 / 512,80).

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

Veřejná kanalizace se vyskytuje pouze v hlavní komunikaci v délce cca 500 m. Jde o betonovou stoku DN 500 jednotné soustavy, vyústěnou do Jáchymovského potoka.

Návrh

Pro zástavbu nad ulicí na Hluboký bylo odsouhlaseno připojení do stávající stoky DN 500 s tím, že před vyústěním do potoka bude zřízena odlehčovací komora na Qzřed. = cca 10 l/s. Odtud bude pokračovat splašková stoka až k připojení na splaškovou kanalizaci Škodovky a dále až na ČOV Ostrov. Kanalizace nové zástavby bude navržená  j e d n o t n á  s  omezeným povodím, t.j. odváděním srážkových vod pouze z chodníků a vozovek.

Pro zástavbu pod ulicí  na Hluboký  je uvažována kanalizace  s p l a š k o v á , připojená do nové stoky KT 400 v ulici na Jáchymov. Srážkové vody budou odváděny povrchově nebo příkopy do terénu nebo Jáchymovského potoka.

## B.3. Část Dolní Žďár

### Vodní toky a odvodnění území

Území Dolního Žďáru je ploché se sklonem k jihu. Protéká jím opět Jáchymovský potok vlevo od silnice do Jáchymova, převážně v přírodním korytě. Jednotlivé objekty a areály jsou odvodněny povrchově do potoka. To se týká i komunikace č. I/25 Ostrov – Jáchymov.

Současný stav odvodnění se navrhuje zachovat.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Hlavním zásobním potrubím je DN 350 z vdj. Plavno (2*250 m3 – 516,80 / 512,80) a dále potrubí DN 150 z vdj. Ostrov III (2*80 m3 – 472,00 / 468,50). Z něho vychází uliční řad PE 90 k řadovým r.d. za potokem.

Návrh

Pro navrženou výstavbu za potokem se navrhuje zesílení současného řadu PE 90 na  PE 110 a PE 63 na PE 90 a vytvoření vodovodního okruhu z PE 90 v nové zástavbě.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

Závod Škoda má vlastní oddílnou kanalizaci. Dvě dešťové stoky jsou vyústěny do potoka. Splašková stoka DN600 je připojena do jedntné kanalizace Ostrova. Dále se vyskytuje kanalizace od řadových rodinných domků patrně s domovními čistírnami zaústěná do potoka. Jiná kanalizace není.

Návrh

Pro novou zástavbu se navrhuje  s p l a š k o v á  kanalizace po místních komunikacích, která bude v nejnižším místě zakončena ČSOV. Do této kanalizace bude připojena i kanalizace řadových r.d. Domovní ČOV budou zrušeny. Výtlačný řad od ČSOV přechází potok a po souběhu s vodovodem je napojen do současné stoky KT 400 a tím na kanalizaci Ostrov. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do terénu nebo odváděny povrchově do potoka.

## B.4. Část Kfely

### Vodní toky a odvodnění území

Kfely jsou charakterizovány rozptýlenou zástavbou v údolí potoka Bystřice. Území je přirozeně odvodňováno do Bystřice a souběžných náhonů. Na levém břehu je Kfelský rybník a na pravém Potoční rybník. Z levé strany jsou zaústěny příkopy nebo občasné vodoteče, jež odvodňují příčná údolí.

Návrh

Navržená zástavba r.d. a provozů po vrstevnici na levé straně údolí přeruší přirozený odtok srážkových vod. Aby nedocházelo k zamáčení urbanizovaných pozemků a objektů bude nutné podchytit extravilánové vody nad navrženou zástavbou a neškodně je svést příkopy nebo potrubím přes zastavěné území do Bystřice. Odtok srážkových vod z místních komunikací se předpokládá povrchový, srážkové vody z objektů bydlení a služeb budou zachyceny a využity na pozemku. To pak umožní výstavbu splaškové kanalizace.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu.

Kfely jsou zásobovány pitnou vodou z propojovacího potrubí DN 200 mezi vdj. HTP Hroznětín (2*50m3 – 496,35 / 493,15) a vodovodní sítí HTP Ostrov, zásobenou z vdj. Radošov 1 (2*1000m3 – 496,00 / 492,00). Hydrostatický tlak na území Kfel se pohybuje v rozmezí 78 – 90 m v.sl. Z potrubí DN 200 jsou vyvedeny dvě uliční větvě DN 80.

Návrh

Navrhuje se propojení obou uličních větví potrubím PVC 160, na které naváže uliční síť rozvojových ploch a přívod do osady Hluboký. Pro rozvojové plochy i pro stávající zástavbu se doporučuje zredukovat tlak alespoň o 2 atm.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

V části Kfely není žádná veřejná kanalizace. Jednotlivé objekty jsou samostatně odkanalizovány přes septiky nebo domovní čistírny do Bystřice nebo jejich přítoků.

Návrh

V souvislosti s rozšířením urbanizovaných ploch a připojením osady Hluboký na veřejný vodovod  se navrhuje výstavba  s p l a š k o v é  kanalizace. Ta bude vedena v souběhu s navrženým vodovodem, pak přejde Bystřici a pomocí čerpací stanice odpadních vod (dále ČSOV) se připojí na kanalizaci a ČOV Ostrov. Po podrobném výškovém zaměření může dojít k vypuštění ČSOV. Kanalizace ve Kfelích bude navržena tak, aby jí bylo možné odkanalizovat stávající i budoucí zástavbu v současně zastavěném i rozvojovém území. Trasa kanalizace bude dále upřesněna v projektu pro územní řízení.

C. SAMOSTATNÁ SÍDLA

## C.1. Osada Květnová

### Vodní toky a odvodnění území

Osadou Květnová protéká místní potok, jehož počátkem je právě silniční příkop od Maroltova a jež je levostranným přítokem Boreckého potoka. Potok v zástavbě sleduje buď z jedné nebo druhé strany průjezdní komunikaci a slouží k odvádění srážkových i odpadních vod z obce. Pod osadou bočně napájí bezejmenný rybník. Koryto potoka je místně regulováno .

Současný stav vodních toků a odvodnění se navrhuje zachovat.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Květnová je zásobena společnou vodovodní větví s Maroltovem z ÚV Plavno, konkrétně z vdj. Maroltov. Tlakové poměry jsou ovlivněny redukčním ventilem nad silnicí č.I / 13 a  pohybují se v hodnotách do 6 atm.

Návrh

Současný stav vyhovuje i pro očekávaný rozvoj. Navrhuje se pouze rozšíření vodovodní sítě do rozvojových ploch.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

V osadě není žádná veřejná kanalizace. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do potoka.

Návrh

V souvislosti s přípravou rozvojových ploch se navrhuje vybudovat  s p l a š k o v o u  kanalizaci i ve staré zástavbě a tak vytvořit souvislou kanalizační síť, která podchytí veškeré odpadní vody. Hlavní stoka bude přivedena do ČSOV pod hřištěm. Výtlačný řad odpadních vod přejde silnici č.I / 13 a podél polní cesty bude pokračovat k Vykmanovu, kde se napojí do navržené kanalizace.

## C.2. Osada Mořičov

### Vodní toky a odvodnění území

Mořičov leží při rozvodí mezi Ohří a Bystřicí. Většina zástavby přísluší do povodí Bystřice se severním a východním sklonem terénu. V osadě je malý rybníček, jehož přepad  je vyústěn východním směrem do údolí pravostranného přítoku Bystřice. Území je odvodňováno povrchově do zemědělských pozemků.

Současný stav odvodnění zůstane zachován.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Mořičov je zásoben pitnou vodou samostatnou přípojkou DN 100 z vdj. HTP Radošov I (2*1000 m3 – 496,0 / 492,0). Tlakové poměry na přípojkách jsou v rozmezí 30 – 46 m v.sl.

Návrh

Současný stav zásobování pitnou vodou vyhovuje proto se nenavrhují žádné změny.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

V Mořičově není žádná veřejná kanalizace. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do podmoku nebo do terénu.

Návrh

V situaci širších vztahů i v podrobné situaci osady je navržena souvislá kanalizace pro část současné zástavby s připojením pomocí ČSOV u Bysřice na kanalizační ČOV Ostrov. Domníváme se, že nákladnost této akce je pro uvedenou lokalitu nepřiměřená a proto doporučujeme pro Návrh ÚPn zachovat současný stav odkanalizování a u případných nových objektů požadovat výstavbu domovní ČOV s vyústěním odpadu do podmoku nebo místního potůčku.

## C.3. Osada Hluboký

### Vodní toky a odvodnění území

Osada Hluboký leží na jižním svahu pod lesním komplexem Krušných hor. Je odvodňována Rudným potokem, který teče od severu k jihu středem zástavby a nad obcí Kfely se vlévá do Bystřice. Jižně od osady jsou dva rybníky – Hlubocký a Malý hlubocký.

Současný stav odvodnění se navrhuje zachovat.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

V osadě je dílčí vodovod PE 90 z místního zdroje – studny u č.p.10. Ten zásobuje několik objektů ve středu osady. Ostatní objekty mají vlastní studny, kvalita vody ze studní je však nevyhovující.

Návrh

Navrhuje se připojit osadu Hluboký na skupinový vodovod Karlovy Vary, řad DN 200 Odeř – Ostrov. Připojení se uskuteční v části Kfely  na uliční řad PE 90. Od něho po místní komunikaci a podél polní cesty půjde vodovod do osady Hluboký, kde se rozvětví. Na stavbu je projekt a bylo vydáno stavební povolení.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

V osadě Hluboký není žádná veřejná kanalizace. Rudný potok tvoří přirozený recipient,do něhož jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody buď z domovních čistíren nebo septiků. Některé objekty (zejména rekreační ) mají žumpy na vyvážení.

Návrh

V souvislosti s výstavbou veřejného vodovodu se navrhuje výstavba  s p l a š k o v é  kanalizace.Ta by se pokládala v souběhu s přívodním řadem a napojila by se do navržené kanalizace Kfel. Dešťové vody by odtékaly povrchově jako dosud do místních vodotečí a příkopů.

Alternativně je navržena  j e d n o t n á  kanalizace, vyústěná do rybníka Malý Hlubocký. Ta však vyžaduje výstavbu domovních čistíren.

Množství splaškových vod bude zhruba odpovídat potřebě pitné vody.

## C.4. Osada Maroltov

### Vodní toky a odvodnění území

Maroltov je malá osada soustředěná kolem návesního rybníčka, celá s mírným jižním sklonem.V osadě není žádná stálá vodoteč. Rybníček je patrně napájen přítokem srážkových a spodních vod.

Přepad z rybníčka je zaústěn do levého silničního příkopu příjezdní komunikace. Ten slouží jako recipient.

Návrh

Nenavrhují se žádná opatření.

### Zásobování pitnou vodou

Charakteristika současného stavu

Osada Maroltov je zásobována pitnou vodou z úpravny vody Plavno odbočnou větví PE 110 z propojovacího řadu DN 200, která je společná i pro Květnovou. Hned za odbočením je umístěn vdj. Maroltov (150 m3 – 537,40 / 534,40). Tlakové poměry na vodovodních přípojkách se pohybují v rozmezí 42 – 55 m v.sl.

Návrh

Vzhledem k tomu, že současný stav vyhovuje, nenavrhují se žádná opatření.

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Charakteristika současného stavu

V osadě není žádná veřejná kanalizace. Jednotlivé objekty jsou přes septiky nebo jiné jímky vyústěny do přepadu z rybníčka a do silničního příkopu.

Návrh

Výstavba splaškové kanalizace se společnou ČOV nebo s přečerpáním odpadních vod  je pro tuto lokalitu neúnosná. Navrhuje se proto zachovat současný stav a u případných nových objektů požadovat výstavbu domovní čistírny odpad. vod. Po návrhovém období může dojít k zatrubnění silničního příkopu příp. až do Květnové.

## Z á v ě r

Návrh etapizace přípravy území v jednotlivých rozvojových plochách byl zpracován též s přihlédnutím k náročnosti vodohospodářských investic. V I. etapě by mělo jít o méně nákladné stavby.

Postup výstavby vodovodů není ničím podmíněn.

U výstavby kanalizací jsou tyto vzájemné vazby:

a) nejprve nutno vybudovat kanalizaci ve Kfelech s připojením na Ostrov a pak lze budovat kanalizaci

v osadě Hluboký (pokud nepůjde o alternativní řešení s vyústěním do rybníka).

b) nejprve nutno vybudovat kanalizaci Horní Žďár – Ostrov, pak lze budovat kanalizaci Vykmanov s

ČSOV a výtlač. řadem do Horního Žďáru a naposledy kanalizaci Květnová s ČSOV a výtlačným

řadem do Vykmanova.

#### Bilanční a hydrotechnické výpočty

Potřeba vody jednotlivých lokalit je uvedena na  přiložené tabulce na následující straně.

Množství splaškových vod odpovídá zhruba potřebě pitné vody.

Kapacita rekonstrukce ČOV postačí pro čištění odpadních vod všech lokalit navržených k připojení

8.2. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Napájení vn – 22kV

V současné době je zásobování el. energie v hranicích správního území Ostrova zajištěno prostřednictvím cca 25 ks trafostanic. V centru území jsou trafostanice napájeny kabelovým rozvodem vn, uloženým do země. Stanice umístěné na okrajích jsou napájeny z venkovního rozvodu 22kV. Venkovní vedení vn – 22kV, tvořené holými vodiči na opěrných bodech, je ve vztahu k řešenému území umístěno do okruhu kolem Ostrova a ve směru na Vykmanov, s odbočením na Jáchymov. Zdrojem el. energie pro celou oblast kolem Ostrova je rozvodna 110kV/ 22kV, umístěná ve Kfelích. Z této rozvodny je napájeno uvedené venkovní vedení vn – 22kV a další vedení mimo zájmovou oblast. Kolem vedení vn – 22kV je stanoveno ochranné pásmo, které zabírá prostor do vzdálenosti 10m od krajních vodičů na každou stranu vedení. Podmínky pro stavební činnost v ochranném pásmu řeší Energetický zákon.

Napájení nn – 0,4kV

Napájecí rozvod nn je uprostřed zastavěných ploch proveden kabely uloženými do země, na okraji území potom vodiči upevněnými na sloupech a na střešníkách a konzolích připojovaných objektů. Dimenzování stávajícího rozvodného zařízení nn vyhovuje požadavkům na přenos požadované el. energie.

A. MĚSTO OSTROV

Územní plán ve vlastním městě Ostrov především dostavuje veškeré volné proluky v současně zastavěném území města. Výrazný rozvoj po okraji města se v k.ú. Ostrov nad Ohří odbývá pouze na dvou místech – průmyslová zóna Ostrov – jih I. a II. etapa a soustředěna výstavba RD a komerční zástavby za nemocnicí Ostrov. Pro tyto dvě rozsáhlé oblasti rozvoje měsra je třeba navrhovat zcela nové trafostanice.

Ostatní rozsahem malé rozvojové plochy v k.ú. Ostrov nad Ohří budou vesměs zásobeny elektrickou energií ze stávajících trafostanic na centrálním území města. Kapacita těchto stávajících trafostanic je dána stavební a technologickou částí stavby.

Informace o procentu využití stávajících stanic ZČE a. s. , ebeny. Jejich volná kapacita ve stavební a technologické části není k dispozici, neboť dle sdělení ZČE se jedná o duševní tajemství majitele a provozovatele rozvodní sítě. Zjištění el. energie pro řešené rozvojové plochy bude dle stanoviska ZČE a. s. pokrýváno ze stávajících stanic.

Rozvojové plochy B4, B10 a S23, budou napájené novým distribučním rozvodem, vedeným ze stávající TS 04007032. Napájení rozvojových ploch S7,S13, a OV5, budou napájené novým distribučním rozvodem z TS č. 04066003, vzdálené cca 50 m. Napájení rozvojových ploch B8,S11 a S12, budou napájené novým distribučním rozvodem z TS č. 04233003, umístěné vedle věznice Vykmanov. Ostatní rozvojové plochy s požadavky na zásobení el. energií z distribučního rozvodu nn, budou napájeny jednotlivě ze stávajících trafostanic, vzdálených do cca 150m od místa odběru. Pro napájení řešených ploch, budou zřízeny kabelové rozvody nn uložené do země.

Veřejné osvětlení

Podél nových místních obslužných komunikací manipulačních a parkovacích ploch a autobusové nádraží bude provedeno nové veřejné osvětlení.

Veřejné osvětlení bude provedeno ve stejném rázu, jako je VO přilehlých komunikací.

Napájecí rozvod VO ke stožárům bude proveden kabely nn, uloženými do země. K osvětlení se použije zářivkových nebo výbojkových svítidel, umístěných na ocelových stožárech o výšce 8m. Na vedlejších komunikacích mohou být použita stejná svítidla a sadové stožáry o výšce cca 5m.

Veřejné osvětlení bude dimenzované na požadavky norem, podle zatřídění komunikací. Napájení i ovládání nového VO bude provedeno ze stávajícího rozvodu. Podzemní garáže D 13, na Křižovatce ul. Masaryka a ul. Lidická bude napojeno ze stávajícího distribučního rozvodu nn ZČE a. s.

### A.1. Ostrov - jih, průmyslová zóna

Na jižním okraji Ostrova u budoucí průmyslové zóny se nenachází žádná trafostanice, která by se dala využít pro zásobování rozvojových ploch elektrickou energií.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 5 areálů průmyslové výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

5 areálů prům. výroby		Ps=500 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 500 kVA.

Pro zajištění požadovaného elektrického příkonu v místě bude vybudována nová kiosková trafostanice se třemi stáními po 630 kVA. V této etapě do ní bude osazen jeden transformátor o příkonu 630 kVA.

Napájení trafostanic bude provedeno vzdušným vedením ze stávající VN linky.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 9 areálů průmyslové výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

9 areálů prům. výroby		Ps=900 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 900 kVA.

Pro zajištění požadovaného elektrického příkonu v místě budou do trafostanice  vybudované v předchozí etapě doosazeny dva transformátory s příkonem po 630 kVA.

## A.2. Ostrov – výstavba za nemocnicí

Na jižním okraji Ostrova se nenachází žádná trafostanice, která by se dala využít pro zásobování rozvojových ploch elektrickou energií.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 25 RD a 8 areálů drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

25 RD				Ps=375 kVA

8 areálů prům. výroby		Ps=200 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 575 kVA.

Pro zajištění požadovaného elektrického příkonu v místě budou v rozvojových plochách vybudovány dvě nové kioskové trafostanice každá se dvěma stáními po 630 kVA. V této etapě bude do každé z obou trafostanic osazen jeden transformátor o příkonu 630 kVA.

Trafostanice budou připojeny zemními VN kabely 22 kV a budou zokruhovány. Z jedné strany bude přípojka naspojkována na VN kabel pro napájení trafostanice v nemocnici a z druhé strany bude kabelová přípojka provedena ze stávající TS 19 v Ostrově.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 140 RD.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

140 RD				Ps=2100 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2100 kVA.

Pro zajištění požadovaného elektrického příkonu budou obě nové trafostanice osazeny na plný výkon.

Při zpracování této dokumentace bylo počítáno, že soudobý příkon 1 RD nebo 1 bytové jednotky za předpokladu vytápění elektrickou energií je Ps=15 kW. S tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu  nedosáhnou. Výpočet předpokládané spotřeby v průmyslových areálech je pouze přibližný, protože nebyla k dispozici přesná specifikace typu výroby v jednotlivých areálech.

B. ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K MĚSTU

### B.1. Část Vykmanov

Ve Vykmanově se centru obce mimo rozvojové plochy nachází jediná využitelná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV. VN linka je vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS statek		400 kVA	250 kVA	beton 2sloup		ZČE

Ve Vykmanově je ve stávající trafostanici rezerva v neosazeném výkonu 150 kVA.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 7 RD  a  3 areálů drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

7 RD 				Ps=105 kVA

3 areály drobné výroby		Ps=75 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 180 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude pro tuto etapu třeba stávající trafostanici přebudovat na kioskovou se dvěma stáními po 630 kVA a osadit jedním trafem o příkonu 630 kVA.

V této etapě bude také nutno přeložit vzdušné vedení napájející trafostanici statek, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 5 průmyslových areálů a 3 areálů drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

5 průmyslových areálů		Ps=250 kVA

3 areály drobné výroby		Ps=75 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 325 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude pro tuto etapu třeba do trafostanice postavené v minulé etapě osadit ještě jedno trafo o příkonu 630 kVA.

B.2.  Horní Žďár

### Horní Žďár - východ

Ve východní části Horního Žďáru se mimo rozvojové plochy nachází jediná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV z linky na Jáchymov. VN linka není vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS výkup		250 kVA	250 kVA	stožárová		ZČE

Ve východní části Horního Žďáru není  ve stávající trafostanici žádná rezerva v neosazeném výkonu.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 8 RD.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

8 RD 				Ps=120 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 120 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude třeba stávající trafostanici rekonstruovat a vyměnit původní transformátor o příkonu 250 kVA za nový o příkonu 400 kVA.

## Horní Žďár - západ

V západní části Horního Žďáru se na okraji jedné rozvojové plochy nachází jediná trafostanice, která je napájena zemním kabelovým vedením VN. Kabelové vedení prochází přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS obec		2x630kVA	2x630 kVA	zděná			ZČE

Vzhledem k tomu, že transformátory osazené v trafostanici jsou v současné době využity cca na 10% své kapacity je ve stávající trafostanici rezerva v neosazeném výkonu asi 1000 kVA.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 25 RD.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

25 RD 				Ps=375 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 375 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárustu elektrického příkonu v místě je ve stávající trafostanici dostatečná výkonová rezerva.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 35 RD, 1 areálu občanského vybavení a 7 areálů drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

35 RD 				Ps=525 kVA

1 areál občanského vyb.	Ps=50 kVA

7 areálů drobné výroby		Ps=175 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 750 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárustu elektrického příkonu v místě je třeba ke stávající trafostanici přistavět ještě jednu se stáním 630 kVA a osadit ji na plný výkon.

V této etapě bude také nutno přeložit kabelové vedení napájející trafostanici obec, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami.

### B.3.  Dolní Žďár

V Dolním Žďáru se v centru nachází jediná využitelná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV. Vzdušné vedení prochází přes část rozvojových ploch.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Holtab		630kVA		630 kVA	kiosková		ZČE

V Dolním Žďáru není  ve stávající trafostanici žádná rezerva v neosazeném výkonu.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 8 RD.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

8 RD 				Ps=120 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 120 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárustu elektrického příkonu v místě je nutno na východním okraji rozvojových ploch vybudovat novou kioskovou trafostanici se stáním 630 kVA a transformátorem 630 kVA, která bude napojena vzdušným vedením z VN linky na Jáchymov.

V této etapě bude také nutno přeložit vzdušné vedení VN napájející trafostanici Holtab, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 30 RD.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

30 RD 				Ps=450 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 450 kVA.

Požadovaný nárust elektrického příkonu v místě bude pokryt z výkonových rezerv z předchozí etapy.

### B.4. Kfely

Ve Kfelích se nacházejí tři trafostanice, z nichž dvě jsou využitelné pro zásobování rozvojových ploch elektrickou energií. Dvě trafostanice jsou připojeny vzdušným vedením VN 22 kV, TS rodinné domy ja napájena zemním kabelovým vedením VN 22 kV. Rozvojové plochy křižují tři páteřní vedení VN.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Kfely - obec		400 kVA	160 kVA	zděná - minaret		ZČE

TS Kfely - mlýn		630 kVA	160 kVA	zděná 			ZČE

TS Kfely- rodin. domky	630 kVA	250 kVA	zděná s kabel. přívodem ZČE

Vzhledem k tomu, trafostanice obec je pro svou vzdálenost od rozvojových ploch nevyužitelná je ve Kfelích ve zbývajících dvou trafostanicích rezerva cca 480 kVA v neosazeném výkonu.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 127 RD, 1 areálu občanské vybavenosti, 6 areálů drobné výroby a 3 výrobních areálů.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

127 RD 			Ps=1905 kVA

1 areál občan. vybavenosti	Ps=50 kVA

6 areálů drobné výroby		Ps=150 kVA

3 výrobní areály 		Ps=150 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 2255 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárustu elektrického příkonu v místě bude trafostanice mlýn osazena transformátorem o příkonu 250 kVA, trafostanice rodinné domy bude doosazena na plný výkon 630 kVA a bude rozšířena ještě o jedno stání s transformátorem 630 kVA. Na severním okraji rozvojových ploch bude postavena nová kiosková trafostanice s transformátorem o příkonu 630 kVA.

Zároveň s rekonstrukcemi a výstavbou trafostanice bude nutno provést přeložky stávajících VN linek kolidujících s rozvojovými plochami.

VN linka pro Škodu Ostrov bude do dvou let zrušena kvůli její nadbytečnosti. VN linky na Jáchymov a na Hroznětín budou přeloženy na východ od rozvojových ploch. Také kabelový přívod pro trafostanici rodinné domy bude přeložen.

Napájení nové trafostanice bude provedeno vzdušným vedením z linky na Hroznětín.

C. SAMOSTATNÁ SÍDLA

### C.1. Osada Květnová

V Květnové se prakticky v centru rozvojových ploch nachází jediná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV z linky na Černýš. VN linka je vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Květnová - obec	250 kVA	100 kVA	příhradová		ZČE

V Květnové je ve stávající trafostanici rezerva v neosazeném výkonu 150 kVA.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 30 RD  a přestavba školy.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

30 RD 				Ps=450 kVA

1 přestavba školy		Ps=40 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 490 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude třeba stávající stožárovou trafostanici přebudovat na kioskovou se s dvěma stánimi po 630 kVA. Zároveň se zde osadí dva transformátory každý o příkonu 630 kVA.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 25 RD, 10 areálů drobné výroby a 6 průmyslových areálů.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

25 RD 				Ps=375 kVA

10 areálů drobné výroby	Ps=250 kVA

6 průmyslových areálů 		Ps=300 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 925 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude třeba na severu obce u silnice vybudovat novou kioskovou trafostanici s transformátorem o příkonu 630 kVA. Trafostanice bude napájena vzdušným vedením z linky na Černýš.

V této etapě bude také nutno přeložit vzdušné vedení napájející trafostanici obec, aby nekolidovalo s rozvojovými plochami.

### C.2. Osada Mořičov

V Mořičově se v blízkosti rozvojových ploch nachází jediná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV od Ostrova. VN linka není vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Mořičov - obec	400 kVA	100 kVA	zděná minaret		ZČE

V Mořičově je ve stávající trafostanici rezerva v neosazeném výkonu 300 kVA.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 1 RD  a 1 areálu drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

1 RD 				Ps=15 kVA

1 areál drobné výroby 		Ps=25 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 40 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude pro tuto etapu nutno osadit trafostanici na plný výkon 400 kVA.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 9 RD  a 1 areálu drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

9 RD 				Ps=135 kVA

1 areál drobné výroby 		Ps=25 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 160 kVA.

Tento nárůst spotřeby elektrické energie bude pokryt výkonovou rezervou z předchozí etapy.

### C.3.Osada Hluboký

V Hlubokém se v centru obce nachází jediná využitelná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV. VN linka napájející trafostanici není vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Hluboký - obec	400 kVA	160 kVA	zděná minaret		ZČE

V Hlubokém je ve stávající trafostanici rezerva 240 kVA v neosazeném výkonu.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 6 RD, 1 areálu občanské vybavenosti a 1 areálu drobné výroby. 	Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

6 RD 				Ps=90 kVA

1 areál občan. vybavenosti	Ps=50 kVA

1 areál drobné výroby		Ps=25 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 165 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárustu elektrického příkonu v místě bude provedeno doosazení stávající trafostanice na plný výkon 400 kVA.

II.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 24 RD a 1 areálu drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

24 RD 				Ps=360 kVA

1 areál drobné výroby		Ps=25 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 385 kVA.

Pro zajištění požadovaného nárůstu elektrického příkonu v místě bude přistoupeno k vnitřní rekonstrukci stávající trafostanice a tím bude umožněno osadit transformátor o příkonu 630 kVA.

### C.4. Osada Maroltov

V Maroltově se na jihu obce mimo rozvojové plochy nachází jediná trafostanice, která je napájena vzdušným vedením VN 22 kV z linky na Černýš. VN linka není vedena přes rozvojové plochy.

označ.	název			stání		trafo		konstrukce	           uživat.

TS Maroltov - obec	250 kVA	50 kVA		příhradová 		ZČE

V Maroltově je ve stávající trafostanici rezerva v neosazeném výkonu 200 kVA.

I.etapa

V této etapě je plánovaná výstavba 3 RD  a 2 areálů drobné výroby.

Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:

3 RD 				Ps=45 kVA

2 areály drobné výroby		Ps=50 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárust výkonu o cca 95 kVA.

Pro zajištění dostatečného elektrického příkonu v místě bude třeba ve stávající trafostanici vyměnit původní transformátor o příkonu 50 kVA za nový o příkonu 160 kVA.

V rámci územního řízení je třeba dodržet:

- při návrhu zástavby a novém využívání pozemků je nutné respektovat stávající energetická zařízení včetně jejich ochranných pásem. Křižování a souběh energetického zařízení s jinými zařízeními technického vybavení řešit dle příslušných ČSN

- návrh zástavby a nové využívání pozemků navrhovat tak, aby zůstala zachována možnost přístupu k energetickým zařízením z důvodu jejich údržby, oprava rekonstrukcí.

8.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Správním územím města Ostrov vedou téměř v souběhu od západu na východ dva dálkové vysokotlaké plynovody směrem od Hroznětína na Klášterec. Územím města procházejí jižně kolem Kfel, dále podél pravého břehu Jáchymovského potoka přes město Ostrov do Dolního Žďáru a odtud jižně pod Květnovou dále na východ do správního území sousední obce Krásný Les. Dálkový  plynovod  č. 3 00 00 00  je  proveden z ocelových trub DN 300 a druhý dálkový plynovod č. 222 010 01 00 je proveden z ocelových trub DN 500. Plynovody je veden zemní plyn o provozním přetlaku do 2,50 MPa  a do 4,0 MPa. Z těchto dálkových plynovodů je zajišťována dodávka zemního plynu pro město Ostrov, samostatné podniky v k.ú.Horní a Dolní Žďár u Ostrova i město Jáchymov.

Z těchto vysokotlakých plynovodů jsou vedeny vysokotlaké přípojky k regulačním stanicím plynu, odtud je zajišťována plynofikace území města Ostrov.Pro vlastní město Ostrov je v západním cípu města RS s výstupní řadou nízkotlakou a středotlakou. Další samostatné RS jsou u nemocnice Ostrov, u bývalého areálu státních statků ve Vykmanově, na jižním okraji zástavby Dolního Žďáru, na severním okraji průmyslové zóny Ostrov jih – I. etapa. V nové bytové výstavbě města Ostrov je veden nízkotlaký rozvod plynu pouze pro bytové panelové domy. Staré město a rodinný domy nad železniční drahou jsou zásobeny ze středotlakých rozvodů na východním okraji zástavby Kfel.

V současné době jsou zemním plynem zásobeny  pouze staré město Ostrova, nové město, průmyslové závody v Dolním Žďáru, Horním Žďáru a Vykmanově. Probíhá plynofikace části Kfely a plynofikace obytné zástavby Dolní a Horní Žďár a to ze středotlakého plynovodu PE Ø 160 z RS v Dolním Žďáru do výrobního areálu na severním cípu H. Žďáru.

Dá se říci, že město Ostrov a části Vykmanov, Horní a Dolní Žďár a Kfely buď již plynofikovány jsou nebo budou plynofikovány v nejbližší době a to ze stávajících regulačních stanic VTL/STL nebo ze stávajících STL plynovodů.

A. MĚSTO OSTROV

Veškeré proluky současně zastavěného území města Ostrova budou zásobeny ze stávajících nebo navržených STL plynovodů.

Nově připravovaný areál rodinných domů pod nemocnicí bude zásobován ze STL plynovodu umístěného do komunikací  u nemocnice. Plynovod bude veden směrem jihovýchodním k novým stavebním parcelám. Zde podle navrženého dopravního systému budou rozvrženy plynovodní rozvody. Dále STL plynovod odbočí na západ a propojovací komunikací bude přiveden k dalším plochám určeným k výstavbě rodinných domů. Podle navrženého dopravního systému  bude položeno plynovodní potrubí. Ukončení plynofikace bude na jižním okraji území a plochy pro 15 rodinných domů.Ve vlastním městě bude dokončen středotlaký rozvod plynu v severních částech obytné zástavby.

Plynofikace obou etap průmyslové zóny Ostrov - jih se předpokládá z nové regulační stanice umístěné v průmyslové zóně při jejím okraji tak, aby ochranná a bezpečnostní pásma neomezovala rozvoj zóny.

Při návrhu areálů zóny nutno respektovat trasu stávajícího VTL plynovodu a včetně jeho přeložky a tu skutečnost, že přivádí plyn do Ostrovské teplárny.

Středotlaké rozvody budou navrženy do nově navržených obslužných pruhů mezi jednotlivými areály. Doporučujeme vedle komunikace vytvořit „zelený“ pruh pro uložení technických sítí včetně SL plynovodu. Dimenze potrubí bude řešeno pro bližším určení odběrů jednotlivých areálů. Středotlaký plynovod bude provozován v úrovní 0,4 Mpa, potrubí STL plynovodu polyetylén, síť větvená, nezokruhovaná.

B. ČÁSTI PŘILÉHAJÍCÍ K MĚSTU

B.1. VYKMANOV

Zásobování Vykmanova plynem se předpokládá ze stávající regulační stanice plynu věznice, která je umístěna na jižním okraji lokality v areálu ČOV. Použití RS je podmíněno změnou majetkoprávních vztahů, předpokládá se odkup RS ZČP a.s.

Z regulační stanice pak bude plynovod veden severním směrem ke komerčně využitelným plochám SV1. Dále plynovod pokračuje v místní komunikaci napojuje objekty stávající zástavby a pokračuje na severní okraj části Vykmanov, kde bude ukončen po napojení nových areálů komerčně využitých ploch a ploch určených k výstavbě rodinných domů.

Současně bude vysazena odbočka pro napojení areálu na východním okraji části, s kterým se do výstavby počítá v II. etapě. Na okraji této zóny bude plynovod ukončen.

B.2. HORNÍ ŽĎÁR

Horní Žďár – západ

Horní Zďár západ je lokalita, která bude v roce 2001 plynofikována středotlakou sítí. Páteř je zakreslena do situace. Nové plynovody pro zamýšlená sídliště rodinných domů budou napojeny z tohoto nového středotlakého zdroje. Dimenze plynovodů lze předpokládat PE dn 50, výjimečně dn 63. Nové plynovody budou napojeny na nový plynovod za vodárnou a vedeny mezi plochami SM II. a občanskou vybaveností směrem severozápadním.

Další větev propojí z křižovatky tvaru T objekty bydlení pod komunikací III/22128. Objekty bydlení na severním okraji této lokality budou napojeny na nové STL plynovody potrubím napojeným na plynovody realizované v roce 2001 a vedených v prolukách mezi zastavěnými pozemky.

Horní Žďár – východ

Rozvojové plochy Horní Žďár – východ budou zásobeny plynem ze středotlakých plynovodů realizovaných v roce 2001. Nové středotlaké plynovody pro BC I o ploše 1,4 ha budou prodloužením do těchto zájmových ploch. Dimenze plynovodu se předpokládá dn 50, vedení v obslužných komunikacích.

# B.3. DOLNÍ ŽĎÁR

Stávající objekty Dolního Žďáru na západ od komunikace I/25 budou zásobeny z plynovodů realizovaných v roce 2001. Z těchto STL plynovodů, které jsou zakresleny v situaci budou provedeny odbočky pro nově navrhované území s rodinnými domy na západ od stávající zástavby. Budou provedeny tři odbočky. Na severním okraji Dolního Žďáru, ve střední části za řadovými domky a v jižní části v blízkosti mostku přes Jáchymovský potok. Nové plynovody budou trasovány v komunikacích nebo obslužných pruzích směr západ.

Vzhledem k tomu, že systém cest nabízí zokruhování, budou jednotlivé větve vzájemně propojeny. Použité dimenze PE dn 63  a 50.

B.4. KFELY

Oblast severní části Kfel – levobřežního území bude plynofikována v návaznosti na nové středotlaké plynovody realizované v roce 2001, zdrojem plynu je VTL RS Tesla, a které dle sdělení ZČP a.s. mají dostatečnou kapacitu.

Plynovod je ukončen v „centru“ Kfel na levém břehu Bystřice na úrovní současné zástavby. Plynovody pokračují do nově navrhované zástavby prolukami mezi jednotlivými pozemky. Jednotlivé větve jsou vždy ukončeny na okraji zóny určené k zástavbě.

STL plynovod bude přiveden i k výrobním areálům ve střední části Kfel. Tato větev středotlakého plynovodu bude dále vedena do části Ostrova „Hluboký“.

Z tohoto plynovodu bude provedeno odbočení do západní části Kfel. Plynovod překříží koryto Bystřice a bude ukončen u areálů umístěných při komunikaci II/221.  Dimenze plynovodů budou PER dn 90, 63 a 50.

C. SAMOSTATNÁ SÍDLA

Území těchto osad není dosud plynofikováno.

Územní plán navrhuje toto řešení plynofikace jednotlivých samostatných osad nebo částí města Ostrov:

# C.1. Osada Květnová

Osada Květnová leží severně od VTL plynovodů DN 500 a DN 300. VTL přípojka a regulační stanice bude vysazena na potrubí blíže k obci.

VTL RS bude umístěna na jižním okraji obce v blízkosti koupaliště a místní komunikace. VTL RS bude navržena na kapacitu potřeby plynu obcí Květnová, Maroltov, Krásný les a Damice.

V Květnové je STL plynovod k novým plochám pro rodinné domy na jihovýchodním okraji obce. Trasy jsou navrženy mezi pozemky určenými ke stavbě. Hlavní řad je veden v místní komunikaci směr severovýchod, dále se komunikace stáčí k východu.

Z páteřního řadu jsou napojeny stávající objekty a zemědělský areál zejména na východní straně a nově připravované plochy pro zástavbu na straně západní. Plynovodní potrubí je umístěno do stávajících komunikací nebo nových obslužných pruhů podél pozemků pro nové RD. Páteřní řad překračuje komunikaci i/13 a pokračuje směrem  k Maroltovu.Zároveň budou vysazeny větve pro zásobení objektů Květnové na sever od komunikace I/13.

# C.2. Osada Mořičov

Do osady Mořičov jsou navrženy STL plynovod zejména do stávající zástavby, která se rozprostírá podél komunikace Ostrov – Velichov. Při návrhu byla zohledněna tato komunikace III. třídy.

Plochy pro nové rodinné domy se nacházejí zejména na západním okraji obce. Plochy jsou rozděleny obslužnou komunikací do které je navržen i plynovod.

Zásobování plynem je možné využitím regulační stanice teplárny Ostrov a přivedením zásobního řadu ze vzdálenosti cca 2.500 m. Dimenze přívodního plynu lze předpokládat PE dn 90, rozvody v obci PE dn 63 a dn 50.

C.3. Osada Hluboký

Hluboký bude zásoben  páteřním středotlakým plynovodem, který vychází z VTL RS Teska, je veden Kfely a dále z Kfel podél polní cesty směr severozápad – směr Hluboký.

Na jižním okraji osady Hluboký se plynovod rozdvojí. Východní větev zásobí  objekty stávající i nové na levém břehu potoka na sever od komunikace III/22128.

Západní větev překročí vodoteč a přivádí zemní plyn do stávajících objektů na pravém břehu Rudného potoka i nově připravovaných na západním okraji obce.

Síť není zokruhovaná a je navržena do stávajících místních komunikaci.

C.4. Osada Maroltov

Do osady Maroltov bude přiveden středotlaký  plynovod z Květnové. Plynovod bude veden podél místní komunikace. Dimenze plynovodu bude navržena tak, aby bylo možno dovést plyn i do Krásného Lesa a Damic.

V Maroltově bude plynovod zaveden ke stávající zástavbě PE dn 50 a zároveň z připravovaného páteřního řadu budou zásobovány plynem nové objekty dle územního plánu na východním okraji osady.

Všechny tyto plynové rozvody a plynová zařízení jsou dle zákona č. 222/1994 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích  a o státní energetické inspekci chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy a to:

Ochranná pásma:

-     u plynovodů a přípojek do průměru 200mm činí				4,0m

-     u plynovodů a přípojek od průměru 200mm do 500mm činí			8,0m

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvá-

dějí  plyny v zastavěném území obce činí					1,0m

- u technologických objektů (regulační stanice …) činí			4,0m

Míní se tím rozměr na každou stranu od stěny potrubí (u technologických objektů od stěny zařízení).

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem  dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Bezpečnostní pásma:

- regulační plynové stanice vysokotlaké					10,0m

- vysokotlaké plynovody do DN 100						15,0m

- vysokotlaké plynovody do DN 250						20,0m

- vysokotlaké plynovody nad DN 250						40,0m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

8.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

A. Vlastní město Ostrov

V nové části města Ostrov je funkční soustava centralizovaného zásobování teplem. Zdrojem vysokotlaké páry je městská teplárna na jižním okraji zastavěného území města spalující hnědé uhlí. Odtud je pára rozvedena primárním teplovodem k výměníkovým stanicím v nové části města s koncentrovanou bytovou výstavbou sídlištního charakteru a se základní i vyšší městskou  občanskou vybaveností. K  jednotlivým objektům je sekundárním systémem teplovodů rozváděna teplá užitková voda. Ze zástavby vlastního města Ostrova není do tohoto systému centralizovaného zásobování teplem zapojeno staré město ani kobercová zástavba rodinnými domy na jižním a západním okraji města. Rovněž průmyslové závody na jihu města podél Nádražní ulice nejsou centrálně vytápěny. Naproti tomu je primární teplovod přiveden k výměníkové stanici plánované průmyslové zóny Ostrov – jih  I. a II. etapa.

Územní plán nepočítá s výrazným rozšířením systému centralizovaného zásobování teplem na území vlastního města. Tímto stávajícím systémem zásobování tepla a teplé užitkové vody bude zásobena nová koncentrovaná zástavba v prolukách mezi starým a novým městem podél stávající vlečky a již zmiňované rozsáhlé plochy jižní průmyslové zóny.

V ostatních částech vlastního města Ostrov bude zásobování teplem řešeno opět decentralizovaně   z domovních a závodních plynových kotelen.Každý objekt či závod je a bude vytápěn individuálně. V rodinných domech stávající i navržené zástavby se nadále předpokládá vytápění, ohřev TUV a vaření plynové, ostatní účelová a komerční výstavba – vytápění plynové, ohřev TUV elektrickou  energií případně plynem.

B. Části přiléhající k Ostrovu – Vykmanov, Horní Žďár, Dolní Žďár, Kfely

Na území k. ú. Horní a Dolní Žďár je vyvinut další systém centralizovaného zásobování teplem – zdrojem tepla je výtopna závodu Škoda, ze které je rozvedena teplovodní primární síť do vybraných průmyslových závodů Horním i Dolním Žďáru a věznice Vykmanov. Tato centralizovaná soustava má pouze lokální charakter, nepočítá se s jejím rozšířením do dalších závodů ani do území s bytovou či komerční zástavbou. V současné době je tato CSZT sporadicky využívána.

Většina zástavby všech čtyř částí Ostrova přiléhajících k vlastnímu vysoce urbanizovanému prostoru města Ostrov je tedy teplem zásobena individuálně z lokálních domovních kotelen na tuhá paliva či zemní plyn dle stavu plynofikace území.

Územní plán města Ostrov tento stav zásobování teplem plně respektuje.V okrajových částech města bude veškerá nová zástavba zásobena teplem rovněž individuálně domovními kotelnami vesměs malého výkonu do 50kW. Postupně s realizací rozvodu plynu v těchto částech města se dá předpokládat nahražení současného pevného topného média v lokálních kotelnách zemním plynem.

Na území města Ostrov v současné době pracují dvě na sobě vzájemně nezávislé soustavy centralizovaného zásobování teplem, z nichž jedna zásobuje město vysokotlakou parou, druhá zásobuje pouze některé průmyslové závody na sever od města a věznici ve Vykmanově horkou vodou.Propojení ani výrazné rozšíření obou soustav se neplánuje.

C. Samostatná sídla - Květnová, Mořičov, Hluboký, Maroltov

Na území všech čtyř samostatných osad nezasahuje žádná z obou výše citovaných CSZT. Veškeré objekty v osadách jsou zásobovány teplem a TUV zcela individuálně z lokálních kotlíků s domovní etážovou soustavou topení, někde se dosud vytápí jednotlivé místnosti kamny na tuhá paliva a TUV se ohřívá v lázeňských kamnech či elektrických průtokových ohřívačích. Pouze několik málo rekonstruovaných domů v osadách má vytápění elektrické případně plynové s lokálními zásobníky kapalného plynu.

Územní plán v těchto samostatných osadách neuvažuje s výstavbou nového centrálního systému vytápění. Bude zachováno i nadále individuální vytápění, pouze tuhá paliva jako zdroj tepla budou postupně s plynofikaci osad ( k plynofikaci navržená Květnová, Moříčov i Hluboký ) nahražena zemním plynem.

Na řešeném území města Ostrov se nepředpokládá žádné rozšíření stávajícího centrálního systému vytápění s městskou teplárnou Ostrov. Neuvažuje se ani s výstavbou nového centrálního systému vytápění v žádné ze čtyř samostatných osad na území města. Každý objekt bude vybaven lokálním plynovým kotlíkem přiměřeného výkonu. Je třeba zvážit zateplení budov ve vztahu na přechod vytápění na nové ekologické palivo.

Územní plán svým řešením nevylučuje využít pro vytápění objektů na území města Ostrov netradičních zdrojů energie: např. sluneční kolektory, tepelná čerpadla, nebo vodní akumulační nádrže.

# 8.5. VNĚJŠÍ SDĚLOVACÍ ROZVODY

Město Ostrov spadá  do uzlového telefonního obvodu UTO 164 Ostrov. Město přísluší místnímu telefonnímu obvodu MTO Ostrov. Samotné město Ostrov a všechny jeho osady a části ve správním území jsou napojeny na digitální telefonní ústřednu v Ostrově, na kterou jsou ještě napojeny obce Merklín, Hroznětín a Hájek se svými osadami.

V současné době vede přes správní území města Ostrov několik dálkových kabelů:

- dálkový optický kabel č. 154 podél silnice I./13 – Hájek – Ostrov – Květnová – Damice

- dálkový kabel podél silnice II/221 – Hroznětín – Bystřice – Kfely – Ostrov

- dálkový optický kabel podél silnice I./25 – Ostrov – H. Žďár – Jáchymov

Byla dokončena rekonstrukce místní telefonní sítě ve vlastním městě Ostrov s rozšířením na části Dolní a Horní Žďár a Kfely, kdy jsou do země kladeny kabely místní telefoní sítě v souběhu s pokládanými DOK.

V ostatních částech a osadách Ostrova vede místní telefonní sít venkovními samonosnými kabely.

Technologie použitá pro rozvod v osadách Květnová, Mořičov, Hluboký a Maroltov neodpovídá současným požadavkům na telekomunikační provoz. Avšak vzhledem k malému významu všech těchto osad v systému osídlení okresu K. Vary nepočítá Český Telecom a.s. v tomto území s rekonstrukcí místní telefonní sítě. Kapacita digitální ústředny v Ostrově je dostačující i pro rozvoj správního území města Ostrov.

V současné době se připravuje položení dalšího dálkového optického kabele napříč správním územím města Ostrov. Jedná se o optický kabel Rozvadov – Ústí nad Labem, na který bylo vydáno územní rozhodnutí.

8.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s odpadem na území města Ostrov probíhá v souladu s obecně závaznou vyhláškou města.

Tuhý komunální odpad je z území města svážen centrálně 1 – 2x týdně na řízenou skládku Tušimice a Činov. Na území města ani v osadách není stálé stanoviště kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu. V roce 1998 v červnu byl v Nádražní ulici v Ostrově otevřen sběrný dvůr tuhého komunálního odpadu, kam mohou obyvatelé celého správního území města Ostrov bezplatně odpad odvézt. Tento sběrný dvůr firmy Tima slouží především ke zneškodnění nebezpečné složky komunálního odpadu, případně k separaci využitelné složky komunálního odpadu. Pouze 1x ročně v době jarních úklidů jsou na dobu několika dnů do osad a okrajových částí města umístěny velkoobjemové kontejnery pro odložení odpadů. Škoda Ostrov dále provozuje povrchovou skládku odpadu skupiny S III ve Vykmanově.

V každé osadě jsou minimálně na jednom stanovišti umístěny nádoby pro sběr tříděného odpadu – sklo, plasty a papír. Na území města Ostrova a přilehlých částí jsou stanoviště pro sběr tříděného odpadu  (sklo, plasty, papír) rovnoměrně rozmístěna.

V současné době se na území města nenachází žádná černá skládka odpadu. Čtyři rozsáhlé divoké skládky byly na území města zlikvidovány již koncem 90. let minulého století.

Územní plán nenavrhuje  otevření žádné povrchové skládky odpadu na území města. Zároveň však nenavrhuje v zastavitelných rozvojových lokalitách místa pro umístění odpadových nádob, což je nad rámec měřítka územně plánovací dokumentace města.

Územní plán navrhuje ve Vykmanově skládku Škody Ostrov a. s. k uzavření a k rekultivaci na ostatní plochu s mimolesní zelení.

Dále navrhuje rekultivaci plochy složiště popílku č.I a č.II ostrovské teplárny. Složiště č.I je dnes již nefunkční, ukládání je ukončeno, složiště č.II je dnes funkční s životností 10-15 let. Po naplnění kapacity složiště popílku č.II po stanovenou kótu 410m n.m. jako čáry maximálního plnění se předpokládá odvoz popílku z teplárny po železnici do některé zbytkové lomové jámy Sokolovského uhelného revíru.

Územní plán navrhuje dle projektové dokumentace popílkoviště:

-   lesnická rekultivace popílkoviště I. ostrovské teplárny – 4,37ha lesa

-   lesnická rekultivace popílkoviště II.ostrovské teplárny – 5,25ha lesa

-   mimolesní zeleň u lesnické rekultivace popílkoviště I., II. – 0,87ha

9. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO ZAJIŠTĚNÍ

Od 1.1.2000 byly na správním území města Ostrov zrušeny veškeré zájmy ochrany nerostných surovin: všechny 4 dříve evidované prognózní zdroje byly převedeny do kategorie „dokumentované“ územní prognózní zdroje, které nepožívají ochrany ve smyslu zák.č.44/1988 Sb. v platném znění zákona č.62/1988 Sb. v platném znění a nepředstavují tudíž limit pro rozvoj území.

Na větší severní části správního území města Ostrov probíhala po II. světové válce intenzívní těžba uranové rudy v hlubinných dolech. Je proto zcela logické, že severní území města je poddolováno několika díly:

Tabulka poddolovaných území:

| číslo zákresu | identifikační číslo | název lokality | těžba surovin |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | 1121076 | Horní Žďár u Ostrova 3 | radioaktivní |
| 67 | 1121075 | Horní Źďár u Ostrova 2 | radioaktivní |
| 68 | 1121034 | Horní Žďár u Ostrova 7 | radioaktivní |
| 69 | 1121070 | Jáchymov 6 | radioaktivní suroviny |
| 70 | 1121077 | Horní Žďár u Ostrova 4 | radioaktivní |
| 72 | 1121001 | Jáchymov 1– Mariánská | rudy |
| 74 | 1121079 | Horní Žďár u Ostrova 6 | rudy |
| 75 | 1121078 | Horní Žďár u Ostrova 5 | radioaktivní |
| 76 | 1121071 | Jáchymov 7 | radioaktivní suroviny |
| 78 | 1121073 | Horní Žďár u Ostrova 1 | radioaktivní |
| 79 | 1121033 | Vykmanov u Ostrova | radioaktivní |
| 80 | 1121031 | Horní Žďár u Ostrova 6 | radioaktivní |
| 83 | 1121072 | Hanušov | radioaktivní suroviny |
| 84 | 1121080 | Horní Žďár u Ostrova 7 | rudy |

Na poddolovaných územích je třeba projektovat stavby v souladu s podmínkami ČSN 730039.

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace o poddolovaných územích podá na vyžádání Geofond ČR. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaném po projednání s obvodním báňským úřadem. Před zahájením stavební činnosti na poddolovaném území bývalými uranovými doly bude vyžádáno písemné vyjádření k projektu k územnímu a stavebnímu řízení současného správce důlních děl DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram se souhlasem MŽP ČR, odboru výkonu státní správy IV.pracoviště Ústí nad Labem. V případě využití tohoto území budou dodržovány podmínky vyplývající z rozhodnutí o stavebních uzávěrách, jež budou výsledkem pasportizace důlních děl.

V Regionální surovinové studii zpracované firmou GMS, a.s. Praha pro Ministerstvo hospodářství ČR a Národní informační středisko ČR  - středisko Geofond v roce 1992 jsou v správním území města Ostrov evidovány staré, zavezené, zastavěné či rekultivované těžebny stavebních surovin – ve Kfelích, v Dolním a Horním Žďáru, ve Vykmanově a u Boreckých rybníků.

Převážná část správního území města Ostrov nachází v oblasti s vysokým výskytem radioaktivního pozadí Rn222, kdy při nízké propustnosti podloží je objemová aktivita Rn226 větší než 100kBq/m3.

Celé správní území města Ostrov je zařazeno do oblasti „3Z“ – vysoké radonové riziko z geologického podloží s výskytem zlomu na území města. Tato vysoká hladina radioaktivního pozadí Rn222 si již vyžádá stavební úpravy jak novostaveb, tak i rekonstrukce starších objektů.

Návrh územního plánu města Ostrov všechny tyto skutečnosti respektuje.

Do ÚPD jsou dle podkladů firmy Diamo a. s. Příbram zaneseny lokální důlní díla jako zbytky po ukončené hlubinné těžbě uranu – štoly, šurfy, komíny a jámy. Předpokládá se, že postupně budou tyto objekty ve volné krajině sanovány a upraveny za podmínek vyhlašovaných stavebních uzávěr. Dosud byly na správním území města Ostrov sanovány a následně vyhlášeny tyto stavební uzávěry na ústí důlních děl:

- Stavební uzávěra „Areálu Jámy Vladimír“ na části p.p.č. 271/2, k. ú. Hanušov

- Stavební uzávěra „Areálu Jižní jámy“ na části p.p.č. 281/10, k. ú. Horní Žďár u Ostrova

- Stavební uzávěra „Areálu Slepé jámy Severní Plavno“, k. ú. Hanušův

- Stavební uzávěra „jámy Leopold“ – přesah z k.ú. Jáchymov, ppč. 320/1 k. ú. Horní Žďár

V řešeném území severně od města Ostrov se vyskytují některé devastované plochy se zbytky objektů po hlubinné těžbě. Územní plán navrhuje:

* k.ú. Horní Žďár – prostor Jižní jámy – po vyhlášení stavení uzávěry na zbytky důlních děl navržena sanace území včetně demolice zbytků objektů, rekultivace území – mimolesní zeleň na ostatní půdě s postupným zapojením území do okolního lesa

* k.ú. Arnoldov – odval dolu Plavno – po vyhlášení stavební uzávěry na zbytky důlních děl navržena revitalizace území – doplnění stávající mimolesní zeleně na ostatní půdě

* k.ú. Vykmanov- prostor bývalého skladiště trhavin v údolí Boreckého rybníka  - po vyhlášení stavební uzávěry na možné zbytky důlních děl je celá plocha strmého údolí navržena k celkové revitalizaci za účelem zřízení cvičiště pro „paint-ball“ jako plochy občanského vybavení v zeleni. Stávající stavby budou zachovány, rekonstruovány k danému účelu.

10. Návrh místního územního systému ekologické stability

Na správním území města Ostrov je zpracovaný návrh místního územního systému ekologické stability, který vychází ze dvou prací:

ÚSES Hroznětínsko

ÚSES Ostrovsko

Řešené území se rozpadá do 3 sosiekoregionů:

- IV/1-1a-Krušné hory s nově definovaným subregionem Klínovecké hornatiny

- dále II/1–26–Chebsko Sokolovská pánev resp. Sokolovská pánev  jako samostatný subregion

- III/3–4–Doupovské hory.

* V části západní – ÚSES Hroznětínsko byly vymezeny tyto biochory:

Do sosiekoregionu Krušných hor náleží biochora 1. zahrnující úpatí svahů horského masívu s převážně prudkými svahy ohroženými erozí (včetně zářezů vodních toků většího spádu). Sosiekoregion Doupovských hor je zastoupen  biochorou 3. na basaltoidním podloží okrajů kaldery i izolovaného výlevu Ostrého vrchu bez ohledu na terénní rozdíly. 1. biochora je zastoupena v Sokolovské pánvi.

Nejrozšířenější STG jsou v Krušných horách (biochora 1.) ve vyšších polohách  6AB3, níže pak 5AB3 a ve svahové variantě především 5AB3e, v oblasti pánevních sedimentů převládají bory  - (3AB2 resp 3AB2 a v průlomu Ohře 3AB2e, v Doupovských horách pak zejména 4BD3 a 4BC3e).

Ve východní části řešeného území  ÚSES Ostrovsko – východ byly vymezeny biochory:

- mírně teplá sopečná vrchovina

- hluboce zaříznutá údolí vodních toků

- mírně teplá zvlněná pánevní plošina

- členitá vrchovina, prudké svahy horského charakteru

- chladný kyselý horský hřbet

Jako významná regionální biocentra jsou v území Ostrovské a Borecké rybníky, Popovský kříž a biocentrum Na Starém vrchu v Mořičově  v nivě Bystřice.

Jako regionální biokoridor byl vymezen  především tok řeky Bystřice. Z dalších regionálních biokoridorů byla respektována linie podél Rudného a Boreckého potoka funkčně, nikoli však směrově i biokoridory spojující regionální biocentra Ostrovské a Borecké rybníky s páteřními regionálními biokoridory. Navíc byl vymezen  nový regionální biokoridor Jáchymovského potoka, neboť spojuje výrazně biotu několika sosiekoregionu.

Nejvíce stabilizovanými navrhovanými prvky ÚSES jsou prvky vázané na vodní systém, v rámci města Ostrova jde o biokoridory podél vodních toků. Každý navrhovaný biokoridor byl vymezen v požadovaných parametrech v předpokládané nejvhodnější poloze vůči vodnímu toku. Takto vymezený pás bude vyžadovat převedení orné půdy na trvalé travní porosty, případně převedení do ostatních ploch. V zastavěném území byl maximálně respektován 10m pás břehové zeleně podél vodních toků. Předpokládá se, že navrhovaná řešení budou sloužit především jako podklad pro provádění pozemkových úprav.

Ve správním území města Ostrov byly navrženy tyto prvky ÚSES jako trvale nezastavitelné plochy:

* nadregionální biokoridor navržený:

- K3 – Studenec - Jezeří  - mezofilní bučinná osa

* regionální biocentra funkční:

- č. 1160 - Ostrovské rybníky - rybniční pánev s litorálními společenstvy a mezilehlými travními plochami i lesními porosty

- č. 397 - Popovský kříž – vrchol čedičové efuze se sklaním výstupem spolu s prudkými přilehlými svahy

- č. 1145 – ústí Bystřice – údolní niva dolní Bystřice s lesem na prudkém svahu

* regionální biocentra navržená:

- č. 10005 – Borecké  rybníky – malá  rybniční pánvička s porosty dřevin a devastovanými travními společenstvy

* regionální biokoridory navržené:

- č. 1005 – spojnice bc 1160 – bc 1145 – odtok z rybniční pánve a tok Bystřice

- č. 1007 – spojnice hranice území města – bc 32 – tok Bystřice s břehovými porosty v údolní nivě

- č. 20010 – spojnice bc 1 – bc 17 – svahem od Popova a dále úžlabím Rudného potoka

- č. 20010 – spojnice bc 10005 – bk 1005 – úžlabí Boreckého potoka

- č. 2 – spojnice hranice území města – bc 8 – úžlabí Jáchymovského potoka

- č. 3 – spojnice bc 8 – bk 1007 – úžlabí Jáchymovského potoka

- č. 20019 (36) – spojnice bc 15 – bc 36 – úžlabí Boreckého potoka

* lokální biocentra funkční:

- č.3 – U  Hlubokýho – místy prudký svah pod plochami Popova – genofondová plocha

- č. 17 – Nad Bystřicí – zarůstající rybník s orobincem a zamokřenými plochami s mimolesní zelení

- č. 6 – Nad Leopoldem – zbytky starých porostů smrku s prudkých svazích nad Jáchymovským potokem

- č. 7 – Nad Horním Žďárem – zarůstající louky s mimolesní zelení

- č. 24 – V Olšinách – lesní remíz a okolní zamokřené plochy s porostem olší

- č. 15 – Potoční  – zarůstající úžlabí vodoteče  v k. ú. Vykmanov u Ostrova

- č. 32 – Zámecký park – komplex zámeckého parku

- č. 33 – Nad Ostrovskými rybníky – nevyužívané teplomilné louky s přilehlými svahy s mimolesní zelení

- č. 34 – Hodinář – rybník Hodinář s okolními zamokřenými plochami

- č. 35 – Růžek – rybník  Růžek s okolními rybníčky a zamokřenými plochami s mimolesní zelení

- č. 9 – U Boreckého potoka – orná půda s okolními mezemi

- č. 36 – U Nemocnice – nevyužívané louky a neplodné plochy v okolí Boreckého potoka

- č. 12 – Arnoldov – nesouvislé porosty v bývalé osadě Arnoldov

- č. 14 – Hanušov – nesouvislé porosty v bývalé osadě Hanušov

- č. 42 – Liticov – travnatý pahorek se zarůstajícími svahy

* lokální biocentra navržená:

- č. 1 – Pod Vlčí horou – skupina  starých porostů smrku a borovice nad potokem od Mariánské

- č. 4 – Ke Žďáru – mimolesní zeleň s mokřady východně od Hlubokého

- č. 2 – K Lesu – zamokřená ostatní plocha s olšemi a osikami

- č. 5 – V Olší – zvlněná pánevní plošina, místy zamokřená s mimolesní zelení

- č. 18 – Kfelský rybník – zarůstající Kfelský rybník s orobincem a mimolesní zelení

- č. 21 – Potoční  rybník – Potoční rybník s okolními zamokřenými plochami

- č. 20 – Pod Silnicí – topolový hájek a malý rybníček s mokřadem a mimolesní zelení

- č. 22 – Nad Ostrovskými rybníky – nevyužívané louky se sporadickým porostem

- č. 23 – Nad Tratí – nevyužívané zamokřené louky s keřovým podrostem

- č. 8 – K Arnoldovu – zarůstající  zamokřené louky s náletem mimolesní zeleně kolem rybníčku

- č. 25 – V Polích – remíz mimolesní zeleně v orné půdě

- č. 19 – Březový rybník – vypuštěný Březový rybník s mokřadní vegetací

- č. 26 – U Vodárny – vyvýšeniny v okolí vodárny s porostem mimolesní zeleně

- č. 29 – Nad Rybníky – zarůstající rybník s mimolesní břehovou zelení

- č. 30 – Na Poli – zarostlý rybník s mimolesní zelení

- č. 27 – Velký Orel – zarostlý rybník s mimolesní zelení

- č. 31 – U Rozvodny – zamokřené plochy s rákosem a mimolesní zelení

- č. 10 – Nad Věznicí – nevyužívané louky s mimolesní zelení

- č. 28 – Ke Květnové – rybník s břehovou mimolesní zelení

- č. 37 – Nad Vrbovým potokem – úzký pruh mimolesní zeleně kolem cest a mezí

- č. 13 – Léno – svahy s četnými prameništi v Hanušově

- č. 11 – U Panoramy – prudké svahy s porosty smrku, buku

- č. 16 – Vykmanovský les – smíšený les na částečně zmokřených plochách

- č. 38 – Nad Silnicí – louky s mimolesní zelení

- č. 39 – Nad Borkem – zarostlé bývalé pastviny a niva Boreckého potoka

- č. 40 – Pod Táhlým vrchem – střídavě louky a nepravidelně mimolesní zeleň

- č. 41 – Náhon – rybník s břehovou mimolesní zelení a loukami

- č. 43 – Staré rybníky – ploché úžlabí s rybníky a porosty mimolesní zeleně

- č. 43 – Děvice – smíšený les na skalnatém svahu při hranici k. ú. Mořičov a k. ú. Velichov

* lokální biokoridory funkční:

- č. 4 – spojnice  bc3 - bk 20010 – svahem do úžlabí potoka

- č. 5 – spojnice bk 20010 – hranice území města v obci Hluboký a severním obloukem do k. ú. Hájek – přes plochý vrchol do úžlabí potoka

- č. 18 – spojnice bc 6 – bk 2 – zářez drobné vodoteče s přilehlými svahy k Jáchymovskému potoku

- č.  30 – spojnice  bc 29 – bk 1007 – zarostlými rybníky k Bystřici

* lokální biokoridory navržené:

- č. 1 – spojnice bc 1 – hranice správního území města

- č. 42 – spojnice bc 10 – bk 36 – louky

- č. 58 – spojnice hranice území města – hranice území města – úžlabí Plavenského potoka

- č. 59 – spojnice bc 18 a bc 29 – polem

- č. 60 – spojnice bc 1145 – bk – 55 – mez na okraji osady, bývalá polní cesta

- č. 63 – spojnice bc 34 – hranice území města – podél vodoteče z rybníků (Plamenný, Umučený, Široký, Hodinář)

- č. 6 – spojnice bc 2 – bk 5 – periodická vodoteč s mimolesní zelení

- č. 7 – spojnice bc 4 – bk 20010 – krátká spojka po neplodných plochách s mimolesní zelení

- č. 8 – spojnice bc 4 – bc 5 – podél melioračního kanálu

- č. 9 – spojnice bc 5 – bc 18 – podél neosázeného melioračního kanálu

- č. 10 – spojnice bc 5 – bk 20010 – od lesní enklávy k zemědělské krajině přes rybník k Rudnému potoku

- č. 11 – spojnice bc 18 a bc 19 – meliorační kanál

- č. 12 – spojnice bc 18 – bk 1007 – podél cesty s alejí mimolesní zeleně

- č. 62 – spojnice bc 22 – hranice území města – po okraji lesa a po mezi

- č. 13 – spojnice bc 22 – bc 1160 – krátká spojka po mezi přes zarostlý rybník k Ostrovským rybníkům

- č. 14 – spojnice bc 22 – bc 23 – po  cestě s alejí mimolesní zeleně

- č. 15 – spojnice bc 23 – bc 1160 – po mezích s ovocnými stromy

- č. 16 – spojnice bc 23 – bk 17 – sporadicky osázené meze s mimolesní zelení

- č. 17 – spojnice bc 21 – hranice území města – podél melioračního kanálu se sporadickou mimolesní zelení

- č. 19 – spojnice bc 8 – bc 10 – po mezi s mimolesní zelení

- č. 20 – spojnice bc 7 – bk 3 – po sporadicky zarostlé mezi

- č. 58 – spojnice bc 7 – bc 24 – po mezích s mimolesní zelení

- č. 22 – spojnice bc 24 – bc 4 – po loukách

- č. 23 – spojnice bc 24 – bc 25 – podél lesa, dále po neosázené mezi

- č. 24 – spojnice bk 23 – bc 29 – po mezích a podél okraje lesa

- č. 25 – spojnice bk 23 – bc 30 – po bývalé vodoteči

- č. 26 – spojnice bk 27 – bc 27 – bývalou cestou

- č. 27 – spojnice bc 25 – bk 3 – po cestě bez alejí mimolesní zeleně

- č. 28 – spojnice bc 26 – bk 3 – podél vlečky s břízami a osikami k Jáchymovskému potoku

- č. 29 – spojnice bc 26 –  bc 28 – podél zarůstající vlečky k Boreckému rybníku

- č. 31 – spojnice  bc 30 – bk 1007 – zatrubněnou vodotečí k Bystřici

- č. 32 – spojnice bc 27 – bk 31 – mezí k Bystřici

- č. 33 – spojnice bc 31 – bc 1160 – po mezi s ovocnými stromy

- č. 64 – spojnice bc 33 – hranice území města - po mezi směrem k vrchu u Hrušky

- č. 34 – spojnice bc 1160 – bc 34 – podél toku s břehovou zelení

- č. 35 – spojnice bc 35 – bk 1005 – podél cesty do údolí podél odkališť popílku

- č. 61 – spojnice bc 13 – hranice území města – les

- č. 37 – spojnice bc 11 – bc 12 – loukou a lesem

- č. 38 – spojnice  bc 12 – bk 39 – loukou a lesem

- č. 39 – spojnice bc 14 – bk 60 – loukou a mezí

- č. 40 – spojnice bc 12 – bc 15 – vodotečí se sporadickou břehovou zelení

- č. 41 – spojnice bc 14 – bc16 – lesem

- č. 46 – spojnice bk 48 – bk 44 – okrajem pole a lesa, po mezi

- č. 47 – spojnice bc 39 – bc 41 – vodotečí s břehovou zelení

- č. K48 – spojnice hranice  území města - bk 49  - les, pastviny s remízy mimolesní zeleně

- č. K49 – spojnice hranice řešeného území – propojení na bk 17 – bc C12 – loukou, lesem, dále vodotečí

- č. 50 – spojnice bc 40 – bc 41 – loukou bez mimolesní zeleně

- č. 51 – spojnice bc 40 – bk 52 – pás při polní cestě a polem

- č. 43 – spojnice bk 44 – propojení na bc 28 – polem a vodotečí

- č. 44 – spojnice bc 16 – bc 38 – polem

- č. 45 – spojnice bc 28 – bc 38 – polem

- č. 52 – spojnice bc 41 – hranice území města – polem

- č. 53 – spojnice bc 35 – bc 43 – lesem

- č. 55 – spojnice bc 42 – bk 56 – polem, dále loukou a mezí

- č. 56 – spojnice bc 43 – hranice území města – mimo území polem a vodotečí

- č. 57 – spojnice bk 56 – bc 1145 – polem, pastvinou a lesním údolím

- č. 54 – spojnice bc 42 a bk 1005

11. VYMEZENÍ ploch veřejně prospěšných staveb, asanační úpravy

11.1. VeřejnĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: aktualizovaný seznam veřejně prospěšných staveb dle vyhlášky o závazných částech ÚPN-M Ostrov.

Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby je možné vyvlastnění pozemků a staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů), pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. Ve výkresové části územního plánu města Ostrov jsou plochy pro veřejně prospěšné stavby územně stabilizovány v samostatném výkrese č.4 Veřejně prospěšné stavby, M 1 : 10.000.

Jako plochy pro umístění veřejně prospěšných staveb vymezuje územní plán města Ostrov následující rozvojové plochy dělené dle katastrálního území a funkce:

A. Bydlení:

A1 – rozv.pl.č.B4 – bytové domy s minim.vybavením mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí, sociální byty, k.ú.Ostrov nad Ohří

B. Občanské vybavení:

B1 – rozv.pl.č.OV4 – sportovně rekreační areál ve Kfelích v bývalé těžebně, k.ú.Kfely u Ostrova, k.ú.Ostrov nad Ohří

B2 – rozv.pl.č.OV5 – dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

B3 – rozv.pl.č.OV9 – rozšíření nemocnice Ostrov do prostoru parku u nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

B4 – rozv.pl.č.OS_OV3 – víceúčelové hřiště pro obytnou zónu na ploše zahrádkové kolonie č.1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

B5 – rozv.pl.č.36-OV – rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku k.ú.Ostrov nad Ohří

B6 – rozv.pl.č.KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“ – k.ú.Květnová

B7 – rozv.pl.č.HŽ_OV1 – lokální centrum obchodu a služeb – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

B8 – rozv.pl.č.DŽ_OV1 – rozšíření stávajícího hřiště u řadových domů – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

B9 – rozv.pl.č.KF_OV1 – základní občanské vybavení u sportovního areálu – k.ú.Kfely u Ostrova

B10 – rozv.pl.č.VY_OV1 – základní občanské vybavení – k.ú.Vykmanov u Ostrova

C. Doprava:

C1 – rozv.pl.č.OS_DO1 – obvodová komunikace podél severního okraje areálu společnosti Ferona a.s. – k.ú.Ostrov nad Ohří

C2 – rozv.pl.č.OS_DO2 – spojka Hlavní třídy s Lidickou ulicí – k.ú.Ostrov nad Ohří

C3 – rozv.pl.č.OS_DO3 – odstavná plocha nákladních automobilů u průmyslové zóny – k.ú.Ostrov nad Ohří

C4 – rozv.pl.č.OS_DO4 – obslužná komunikace průmyslové zóny Ostrov – jih – k.ú.Ostrov nad Ohří

C5 – rozv.pl.č.OS_DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul.U Nemocnice – k.ú.Ostrov nad Ohří

C6 – rozv.pl.č.OS_DO6 – spojka Lidické a Krušnohorské ulice – k.ú.Ostrov nad Ohří

C7 – rov.pl.č.D1 – manipulační a parkovací plocha před areálem společnosti Ferona a.s. a C-majetkový fond a.s., k.ú.Ostrov nad Ohří

C8 – rozv.pl.č.D2 – místní obslužná komunikace severně podél areálu společnosti Ferona a.s., k.ú.Ostrov nad Ohří

C9 – rozv.pl.č.D4 – dopravní propojení ulice Hlavní, Lidické a Krušnohorské v etapách s propojením na plánovanou výstavbu jižně pod parkem nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

C10 – rozv.pl.č.D12 – parkoviště naproti poliklinice v Hroznětínské ulici namístě demolovaných garáží, k.ú.Ostrov nad Ohří

C11 – rozv.pl.č.KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová – k.ú.Květnová

C12 – rozv.pl.č.KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny – k.ú.Květnová

C13 – rozv.pl.č.KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště – k.ú.Květnová

C14 – rozv.pl.č.MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II./221 – k.ú.Mořičov

C15 – rozv.pl.č.VY_DO1 – místní přeložka účelové cesty v jižním cípu osady – k.ú.Vykmanov u Ostrova

C16 – rozv.pl.č.HŽ_DO1 – parkoviště u nového centra obchodu a služeb – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C17 – rozv.pl.č.HŽ_DO2 – přeložka části silnice III./22128 do osady Hluboký – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C18 – rozv.pl.č.DŽ_DO1 – páteřní místní obslužná komunikace – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C19 – rozv.pl.č.DŽ_DO2 – přeložka silnice III./22128 do osady Hluboký – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C20 – rozvpl.č.KF_DO1 – páteřní komunikace kat.MO7napříč plochou pro bydlení, k.ú.Kfely u Ostrova

C21 – rozv.pl.č.KF_DO2 – parkoviště u základního občanského vybavení – k.ú.Kfely u Ostrova

C22 – rozv.pl.č.KF_DO3 – chodník, k.ú.Kfely u Ostrova

C23 – rozv.pl.č.D6 – část přeložky III./22128 Dolní Žďár  na Hluboký u Ostrova, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C24 – rozv.pl.č.D7 – místní obslužná komunikace v Horním Žďáru, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C25 – rozv.pl.č.D11 – dopravní manipulační plocha – hala s posypovým materiálem pro údržbu přeložky silnice I./13, k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C26 – rozv.pl.č.D13 – podzemní garáže na křižovatce ul.Masaryka a ul.Lidické, k.ú.Ostrov nad Ohří

C27 – rozv.pl.č.D15 – napojení páteřní komunikace podél nemocničního parku na ul.U Nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

C28 – rozv.pl.č.D20 – úprava křižovatky místních komunikací ve Vykmanově, k.ú.Vykmanov u Ostrova

C29 – rozv.pl.č.D21 – autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovské ul. a Hlavní třídy, k.ú.Ostrov nad Ohří

C30 – rozv.pl.č.OS_DO7 – obslužná komunikace podél západní a jihovýchodní hranice areálu bývalých kasáren a kláštera

C31 – rozv.pl.č.OS_DO8 – chodník do Kfel

C32 – obchvat Ostrova silnicí I./13 včetně tří MUK a připojovacích komunikací

D. Technická obsluha:

DT1 – rozv.pl.č.OS_TO1 – trafostanice TS1, TS2, TS3 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT2 – rozv.pl.č.OS_TO2 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT3 – rozv.pl.č.OS_TO3 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT4 – rozv.pl.č.OSTO4 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV2 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT5 – rozv.pl.č.TO1 – podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům, k.ú.Ostrov nad Ohří

DT6 – bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků, k.ú.Ostrov nad Ohří, k.ú.Kfely u Ostrova

DT7 – rozv.pl.č.KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně ČOV – k.ú.Květnová

DT8 – rozv.pl.č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Květnová

DT9 – rozv.pl.č.KV_TO3 – trafostanice TS1 – k.ú.Květnová

DT10 – rozv.pl.č.DŽ_TO1 – trafostanice TS1 – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

DT11 – rozv.pl.č.DŽ_TO2 – protierozní opatření podél severozápadního okraje navržené zástavby nad bývalou pískovnou – příkop a val – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

DT12 – rozv.pl.č.KF_TO2 – protierozní opatření podél severního okraje navržené zástavby – příkop, val s cestou – k.ú.Kfely u Ostrova

DT13 – rozv.pl.č.KF_TO3 – protierozní opatření – otevřené koryto pro přívalovou dešťovou vodu v zeleném pásu napříč plochou pro bydlení – k.ú.Kfely u Ostrova

DT14 – rozv.pl.č.KF_TO4 – trafostanice TS1 – k.ú.Kfely u Ostrova

DT15 – rozv.pl.č.KF_TO5 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Kfely u Ostrova

E. Dále je nutno chápat jako veřejně prospěšné stavby tyto aktivity v území:

1) místní komunikace v rámci navržených rozvojových ploch

2) doplnění parkovacích a odstavných ploch v území

3) nové vzdušné vedení VN linek 22kV včetně přeložek stávajících vedení 22kV

4) rekonstrukce stávajících trafostanic

5) přípojka vysokotlakého plynovodu do regulačních stanic, středotlaké rozvody plynu v území včetně přípojek

6) veškeré nové kabely místní telefonní sítě

7) veškeré nové sekundární rozvody NN sítě v území včetně veřejného osvětelní pro napojení nové výstavby

8) vodovodní a kanalizační rozvody v území

9) zřízení nových autobusových zastávek dle potřeby

10) 	- cyklistická stezka z Ostrova přes Kfely směrem na Hroznětín

- cyklistická stezka z Ostrova přes Dolní Žďár a Horní Žďár směrem na Jáchymov

- cyklistická stezka přes Mořičov směrem na Velichov

- cyklistická stezka směrem z Ostrova kolem nemocnice, údolím Boreckého potoka směrem

na Vojkovice

- 2 cyklotrasy z Ostrova přes Ovčárnu do Květnové, první kolem parku nemocnice do údolí

Boreckého potoka a druhá trasa kolem Boreckých rybníků do údolí Boreckého potoka

- ostatní cyklistické trasy a stezky

11.2. ASANAČNÍ ÚPRAVY, DEMOLICE

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: aktualizovaný seznam asanačních úprav a demolic dle vyhlášky o závazných částech ÚPN-M Ostrov, doplněno ustanovení stavebního zákona o vyvlastnění pozemků, staveb.

* Územní plán navrhuje asanační úpravy území a demolice objektů. Plochy asanačních úprav a demolic je možno vyvlastnit na základě ust. § 108, písm.C zákona 50/1976 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Ve výkresové části územního plánu města Ostrov jsou plochy asanačních úprav a demolic územně stabilizovány ve výkresu č.4 Veřejně prospěšné stavby, M 1 : 10.000.

Jako plochy asanačních úprav a demolic staveb vymezuje územní plán města Ostrov tyto plochy:

D1 – asanace areálu společnosti Blex, a.s. kromě 1 stávajícího RD na soutoku Bystřice s Ohří v záplavovém území Q100 řeky Ohře, dekontaminace území dle potřeby a následná revitalizace na plochu ostatní s mimolesní zelení autochtonních keřů a stromů, k.ú.Mořičov

D2 – asanace území ve Kfelích v Q100 Bystřice mezi Bystřicí, p.p.č.98/1 a místní obslužnou komunikací, revitalizace na veřejnou izolační zeleň, k.ú.Kfely u Ostrova

D3 – asanace areálu společnosti Armabeton v Ostrově, dekontaminace a následná přestavba na smíšené území městské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D4 – přeložka venkovního vedení VVN 110kV pro potřeby přeložky I./13, k.ú.Ostrov nad Ohří

D5 – demontáž venkovního vedení VN 22kV a následné přeložky vedení 22kV Květnová, Kfely

D6 – úprava stávajících křižovatek: Hluboký – III./22128 a místní obslužná komunikace (zaslepení komunikace a zrušení křižovatky)

D7 – demolice hospodářského objektu v k.ú.Dolní Žďár u Ostrova st.p.č.86 pro přeložku silnice III./22128

D8 – demolice hospodářské části domu v Mořičově, k.ú.Mořičov, p.p.č.7/1 pro přeložku II./221

D9 – zrušení části stávající kolonie ve Vykmanově v okolí bytového domu – přestavbové území – smíšené území venkovské, k.ú.Vykmanov u Ostrova

D10 – postupné zrušení zahrádkových kolonií v Ostrově č.1, 2 – přestavbové území – bydlení čisté, smíšené území městské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D11 – asanace bývalé klášterní zahrady užívané vojskem, dekontaminace a následná přestavba na území městského bydlení s převahou zeleně – k.ú.Ostrov nad Ohří

D12 – asanace části areálu společnosti C-majetkový fond a.s. pro potřeby obytné a izolační zeleně za bytovými domy v severní ulici – k.ú.Ostrov nad Ohří

D13 – demolice skupiny řadových garáží v bloku mezi Jáchymovskou ulicí a vlečkou, k.ú.Ostrov nad Ohří

D14 – demolice řadových garáží ve Staroměstské ulici u hrany zámeckého parku

D15 – demolice jednotlivých a řadových garáží v historickém jádru města v ulici Žižkově, Dlouhé a u kostela sv.Michala

D16 – demolice řadových garáží v Lidické ulici pro potřeby dopravního propojení ul.Lidické, Hlavní a Krušnohorské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D17 – demolice hospodářského objektu před areálem společnosti Ferona a.s. pro potřeby manipulační a parkovací plochy, k.ú.Ostrov nad Ohří

D18 – demolice poslední řady řadových garáží nejblíže Boreckým rybníkům za pekárnou – k.ú.Ostrov nad Ohří

D19 – demolice první řady řadových garáží naproti poliklinice v Hroznětínské ulici a zřízení parkoviště – k.ú.Ostrov nad Ohří

D20 – přestavba bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí – k.ú.Ostrov nad Ohří

D21 – přestavba areálu společnosti C-majetkový fond a.s. na smíšené území, demolice objektů v areálu – k.ú.Ostrov nad Ohří

D22 – přestavba části areálu společnosti Četrans Ústí nad Labem a.s. pro potřeby dopravní manipulační plochy pro údržbu silnice I./13 – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

D23 – demolice řadových garáží při křižovatce Hlavní třídy s Jáchymovskou ulicí – návrh na plochu drobné výroby

Dále je navržena plošná asanace devastovaných ploch po hlubinné těžbě spojené s úpravou nebo demolicí stávajících stavebních objektů dle vyhlášených stavebních uzávěr, ostatní zbytkové území navrženo k revitalizaci mimolesní zeleně na ostatní půdě – důl Plavno, Jižní Jáma.

11.3. PLOCHY VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Územní plán územně stabilizuje některé nezastavitelné plochy veřejné zeleně či navrhuje nové nezastavitelné plochy, které je nutno chápat jako plochy veřejného zájmu a důsledně dodržovat nezastavitelnost těchto vymezených ploch. Jedná se o tyto plochy:

* Květnová 	- stávající malý parčík uprostřed osady – nutná revitalizace a rekonstrukce mimolesní

zeleně

- jižní okraj rybníka v Květnové, navržena změna kultury ZPF na louku, pobytová veřejná louka

* Mořičov	- stávající parkové plochy v osadě, rybníček za řadovými domy

- doplnění a revitalizace mimolesní zeleně v Mořičově k. ú. Mořičov jako větrné a optické bariéry

* Ostrov a přilehlé části	- víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky- stávající stav i jeho rozšíření v maximální možné míře jako nezastavitelná plocha pro ochranu přírody

- vymezené plochy prvků ÚSES v bezprostřední blízkosti sídel, průchod ploch ÚSES zastavěným a zastavitelným územím

- doplnění navržených protierozních opatření v k. ú. Kfely u Ostrova a Dolní Žďár u Ostrova formou změny kultury orné půdy na louku v pásech min. š. 50 – 70m rovnoběžně s protierozní terénní rýhou jako opatření ke zlepšení zasakovací schopnosti území

- plochy mimolesní zeleně u lesnické rekultivace popílkoviště I. a II. – k. ú. Ostrov nad Ohří

Územní plán řeší veškerá nová víceúčelová hřiště s vybavením jako plochy základního občanského vybavení s převahou zeleně, které jsou vedeny v seznamu veřejně prospěšných staveb. Jedině tak se zajistí dostatečná ochrana území pro tyto obecné zájmy nekomerčního charakteru v organismu města Ostrov.

12. ETAPIZACE VÝSTAVBY

Rozvoj území města Ostrov je navržen ve dvou etapách:

I.  etapa do r. 2010

II. etapa do r. 2015

Územní plán navrhuje jako výhledovou plochu pouze přeložku silnice I./25: Ostrov – hranice ČR .

Při rozdělení zastavitelných ploch do dvou etap byla hlavním kritériem investiční náročnost nutných vstupů do území – nové komunikace včetně nových inženýrských sítí:

*  do I. etapy byly zařazovány především plochy proluk stávajícího zastavěného území jak Ostrova a jeho částí, tak  samostatných osad města Ostrov. V I. etapě je prioritní rozvojové území jednoznačně soustředěno do části Kfely, kde jsou do I. etapy zařazeny naprosto všechny rozvojové plochy – tedy i ty, které leží těsně za hranicí SZÚ města

*  do II. etapy jsou zařazeny investičně náročné rozvojové plochy ležící mimo hranice současně zastavěného území města téměř na „zelené louce“ kromě části Kfely

Z metodického pohledu byly rozvojové plochy převzaté ze změny č. 1, 3, 4, 5 a 6 zařazeny většinou do I. etapy rozvoje. Výjimkou je navržený rozvoj částí Horní Žďár, kde je výstavba podmíněna realizaci náročných dopravních staveb. Proto je většina ploch v Horním Žďáru navržena až ve           II. etapě rozvoje města.

Navržena etapizace rozvoje města není závazná.

13. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CO

13.1. Přehled zdrojů mimořádných havarijních událostí, které se mohou vyskytnout ve správním území města

- Přírodní zdroje

- plošné požáry lesních porostů podél železniční trati Ostrov- Chomutov

- záplavové území v důsledku dlouho trvajících dešťů a současného tání sněhu

- Rizika vyplývající z dopravy osob a přepravy materiálu

- automobilová doprava- přeprava nebezpečných látek přes část města

- Zvláštní rizika vyplývající z existence

- zvláštní režim ve věznici Vykmanov

add A – záplavová území

Správním území města Ostrov protéká pět vodních toků:

Rudný potok, Bystřice, Borecký potok, Jáchymovský potok, Ohře

Dle místních zkušeností jsou pouze toky Bystřice, Jáchymovský potok a Ohře možným zdrojem povodní a záplav.Z nich pak pouze Bystřice a Ohře má stanovené záplavové  území.

Územní plán města Ostrov  navrhuje tato protipovodňová opatření:

- nová výstavba není navrhována na plochách stanoveného záplavového území Bystřice a Ohře

- protierozní úpravy při styku plánované výstavby a volné kulturní krajiny ve Kfelích, Horním a Dolním Žďaru

-     areál Blexu v k.ú. Mořičov v záplavovém území Q100 řeky Ohře je navržen k asanaci

Monitoring hydrometeorologické situace:

- dle informací hydrometeorologických stanic na území ČR prostřednictvím okresních        povodňových komisí

13.2.Plán ukrytí obyvatelstva,nouzové ubytování, stravování, zásobování pitnou vodou

Město Ostrov má vypracovaný plán ukrytí obyvatelstva, který zajišťuje prostory pro ukrytí všech obyvatel města,žáků i osazenstva objektů.Ve správním území města Ostrov jsou evidovány tyto úkryty dle druhu:

* stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ): 2 s max. kapacitou 60 osob/kryt

* improvizované úkryty – budované svépomocí osazenstvem objektů:

Ostrov – celkem 458 krytů typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 20 786 osob

Dolní Žďár – celkem 7 krytů typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 217 osob

Hluboký – celkem 2 kryty typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 60 osob

Horní Žďár - celkem 13 krytů typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 276 osob

Kfely - celkem 3 kryty typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 120 osob

Květnová - celkem 4 kryty typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 160 osob

Maroltov - celkem 1 kryt typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 20osob

Mořičov - celkem 2 kryty typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 80 osob

Vykmanov - celkem 2 kryty typu PRÚ – BS s celkovou kapacitou 60osob

Prostředky individuální ochrany obyvatel jsou uloženy v centrálním skladu materiálu v Klášterci n/Ohří a v případě potřeby budou vydávány na místech k tomu určených.

Ukrytím rozumíme upravené podzemní prostory, nebo částečně zapuštěných budov a staveb, zabezpečující ochranu osob.Pro jednu ukrývanou osobu musí být zajištěno nejméně 0,5 m2 podlahové plochy úkrytu.Úkryt nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek.

Na správním území města Ostrov jsou tyto možnosti nouzového ubytování:

*  hotelové zařízení na území města:

Hotel KRUŠNOHOR, Krušnohorská 1196, Hotel MYSLIVNA, Jáchymovská 225,

Hotel   SUBTERA, Horní Žďár

* Penziony na území města:

Europenzion, Jáchymovská 207, Penzion Na mlýně, Kfely 2, Penzion MUT, Horní Žďár 31,

Ubytovna Salut, Štírova 1274, Městská ubytovna, Odborů 612

Pro krátkodobé umístění většího počtu obyvatel lze využít školských zařízení na území města.

Na správním území města Ostrov jsou tyto možnosti nouzového stravování:

Restaurace Gambrinus, Restaurace a kavárna Družba, Restaurace U košíku, Restaurace

U Pupíku, Restaurace Krušnohor, Restaurace Myslivna, Restaurace U Kučerů,

Pizza Mamma Mia, Restaurace T. klub, Restaurace U Zádamských, Vinárna u Čermáka, Restaurace Formanka Adam, Jídelna Adam, Kavárna DK, Restaurace Dřevák, Snack Bar,

Restaurace U Doktora

Operativně lze využít pro nouzové stravování školní jídelny na území města.

Na správním území města Ostrov jsou tyto možnosti nouzového zásobování vodou:

- nenarušené vodní systémy nebo jejich části a možnosti jejich provizorního propojení

- nenarušené samostatné jímací objekty (studny)

- soupravy na dezinfekci vody

- dovážení pitné vody cisternami

- dodávky balené pitné vody

- mobilní úpravny vody

Zabezpečení počet obyvatel města pitnou vodou se bude provádět prostřednictvím cisteren na pitnou vodu, které bude na předem určených místech instalovat dodavatel Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s. ,středisko Ostrov

13.3.  Plán varování obyvatelstva

Prostředky pro varování obyvatelstva:

- pro varování obyvatelstva slouží jedna poplachová siréna civilní ochrany, která je umístěna na budově výškové budovy Ostrov a je ovládaná radiovým spojením z operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru karlovarského kraje, územního odboru Karlovy Vary.

- druhá siréna která je umístěna na budově hasičské stanice Ostrov, je ovládaná přímo z budovy hasičské stanice

- využití kabelové televize Ostrov se sídlem v Domu kultury

- využití místního rozhlasu v Domě kultury

- využití regionálních rozhlasových stanic rádia Dragon a Egrensis

- využití místního tisku Ostrovského měsíčníku

- forma vyhlášky pro obyvatelstvo s využitím vývěsných skříní

- v případě krizové situace budou občané varováni informací z hromadných sdělovacích prostředků s celostátní působností:

- veřejnoprávní rozhlas

- veřejnoprávní televize

- v tisku

Operativně v určitých částech města lze využít také rozhlasového zařízení, které je namontováno na všech zásahových vozidlech hasičů, policie ČR a Městské policie.

Používá se varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – přerušovaný kolísavý tón sirénou.

13.4. Zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám na území města

Na území města Ostrov se nacházejí:

* Nemocnice Ostrov:

- činnost zabezpečuje nepřetržitě

- chirurgická ambulance + lůžková část

- porodní sál + lůžková část

- psychiatrické oddělení + lůžková část

- ortopedické oddělení + lůžková část

- interní oddělení + lůžková část

- technické oddělení

- stravovací provoz

- sklad zdravotního materiálu

Celková kapacita ostrovské nemocnice je 610 lůžek.

* První ostrovská lékařská:

- poliklinika s pracovišti obvodních a dětských doktorů,pracoviště specialistů

* Lékárny

* Zařízení pro důchodce:

- Domov- Penzion a bydlení pro důchodce

- Dům s pečovatelskou službou

13.5. Zabezpečení zdrojů požární vody na území města Ostrov

Na správním území města Ostrov jsou tyto zdroje vody:

- vodní toky: Rudný potok, Bystřice, Borecký potok, Jáchymovský potok, Ohře

- vodní plochy, rybníky: Velký Borek, Ostrovský rybník, Hluboký rybník, Dolní Hlinice,nádrž Květnová, Ottův rybník, Dolní Štít, Černý rybník, Horní Štít, Březový rybník, Lesní rybník, Růžek , Konopka, Pivovarský rybník, Hlubocký rybník,

- nadzemní a podzemní hydranty na území města

Z požárně bezpečnostního hlediska je nutné komunikace v řešeném území navrhovat dle ČSN 73 0802 PBS a zásobování požární vodou navrhovat dle ČSN 730873 PBS.

13.6. Síly a prostředky určené k záchranným a likvidačním pracím při řešení mimořádných událostí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov- činnost zabezpečuje nepřetržitě

Policie ČR,obvodní oddělení

Městská policie Ostrov- činnost zabezpečuje nepřetržitě

Záchranná a dopravní zdravotní služba Ostrov- činnost zabezpečuje nepřetržitě

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

14.1. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životního prostředí na území Ostrova je silně znečištěné. Třída úrovně životního prostředí: IV. – prostředí silně narušené, pouze nejsevernější podhorské partie dosahují III.třídy – prostředí narušené.

V rámci okresu Karlovy Vary spadá řešené území do střední části oblasti C – Ostrov, Nová Role s ovzduším mírně znečištěným až znečištěným s vypočteným směsným účinkem škodlivin : index znečištění ovzduší ve směsi 700 – 1.000.

Územní plán města Ostrov svým řešením přispěje jednoznačně ke zlepšení obytného mikroklimatu města a všech jeho částí a zároveň k celkovému zlepšení životního prostředí. Územní plán v sobě obsahuje jednotlivé dílčí návrhy, z nichž každý bude znamenat větší standard obytného prostředí území.

* Opatření proti hluku

a) hluk z dopravy

Územní plán řeší přeložky některých státních silnic I. – III.třídy, které dnes zatěžují bezprostředně obytné území města i jeho částí především nákladní průjezdnou dopravou:

- přeložka I./13 obchvatem Ostrova – vydáno územní rozhodnutí,

- přeložka části silnice II./221 v Mořičově mimo stávající rodinné domy východním obloukem do poloh veřejné zeleně

- přeložka části silnice I./13 u osady Květnová – silnice posunuta o dalších 70m mimo současně zastavěné území osady

- přeložka části silnice III./22128 na osadu Hluboký v části průjezdu Horním Žďárem přes obytné území

- ve výhledu přeložka I./25 na Jáchymov mimo zastavěné území Horního Žďáru a dále mimo zastavěné území Jáchymova

Dále: - přeložka místní komunikace do výrobní zóny ve Vykmanově – další rozvoj výrobní zóny podmíněn realizací této příložky

b) hluk jako důsledek negativní lidské činnosti na území

Navrhované výrobní plochy drobné výroby a skladů, průmyslové výroby i zemědělské výroby, které zatěžují své okolí hlukem, nejsou situovány bezprostředně u ploch bydlení a občanského vybavení či ploch rekreace – mezi tyto plochy je zpravidla vkládáno smíšené území venkovské nebo městské jako nezbytně nutná izolační nárazníková plocha, která může být posílena navíc i plochou veřejné zeleně s mimolesní zelení.

* Opatření proti vibracím a prostorovým kolizím v území

Zdrojem vibrací v území je především již zmiňovaná průjezdná nákladní doprava po státních silnicích – viz.opatření proti hluku. Naproti tomu prostorové kolize se týkají bezprostředního života všech obyvatel zejména v samostatných osadách.

Územní plán tyto dopravní závady řeší: jsou navrženy rekonstrukce komunikací a jejich křižovatek, navíc v rozvojových lokalitách je vždy navržena kapacitní páteřní obslužná komunikace, která by měla zatěžující dopravu z území rychle a bezkolizně odvést pryč.

* Opatření na ochranu vod v území

- ÚPD respektuje stanovená ochranná pásma lokálních zdrojů pitné vody (Plavno, Mořičov). Upozorňujeme na skutečnost, že vodní zdroj v Mořičově již není užíván, a proto navrhujeme stanovené PHO zrušit a odblokované území dále rozvíjet jako zahrádkářskou kolonii.

- Je respektována hranice CHOPAV Krušné hory.

- ÚPD řeší na celém svém území kromě osady Maroltov se 14 obyvateli problematiku čištění odpadních vod, a to čerpáním splaškových vod do centrálního systému kanalizace města Ostrov s jedinou centrální čistící stanicí odpadních vod v Ostrově nad nádražím. Pouze v osadě Květnová je možno alternativně uvažovat s vybudováním lokální ČOV na místě navržené čerpací stanice splaškových vod.

- Územní plán respektuje podmínky stanovených ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst : OP II.B PLZLM Karlovy Vary, OP II.A a II.B PLZLM Jáchymov

- Územní plán nenavrhuje návrat intenzivního obhospodařování zemědělské půdy v bezprostředním okolí sídel s velkým přísunem průmyslových hnojiv do půdy. Stávající vodní toky jsou v území stabilizovány posílením břehové zeleně a vymezením pásů TTP podél toků jako funkčních ploch ÚSES. V krajině je navržen k obnově Kfelský rybník.

- Navržená parkoviště a manipulační dopravní plochy budou vybaveny v potřebné míře lapači ropných produktů. Některá přestavbová území jsou navržena k dekontaminaci v rámci celkové sanace plochy – ve Kfelích bývalá zemědělská farma, devastované areály pro hlubinné těžbě v krajině, část zemědělské farmy Na Ovčárně, areál f.Blex při soutoku Bystřice a Ohře, území po demolicích řadových garáží v zástavbě Ostrova, plocha klášterní zahrady užívaná dříve jako kasárna.

* Opatření proti velkým vodám – Q100, vodní eroze

a) opatření proti stoletým vodám

Na území řešeném územním plánem jsou záplavami sužovány lokality:

- areál f.Blex při soutoku Bystřice a Ohře – stanoveno záplavové území Q100 řeky Ohře – navržena asanace celého prostoru kromě 1RD, revitalizace prostoru na mimolesní zeleň na ostatní půdě

- území častých záplav podél řeky Bystřice – částečně stanoveno záplavové území Q100 řeky Bystřice.Územní plán nenavrhuje žádná protipovodňová opatření, ale zároveň do již stanovených a vymezených záplavových území Q100 neumisťuje žádnou rozvojovou zastavitelnou plochu. Rovněž je respektováno území častých záplav ve Kfelích – např.jižní část bývalé farmy je navržena na nezastavitelnou plochu veřejné zeleně.

b) opatření proti vodní erozi

Územní plán města Ostrov řeší na třech plochách protierozní ochranu navržených rozvojových zastavitelných ploch jako náročné technické opatření přiléhající těsně k hraně navržených rozvojových ploch. Tato ÚPD neřeší organizační ani agrotechnická opatření v území ve volné kulturní krajině za účelem protierozní ochrany, i když by byla jistě méně finančně náročná. Tuto problematiku budou následně řešit pozemkové úpravy. Navržená technická opatření protierozní ochrany ve Kfelích, Horním a Dolním Žďáru nejsou ani podložena žádnými výpočty či studiem modelů. Navržená protierozní opatření jsou chápána jako součást komplexní revitalizace krajiny při bezprostředním styku s urbanizovaným územím.

Technická protierozní opatření jsou řešena odstupňovaně dle místních podmínek:

*Kfely – erozní rýha s ochrannou mezí podél stávající polní cesty, zasakovací pás TTP lokálně upraven v územní proláklině jako suchý poldr pro možnost dalšího zachycení přívalové povrchové vody, otevřené zatravněné koryto v pásu veřejné zeleně napříč obytnou plochou od severu k jihu pro svod přívalové vody do Bystřice v územní depresi. Zasakovací pás TTP na severu součást ploch ÚSES.

*Dolní Žďár – erozní rýha s ochrannou mezí odvádí vodu přímo do Jáchymovského potoka, doplněno opět zasakovacím pásmem TTP

*Horní Žďár – navrženo pouze zasakovací pásmoTTP vzhledem k intenzivní zástavbě v okolí

* Opatření proti větrné erozi

Větrná eroze v nebývalé míře sužuje osadu Mořičov. ÚPD pro Mořičov řeší revitalizaci a rekonstrukci místní mimolesní zeleně se založením dalších ploch s porostem keřů a stromů jako účinného větrolamu. Tímto způsobem je zároveň řešena i otázka prostorového oddělení zemědělské farmy od vlastního obytného prostředí osady.

* Opatření na ochranu ovzduší

V území je navržena kompletní plynofikace, která jednoznačně přispěje ke zlepšení životního prostředí. Omezí na minimum hlavní škodliviny, které vznikají ze spalování uhlí a topných olejů. Jde hlavně o prach a oxid siřičitý (CO2), kterého je při spalování zemního plynu o 40-50% méně než při spalování uhlí a o 35% méně než při spalování topných olejů. Dále bude omezena v daných procentech tvorba odpadů ze spalování, odpadne manipulace s odpadem ze spalování a s náklady na jeho ukládání na skládky.

Ke zlepšení kvality ovzduší jednoznačně přispěje i odklon automobilové dopravy po navržených přeložkách státních silnic i místních komunikací.

* Opatření na udržení krajinného rázu

Územní plán stabilizuje vodní plochy a toky v území jako prvky lokálního ÚSES. Podél vodních toků v intenzivně zemědělsky využívané kulturní krajině jsou vymezeny pásy TTP s mimolesní břehovou zelení. Severně nad Kfelami je navržen k obnově Kfelský rybník. Devastované plochy ve volné krajině jsou navrženy k revitalizaci – mimolesní zeleň na ostatní půdě. Jako podklad pro pozemkové úpravy jsou navrženy změny v režimu využívání některých pozemků, jejichž současný stav neodpovídá zapsaným skutečnostem v katastru nemovitosti. Je navrženo 47,6 ha ZPF k vynětí na ostatní plochu s mimolesní zelení a 42,5 ha ostatní plochy k navrácení do ZPF.

14.2. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: úvodní poznámka: aktualizované seznamy rozvojových ploch, úvodem každého sídla popsány důsledky úprav územního plánu dle rozhodnutí o schválení na ZPF.

Úvodní poznámka: V rámci této dokumentace ÚPD jsou aktualizovány pouze tab.č.1 a tab.č.4. Tabulky pro výpočet ztrát ZPF č.2 a 3 jsou ponechány v původním stavu a v této kap.14.2. jsou popsány pouze dílčí změny vzniklé zapracováním připomínek k návrhu ÚPN-M Ostrov.

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě Zákona č.334 ČNR ze dne 30.6.1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, na základě metodické vyhlášky č.13 MŽP ze dne 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, č.j.06LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF.

Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byly výkresy č.1. pro  Ostrov a přilehlé osady - Plán funkčního využití území, M 1 : 10.000, M 1: 5.000 a dále detaily samostatných osad v.č.KV1, MO1, HL1, MA1, M 1 : 2.000 se zákresem rozvojových lokalit v řešeném území. Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z GIS dat poskytnutých OkÚ K.Vary. Řešené území se nachází v 11 katastrálních území, přičemž rozvojové zastavitelné plochy jsou pouze na 9 katastrálních území:

- 4 katastry se samostatnou osadou

- 4 katastry s částí města srostlou s vlastním městem Ostrov

-     1 katastr vlastního města Ostrov

| ## Obec, část obce, osada | #### Katastrální území |
| --- | --- |
| Město Ostrov | Ostrov nad Ohří |
| Část Kfely | Kfely u Ostrova |
| Dolní Žďár | Dolní Žďár u Ostrova |
| Horní Žďár | Horní Žďár u Ostrova |
| Vykmanov | Vykmanov u Ostrova |
| Mořičov, Liticov | Mořičov |
| Květnová | Květnová |
| Maroltov | Maroltov |
| Hluboký | Hluboký |

Výpočty záborů ZPF jsou provedeny pro každé katastrální území zvlášť vždy tab.č.1, 2, 3. Dále jsou vypracovány souhrnné přehledy všech katastrů dohromady – tab. 2A, 3A..

Pro potřeby územního plánu byly k dispozici digitální katastrální mapy se zpřesněným zákresem průběhu hranic BPEJ – podklad poskytl rovněž Okresní úřad K.Vary.

Pro potřeby vyhodnocení záboru ZPF byla stanovena hranice současně zastavěného území města k únoru 2002 dle vyhl. č. 13/1994 MŽP.

Do návrhu územního plánu města Ostrov jsou zapracované všechny dosavadní schválené změny stávajícího územního plánu č. 1, 2, 3, 4, 6 , koncept změny č. 5 a koncept dopracování ÚPN města Ostrov.Všechny rozvojové plochy řešené v dosavadní ÚPD města byly v rámci přípravy tohoto návrhu ÚPN – M Ostrov aktualizovány. Jako skutečné rozvojové plochy tohoto územního plánu jsou prezentovány dosud nezastavěné plochy dle příslušné změny ÚPD. Číslování ploch zůstalo shodné s číslováním dle příslušné změny – podrobně viz. úvod kap. č. 4. Jako rozvojové plochy podléhající záboru ZPF jsou vybrány pouze ty plochy, které nejsou dosud v platné ÚPD schváleny – tzn. rozvojové plochy řešené pouze v konceptu změny č. 5 ÚPN – SÚ a v konceptu dopracování ÚPN města

Výrobní podmínky v řešeném území charakterizují údaje:

* Klimatický region

Celé řešené území spadá do klimatické oblasti MT2 - mírně teplé, mírně vlhké s průměrnou roční teplotou 7-8oC, průměrným ročním úhrnem srážek 659mm.

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek

Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu terénu, který charakterizují táhlé svahy, hřbety, vrcholy a planiny. V řešeném území se vyskytují tyto hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí osad i částí města na dosud nezastavěných loukách:

- HPJ 28, 29, 32 - skupina půd hnědých -  hnědé půdy a hnědé kyselé půdy na žulách, rulách, svorech. slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku; vláhové poměry velmi závislé na vodních srážkách – dle metod. materiálu MŽP ČR . IV. – V. třída ochrany

- HPJ 67, 70, 71 - skupina půd hydromorfních – glejovité půdy v mělkých údolích a v rovinných celcích při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké zamokřené, po odvodnění vhodné pouze na louky – dle metod. materiálu MŽP ČR – V. třída ochrany

- HPJ 22 – skupina půd na píscích a štěrkopíscích, lehké půdy se značně kolísavým vodním režimem

- HPJ 38 – skupina půd mělkých, výsušných na pevných horninách

- HPJ 47, 50, 53 – skupina půd oglejných, středně těžkých se sklonem k dočasnému zamokření

Rozvoj území je navržen ve dvou etapách:	I.etapa do r.2010

II.etapa do r.2015

Územní plán nenavrhuje žádnou územní rezervu. Ve výhledu a spíše pouze orientačně je do grafické části zakreslena přeložka silnice I./25 z Ostrova na státní hranici ČR mimo město Jáchymov.

Zastavitelné plochy v území jsou označeny vždy ve vazbě na číslování příslušné změny územního plánu:

* změna č. 1: 28 – SM – číslo rozvojové plochy, zkratka navrženého funkčního využití území

* změna č. 2: zrušena změnou č. 4

* změna č. 3: průmyslová zóna ozn. III./ OS – VP 1a

* změna č. 4: přeložka silnice I./13 – převzata bez označení v plném rozsahu

* změna č. 5 a 6: ozn. např.B8 – písmeno jako zkratka navrženého funkčního využití území, pořadové číslo plochy téže funkce

* dopracování ÚPD :

- označení zastavitelných ploch je členěno dle katastrálního území, které je vyznačeno na prvním místě označení zastavitelných ploch např. HŽ – Horní Žďár, KV – Květnová,

- za pomlčkou je uvedena zkratka funkčního využití území – např. SV – smíšené území venkovské,

- číslice znamená pořadí rozvojové zastavitelné plochy určitého funkčního využití v katastrálním území

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: očíslování ploch zůstává stejné, nové plochy: Ostrov OS-DO7, OS-DO8, Kfely KF-DO3, Vykmanov VY-VZ1.

Souhrnný přehled rozvojových zastavitelných ploch členěných dle katastrálních území a funkčního využitích ploch:

A. VLASTNÍ MĚSTO OSTROV – k.ú.OSTROV NAD OHŘÍ

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ2 – plochy bydlení podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí na části zahrádkářské kolonie č. 1 (východně od penzionu pro důchodce)

- rozv. pl. č. OS_BČ3 – náhradní rodinný dům u přeložky I./13 u Kfel

- rozv. pl. č. 14 – BČ – dostavba proluky za poliklinikou mezi Jáchymovskou ulicí a         Jáchymovským potokem

- rozv. pl. č. 28 – BČ – RD v zahradách pod Krušnohorskou ulicí

- rozv. pl. č.34 – BČ – RD zahradách naproti nemocnici

- rozv. pl. č. 35 – BČ – RD v zahradách na místě zahrádkářské kolonie č. 4 u nemocnice

- rozv. pl. č. 51 BČ – RD v zahradách Alšově ulici

- rozv. pl. č.B12 – plocha pro bydlení u západního okraje nemocničního parku

Bydlení městské

- rozv. pl. č. 20 – BM – dostavba proluky severně nad supermarketem Penny

- rozv. pl. č. B4 – bytové domy s minimální vybaveností mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí

- rozv. pl. č. B5 – plocha u bývalého zimního stadionu

- rozv. pl. č. B10 – dostavba vnitrobloku u Lidické a Jáchymovské ulici západně od vlečky – řešení dle RP

Bydlení městské s převahou zeleně

- rozv.pl.č.B3 – objekt kláštera se zahradou

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM1 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. 18 – SM – dostavba proluky severně nad supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 19 – SM – dostavba proluky jižně pod supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 22 – SM – dostavba proluky východně za supermarketem Penny za vlečkou

- rozv. pl. č. 23 – SM – dostavba proluky v Zahradní ulici u školy

- rozv. pl. č. 24 – SM – dostavba proluky na rohu Zahradní a Masarykovy ulice

- rozv. pl. č. 25 – SM – dostavba proluky na rohu Masarykovy a Lidické ulice

- rozv. pl. č. 26 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – severní část

- rozv. pl. č. 27 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – jižní část

- rozv. pl. č. S1 – přestavba celého bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí

- rozv. pl. č. S3 – přestavba části areálu Cimexu

- rozv. pl. č. S6 – západní cíp městského parku těsně za MěÚ Ostrov

- rozv. pl. č. S22 – polyfunkční nespecifikované zázemí nemocnice Ostrov

- rozv. pl. č. S23 – dostavba proluky mezi supermarketem Norma a garážemi

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV1 – jezdecký areál u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 36 – OV – rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku

- rozv. pl. č. OV9 – rozšíření nemocnice Ostrov jižně do prostoru parku

Výroba drobná

- rozv. pl. č. OS_VD1 – rozšíření areálu firmy Renatechnik

- rozv. pl. č. OS_VD2 – plochy drobné výroby podél přeložky I./13 při křižovatce „ Ostrov – střed“

- rozv. pl. č. OS_VD3 – areál drobné výroby u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 7 – VD – plocha východně podél Jáchymovské ulice a severně nad areálem bývalého Armabetonu

- rozv. pl. č. 8 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod areálem Agrotravelu

- rozv. pl. č. 9 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod ČSPH

- rozv. pl. č. 10 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictví

- rozv. pl. č. 11 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně od přijezdu do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. 12 – VD – přestavba proluky u křižovatky Jáchymovské ulice s příjezdem do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. VD3 – dostavba proluky v Krušnohorské ulici

Výroba průmyslová

- rozv. pl. č. 53 – VP – dostavba proluky v průmyslovém území mezi Nádražní ulicí a Bystřicí

- rozv. pl. č. III./OS – VP1 a – průmyslová zóna Ostrov jih

- rozv. pl. č. OS_VP1 – průmyslová zóna Ostrov jih

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. OS_RI1 – zahrádkářská kolonie při západní hranici bývalých kasáren

Rekreace hromadná

- rozv. pl. č. OS_RH1 – rozšíření víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky

Zeleň

- rozv. pl. č. Ze12 – mimolesní zeleň u lesnické rekultivace popílkoviště I., II.

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO1 – obvodová komunikace podél severního okraje f. Ferona

- rozv. pl. č. OS_DO2 – spojka Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. OS_DO3 – odstavná plocha nákladních automobilů u průmyslové zóny

- rozv. pl. č. OS_DO4 – obslužná komunikace průmyslové zóny Ostrov – jih

- rozv. pl. č. OS_DO7 – místní obslužná komunikace podél zdí bývalého areálu kasáren a napříč výrobní plochou

- rozv. pl. č. OS_DO8 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

- rozv pl. č. D1 – manipulační a parkovací plocha před areálem Ferony a Cimexu

- rozv. pl. č. D2 – místní obslužná komunikace severně podél areálu Ferony

- rozv. pl. č. D4 – část dopravního propojení ul. Hlavní, Lidické a Krušnohorské

- rozv. pl. č. D13 – podzemní garáže na křižovatce ul. Masaryka a Lidické

- rozv. pl. č. D15 – napojení páteřní komunikace podél nemocničního parku na ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. D21 – autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovské ulice a Hlavní třídy

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO1 – trafostanice TS, TS2, TS3

- rozv. pl. č. OS_TO2 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1

- rozv. pl. č. OS_TO3 – regulační stanice plynu VTL/STL  RS1

- rozv. pl. č. TO1 – podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům

- rozv. pl. č. TO2 – bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků nad Kfelami

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ4 – plocha bydlení východně za penzionem pro důchodce na části zahrádkářské osady č. 1

- rozv. pl. č. OS_BČ5 – skupina RD v zahradách na louce jihovýchodně za nemocničním parkem

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM2 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice západně od lesa

- rozv. pl. č. OS_SM3 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice jižně pod nemocničním parkem

- rozv. pl. č. OS_SM4 – dostavba Sukovy ulice u mimoúrovňové křižovatky Ostrov - střed

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV3 – víceúčelové hřiště pro obytnou zónu na ploše zahrádkářské kolonie č. 1

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. OS_DO6 – spojka Lidické ulice a Krušnohorské ulice

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO4 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV2

B. Přilehlé části k městu Ostrov

B1. ČÁST VYKMANOV – k.ú.VYKMANOV U OSTROVA

I.etapa do r. 2010

Bydlení venkovské:

- rozv. pl. č. VY – BV1 – rodinné domy v zahrádkách na severním okraji Vykmanova podél polní cesty

- rozv. pl. č. 41 – BV – dostavba jižního okraje Vykmanova

- rozv. pl. č. 43 – BV – dostavba proluky u polní cesty v jižní části Vykmanova

- rozv. pl. č. 44 – BV – dostavba proluky centrální části Vykmanova

- rozv. pl. č. 46 – BV – dostavba proluky podél nové komunikace do výrobní zóny

- rozv. pl. č. B8 – rozšíření zahrady u stávajícího RD u východu hranice věznice

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV1 – dostavba proluky jižně od bytového domu – přestavba části zahrádkářské kolonie

- rozv. pl. č. VY_SV2 – dostavba jižního cípu Vykmanova

- rozv. pl. č. VY_SV3 – provozovny místních řemesel se služebním bytem majitele severně od stávajícího bytového domu – přestavba části zahrádkářské osady

- rozv. pl. č. S11 – plocha za řadovými garážemi mezi areálem věznice a Boreckým potokem

- rozv. pl. č. S12 – alternativní funkce plochy pro bydlení v centrální části Vykmanova

Občanské vybavení

- rozv. pl.  č. VY_OV1 – objekt občanského vybavení severně nad Vykmanovem

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. VY_VZ1 – areál zemědělské výroby severně nad Vykmanovem

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO1 – místní přeložka účelové cesty v jižním cípu osady

- rozv. pl. č. VY_DO2 – vzletová a přistávací plocha pro SLZ  včetně účelové cesty

- rozv. pl. č. D20 – úprava křižovatky místních komunikace ve Vykmanově

Zeleň

- rozv. pl č. 39 – Ze – rekultivace uzavřené skládky

II. etapa do r. 2015

Výroba drobná

- rozv. pl. č. VY_VD1 – rozšíření výrobní zóny na východním cípu Vykmanova

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV4 – plocha pro podnikání podél nové komunikace do výrobní zóny ve Vykmanově

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO3 – obvodová komunikace do výrobní zóny na východním cípu Vykmanova včetně napojení na stávající komunikaci

B.2. ČÁST HORNÍ ŽĎÁR – k.ú.HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_B1 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_BV2 – dostavba východního okraje H. Žďáru nad hotelem Subtera (bývalá škola

Smíšené území městské

-     rozv. pl. č. S8 – dvě zbytkové plochy východně a severně za areálem Silosystému

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. HŽ_RI1 – objekty k individuální rekreaci severně nad H. Žďárem na místě bývalé historické výstavby ve volné krajině

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_BČ3 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. HŽ_BČ4 – dostavba území severně nad přeložkou silnice do osady Hluboký

- rozv. pl. č. 2 – BČ – plocha pro bydlení jižně pod stávající silnici 22 128 do osady Hluboký až k pěší cestě s alejí

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_SM1 – komerční výstavba oboustranně podél navržené přeložky silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. S7 – část nového společenského centra v Horním Žďáru podél přeložky III./22128

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. HŽ_OV1 – lokální centrum obchodu a služeb v H. Žďáru

- rozv. pl. č. OV5 – dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka

Zeleň

- rozv. pl. č. ZE5 – mimolesní zeleň na pravém břehu Jáchymovského potoka a zeleň podél cesty

Doprava

- rozv. pl. č. HŽ_DO1 – parkoviště u nového centra obchodu a služeb

- rozv. pl. č. HŽ_DO2 – přeložka části silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. D7 – místní obslužná komunikace v Horním Žďáru

B.3. ČÁST DOLNÍ ŽĎÁR – k.ú.DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. DŽ_BČ1 – dostavba RD podél cesty k bývalé pískovně

- rozv. pl. č. DŽ_BČ2 – dostavba RD severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. S13 – komerční plocha na levém břehu Jáchymovského potoka naproti křižovatky

na Vykmanov

Technická obsluha

- rozv. pl. č. DŽ_TO2 – protierozní opatření podél severozápadního okraje navržené zástavby nad bývalou pískovnou – příkop a val

B.4.ČÁST KFELY – k.ú.KFELY U OSTROVA

Navržena pouze I.etapa.

I.etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. KF_BČ1 – dostavba proluky v zástavbě na levém břehu Bystřice – částečně probíhající výstavba

- rozv. pl. č. KF_BČ2 – plochy pro RD v zahradách severně nad stávající zástavbou Kfel a oboustranně podél cesty k hájovně

Bydlení venkovské

-    rozv. pl. č. BV3 – dostavba proluky na levém břehu Bystřice

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. KF_SM1 – přestavba východní části areálu bývalé zemědělské farmy

- rozv. pl. č. KF_SM2 – komerční území podél západního okraje ploch pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_SM3 – dostavba území  při silnici II./221 na Hroznětín

Smíšené území venkovské

-      rozv. pl. č. KF_SV4 – přestavba západní části bývalé zemědělské farmy ve Kfelích

Občanské vybavení

rozv. pl.č. KF_OV1 – základní občanské vybavení u sportovního areálu

- rozv. pl. č. OV4 – sportovně rekreační areál ve Kfelích v bývalé těžebně

Výroba drobná

- rozv. pl. č. KF_VD1 – přestavba centrální části areálu bývalé zemědělské farmy jižně pod Kfelským rybníkem

Doprava

- rozv. pl. č. KF_DO1 – páteřní komunikace kat. MO7 napříč plochou pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_DO2 – parkoviště u základního občanského vybavení

- rozv. pl. č. KF_DO3 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

Technická obsluha

- rozv. pl. č.KF_TO1 – obnova Kfelského rybníka jako rybochovné zařízení

- rozv. pl. č. KF_TO2 – protierozní  opatření podél severního okraje navržené zástavby – příkop, val s cestou

- rozv. pl. č. KF_TO3 – protierozní opatření – otevřené koryto pro přívalovou dešťovou vodu v zeleném pásu napříč plochou pro bydlení KF_BČ2

- rozv. pl. č. KF_TO4 – trafostanice TS1

- rozv. pl. č. KF_TO5 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

C. Samostatná sídla na správním území města

C.1.  osada Květnová – k.ú.KVĚTNOVÁ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV1 – dostavba proluk zastavěného území osady

- rozv. pl. č. KV_BV2 – skupina RD na jižním cípu osady  v blízkosti rybníka

-	rozv. pl. č. KV_BV3 – skupina RD na jihovýchodním cípu osady ve vazbě na stávající bytové domy včetně místních obslužných komunikací

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV1 – přestavba objektu bývalé školy

- rozv. pl. č. KV_SV2 – rozšíření stávajícího areálu kovovýroby

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. KV_VZ1 – rozšíření stávající zemědělské farmy na východním okraji osady

Občanské vybavení v zeleni

- rozv. pl. č. KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO1 – část přistávací a vzletové plochy pro SZL – přesah z k.ú.Vykmanov u Ostrova

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně lokální ČOV

- rozv. pl. č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV4 – skupina RD podél jihovýchodního okraje osady – dostavba proluky mezi KV_BV2 a KV_BV3 včetně místních obslužných komunikací

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV3 – provozovny místních  řemesel severně od osady podél stávající silnice I./13

Výroba drobná a sklady

- rozv. pl. č. KV_VD1 – výrobní zóna mezi stávající silnicí I./13 a zástavbou osady

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny

- rozv. pl. č. KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště

- rozv. pl. č. KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO3 – trafostanice TS1

C.2. osada Mořičov – k.ú.MOŘIČOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV1 – dostavba proluky zastavěného území osady podél stávající průjezdné silnice

- rozv. pl. č. MO_BV2 – skupina RD podél silnice II./221 v Liticově

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV1 – dostavba proluky zastavěného území osady na východním okraji

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI1 – rozšíření zahrádkářské kolonie Nad Papírnou

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV3 – skupina RD podél severozápadního okraje osady včetně nové obslužné komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV2 – areál provozovny místních  řemesel a služeb s pohotovostním bytem na severním cípu osady při průjezdné silnici II./221 – možná alternativní funkce bydlení venkovského

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI2 – zahrádkářská kolonie při pravém břehu melioračního kanálu jižně od II./221 mezi Ostrovem a Mořičovem

Doprava

- rozv. pl. č. MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II.

C.3.  osada Hluboký – k.ú.HLUBOKÝ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV1 – dostavba jihozápadního cípu osady při hranici s k. ú. Bystřice včetně místní obslužné komunikace

- rozv. pl. č. HL_BV3 – skupina RD při jihozápadním okraji osady včetně místní obslužné komunikace

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV1 – provozovny místních řemesel a služeb severozápadně za provozovnou dřevovýroby s možnou alternativní funkcí občanského vybavení

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV2 – dostavba východního okraje osady podél stávající komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV2 – dostavba jihovýchodního cípu osady na historické stavební parcele

- rozv. pl. č. HL_SV3 – provozovny místních řemesel a služeb při jihozápadním okraji osady

C.4. osada Maroltov – k.ú.MAROLTOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MA_BV1 – dostavba historického intravilánu osady jižně od průjezdné silnice III. třídy

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MA_SV1 – dostavba historického intravilánu osady severně nad průjezdnou silnicí III. třídy při výjezdu z osady směrem na obec Krásný Les, možná alternativní funkce bydlení venkovského

Jak už bylo uvedeno, územní plán řeší opakovaně i rozvojové plochy přejaté z dosud platné ÚPD města. Tyto plochy však nejsou předmětem vynětí ze ZPF, neboť tato problematika byla řešena a schválena již v platné ÚPD.

Územní plán řeší jak zcela samostatné osady, tak území přiléhající těsně k urbanizovanému prostoru města Ostrov a jeho části. Z toho důvodu je i rozvoj území zcela odlišný:

- samostatné osady Květnová, Mořičov, Hluboký a Maroltov – v I.etapě jsou zastavovány proluky v zastavěném území osad, ve II.etapě jsou zabírány plochy volné krajiny přiléhající k současné zástavbě

- naproti tomu části města Vykmanov, Horní Žďár, Dolní Žďár, Kfely a město Ostrov samotné jsou hned v I.etapě rozvíjeny za hranicemi zastavitelného území do volné krajiny, neboť dostavbu zastavěného území řeší řešila platná ÚPD.

* Na některé návrhové rozvojové plochy byla již vydána územní rozhodnutí, takže nejsou součástí záboru ZPF:	- vzletová a přistávací plocha pro SLZ ve Vykmanově

- přeložka I./13

- některé RD ve Kfelích a Hlubokém

- místní komunikace do průmyslové zóny Ostrov – jih – I. část

* Navrhované nové zahrádkářské kolonie v území rovněž nejsou předmětem záboru ZPF, neboť se bude jednat pouze o změnu druhu pozemku ZPF na zahrady.

* Navrhovaná protierozní opatření rovněž nejsou předmětem záboru ZPF, neboť jako taková budou i nadále součástí ZPF – k.ú. Kfely u Ostrova, Horní Žďár u Ostrova a Dolní Žďár u Ostrova. Tato protierozní  opatření jsou doplněna zatravněnými pásy TTP v šířce 50 – 70m – rovněž není řešeno v záboru ZPF.

* V rámci stabilizace krajiny byl proveden návrh na změnu užívaní řady pozemků ve volné krajině, jejichž současný stav neodpovídá skutečnostem zapsaným v katastru nemovitosti. Souhrný přehled viz. tabulky v kap. 3.5.Krajina:

-  některé pozemky ostatní půdy, které jsou rozorány, jsou navrženy do ZPF – 42,5 ha

-  některé zarostlé pozemky ZPF mimolesní zelení jsou navrženy naopak na vyjmutí ze ZPF ve prospěch ochrany mimolesní zeleně jako významný krajinný prvek ze zákona – 47,6 ha

Správní území města Ostrov se nachází v Karlovarsko – sokolovské aglomeraci, část území leží v CHOPAV Krušné hory, část v OP II.A a II.B PLZLM Jáchymov a v OP II.B PLZLM K. Vary.

Tabulková část Vyhodnocení záboru ZPF je zpracována v těchto tabulkách – viz.část B

Tabulková část:- členěno pro každé k.ú.:

Tab.č.1 – Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků

Tab.č.2 – Struktura ZPF navrženého k vynětí dle BPEJ, tříd ochrany a funkčního využití pozemků

Tab.č.3 – Souhrnný přehled o struktuře ZPF navrženého k vynětí dle funkčního využití a etap

Souhrnné přehledy – tab.2A, 3A

A: Město Ostrov – k.ú. Ostrov nad Ohří

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: Na základě rozhodnutí o schválení ÚPN-M byly do územního plánu města Ostrov zapracovány tyto dílčí úpravy rozvojových ploch s minimálním dopadem na ZPF:

- rozv.pl.č.S4 zrušena zcela – zrušen zábor 0,4ha ostatní plochy – bez vlivu na vynětí ze ZPF

- rozv.pl.č.OS-OV2 z I.etapy změněna na plochu OS-VD3 v I.etapě – bez vlivu na vynětí ze ZPF

- plocha OS-VP1 z II.etapy převedena do I.etapy – bez vlivu na vynětí ze ZPF

- zcela nová plocha OS-DO7 v I.etapě – navýšen zábor o 1.300m2 orné půdy, BPEJ 5.28.11 – II.třída ochrany, mimo zastavěné území

- zcela nová plocha OS-DO8 v I.etapě – zábor 0m2 ZPF, pouze 100m2 ostatní plochy

Celkem navýšen zábor 1.300m2 orné půdy ve II.třídě ochrany.

Vlastní město Ostrov je řešeno v platném ÚPN-SÚ Ostrov. Jedná se především o dostavbu proluk. Další rozvoj města je navržený především jako dostavba zbytkových území mezi městem a plánovaným obchvatem I./13 a dále jako přestavbové území stávajících zahrádkářských kolonií cca 10ha.Rozvojové plochy mimo SZÚM jsou především na jižním okraji – průmyslová zóna a velké plochy pro bydlení za nemocnicí.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		19,71		     5,54	                   3,12			2,42

II.etapa		33,4		     31,9	                   10,1			21,8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		53,12	                   37,4	        13,2			24,2

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení:

0,13					0,13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem	53,25		      37,53	         13,2			24,33

Ve struktuře ZPF převládají zahrady (převážně jako přestavbové území zahrádkářských kolonií): I.etapa – 2,6ha, II.etapa 12,7ha, dále orná půda v II.etapě 12,3ha. Kvalita ZPF je různá od II. – V.třídy ochrany, neboť dostavba města Ostrova řešená tímto ÚPD je navržená po celé ploše katastrálního území Ostrov nad Ohří: z celkových 37,5ha odjímané ZPF je 68,0% v V.třídě ochrany, 18,9% ve II.třídě ochrany. Největší rozvojovou funkční plochou jsou plochy pro bydlení: I.etapa 3,55ha, II.etapa 12,7ha, z toho jako přestavba zahrádkářských kolonií cca 12ha bez záboru volné krajiny. Ve II.etapě je navržena další výrobní plocha na jižním okraji města jako pokračování průmyslové zóny I. – 10,3ha, z toho 9,5ha ZPF. Na k.ú.Ostrov nad Ohří není zemědělská farma ani se neuvažuje s jejím návrhem.Na některé rozvojové plochy dopravy bylo vydáno územní rozhodnutí:

- přeložka I./ 13

- komunikace do průmyslové zóny Ostrov – jih I. etapa

B. části města přiléhající k Ostrovu

### B.1. ČÁST VYKMANOV

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: Na základě rozhodnutí o schválení ÚPN-M byly do územního plánu města Ostrov zapracovány tyto dílčí úpravy rozvojových ploch s minimálním dopadem na ZPF:

- rozv.pl.č.VY-BV1 v I.etapě zvětšena na úkor plochy VY-SV3 v I.etapě – bez vlivu na vynětí ze ZPF

- rozv.pl.č.VY-OV1 v I.etapě rozdělena na plochy VY-OV1 a VY-VZ1 v I.etapě bez vlivu na vynětí ze ZPF

Celkem 0 navýšení záboru ZPF.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		6,43		     2,9		         0,15			2,77

II.etapa		3,03		     2,99		         0,04     			2,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		9,47		    5,91		        0,19			5,72

Navržený zábor je orientovaný po dostavbě zastavěného území na plochy volné krajiny. Ve struktuře ZPF převládá v obou etapách orná půda: I.etapa 0,88ha, II.etapa 2,8ha. Kvalita ZPF je na středním stupni, třída ochrany je II. – V., přičemž plných 58,6% je v V.třídě ochrany (II.třída pouze 2,1%). Největší rozvojovou funkční plochou je v I.etapě sportoviště paint-ballu jako plocha OV – přestavba devastovaného území po těžbě uranu ve volné krajině 2,9ha, z toho 0ha ZPF. Ve vlastním Vykmanově jsou to plochy pro smíšené území v I.etapě 2,4ha, a výrobu ve II.etapě 2,2ha. Ve Vykmanově je bývalá zemědělská farma dnes celá užívána jako území drobné výroby a služeb. ÚPD nepočítá s navrácením intenzivní zemědělské výroby do Vykmanova. V území jsou respektovány účelové polní cesty.Na základě souborného stanoviska ke konceptu byla do části Vykmanov zařazena další rozvojová plocha VY_BV1. Část území navrženého k rozvoji byla meliorována. Na vzletovou a přistávající dráhu letadel bylo vydáno územní rozhodnutí.

### B.2. ČÁST HORNÍ ŽĎÁR

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: beze změn.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		3,1		     0,92						0,92

II.etapa		6,98		     6,71						6,71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		10,1		    7,63						7,63

Rozvoj území je navržen zcela mimo zastavěné území, Dostavbu proluk řešil platný územní plán. Ve struktuře ZPF převládá orná půda 4,5ha před pastvinami 3,1ha. Kvalita půdy je horší – třída ochrany IV. – 36,7% a V. – 63,3% ZPF. Největší rozvojovou funkční plochou je v obou etapách jednoznačně bydlení: I.etapa 2,97ha, II.etapa 3,23ha. Na území H.Žďáru dnes nefunguje žádná zemědělská farma, ani se nepočítá s navrácením intenzivní zemědělské výroby do území. V území jsou respektovány polní účelové cesty.Část území navrženého k rozvoji byla meliorována

### B.3. ČÁST DOLNÍ ŽĎÁR

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: beze změn.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		25,69		     11,32	         0,05			11,27

II.etapa		6,13		     5,95						5,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		31,8		    17,28	         0,05			17,23

Rozvoj území je navržen zcela mimo zastavěné území, Dostavbu proluk řešil platný územní plán. Ve struktuře ZPF převládá v obou etapách orná půda: I.etapa 8,7ha, II.etapa 5,0ha. Kvalita ZPF je různorodá – jsou zabírány II., IV. a V.třídy ochrany: 67,7% - IV.třída, 19,7% - II.třída a 12,6 – V.třída ochrany. Největší funkční rozvojovou plochou je víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky, pro který je navrženo vyjmout 8ha orné půdy, z toho 3,4ha ve II.třídě ochrany. Jako cílový stav krajiny by zde měl vzniknout lesopark, případně pouze park s volně vysázenými stromy. Pro vlastní stavby je v D.Žďáru největší funkční návrhovou plochou jednoznačně bydlení: v I.etapě 3,9ha, ve II.etapě 4,5ha. Na území D.Žďáru není žádná zemědělská farma ani se nepočítá s jejím případným vznikem. V území jsou respektovány polní účelové cesty.

### B.4. ČÁST KFELY

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: Na základě rozhodnutí o schválení ÚPN-M byly do územního plánu města Ostrov zapracovány tyto dílčí úpravy rozvojových ploch s minimálním dopadem na ZPF:

- rozv.pl.č.KF-TO2 rozšířena o 200m2 TTP, BPEJ 5.59.00 – II.třída ochrany v zastav.území, plocha představuje protierozní opatření, které je součástí ZPF – rozšíření této plochy nemá vliv na vynětí ze ZPF

- nová plocha KF-DO3 – zábor 200m2 TTP, BPEJ 5.59.00 – II.třída ochrany v zastav.území, navýšení záboru o 20m2 ZPF ve II.třídě ochrany

Celkem navýšen zábor o 200m2 ZPF ve II.třídě ochrany.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		25,6		     19,0					            19,0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		25,6		    19,0						19,0

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení:

0,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem	25,62		     19,02					19,0

Rozvoj části Kfely je navržen pouze v I.etapě jako pilotní rozvojová plocha do r.2010 v rámci celého města Ostrova, která postihne jak plochy pro bydlení, tak i smíšené plochy komerční i výrobní. Ve struktuře odjímaného ZPF bude zabírána pouze kvalitní orná půda, a to I. – II.třídy ochrany: 86,0% - II.třída, 14,0% - I.třída. Absolutně největší funkční rozvojovou plochou ve Kfelích jsou plochy bydlení 17,1ha z toho 16,9ha ZPF, které jsou dále doplněny komečními plochami 3,0ha (1,12ha ZPF) a výrobními plochami 1,11ha (0ha ZPF – přestavbové území). Pozemky určené pro bydlení bezprostředně navazují na stávající zástavbu Kfel charakteru městské čtvrti Ostrova. Zemědělská farma ve Kfelích je opuštěná, územní plán zde navrhuje přestavbové území pro drobnou výrobu a smíšené plochy. S návratem zemědělské farmy do Kfel se vzhledem k městskému charakteru zástavby zásadně nepočítá. V území je navržen k obnově Kfelský rybník a jsou respektovány polní účelové cesty.Část území navrženého k rozvoji byla meliorována. Na některé plochy bylo vydáno územní rozhodnutí.

C. Samostatné osady ve volné krajině

## C.1. OSADA KVĚTNOVÁ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: beze změn.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		5,2		     4,8		        0,5			4,31

II.etapa		9,4		     9,4		         				9,4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		14,6		    14,2		        0,5			13,7

Navržený zábor je orientovaný na plochy mimo zastavěné území osady, neboť urbanizované území neposkytuje dostatek proluk. Ve struktuře ZPF převládá jednoznačně orná půda plných 11,4ha z celkových 15,2ha zabírané půdy. Kvalita ZPF je relativně vysoká, třída ochrany je II. – IV., přičemž 40% je zabíráno ve III. a ve IV.třídě, zbývajících 20% ve II.třídě.

Největší rozvojovou funkční plochou jsou plochy pro bydlení: v I.etapě 3,7ha, ve II.etapě 2,1ha. Ve II.etapě jsou navrženy velké plochy pro smíšené a výrobní území 3,2ha a 3,4ha mezi vlastní osadou a silnicí I./13. Realizace výstavby na těchto plochách je však podmíněna přeložkou I./13. V osadě je respektována zemědělská farma, která je navržena k rozvoji. Je respektována farma U Ovčárny i veškeré polní účelové cesty v krajině. Některé pozemky ZPF k záboru jsou meliorované.

### C.2. OSADA MOŘIČOV

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: beze změn.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		1,45		     0,99						0,99

II.etapa		1,84		     1,75		         0,06     			1,69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		3,29		    2,75		        0,06			2,69

Osada rovněž nemá téměř žádné proluky, rozvoj je zaměřen převážně mimo současně zastavěné území. Ve struktuře ZPF převládají v I.etapě pastviny, ve II.etapě orná půda 1,69ha z 1,75ha. Kvalita ZPF je na střední úrovni – třídy ochrany jsou III. – V., přičemž plných 55,80% je zabíráno ve IV.třídě ochrany. Největší funkční rozvojovou plochou je bydlení 1,2ha v I.etapě a 1,48ha ve II.etapě. V osadě je plně respektována zemědělská farma včetně jejího pastevního areálu a polních cest v krajině. Některé pozemky ZPF k záboru jsou meliorované.

C.3. OSADA HLUBOKÝ

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: Na základě rozhodnutí o schválení ÚPN-M byly do územního plánu města Ostrov zapracovány tyto dílčí úpravy rozvojových ploch s minimálním dopadem na ZPF:

- rozv.pl.č.HL-BV3 z II.etapy převedena do I.etapy – bez vlivu na vynětí ze ZPF.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		1,29		     1,23					            1,79

II.etapa		4,37		     3,96						3,96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		5,67		    5,19						5,19

Osada nemá žádné proluky, proto je zábor orientovaný na plochy mimo zastavěné území osady. Ve struktuře ZPF převládá jednoznačně orná půda 1,2ha v I.etapě, 3,9ha ve II.etapě. Kvalita ZPF je střední, je zabírána zemědělská půda pouze IV.třídy ochrany. Největší rozvojovou funkční plochou jsou plochy pro bydlení: v I.etapě 1,32ha, ve II.etapě 2,8ha. V osadě není a nebude zemědělská farma. V území jsou respektovány polní účelové cesty. Na část rozvojové plochy HL_BV1 bylo vydáno územní rozhodnutí. Část rozvojových ploch bylo meliorováno.

### C.4. OSADA MAROLTOV

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: beze změn.

Územní plán řeší k záboru území o rozloze:

Celková rozloha	z toho ZPF	ZPF v zast.úz.		ZPF mimo zast.úz.

ha		      ha		         ha			ha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.etapa 		1,24		     0,18		         0,18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		1,24		    0,18		        0,18

Nejmenší osada je navržena k rozvoji pouze v I.etapě a pouze jako dostavba zastavěného území. Z toho důvodu je zastavován 1ha ostatní plochy. Ve struktuře ZPF je zabírána pouze orná půda III.třídy ochrany. Největší rozvojovou plochou je plocha bydlení venkovského 0,7ha. V současné době je v osadě opuštěná stáj, ale je územně stabilizována a navržena opět do užívání – 45ks dobytka. V území jsou respektovány polní účelové cesty.

Závěrečná rekapitulace – řeší tabulky č.21 a 3A tabulkové části.

V řešeném  území dopracování ÚPN města Ostrov je celkem vyjímáno:

- v I.etapě: 	47,46ha, 	z toho osady 		7,84ha

- ve II.etapě: 	62,65ha, 	z toho osady 		15,09ha

-------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 		110,11ha zeměd. půdy, z toho osady 	22,93ha

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení:

0,15ha

-------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		110,26ha				22,93ha

V naprosté většině se jedná o plochy ZPF mimo zastavěné území. Navržené zábory přiléhají bezprostředně k zastavěnému území sídel a nevytvářejí těžko přístupná zbytková území ZPF.

Kvalita odjímaného ZPF:	33,5% v V.třídě ochrany

27,2% ve II.třídě ochrany

26,0% ve IV.třídě ochrany

Zábory kvalitní ZPF II.třídy ochrany jsou především ve Kfelích, kde se však jedná o navržené plochy čistého bydlení bezprostředně navazující na stávající obytné území.

Téměř 12ha ZPF v Ostrově je navrženo jako přestavbové území dnešních zahrádkářských kolonií a nepředstavuje tudíž další zábor volné krajiny.

V řešeném území jsou respektovány stávající zájmy intenzivní zemědělské výroby – jsou územně stabilizovány živočišné farmy ve Květnové, Maroltově, Mořičově. Ve vykmanově je navržena jedna přestavbová plocha jako areál zemědělské výroby. Nepředpokládá se návrat intenzivní zemědělské prvovýroby do osady Hluboký ani do ostatních částí Ostrova či do vlastního Ostrova, areál bývalého skladu výbušnin nad Vykmanovem je navržen pro zemědělskou prvovýrobu. Ve volné krajině jsou respektovány účelové polní cesty.

14.3. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

V řešeném území se vyskytují převážně hospodářské lesy. Ve správním území města Ostrov se vyskytují i lesy zvláštního určení na plochách:

- plochy ochranných pásem vodních zdrojů

- plochy ochranných pásem 2o a 3o přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa K.Vary, a Jáchymov: ochranné pásmo stupně II.B PLZLM Karlovy Vary, ochranné pásmo stupně II.A a II.B PLZLM Jáchymov

- plocha PR Ostrovské rybníky

- regionální biocentra a biokoridory

Územní plán města Ostrov se snaží lesní půdu a pozemky určené k plnění funkce lesa respektovat jako trvale nezastavitelná území.

Pouze jedna rozvojová plocha je vedena přes lesní půdu. Jedná se o dopravní plochu v Ostrově, k.ú.Ostrov nad Ohří: - rozv.pl.č.OS-DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul.U Nemocnice – zábor p.p.č.2818/1 – lesní půda mimo současně zastavěné území města, 1.800m2  hospodářského lesa, vlastník Lesy ČR.

V současné době se připravují tyto změny ohledně státního hospodářského lesa na p.p.č.2818/1:

- lesní půda p.p.č.2818/1 přejde výměnou do majetku města Ostrov

- bude podán návrh na změnu kategorie lesa z hospodářského na les zvláštního určení – rekreační les vzhledem ke skutečnostem, že již v současné době slouží tento les jako rekreační zázemí obyvatelům východních poloh města Ostrov a uživatelům zahrádkářské kolonie č.1. V každém případě je třeba pro realizaci veřejně prospěšné stavby rozv.pl.č.DS-DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul.U Nemocnice vyjmout z lesní půdy 1.800m2.

Územní plán navrhuje zařazení celkem tří pozemků hospodářského lesa v k.ú.Ostrov nad Ohří mezi ČOV a areálem nemocnice do kategorie lesů zvláštního určení – les rekreační.

Jedná se o:	p.p.č.2824	38.742m2

p.p.č.2820	184.475m2

p.p.č.2818/1	50.720m2

--------------------------------------

Celkem		273.937m2

Územní plán ve volné krajině nenavrhuje v rámci revitalizace krajiny založení žádného nového lesního porostu či převedení stávajícího mimolesního porostu do kategorie lesa na lesním pozemku. Stávající mimolesní zeleň na ostatní půdě bude v maximální možné míře zachována a to i v místech dnes devastovaných ploch po hlubinné těžbě uprostřed kompaktních lesů – např. areál dolu Plavno.

Územní plán navrhuje lesnickou rekultivaci na ploše popílkoviště I. a II. ostrovské teplárny dle projektů doplněnou o rekultivaci mimolesní zelení v kultuře ostatní:

- plocha L2 – lesnická rekultivace popílkoviště I.ostrovské teplárny

* p.p.č.2246/2, ostatní plocha, 43.700m2, mimo současně zastavěné území

Celkem rekultivováno: 43.700m2 na LPF.

- plocha L3 – lesnická rekultivace popílkoviště II.ostrovské teplárny – celkem 52.553m2 ostatní plochy, mimo současně zastavěné území

Celkem rekultivováno: 52.553m2 na LPF.

Územní plán respektuje stávající lesní cesty na území města Ostrov.

15. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Úprava ÚPN-M Ostrov dle rozhodnutí o schválení: doplněny podmínky zpracování změn směrné a závazné části ÚPD.

Platnost územního plánu města Ostrov není stanovena. Územní plán města Ostrov je řešen ve dvou etapách: I. etapa do r. 2010, II. etapa do r. 2015. Územní plán nenavrhuje žádnou územní rezervu. Ve výhledu je řešena pouze přeložka silnice I./25 z Ostrova směrem na hranici území státu mimo prostor města Jáchymov.

Je třeba průběžně sledovat soulad vnějších podmínek v území s navrženým územním plánem. V případě zjištěného nesouladu v území je třeba na podnět pořizovatele ÚPD – Městského úřadu Ostrov, odbor majetku a rozvoje města, za odsouhlasení Městského zastupitelstva Ostrov, pořídit změnu závazné části územního plánu. Změny směrné části územního plánu budou řešeny pořizovatelem ÚPD v předstihu před zahájením územního řízení místně příslušným stavebním úřadem při MěÚ Ostrov formou úpravy ÚPN města Ostrov – v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Tyto úpravy budou vždy doplněny do všech paré ÚPN.

Závazné podmínky výstavby stanovené tímto územním plánem města Ostrov je možno měnit pouze pořízením změny územního plánu v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Zároveň však budou podmínky výstavby stanovené touto ÚPD dále upřesňovány v dalších stupních projektové dokumentace jednotlivých objektů. Závazné podmínky výstavby stanovené tímto územním plánem se stávají směrnými v okamžiku schválení podrobnější územně plánovací dokumentace – tzn. regulačního plánu.

Pokud budou vnější podmínky v území trvale v souladu s řešeným územním plánem, je třeba, aby pořizovatel ÚPD – Městský úřad Ostrov,  odbor majetku a rozvoje města – pravidelně  informoval o této skutečnosti městské zastupitelstvo alespoň ve dvouletých intervalech.

Karlovy Vary, leden 2003

zpracovala:

Ing.arch.Alexandra Kasková