ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

O S T R O V

autor: Ing.arch.Alexandra Kasková      datum: leden 2003

# I. Textová část

C: Závazná část územního plánu

OBSAH:

#### Textová část:

- Urbanistická koncepce ……………………………………………………………..…….	str.č.3

- Regulační prvky v území …………………………………………………………………	str.č.3

2.1. Funkční regulace …………………………………………………………………….	str.č.3

2.2. Ochranné režimy včetně záplavových území .…………………………….……..	str.č.15

2.3. Limity využití území ………….………………………………………………………	str.č.20

- Koncepce občanského vybavení …………………………………………………….….	str.č.22

- Koncepce dopravy …………………………………………………………………….….	str.č.22

- Koncepce technického vybavení vč.protierozních a

protipovodňových opatření ……………………………………………………………….	str.č.23

- Plochy pro veřejně prospěšné stavby …………………………………………….…….	str.č.25

- Plochy asanačních úprav a demolic …….…………………………………………..…..	str.č.25

- Územní systém ekologické stability ………………………….………………………….	str.č.25

- Rozvojové plochy ………………………………………………………………………….	str.č.25

Poznámka: Vysvětlení některých pojmů ……………………………………………………..str.č.34

Tabulková část:

Tab.č.1.1. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, str.č.1 - 3

Tab.č.1.2. Seznam navrhovaných asanačních úprav a demolic, str.č.1

Tab.č.2 Územní systém ekologické stability, str.č.1 – 40

Tab.č.3 Rozvojové lokality a jejich závazné regulační podmínky:

A. Město Ostrov, str.č.1 – 18

B. Části přiléhající k Ostrovu

B.1.Vykmanov, str.č.1 - 6

B.2.Horní Žďár, str.č.1 - 5

B.3.Dolní Žďár, str.č.1 - 3

B.4.Kfely, str.č.1 – 5

C. Samostatná sídla

C.1.Květnová, st.č.1 – 4

C.2.Mořičov, str.č.1 – 3

C.3.Hluboký, str.č.1 – 2

C.4.Maroltov, str.č.1

TEXTOVÁ ČÁST

1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Územní plán města Ostrov řeší území města Ostrov, zahrnující katastrální území Arnoldov, Dolní Žďár u Ostrova, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár u Ostrova, Kfely u Ostrova, Květnová, Maroltov, Mořičov, Ostrov nad Ohří a Vykmanov u Ostrova.

Tato část územního plánu vymezuje závaznou část Územního plánu města Ostrov (dále také územní plán) schváleného Zastupitelstvem města Ostrov dne 10. října 2002.

Územní plán města Ostrov řeší rozvoj jednotlivých částí území města v součinnosti s jejich úlohou a postavením v systému osídlení území Ostrova.

- Zástavba Ostrova bude rozvíjet svůj městský charakter v centru a na bezprostředně navazujících plochách a dále přiměřeným způsobem i v ostatních částech města. Další rozvoj budov vyšších než 5 nadzemních podlaží je nežádoucí. Kompaktní uliční zástavba bude rozvíjena v prostoru mezi starým a novým městem formou bloků a polobloků.

- Části města Ostrov Vykmanov, Dolní a Horní Žďár, Kfely, budou rozvíjeny jako městské části a s vlastním Ostrovem budou tvořit jeden souvisle urbanizovaný celek městského charakteru.

- Okrajové části města budou mít charakter zastavění řadovými nebo izolovanými objekty v uliční osnově. Objekty občanského vybavení mimo centrum města si uchovají svůj solitérní charakter.

- Venkovská sídla Květnová, Hluboký, Mořičov a Maroltov budou i nadále rozvíjena jako izolovaná sídla v krajině. Nová zástavba ve venkovských sídlech bude respektovat rozvolněný způsob zástavby.

- Bývalé osady Hanušov a Arnoldov nebudou rozvíjeny.

Ve volné neurbanizované kulturní krajině nebudou vytvářeny žádné enklávy zastavitelného území. Do volné krajiny je možno v krajním případě umístit pouze objekty zemědělské prvovýroby a usedlosti za účelem obhospodařování kulturní krajiny. Na historických stavebních parcelách objektů určených k bydlení ve volné krajině je možno umístit stavby pro bydlení a stavby pro individuální rekreaci.

2. REGULAČNÍ PRVKY V ÚZEMÍ

2.1.FUNKČNÍ REGULACE

Řešené území je děleno územním plánem do ucelených monofunkčních ploch a polyfunkčních území, pro která jsou vždy stanovena základní doporučená, přípustná, výjimečně přípustná a nepřípustná  funkční využití staveb v nich umístěných. V případě nepřípustného funkčního využití se jedná o zejména nepřípustné stavby a zařízení.

Na pozemcích, v zařízeních a stavbách je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy dle územního plánu, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci(ce) území nebo plochy  nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a 102 stavebního zákona).

Stavby a zařízení umisťovat - tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání - a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu se závaznou charakteristikou území nebo plochy.

O umisťování přípustných a výjimečně přípustných staveb a zařízení rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - příslušný stavební úřad v územním řízení.

Území městské památkové zóny (dále také MPZ) bude rozvíjeno v souladu s historickým charakterem urbanisticky a architektonicky nejvýznamnější části města. Budou respektovány zvláště uliční čáry a výšková hladina zástavby, která bude odvozena od výšky římsy i hřebene původní zástavby.

Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné, pokud to nebude mít negativní vliv na základní funkci, umisťovat:

- a) 	komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího

- provozu,

- b) 	parkoviště, odstavné plochy a garáže pro osobní vozidla s kapacitou sloužící pro danou funkční plochu,

- c) 	cyklistické stezky,

- d) 	nezbytná zařízení a liniová vedení technického vybavení,

- e) 	zeleň.

Územní plán vymezuje:

- Současně zastavěné území města k únoru 2002 – definováno dle § 139 a) odst. 2 stavebního zákona  - a vymezeno v grafické části dokumentace územního plánu.

Současně zastavěné území města je dále děleno na:

1.	Území stabilizovaná tvořící všechna zastavěná polyfunkční území a zastavěné monofunkční plochy, které nejsou součástí rozvojových území a jsou urbanizované. Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaných území se nebudou podstatně měnit. Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání – a rozhodovat o změně využití území – jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmoty objektu hmotám okolní zástavby. Regulační podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební úřad v územním řízení jejich odvozením od okolní zástavby.

- Území přestavbová jsou dnes urbanizovaná území, jejichž funkční využití území je navrženo k podstatné změně. Přestavbové území tvoří polyfunkční území a monofunkční zastavěné plochy, jejichž další územní rozvoj je podmíněn asanací stávajících objektů či stávající účelové plochy. Funkční využití a struktura zastavění přestavbového území se bude podstatně měnit. Přestavbovým územím jsou také stávající nefunkční areály navržené k celkové asanaci či rekonstrukci za účelem změny funkčního využití těchto areálů. Regulační podmínky pro stavby v přestavbovém území stanoví stavební úřad podle schválené územně plánovací dokumentace, popř. územně plánovacího podkladu. Orgán územního plánování rozhodne podle charakteru jednotlivého případu, zda si pro svou potřebu pořídí podrobnější územně plánovací dokumentaci či územně plánovací podklad.

b)	Zastavitelná území jako nově navržená polyfunkční území a monofunkční plochy, které představují rozvojová území města definovaná dle § 139 a) odst. 3 stavebního zákona. Tato území mohou být zastavěna trvalými stavbami všeho druhu odpovídajícímu funkčnímu určení území dle územního plánu.

c)	Nezastavitelná území jako monofunkční plochy veřejné zeleně a plochy volné kulturní krajiny. Nezastavitelné území představují ekologicky stabilní plochy veřejné zeleně a plochy zachovalých i navržených přírodních prvků, které je třeba zachovat, případně revitalizovat nebo nově založit.

Současně zastavěné území a zastavitelné území představuje urbanizované území, které se dělí na:

a)		území čistého bydlení - Bč

b)		území venkovského bydlení - Bv

c)		území městského bydlení s převahou zeleně - Bmz

d)		území smíšené městské - Sm

e)		území smíšené venkovské - Sv

f)		území drobné výroby - Vd

g)		území průmyslové výroby - Vp

h)		území zemědělské výroby - Vz

i)		území rekreace individuální - Ri

j)		území rekreace hromadné - Rh

k)		území občanského vybavení - Ov

l)		plochy občanského vybavení s převahou zeleně - Ovz

m)		komunikace - K

n)		garáže - G

o)		dopravní plochy - Do

p)	plochy pro technickou obsluhu - To

Nezastavitelné plochy jsou tyto monofunkční plochy kulturní krajiny:

a)	zóna přírodní - P

b)	zóna lesní výroby - L

c)	zóna zemědělské výroby - Z

d)	zóny smíšené - Sxy

e)	plochy veřejné zeleně

- vodní toky a plochy

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat trvalé ani dočasné stavby, s výjimkou staveb, které jsou výhradně určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikacích, staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Výjimečně lze na nezastavitelných plochách ve volné krajině umístit také objekty zemědělské prvovýroby a usedlosti za účelem obhospodařování kulturní krajiny.

Na zastavitelných územích dojde k podstatné změně ve funkčním využití dnes nezastavěných pozemků, které jsou územním plánem navrženy k zástavbě. Orgán územního plánování rozhodne, podle charakteru jednotlivého případu, zda pro svou potřebu pořídí podrobnější územně plánovací dokumentaci. Regulační podmínky pro stavby v zastavitelných plochách stanoví stavební úřad podle schválené územně plánovací dokumentace, popřípadě podle schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, je-li pro daný případ pořízena nebo podle územně plánovacího podkladu, není-li pro daný případ schválena podrobnější územně plánovací dokumentace. Hranice polyfunkčních území jsou pro podrobnější územně plánovací dokumentaci závazné s výjimkou hranic uvnitř kategorie „obytná území“ a kategorie „smíšená území“. Hranice monofunkčních ploch jsou pro podrobnější územně plánovací dokumentaci závazné. Závazné hranice funkčních ploch, s výjimkou hranic mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a trasy technického vybavení se v podrobnější územně plánovací dokumentaci stávají směrnými. Při umisťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto k funkci navazující plochy (zejména u výjimečně přípustných funkcí).

## Na území města Ostrov se vyskytují tato polyfunkční území a monofunkční plochy, vymezená v grafické části dokumentace územního plánu:

a) 	Urbanizovaná území

1. 	Polyfunkční území

2.	Monofunkční území

b)	Neurbanizovaná území

URBANIZOVANÉ POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ:

Bydlení městské – Bm

- Doporučené využití: bydlení v bytových domech.

- Přípustné využití: domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejné stravování,

administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v rodinných a nebytových domech.

- Výjimečně přípustné využití: stavby pro zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální.

- Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hluku.

Bydlení městské s převahou zeleně – Bmz

- (1) 	Doporučené využití: bydlení v bytových domech.

- (2) 	Přípustné využití: bytové domy s provozovnami, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v rodinných a nebytových domech.

- (3) 	Výjimečně přípustné využití: stavby pro zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální.

# (4) 	Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hluku.

Bydlení čisté – Bč

- (1) 	Doporučené využití: bydlení v rodinných domech.

- (2) 	Přípustné využití: rodinné domy v zahradách s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v nebytových domech.

- (3) 	Výjimečně přípustné využití: bytové domy, stavby pro zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, to vše pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí.

# (4) 	Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

Bydlení venkovské – Bv

- (1) 	Doporučené využití: bydlení v rodinných domech s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva.

- (2) 	Přípustné využití: rodinné domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v nebytových domech.

- (3) 	Výjimečně přípustné využití: individuální rekreační objekty, zařízení veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, to vše pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí, zahradnictví, bytové domy.

# (4) 	Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

Smíšené městské území – Sm

- (1) 	Doporučené využití: nebytové domy s provozovnami nerušících služeb a nerušící drobné výroby.

- (2) 	Přípustné využití: zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby a nerušící drobná výroba, bytové domy s provozovnami.

- (3) 	Výjimečně přípustné: ČS PHM bez servisů a opraven, zábavní zařízení.

- (4) 	Nepřípustné využití: tržnice, objekty průmyslové výroby a skladů.

Smíšené venkovské – Sv

- (1) 	Doporučené využití: zemědělská a lesnická zařízení s bydlením v nebytových nebo rodinných domech.

- (2) 	Přípustné využití: rodinný dům s provozovnou nerušících služeb nebo s provozovnou nerušící drobné výroby, rodinné domy s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství, řemeslné provozovny rodinného charakteru s manipulační areálovou plochou se služebním bytem, zařízení pro zpracování a výkup zemědělské produkce, zařízení malá obchodní, veřejné stravování a zařízení malá ubytovací, zařízení místní správy, kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, zahradnictví.

- (3) 	Výjimečně přípustné: individuální rekreační objekty v zahradách, bytové domy.

- (4) 	Nepřípustné využití: ČS PHM, zábavní zařízení, objekty průmyslové výroby a skladů.

Drobná výroba a služby – Vd

- (1) 	Doporučené využití: stavby drobné výroby a služeb, které by mohly mít rušivé účinky pro bydlení, stavby pro skladování.

- (2) 	Přípustné využití: ČS PHM, zařízení vědy a výzkumu.

- (3) 	Výjimečné přípustné: služební byty, veřejné stravování, zábavní zařízení, obchod, administrativa.

- (4) 	Nepřípustné využití: bytové domy a rodinné domy, ubytovací zařízení, tržnice, objekty k individuální rekreaci.

- Průmyslová výroba – Vp

- (1) 	Doporučené využití: stavby pro průmysl a výrobu všeho druhu, které mají podstatně rušivé účinky na okolí, sklady .

- (2) 	Přípustné využití: ČS PHM.

- (3) 	Výjimečně přípustné: služební byty, administrativa, zařízení vědy a výzkumu.

- (4) 	Nepřípustné využití: obytné domy a rodinné domy, ubytovací zařízení, tržnice, objekty k individuální rekreaci.

Zemědělská výroba – Vz

- (1) 	Doporučené využití: stavby a zařízení zemědělské výroby.

- (2) 	Přípustné využití: služební byty.

- (3) 	Nepřípustné využití: bytové domy, rodinné domy, objekty k individuální rekreaci.

Rekreace individuální – Ri

- (1) 	Doporučené využití: chatky v zahrádkářských koloniích do zastavěné plochy 30 m2, produkční zahrady, objekty k individuelní rekreaci do zastavěné plochy 80 m2 v zahradách, sklady zahrádkářských potřeb.

- (2) 	Přípustné využití: parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím), dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.

- (3) 	Výjimečně přípustné: zařízení malá ubytovací, zařízení veřejného stravování, zařízení malá obchodní, služební byty.

- (4) 	Nepřípustné využití: garáže, služby, výroba všeho druhu a sklady.

Rekreace hromadná – Rh

- (1) 	Doporučené využití: zařízení pro sport, koupaliště, tábořiště, lesoparky, příměstské parky

- (2) 	Přípustné využití: chatové tábory, zařízení malá obchodní, veřejné stravování, ubytování.

- (3) 	Výjimečně přípustné: zahradnictví, služební byty, nerušící služby obsluhující dané území.

- (4) 	Nepřípustné využití: výroba všeho druhu, sklady, obytné domy, rodinné domy.

URBANIZOVANÉ MONOFUNKČNÍ ÚZEMÍ:

Občanské vybavení – Ov

- (1) 	Doporučené využití: stavby pro zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, veřejného stravování, administrativní, požární ochrany, nerušící služby, dočasné ubytování, zařízení bezpečnosti a armády .

- (2) 	Přípustné využití: služební byty v nebytových domech.

- (3) 	Nepřípustné využití: obytné domy, rodinné domy, ČS PHM, tržnice, výroba všeho druhu.

Občanské vybavení s převahou zeleně – Ovz

- (1) 	Doporučené využití: plochy se stavbami a zařízeními občanského vybavení, na nichž převládá vysoká či nízká zeleň.

- (2) 	Přípustné využití: služební byty.

- (3) 	Nepřípustné využití: obytné domy a rodinné domy, ČS PHM, výroba všeho druhu.

Technická obsluha – To

- (1) 	Doporučené využití: plochy pro stavby a zařízení technického vybavení – pro zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu, telekomunikační zařízení.

- (2) 	Přípustné využití: manipulační plochy, přístupové komunikace.

- (3) 	Nepřípustné využití: objekty pro bydlení, služební byty.

Garáže – G

- (1) 	Doporučené využití: garáže hromadné a řadové.

- (2) 	Výjimečně přípustné: mycí rampy.

- (3) 	Nepřípustné využití: ČS PHM, objekty pro bydlení, služební byty.

Komunikace – K

- (1) 	Doporučené využití: komunikace a státní silnice (všechny kategorie), parkoviště, pěší zóny, veřejná prostranství, cyklostezky.

- (2) 	Přípustné využití: záchytná parkoviště, lesní a polní účelové cesty.

- (3) 	Nepřípustné využití: hromadné a řadové garáže, ČS PHM, objekty pro bydlení, služební byty.

Dopravní plochy – D

- (1) 	Doporučené využití: stavby pro dopravu zahrnující autobusová nádraží, zařízení MHD, autoparky, plochy drah a staveb na dráze, nádraží, stanice, překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem ČSAD, MHD, ČD, vzletové a přistávací dráhy pro ultralehká letadla.

- (2) 	Přípustné využití: záchytná parkoviště, služební byty.

- (3) 	Výjimečně přípustné: zařízení malá obchodní, služby, veřejné stravování, drobná výroba.

- (3) 	Nepřípustné využití: ČS PHM, řadové a hromadné garáže.

Veřejná zeleň – Z

(1) 	Doporučené využití: plochy nelesní a nezemědělské zeleně, tj. parky, ostatní veřejná zeleň, svahová a ochranná zeleň, hřbitovy, polyfunkční dětská hřiště bez vybavení

(2) 	Přípustné využití: liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybavení území a stavby, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci, úpravy vodních toků a nádrží

(3) 	Nepřípustné využití: umisťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ:

Zóna přírodní - P

(1) 	Doporučené využití – dominantní funkce zóny:

- Přírodní složka je výrazně dominantní. Nesmí být potlačována.

- Ojedinělé plochy dnes jinak využívané nesmí být rozšiřovány.

- Zvýšená ekologická stabilita ve srovnání s okolím.

- Uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů.

- V přírodních zónách jsou zejména zahrnuty, včetně ochranných pásem:

- kategorie zvláště chráněných území /zákon č.114/1992 Sb., § 14 odst. 2, písmeno c), d), e), f)/

- územní systém ekologické stability (dále také ÚSES) na nadregionální a regionální úrovni,

- evidované významné krajinné prvky,

- ekologická kostra na nelesní půdě, která již není zahrnuta do ÚSES,

- liniové interakční prvky vodotečí,

- genové základny lesů,

- mimolesní zeleň na ostatní půdě.

(2) 	Přípustné využití:

- Stávající činnosti s produkčním efektem lze realizovat, pokud nemají intenzivní formu a nejsou v rozporu s přírodním charakterem zóny.

- Výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu a zajištění prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných v jednotlivých případech orgány ochrany přírody.

- Břemeno pozemku vyplývající z jeho zařazení do přírodní zóny musí být zachováno i pro nového vlastníka.

- Nové záměry lze povolovat na základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.

(3) 	Nepřípustné:

- Nové stavby, s výjimkou staveb pro technickou infrastrukturu a zajištění prostupnosti krajiny (liniové stavby pro dopravu), pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci území.

- Dále jsou nepřípustné:

- Nové produkční činnosti.

- Těžba.

- Zneškodňování odpadů.

- Záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů.

- Užívání pozemků pro činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů.

- Používání biocidů.

- Nevratné poškozování půdního povrchu.

- Terénní úpravy značného rozsahu.

- Změny vodního režimu, které by narušily přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů.

## Zóna zemědělské výroby – Z

(1) 	Doporučené využití – dominantní funkce zóny:

- Zahrnují území zemědělského půdního fondu s nejpříznivějšími přírodními předpoklady pro zemědělskou produkci s velkovýrobní technologií a přitom nejsou ve střetu s jinými funkcemi.

- Cílem je pro zemědělství stabilizovat plochy s nejlepšími přirozenými předpoklady pro zemědělskou produkci.

(2) 	Přípustné využití:

- Nová výstavba - pouze objektů zemědělské prvovýroby určené pro racionální obhospodařování  zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem.

- Lze připustit zařízení technické a dopravní infrastruktury, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci území. Jejich trasování musí brát ohled na půdní držbu.

- Lze připustit obnovu výstavby na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení a individuální rekreaci.

- Přípustné jsou polní cesty jako turistické trasy bez většího  vybavení (možno umístit altány, lavičky, rozcestníky).

- Doporučuje se doplňovat zemědělskou krajinu doprovodnou zelení kolem komunikací, vodotečí.

(3) 	Nepřípustné:

- Využívání území k zastavění jinou funkcí než zemědělskou.

## Zóna lesní výroby – L

(1) 	Doporučené využití – dominantní funkce zóny:

- Zahrnují lesní půdu a pozemky k plnění funkcí lesa – upřednostněna je produkční funkce lesa.

- Produkce dřevní hmoty dle lesních hospodářských plánů.

- Hospodářský les.

- Možno vymezit plochy ÚSES na místní úrovni.

(2) 	Přípustné využití:

- Zónou procházejí turistické trasy bez většího vybavení – je možné umístit rozcestníky, lavičky, altány.

- Stávající výstavbu je možné rozšiřovat pouze, pokud souvisí s lesní výrobou.

- Nová výstavba je možná pouze pro objekty přímo související s lesní výrobou.

- Dále je možno připustit:

- Zařízení ochrany přírody a krajiny.

- Technickou a dopravní infrastrukturu, a to pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci území a za dodržení podmínek ochrany pozemků určených k ochraně funkcí lesa.

(3) 	Nepřípustné:

- Rozšiřování jakékoliv jiné výstavby.

## Zóny smíšené – Sxy

- Zóny smíšené jsou:

a) 	smíšená lesní – lesně přírodní - Sl

- smíšená přírodně zemědělská – Spz

(2) 	Doporučené využití – dominantní funkce zóny:

- Jsou charakteristické výrazně polyfunkčním využitím území.

- Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, kompromisním postavení.

- Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou (a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany přírody a  krajiny mohou být) využívány kompromisně.

- Ve smíšených zónách jsou nejčastěji zastoupeny následující funkce s uvedenými činnostmi:

a)	přírodní funkce:

- Základní ochrana přírody a krajiny (obecná ochrana druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, zvláštní ochrana vzácných a ohrožených druhů, ochrana dřevin rostoucích mimo les).

- Ochrana a vytváření částí místního ÚSES.

- Ochrana zvlášť chráněných částí přírody a krajiny (plošně méně rozsáhlých).

- Udržování a vytváření podmínek pro zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních ploch, toků a mokřadů.

b)	lesní výroba:

- Mimoprodukční funkce lesa (ovlivnění mikroklimatických podmínek, zlepšování vodohospodářských poměrů, půdoochranná funkce, prostředí pro mnohé druhy rostlin a živočichů).

c)	zemědělská výroba:

- Návrat k tradičním formám zemědělství, tj. návrat k pravidelnému kosení travinných společenstev a k extenzivní pastvě za účelem zamezení současného postupného rozvoje sukcese směrem k lesním společenstvům a s tím související útlak heliofilních druhů.

- Zmenšení velikosti pozemků.

- Lepší využívání neprodukčních ploch.

- Ekologické zemědělské farmy.

(3)	Přípustné využití:

- Zemědělská výroba mimo intenzivní formy.

- Lesní výroba - např. lesy zvláštního určení, lesy ochranné.

- Uznané bažantnice a obory.

- Nezbytně nutné stavby pro zemědělskou a lesní výrobu (např. seníky apod.).

- Rekreace nepobytová, především turistika, cykloturistika.

- Sportoviště s minimálním podílem zpevněných a zastavěných ploch.

- Obnova a udržení krajinného rázu.

- Stavby technické a dopravní infrastruktury, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci území.

Lze připustit obnovu výstavby na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení a individuální rekreaci.

- Nepřípustné:

- Umisťovat stavby, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou vázanou na daný půdní fond.

- Hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie.

- Nenávratně poškozovat půdní povrch.

- Zneškodňovat odpady, které mají původ mimo zónu.

- Měnit vodní režim pozemků.

- Provádět terénní úpravy značného rozsahu.

## Vodní plochy a toky

(1)	Představuje

- území vodních toků a vodních ploch

(2)	Zahrnuje

a)	řeky a potoky

b)	mokřady, mokřiny

c)	plavební kanály a stoky

d)	jezera

e)	rybníky

f)	přehrady

g)	jiné prohlubeniny naplněné vodou

2.2. OCHRANNÉ REŽIMY VČETNĚ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

Ve správním území města Ostrov se vyskytují některé omezující vlivy a plochy či objekty se zvláštní ochranou, které je třeba plně respektovat. Některé omezující vlivy územní plán navrhuje. Některé omezující vlivy a regulační prvky v území jsou charakteru závazných limitů využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:

I. HRANICE

- hranice správního území města Ostrov

- hranice jednotlivých katastrálních území

- hranice současně zastavěného území částí města Ostrov k září 2002 dle § 139 stavebního zákona

- pro potřeby vyhodnocení ztrát ZPF byla stanovena hranice současně zastavěného území města k září 2002 dle vyhlášky č.13/1994 MŽP

### II. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

a) Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění se svými ochrannými pásmy

-   vodní toky, vodní plochy rybníků, mokřady i mokřiny, vzrostlá mimolesní zeleň

-   lesy – ochranné pásmo 50m

b) Registrované významné krajinné prvky

*   Pastviny u Mořičova

k. ú. Mořičov:  p.p.č. 365/1, 375/4, 375/5, 377, 380, 382/1, 384, 385/3, 427/4, 435, 441, 456, 457, 460, 461, 464, 500

*  Větrný vrch

k. ú. Ostrov nad Ohří: p.p.č. 1835, 1836, 1837, 1840, 1842

*  Skalní defilé nad Bystřicí

k. ú. Ostrov nad Ohří, p.p.č. 2319

*   Pahorek u křížku

k.ú. Ostrov nad Ohří :ppč. 695/2, 768/6, 768/7

*  Louky u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 195/4, 195/5, 198/1, 198/2

*  Pahorek u Květnové

k. ú. Květnová, p.p.č. 1156/1

*  Rákosina Hluboký

k. ú. Hluboký, p.p.č. 254

*  Louka u nemocnice

k. ú. Ostrov nad Ohří, p.p.č. 2773

c)  Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

k.ú.Ostrov nad Ohří, p.p.č.2773

d)  Návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

-     hranice vede po silnici I./25 od Jáchymova do Vykmanova, dále podél severního  okraje zástavby Vykmanova k Boreckému potoku k jihu až k jeho soutoku s Bystřicí, dále proti proudu Bystřice do Ostrova až k silnici II./221, podél této silnice přes Mořičov do Vojkovic. Navržené území CHKO Střední Poohří je od této hranice na severovýchod.

e) Plochy ÚSES

- jako trvale nezastavitelné plochy určené pro ochranu zvláště hodnotné ekologicky stabilní krajiny:

Na území města Ostrov jsou vymezeny prvky nadregionálního, regionálního i lokálního systému ÚSES. Pro potřeby územního plánu byly biokoridory vedené v souběhu se stávajícím vodním tokem zpřesněné a územně vymezené v požadované šířce 15 – 20m. V těchto pásech volné krajiny se předpokládá změna druhu pozemku ZPF z orné půdy na louku s doplněním jednostranné břehové zeleně těsně podél koryta vodního toku.

### III. OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

V řešeném území se nevyskytují žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území ani prognózní zdroje surovin.

a) Poddolovaná území

Severní území města je poddolováno.

Na poddolovaném území je třeba projektovat stavby v souladu s podmínkami ČSN 730039.

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace o poddolovaných územích podá na vyžádání Geofond ČR. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust.§ 13 zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem.

Před zahájením stavební činnosti na poddolovaném území bývalými uranovými doly bude vyžádáno písemně vyjádření k projektu ÚR a SP současného správce důlních děl DIAMO st. p., SUL Příbram se souhlasem Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV. pracoviště Ústí nad Labem.

### b) Radioaktivní pozadí

Celé správní území města Ostrov je zařazeno do oblasti „3Z“ – vysoké radonové riziko z geologického podloží s výskytem zlomu na území města.

c) Stavební uzávěry bývalých šachetních jam

Na území města Ostrov jsou evidovány průzkumné vrty a větrací jámy, které by měl být postupně upraveny a ošetřeny stavební uzávěrou. Dnes jsou vyhlášeny 4 stavební uzávěry šachet v řešeném území:

-     Stavební uzávěra „Areálu Jámy Vladimír“ na části p.p.č. 271/2, k. ú. Hanušov

- Stavební uzávěra „Areálu Jižní jámy“ na části p.p.č. 281/10, k. ú. Horní Žďár u Ostrova

- Stavební uzávěra „Areálu Slepé jámy Severní Plavno“ na části p.p.č. 375, k. ú. Hanušov

-     Stavební uzávěra jámy „Leopold“ na části ppč. 320/1 k.ú. Horní Žďár

IV. OCHRANA LESA

Ochranné pásmo lesa – 50m.

a) Lesy zvláštního určení

*   V řešeném území se vyskytují lesy zvláštního určení v ochranných pásmech a chráněných územích:

- lesy na ploše Přírodní rezervace Ostrovské rybníky

- lesy na ploše ochranných pásem vodních zdrojů:

- úpravna vody Plavno – II.0 a III.0  PHO vodního zdroje

- vodní zdroj vodovodu Mořičov - I.0  a III.0 PHO vodního zdroje

- prameniště Vykmanov pro vodovod Ostrov, PHO I.0 a II.0

- lesy na ploše ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Karlovy Vary a Jáchymov:

- OP stupně II.B PLZLM K. Vary

- OP stupně II.B a II.A PLZLM Jáchymov

- lesík u Boreckých rybníků jako součást víceúčelového rekreačního areálu města – rekreační les

* Územní plán navrhuje zařazení tří pozemků hospodářského lesa v k. ú. Ostrov nad Ohří mezi ČOV a areálem nemocnice do lesů zvláštního určení – les rekreační:

Jedná se o p. p. č.

2824 -	38.742m2

2820 -	184.475m2

2818 /1	50. 720 m2

-------------------------------------

celkem	273. 937 m2

b) Lesnická rekultivace

ÚPD navrhuje plochy k lesnické rekultivaci na plochách popílkoviště I. a II. Ostrovské teplárny.

Celkem je navrženo:

-  popílkoviště I. : 4,37 ha lesa

-  popílkoviště II. : 5,26 ha lesa

--------------------------------------------------

celkem:              9,6 ha hospodářského lesa

V. OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A LÁZEŇSKÝCH MÍST

V řešeném území se nacházejí dle zák.164/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- ochranné pásmo stupně II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

- ochranné pásmo stupně II.A a II.B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Jáchymov

* v ochranném pásmu stupně II.B PLZLM K. Vary  na území města Ostrov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, zemní a vrtné práce, trhací práce

* v ochranném pásmu stupně II.A PLZLM Jáchymov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, nakládání s povrchovými vodami, nakládání s vegetačním krytem země

* v ochranném pásmu stupně II.B PLZLM Jáchymov jsou regulovány:

práce podléhající hornímu zákonu, vrtné práce a zemní práce, úpravy vodotečí, nádrží

povrchových vod a rašelinišť, umisťování průmyslových provozů, nakládání s vegetačním krytem

země

VI. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD

a) Chráněná oblast přirozené akumulace vod Krušné hory – sever řešeného území

b) Ochranná pásma vodních zdrojů

- úpravna vody Plavno – II. a III. PHO v k. ú. Maroltov

- vodní zdroj vodovodu Mořičov – I., II., PHO v k. ú. Mořičov – vodní zdroj se však nepoužívá

- Prameniště Vykmanov pro vodovod Ostrov – I. a II. PHO

c) Meliorace

### VII. OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI

a) Ve správním území města Ostrov je stanoveno záplavové území Q100 řeky Ohře a Q100  řeky Bystřice.V k. ú. Mořičov při ústí Bystřice do řeky Ohře zasahuje záplavové území Q100 řeky Ohře zasahuje areál firmy Blex, který je územním plánem určen k celkové asanaci.

Záplavové území řeky Bystřice zasahuje areál firmy Renatechnik v k. ú. Ostrov. Územní plán nenavrhuje žádná aktivní protipovodňová opatření proti záplavě Q100 řeky Bystřice ani proti záplavě Q100       řeky Ohře. Rozvojové zastavitelné plochy ve Kfelích jsou navrženy mimo rizikové záplavové území.

VIII. OCHRANA PAMÁTEK

V řešeném území se vyskytují tyto památkové zájmy , které podléhají režimu zákona č. 20/ 1997 Sb., o státní památkové péči  :

* Městská památková zóna Ostrov – postihuje původní historické město, zámek se zámeckou zahradou, hřbitov, areál bývalého kláštera piaristů

* Nemovité kulturní památky:

* k.ú.Ostrov:

- r.č.970 – Farní kostel sv.Michala

- r.č.971 – Hřbitovní kostel sv.Jakuba většího

- r.č.972/1 – Zámek s parkem

- r.č.972/2 – Zámecký park

- r.č.972/3 – Letohrádek

- r.č.972/4 – Bílý Dvůr (bývalý palác princů)

- r.č.972/5 – Kaple sv.Jana Nepomuckého

- r.č.972/6, 972/6, 972/7, 972/8, 972/9, 972/10 – Areál zámku

- r.č.975 – Kašna na náměstí

- r.č.976 – Radnice čp.46

- r.č.981 – Dům čp.9

- r.č.982 – Dům čp.18

- r.č.983 – Dům čp.27

- r.č.984 – Dům čp.29

- r.č.985 – Dům čp.53

- r.č.987 – Mariánský sloup (p.p.č.2503/1)

- r.č.988 – Obelisk se železným křížem (p.p.č.2503/2 před čp.122)

- r.č.990, 10785 – Klášterní areál – klášterní zahrada, klášter

- r.č.991 – Kašna před klášterem

- r.č.992 – Městská opevnění

- r.č.4843 – Dům Myslivna čp.225

- r.č.4846 – Dům čp.148

- r.č.4878 – Socha sv.Jana Nepomuckého – zahrada farního úřadu – u lávky

- r.č.11153 – Pivovar Weber

- r.č.11820/4-5096 – Věž, tzv.“věž smrti“ v areálu Škoda Ostrov

- r.č.12647/4-5128 – Dům kultury, Mírové náměstí čp.733

- r.č.49834/4-5156 – VII.MŠ v Krušnohorské ulici, čp.766

* k.ú.Vykmanov u Ostrova:

- r.č.4947 – Kaplička

* k.ú.Mořičov:

- r.č.948 – zřícenina loveckého zámečku

* k.ú.Maroltov

- r.č.941 – kaple v Maroltově,

Do ústředního seznamu kulturních památek byly navrženy tyto objekty:

- k.ú. Kfely – goticko – renesanční tzv. č. p. 20, s vodním náhonem

- k.ú. Dolní Žďár u Ostrova – barokní boží muka

Nad rámec limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou prezentovány:

- návrh městské památkové zóny Ostrov – Zahradní Město. Problematika vyhlášení tohoto ochranného pásma řeší Ministerstvo kultury ČR.

### IX. OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- VVN vedení 110kV – ochranné pásmo 15m (12m) od krajního vodiče

- VN vedení 22kV – ochranné pásmo 10m (7m) od krajního vodiče

- tranzitní plynovod VTL DN 300 – ochranné pásmo 8m, bezpečnostní pásmo 40m osově

- tranzitní plynovod VTL DN 500 – ochranné pásmo 8m, bezpečnostní pásmo 50m osově

- regulační stanice plynu RS VTL/STL – bezpečnostní pásmo 10m

- tranzitní plynovod VTL DN 150 – ochranné pásmo 4m osově, bezpečnostní pásmo 20m osově

- trafostanice stožárová VN/NN – ochranné pásmo 10m od stožáru

- trafostanice zděná VN/NN . ochranné pásmo 30m od zdi

- dálkový kabel – ochranné pásmo 1m osově

- paprsek radioreleové dráhy dle VÚC KSA

- radiokomunikační stavba  - základová stanice sítě Eurotel v k.ú.Maroltov – bez ochr. pásma

-     stanice katodové ochrany – bezpečnostní pásmo 10m

-     transformovna – ochranné pásmo 20m od plotu

-     primární teplovod – ochranné pásmo 2,5m od osy

X. OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- ochranná pásma dopravního koridoru

- silnice I. třídy – 50m od osy vozovky

- silnice II. a III. třídy – 15m od osy vozovky

- železniční dráha – 60m od osy krajní koleje a 30m od hranice obvodu dráhy

- vlečka – 30m od osy krajní koleje

- stavební uzávěra pro potřebu výstavby obchvatu I./13

XI. OCHRANNÁ PÁSMA DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

- Ochranné pásmo věznice – dle rozhodnutí o ochranném pásmu ze dne 14.3.1994 č.j.ŽPV/74/97/ÚP 	– 328 MěÚ Ostrov:- šířka 3,5m od venkovního obvodového oplocení okolo celé věznice

- šířka 2m od ohradní zdi podél st.silnice H.Žďár-Vykmanov

- šířka 2m od východní ohradní zdi podél u řadových garáží a přilehlých

soukromých pozemcích ve Vykmanově

- Ochranné pásmo hřbitova – 50m

- Ochranné pásmo ČOV Ostrov – 50m

2.3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

K regulaci využití území stanoví územní plán pro jednotlivé druhy polyfunkčních a monofunkčních ploch tyto limity využití území:

- koeficient zastavění pozemku

- maximální podlažnost

- minimální ozelenění pozemku

* Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy všech staveb na pozemku, vyjma zpevněných pojízdných či pochozích ploch, k celkové ploše pozemku.

* Maximální podlažnost udává maximální počet běžných nadzemních podlaží objektu. Pokud se připouští navíc podkroví (dále také P) ve střeše sedlové nebo valbové, pak s výškou nadezdívky maximálně do výše 1,5m. Podkroví v mansardové střeše se považuje za běžné nadzemní podlaží. Vyšší stávající objekty než 5 nadzemních podlaží budou ponechány. Mohou být přistavěny nástavbou v podkroví.

* Minimální procento ozelenění pozemku udává minimální procentní podíl zeleně (tj.nízké zeleně na nezpevněných plochách) k ploše pozemku.

Závazné limity prostorového uspořádání pro jednotlivá polyfunkční a monofunkční území jsou následující:

| funkční území | koeficient zastavění pozemků | maximální podlažnost | minimální % ozelenění pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| území bydlení městs.typu (Bm) Bm v území MPZ vymezeném ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem Bm v území MPZ vyjma území vymezené ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem území bydlení městského typu s převah. zeleně (Bmz) území čistého bydlení (Bč) území bydlení venkovského typu (Bv) smíšené území venkovské (Sv) smíšené městské území (Sm) Sm v území MPZ vymezeném ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem Sm v území MPZ vyjma území vymezené ulicí Dlouhá, Husova a zámeckým parkem území drobné výroby a služeb (Vd) území průmyslové výroby (Vp) území zemědělské výroby (Vz) občanské vybavení občanské vybavení v zeleni rekreace hromadná rekreace individuální | 60 80 70 40 40 20 40 60 80 70 60 60 50 40 20 15 20 | 5 + P 5 + P 5 + P klášter 2+P ostatní obj.1+P 3 + P 2 + P 2 + P 5 + P 5 + P 5 + P 2 v.římsy 7m od upraveného terénu 3 v.římsy 12m od upraveného terénu 2 v.římsy 6m od upraveného terénu 3 + P 3 + P 3 + P 1 + P | 25 10 20 40 45 60 35 30 10 20 20 20 30 30 60 60 65 |

3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYVENÍ

Samotné město Ostrov plní funkci administrativního, vzdělávacího a kulturního centra celé podkrušnohorské oblasti regionu (původně okresu) Karlovy Vary. Aktivity základního, vyššího i specifického občanského vybavení a služeb jsou výrazně soustředěny do centrální části kompaktního města. V Horním Žďáru bude vytvořeno lokální centrum vybavenosti a služeb. Aktivity základní vybavenosti a služeb budou rovněž rozvíjeny ve Kfelých a v samotném Ostrově v lokalitě za nemocnicí.

4. KONCEPCE DOPRAVY

Koncepce dopravy na správním území města řeší zejména:

a) 	přeložku silnice I/13 západním obchvatem města se třemi mimoúrovňovými křižovatkami  s vjezdy do vlastního prostoru města

b) 	pokračování přeložky silnice I/13 v k.ú. Květnová až na hranici území města

c) 	přeložku části silnice III/22128 mimo současně zastavěné území v Horním Žďáru, vytvoření stykové křižovatky s I/25 a III/0242 na Vykmanov

d)	přeložku silnice II/221 v části průjezdu Mořičovem – nová trasa je vedena mimo současnou zástavbu mezi zahradami a veřejnou zelení

e)	přeložku silnice I/25 ke státní hranici mimo Horní Žďár, mimo území města Jáchymov – řešeno ve výhledu

f)		přeložku místní obslužné komunikace ve Vykmanově pro zásobování výrobních ploch

g)	místní obslužnou komunikaci jako propojení ulice U Nemocnice s Hlavní třídou

h)	místní obslužnou komunikaci jako propojení Hlavní třídy s Lidickou ulicí

i)	místní obslužnou komunikaci jako propojení Lidické ulice s Krušnohorskou ulicí

j)	vzletovou a přistávací plochu pro sportovní létající zařízení ve Vykmanově

k)	autobusové nádraží u křižovatky Jáchymovské ulice a Hlavní třídy

Železniční doprava představovaná železničním nádražím, železniční tratí č.140 a dvěma vlečkami je v území města stabilizovaná.

5. KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ PROTIPOVODŇOVÝCH A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

5.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Zásobování vodou

Základem systému zásobování pitnou vodou jsou:

a)	mimoměstský zdroj	- úpravna vody Březová se skupinovým vodovodem K.Vary, který odebírá vodu z vodárenské nádrže Stanovice na Lomnickém potoce

b)	městský zdroj 	- úpravna vody Plavno s přímým odběrem z Plavenského potoka

- prameniště Vykmanov

Odkanalizování

Základem systému odkanalizování je centrální městská čistírna odpadních vod nad nádražím, do které jsou svedeny veškeré odpadní vody z území města s výjimkou samostatné osady Maroltov. V Květnové je alternativně navržena místo čerpací stanice odpadních vod lokální čistírna odpadních vod. V osadě Maroltov zůstává i nadále individuální čištění odpadních vod.

5.2. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Základem systému zásobování elektrickou energií je rozvodna 110 kV/22 kV ve Kfelých, venkovní vedení VVN 110 kV, venkovní vedení VN 22 kV a síť trafostanic.

5.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zdrojem plynu v území jsou dva dálkové vysokotlaké plynovody DN 300 a DN 500 se zemním plynem, vysokotlaké přípojky k regulačním stanicím plynu a regulační stanice plynu VTL/STL. Postupně bude plynofikováno celé správní území města s výjimkou osady Maroltov, objektů zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostí ve volné kulturní krajině.

5.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Na území města jsou dvě na sobě nezávislé soustavy centralizovaného zásobování teplem:

- primární parovod z městské teplárny Ostrov a síť výměníkových stanic zásobující nové město

- primární teplovod z výtopny areálu společnosti Škoda a.s. a síť výměníkových stanic zásobující průmyslové závody Horního a Dolního Žďáru

Ostatní území města jsou zásobena teplem individuálně.

5.5. PŘENOS INFORMACÍ

Základem přenosu informací jsou:

- systémy telekomunikací: digitální telefonní ústředna v Ostrově, soustava dálkových optických kabelů

- systémy radioreléových spojů – radioreleové paprsky, základnové stanoviště veřejné radiotelefonní sítě

5.6. LIKVIDACE ODPADŮ

Základem systému likvidace odpadu je:

- centrální sběr tuhého komunálního odpadu a jeho odvoz na řízené skládky mimo území města

- sběrný dvůr pro sběr a třídění odpadu v Nádražní ulici v Ostrově

- rekultivace uzavřené skládky společnosti Škoda a.s. ve Vykmanově – ostatní plocha s mimolesní zelení

- lesnická rekultivace popílkoviště I. a II. po vyčerpání jejich úložné kapacity a odvoz popílku mimo území města

5.7. PROTIPOVODŇOVÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

V území města Ostrov je stanoveno záplavové území Q100 řeky Ohře a Q100  řeky Bystřice. V k.ú. Mořičov při ústí Bystřice do řeky Ohře zasahuje záplavové území Q100 řeky Ohře areál společnosti Blex, a.s., který je územním plánem určen k celkové asanaci.  Záplavové území řeky Bystřice zasahuje areál společnosti Renatechnik, s.r.o. v k.ú. Ostrov nad Ohří. Územní plán nenavrhuje žádná aktivní protipovodňová opatření proti záplavě Q100 řeky Bystřice ani proti záplavě Q100  řeky Ohře. Rozvojové zastavitelné plochy ve Kfelých jsou navrženy mimo rizikové záplavové území.

Územní plán navrhuje tato protierozní opatření:

- větrolam z mimolesní zeleně na západním okraji Mořičova

- úpravy intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny na styku s novou zástavbou:

1. 	Horní Žďár – zatravněný zasakovací pás v šířce min. 50 – 70 m.

2. 	Dolní Žďár – otevřený příkop k odvedení přívalové vody do Jáchymovského      potoka, doplněný zasakovacím zatravněným pásmem v šířce min. 50 – 70 m.

3.	Kfely – otevřený příkop k odvedení přívalové vody do Bystřice na západě nebo do kaskády pěti rybníků na východě doplněný zasakovacím zatravněným pásmem v šířce min. 70 m. Část přívalové vody bude odvedena přímo do Bystřice otevřeným příkopem v zeleni napříč obytnou zónou.

## Protipovodňová a protierozní opatření vymezuje územní plán v grafické části dokumentace územního plánu.

### 6. PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby je možné vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Plochy pro umístění veřejně prospěšných staveb na území města Ostrov jsou vymezené v příloze č. 1.1. této Závazné části územního plánu.

## Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje územní plán v grafické části dokumentace územního plánu, v.č.4, M 1 : 10.000.

# 7. PLOCHY ASANAČNÍCH ÚPRAV A DEMOLIC

Územní plán vymezuje asanační úpravy a demolice. Pro realizaci asanačních úprav a demolic je možné vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Navrhované asanační úpravy území a demolice jednotlivých objektů na území města Ostrov jsou vymezené v příloze č. 1.2. této Závazné části územního plánu.

## Plochy asanačních úprav a demolic vymezuje územní plán v grafické části dokumentace územního plánu, v.č.4, M 1 : 10.000.

8. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Na území města Ostrov je vymezený územní systém ekologické stability, který představuje ucelenou síť vybraných zvláště ekologicky stabilních a cenných území kulturní krajiny. Územní plán přejímá vymezení regionálních a nadregionálních prvků územního systému ekologické stability z územního plánu velkého územního celku a s ohledem na podrobnost řešení ho zpřesňuje. Územní systém ekologické stability prochází urbanizovaným územím Ostrova podél vodních toků.

Plochy ÚSES jsou trvale nezastavitelné (s výjimkou místního funkčního biocentra č.32 – Zámecký park) a platí v nich zvláštní režim ochrany přírody.

Prvky místního systému ekologické stability navržené územním plánem na území města Ostrov jsou vymezeny v příloze č. 2 této Závazné části územního plánu.

## Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické části dokumentace územního plánu, v.č.2.1,  M 1 : 10.000.

9. ROZVOJOVÉ PLOCH

Územní plán navrhuje tyto rozvojové plochy řazené dle jednotlivých částí a katastrálních území města.

Charakteristiky ploch v podobě regulačních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 3 této Závazné části územního plánu.

## Rozvojové lokality vymezuje územní plán v grafické části dokumentace územního plánu:

## - v.č.1, M 1 : 10.000

- v.č.OS_1, M 1 : 5.000

- v.č.KV_1, M 1 : 2.000

- v.č.MO_1, M 1 : 2.000

- v.č.MA_1, M 1 : 2.000

- v.č.HL_1, M 1 : 2.000

A. VLASTNÍ MĚSTO OSTROV – k.ú.OSTROV NAD OHŘÍ

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ2 – plochy bydlení podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí na části zahrádkářské kolonie č. 1 (východně od penzionu pro důchodce)

- rozv. pl. č. OS_BČ3 – náhradní rodinný dům u přeložky I./13 u Kfel

- rozv. pl. č. 14 – BČ – dostavba proluky za poliklinikou mezi Jáchymovskou ulicí a         Jáchymovským potokem

- rozv. pl. č. 28 – BČ – RD v zahradách pod Krušnohorskou ulicí

- rozv. pl. č.34 – BČ – RD zahradách naproti nemocnici

- rozv. pl. č. 35 – BČ – RD v zahradách na místě zahrádkářské kolonie č. 4 u nemocnice

- rozv. pl. č. 51 BČ – RD v zahradách Alšově ulici

- rozv. pl. č.B12 – plocha pro bydlení u západního okraje nemocničního parku

Bydlení městské

- rozv. pl. č. 20 – BM – dostavba proluky severně nad supermarketem Penny

- rozv. pl. č. B4 – bytové domy s minimální vybaveností mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí

- rozv. pl. č. B5 – plocha u bývalého zimního stadionu

- rozv. pl. č. B10 – dostavba vnitrobloku u Lidické a Jáchymovské ulici západně od vlečky – řešení dle RP

Bydlení městské s převahou zeleně

- rozv.pl.č.B3 – objekt kláštera se zahradou

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM1 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. 18 – SM – dostavba proluky severně nad supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 19 – SM – dostavba proluky jižně pod supermarketem Plus

- rozv. pl. č. 22 – SM – dostavba proluky východně za supermarketem Penny za vlečkou

- rozv. pl. č. 23 – SM – dostavba proluky v Zahradní ulici u školy

- rozv. pl. č. 24 – SM – dostavba proluky na rohu Zahradní a Masarykovy ulice

- rozv. pl. č. 25 – SM – dostavba proluky na rohu Masarykovy a Lidické ulice

- rozv. pl. č. 26 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – severní část

- rozv. pl. č. 27 – SM – dostavba proluky mezi Jáchymovskou ulicí, Nádražní ulicí a vlečkou – jižní část

- rozv. pl. č. S1 – přestavba celého bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí

- rozv. pl. č. S3 – přestavba části areálu Cimexu

- rozv. pl. č. S6 – západní cíp městského parku těsně za MěÚ Ostrov

- rozv. pl. č. S22 – polyfunkční nespecifikované zázemí nemocnice Ostrov

- rozv. pl. č. S23 – dostavba proluky mezi supermarketem Norma a garážemi

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV1 – jezdecký areál u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 36 – OV – rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku

- rozv. pl. č. OV9 – rozšíření nemocnice Ostrov jižně do prostoru parku

Výroba drobná

- rozv. pl. č. OS_VD1 – rozšíření areálu firmy Renatechnik

- rozv. pl. č. OS_VD2 – plochy drobné výroby podél přeložky I./13 při křižovatce „ Ostrov – střed“

- rozv. pl. č. OS_VD3 – areál drobné výroby u Boreckých rybníků

- rozv. pl. č. 7 – VD – plocha východně podél Jáchymovské ulice a severně nad areálem bývalého Armabetonu

- rozv. pl. č. 8 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod areálem Agrotravelu

- rozv. pl. č. 9 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem jižně pod ČSPH

- rozv. pl. č. 10 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictví

- rozv. pl. č. 11 – VD – proluka mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně od přijezdu do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. 12 – VD – přestavba proluky u křižovatky Jáchymovské ulice s příjezdem do města z MUK Ostrov – střed

- rozv. pl. č. VD3 – dostavba proluky v Krušnohorské ulici

Výroba průmyslová

- rozv. pl. č. 53 – VP – dostavba proluky v průmyslovém území mezi Nádražní ulicí a Bystřicí

- rozv. pl. č. III./OS – VP1 a – průmyslová zóna Ostrov jih

- rozv. pl. č. OS_VP1 – průmyslová zóna Ostrov jih

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. OS_RI1 – zahrádkářská kolonie při západní hranici bývalých kasáren

Rekreace hromadná

- rozv. pl. č. OS_RH1 – rozšíření víceúčelového rekreačního areálu Borecké rybníky

Zeleň

- rozv. pl. č. Ze12 – mimolesní zeleň u lesnické rekultivace popílkoviště I., II.

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO1 – obvodová komunikace podél severního okraje f. Ferona

- rozv. pl. č. OS_DO2 – spojka Hlavní třídy s Lidickou ulicí

- rozv. pl. č. OS_DO3 – odstavná plocha nákladních automobilů u průmyslové zóny

- rozv. pl. č. OS_DO4 – obslužná komunikace průmyslové zóny Ostrov – jih

- rozv. pl. č. OS_DO7 – místní obslužná komunikace podél zdí bývalého areálu kasáren a napříč výrobní plochou

- rozv. pl. č. OS_DO8 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

- rozv pl. č. D1 – manipulační a parkovací plocha před areálem Ferony a Cimexu

- rozv. pl. č. D2 – místní obslužná komunikace severně podél areálu Ferony

- rozv. pl. č. D4 – část dopravního propojení ul. Hlavní, Lidické a Krušnohorské

- rozv. pl. č. D13 – podzemní garáže na křižovatce ul. Masaryka a Lidické

- rozv. pl. č. D15 – napojení páteřní komunikace podél nemocničního parku na ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. D21 – autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovské ulice a Hlavní třídy

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO1 – trafostanice TS, TS2, TS3

- rozv. pl. č. OS_TO2 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1

- rozv. pl. č. OS_TO3 – regulační stanice plynu VTL/STL  RS1

- rozv. pl. č. TO1 – podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům

- rozv. pl. č. TO2 – bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků nad Kfelami

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. OS_BČ4 – plocha bydlení východně za penzionem pro důchodce na části zahrádkářské osady č. 1

- rozv. pl. č. OS_BČ5 – skupina RD v zahradách na louce jihovýchodně za nemocničním parkem

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. OS_SM2 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice západně od lesa

- rozv. pl. č. OS_SM3 – komerční výstavba podél spojky Hlavní třídy s ul. U Nemocnice jižně pod nemocničním parkem

- rozv. pl. č. OS_SM4 – dostavba Sukovy ulice u mimoúrovňové křižovatky Ostrov - střed

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. OS_OV3 – víceúčelové hřiště pro obytnou zónu na ploše zahrádkářské kolonie č. 1

Doprava

- rozv. pl. č. OS_DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul. U Nemocnice

- rozv. pl. č. OS_DO6 – spojka Lidické ulice a Krušnohorské ulice

Technická obsluha

- rozv. pl. č. OS_TO4 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV2

B. Přilehlé části k městu Ostrov

B1. ČÁST VYKMANOV – k.ú.VYKMANOV U OSTROVA

I.etapa do r. 2010

Bydlení venkovské:

- rozv. pl. č. VY – BV1 – rodinné domy v zahrádkách na severním okraji Vykmanova podél polní cesty

- rozv. pl. č. 41 – BV – dostavba jižního okraje Vykmanova

- rozv. pl. č. 43 – BV – dostavba proluky u polní cesty v jižní části Vykmanova

- rozv. pl. č. 44 – BV – dostavba proluky centrální části Vykmanova

- rozv. pl. č. 46 – BV – dostavba proluky podél nové komunikace do výrobní zóny

- rozv. pl. č. B8 – rozšíření zahrady u stávajícího RD u východu hranice věznice

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV1 – dostavba proluky jižně od bytového domu – přestavba části zahrádkářské kolonie

- rozv. pl. č. VY_SV2 – dostavba jižního cípu Vykmanova

- rozv. pl. č. VY_SV3 – provozovny místních řemesel se služebním bytem majitele severně od stávajícího bytového domu – přestavba části zahrádkářské osady

- rozv. pl. č. S11 – plocha za řadovými garážemi mezi areálem věznice a Boreckým potokem

- rozv. pl. č. S12 – alternativní funkce plochy pro bydlení v centrální části Vykmanova

Občanské vybavení

- rozv. pl.  č. VY_OV1 – objekt občanského vybavení severně nad Vykmanovem

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. VY_VZ1 – areál zemědělské výroby severně nad Vykmanovem

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO1 – místní přeložka účelové cesty v jižním cípu osady

- rozv. pl. č. VY_DO2 – vzletová a přistávací plocha pro SLZ  včetně účelové cesty

- rozv. pl. č. D20 – úprava křižovatky místních komunikace ve Vykmanově

Zeleň

- rozv. pl č. 39 – Ze – rekultivace uzavřené skládky

II. etapa do r. 2015

Výroba drobná

- rozv. pl. č. VY_VD1 – rozšíření výrobní zóny na východním cípu Vykmanova

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. VY_SV4 – plocha pro podnikání podél nové komunikace do výrobní zóny ve Vykmanově

Doprava

- rozv. pl. č. VY_DO3 – obvodová komunikace do výrobní zóny na východním cípu Vykmanova včetně napojení na stávající komunikaci

B.2. ČÁST HORNÍ ŽĎÁR – k.ú.HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_B1 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_BV2 – dostavba východního okraje H. Žďáru nad hotelem Subtera (bývalá škola

Smíšené území městské

-     rozv. pl. č. S8 – dvě zbytkové plochy východně a severně za areálem Silosystému

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. HŽ_RI1 – objekty k individuální rekreaci severně nad H. Žďárem na místě bývalé historické výstavby ve volné krajině

II. etapa do r. 2015

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. HŽ_BČ3 – skupina RD v zahradách severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. HŽ_BČ4 – dostavba území severně nad přeložkou silnice do osady Hluboký

- rozv. pl. č. 2 – BČ – plocha pro bydlení jižně pod stávající silnici 22 128 do osady Hluboký až k pěší cestě s alejí

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HŽ_SM1 – komerční výstavba oboustranně podél navržené přeložky silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. S7 – část nového společenského centra v Horním Žďáru podél přeložky III./22128

Občanské vybavení

- rozv. pl. č. HŽ_OV1 – lokální centrum obchodu a služeb v H. Žďáru

- rozv. pl. č. OV5 – dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka

Zeleň

- rozv. pl. č. ZE5 – mimolesní zeleň na pravém břehu Jáchymovského potoka a zeleň podél cesty

Doprava

- rozv. pl. č. HŽ_DO1 – parkoviště u nového centra obchodu a služeb

- rozv. pl. č. HŽ_DO2 – přeložka části silnice III./22128 do osady Hluboký

- rozv. pl. č. D7 – místní obslužná komunikace v Horním Žďáru

B.3. ČÁST DOLNÍ ŽĎÁR – k.ú.DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA

I. etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. DŽ_BČ1 – dostavba RD podél cesty k bývalé pískovně

- rozv. pl. č. DŽ_BČ2 – dostavba RD severně nad silnicí III./22128 do osady Hluboký

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. S13 – komerční plocha na levém břehu Jáchymovského potoka naproti křižovatky

na Vykmanov

Technická obsluha

- rozv. pl. č. DŽ_TO2 – protierozní opatření podél severozápadního okraje navržené zástavby nad bývalou pískovnou – příkop a val

B.4.ČÁST KFELY – k.ú.KFELY U OSTROVA

Navržena pouze I.etapa.

I.etapa do r. 2010

Bydlení čisté

- rozv. pl. č. KF_BČ1 – dostavba proluky v zástavbě na levém břehu Bystřice – částečně probíhající výstavba

- rozv. pl. č. KF_BČ2 – plochy pro RD v zahradách severně nad stávající zástavbou Kfel a oboustranně podél cesty k hájovně

Bydlení venkovské

-    rozv. pl. č. BV3 – dostavba proluky na levém břehu Bystřice

Smíšené území městské

- rozv. pl. č. KF_SM1 – přestavba východní části areálu bývalé zemědělské farmy

- rozv. pl. č. KF_SM2 – komerční území podél západního okraje ploch pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_SM3 – dostavba území  při silnici II./221 na Hroznětín

Smíšené území venkovské

-      rozv. pl. č. KF_SV4 – přestavba západní části bývalé zemědělské farmy ve Kfelích

Občanské vybavení

rozv. pl.č. KF_OV1 – základní občanské vybavení u sportovního areálu

- rozv. pl. č. OV4 – sportovně rekreační areál ve Kfelích v bývalé těžebně

Výroba drobná

- rozv. pl. č. KF_VD1 – přestavba centrální části areálu bývalé zemědělské farmy jižně pod Kfelským rybníkem

Doprava

- rozv. pl. č. KF_DO1 – páteřní komunikace kat. MO7 napříč plochou pro bydlení

- rozv. pl. č. KF_DO2 – parkoviště u základního občanského vybavení

- rozv. pl. č. KF_DO3 – pěší chodník v Hroznětínské ulici

Technická obsluha

- rozv. pl. č.KF_TO1 – obnova Kfelského rybníka jako rybochovné zařízení

- rozv. pl. č. KF_TO2 – protierozní  opatření podél severního okraje navržené zástavby – příkop, val s cestou

- rozv. pl. č. KF_TO3 – protierozní opatření – otevřené koryto pro přívalovou dešťovou vodu v zeleném pásu napříč plochou pro bydlení KF_BČ2

- rozv. pl. č. KF_TO4 – trafostanice TS1

- rozv. pl. č. KF_TO5 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

C. Samostatná sídla na správním území města

C.1.  osada Květnová – k.ú.KVĚTNOVÁ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV1 – dostavba proluk zastavěného území osady

- rozv. pl. č. KV_BV2 – skupina RD na jižním cípu osady  v blízkosti rybníka

-	rozv. pl. č. KV_BV3 – skupina RD na jihovýchodním cípu osady ve vazbě na stávající bytové domy včetně místních obslužných komunikací

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV1 – přestavba objektu bývalé školy

- rozv. pl. č. KV_SV2 – rozšíření stávajícího areálu kovovýroby

Výroba zemědělská

- rozv. pl. č. KV_VZ1 – rozšíření stávající zemědělské farmy na východním okraji osady

Občanské vybavení v zeleni

- rozv. pl. č. KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO1 – část přistávací a vzletové plochy pro SZL – přesah z k.ú.Vykmanov u Ostrova

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně lokální ČOV

- rozv. pl. č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. KV_BV4 – skupina RD podél jihovýchodního okraje osady – dostavba proluky mezi KV_BV2 a KV_BV3 včetně místních obslužných komunikací

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. KV_SV3 – provozovny místních  řemesel severně od osady podél stávající silnice I./13

Výroba drobná a sklady

- rozv. pl. č. KV_VD1 – výrobní zóna mezi stávající silnicí I./13 a zástavbou osady

Doprava

- rozv. pl. č. KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny

- rozv. pl. č. KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště

- rozv. pl. č. KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová

Technická obsluha

- rozv. pl. č. KV_TO3 – trafostanice TS1

C.2. osada Mořičov – k.ú.MOŘIČOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV1 – dostavba proluky zastavěného území osady podél stávající průjezdné silnice

- rozv. pl. č. MO_BV2 – skupina RD podél silnice II./221 v Liticově

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV1 – dostavba proluky zastavěného území osady na východním okraji

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI1 – rozšíření zahrádkářské kolonie Nad Papírnou

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MO_BV3 – skupina RD podél severozápadního okraje osady včetně nové obslužné komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. MO_SV2 – areál provozovny místních  řemesel a služeb s pohotovostním bytem na severním cípu osady při průjezdné silnici II./221 – možná alternativní funkce bydlení venkovského

Rekreace individuální

- rozv. pl. č. MO_RI2 – zahrádkářská kolonie při pravém břehu melioračního kanálu jižně od II./221 mezi Ostrovem a Mořičovem

Doprava

- rozv. pl. č. MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II.

C.3.  osada Hluboký – k.ú.HLUBOKÝ

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV1 – dostavba jihozápadního cípu osady při hranici s k. ú. Bystřice včetně místní obslužné komunikace

- rozv. pl. č. HL_BV3 – skupina RD při jihozápadním okraji osady včetně místní obslužné komunikace

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV1 – provozovny místních řemesel a služeb severozápadně za provozovnou dřevovýroby s možnou alternativní funkcí občanského vybavení

II. etapa do r. 2015

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. HL_BV2 – dostavba východního okraje osady podél stávající komunikace

Smíšení území venkovské

- rozv. pl. č. HL_SV2 – dostavba jihovýchodního cípu osady na historické stavební parcele

- rozv. pl. č. HL_SV3 – provozovny místních řemesel a služeb při jihozápadním okraji osady

C.4. osada Maroltov – k.ú.MAROLTOV

I. etapa do r. 2010

Bydlení venkovské

- rozv. pl. č. MA_BV1 – dostavba historického intravilánu osady jižně od průjezdné silnice III. třídy

Smíšené území venkovské

- rozv. pl. č. MA_SV1 – dostavba historického intravilánu osady severně nad průjezdnou silnicí III. třídy při výjezdu z osady směrem na obec Krásný Les, možná alternativní funkce bydlení venkovského

Nedílnou součást této Závazné části územního plánu tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1.1.: 	Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby,

Příloha č. 1.2.:	Seznam navrhovaných asanačních úprav a demolic,

Příloha č. 2:	Vymezení místního systému ekologické stability,

Příloha č. 3:	Rozvojové plochy a jejich závazné regulační podmínky.

POZNÁMKA:

Vysvětlení některých pojmů:

bydlení:	bydlení v obytných a nebytových domech, služební byty v obytných i nebytových domech (obytné domy jsou bytové a rodinné domy)

zařízení-

školská:	mateřské školy, základní školy, pomocné a speciální školy, gymnázia, odborné učiliště a školy, výchovné a diagnostické ústavy, pomaturitní studia mimo vysokoškolského, dětské domovy, internáty, mimoškolní zařízení pro děti a mládež

kulturní:	knihovny, klubová zařízení, zábavní zařízení, víceúčelové sály, nekryté amfiteátry, kina, divadla, výstavní zařízení, kongresová zařízení

církevní:	     kláštery, kostely, kaple, modlitebny, zařízení církevní správy

zdravotnická:	lůžková a ambulantní: polikliniky, lékárny, prodejny zdravotnických potřeb, lékařské ordinace, denní a pobytová zdravotnická zařízení všech typů, kojenecké ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, jesle

sociální:	ústavy sociální péče, domovy a penzióny důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, sociální krizová centra

sportovní:	sportovní haly, sportovní plochy a hřiště, stadiony, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti – zařízení pro neorganizovaný sport – veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru

obchodní:	zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci, nákupní středisko, tržnice, obchod do 200 m2 prodejní plochy (dále jen zařízení malá obchodní), obchodní zařízení nadměstského významu

veřejného

stravování:	restaurace, zahradní restaurace, bufety, občerstvení, kavárny, vinárny, pivnice, čajovny, jídelny, cukrárny, bary

administrativní: veřejná správa nadměstského významu, veřejná správa města, správa společností, kanceláře společností

ubytovací: 	hotely, motely, ubytovny, penzióny, ubytovací zařízení do 20 lůžek (dále jen zařízení malá ubytovací)

drobná výroba: nerušící drobná výroba, řemeslná výroba, řemeslné provozovny rodinného charakteru, sběrny odpadů, stavební dvory, zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací, opravárenská a údržbářská zařízení, zařízení vědy a výzkumu

ČS PHM: 	čerpací stanice pohonných hmot (dále také ČS PHM) bez servisů a opraven, čerpací stanice LPG

garáže:	hromadné a řadové garáže pro osobní a nákladní automobily, se servisními  provozy

zemědělská

výroba:	stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování zásob a zemědělských

výrobků, zpracování plodin, pomocné výroby. Stavby pro odstavování zemědělských strojů a dopravních prostředků, zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

objekty pro

individuální

rekreaci:	chatky v zahrádkářských koloniích, chaty, chalupy, sklady zahrádkářských potřeb

zábavní

zařízení:	herny, kasina, taneční sály, diskotéky, veřejné domy

zemědělská

usedlost:	polyfunkční zařízení s max.3 bytovými jednotkami a min.40% podílem zastavěné plochy sloužící zemědělství (stavby pro hospodářská zvířata, doprovodné stavby, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby a stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin)

VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Tab.č.1.1., str.č.1 – 3 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

A. Bydlení:

A1 – rozv.pl.č.B4 – bytové domy s minim.vybavením mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí, sociální byty, k.ú.Ostrov nad Ohří

B. Občanské vybavení:

B1 – rozv.pl.č.OV4 – sportovně rekreační areál ve Kfelích v bývalé těžebně, k.ú.Kfely u Ostrova, k.ú.Ostrov nad Ohří

B2 – rozv.pl.č.OV5 – dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

B3 – rozv.pl.č.OV9 – rozšíření nemocnice Ostrov do prostoru parku u nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

B4 – rozv.pl.č.OS_OV3 – víceúčelové hřiště pro obytnou zónu na ploše zahrádkové kolonie č.1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

B5 – rozv.pl.č.36-OV – rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku k.ú.Ostrov nad Ohří

B6 – rozv.pl.č.KV_OV1 – sportovně rekreační areál jižně pod VKP „Pahorek u Květnové“ – k.ú.Květnová

B7 – rozv.pl.č.HŽ_OV1 – lokální centrum obchodu a služeb – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

B8 – rozv.pl.č.DŽ_OV1 – rozšíření stávajícího hřiště u řadových domů – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

B9 – rozv.pl.č.KF_OV1 – základní občanské vybavení u sportovního areálu – k.ú.Kfely u Ostrova

B10 – rozv.pl.č.VY_OV1 – základní občanské vybavení – k.ú.Vykmanov u Ostrova

C. Doprava:

C1 – rozv.pl.č.OS_DO1 – obvodová komunikace podél severního okraje areálu společnosti Ferona a.s. – k.ú.Ostrov nad Ohří

C2 – rozv.pl.č.OS_DO2 – spojka Hlavní třídy s Lidickou ulicí – k.ú.Ostrov nad Ohří

C3 – rozv.pl.č.OS_DO3 – odstavná plocha nákladních automobilů u průmyslové zóny – k.ú.Ostrov nad Ohří

C4 – rozv.pl.č.OS_DO4 – obslužná komunikace průmyslové zóny Ostrov – jih – k.ú.Ostrov nad Ohří

C5 – rozv.pl.č.OS_DO5 – páteřní obslužná komunikace jako spojka Hlavní třídy a ul.U Nemocnice – k.ú.Ostrov nad Ohří

C6 – rozv.pl.č.OS_DO6 – spojka Lidické a Krušnohorské ulice – k.ú.Ostrov nad Ohří

C7 – rov.pl.č.D1 – manipulační a parkovací plocha před areálem společnosti Ferona a.s. a C-majetkový fond a.s., k.ú.Ostrov nad Ohří

C8 – rozv.pl.č.D2 – místní obslužná komunikace severně podél areálu společnosti Ferona a.s., k.ú.Ostrov nad Ohří

C9 – rozv.pl.č.D4 – dopravní propojení ulice Hlavní, Lidické a Krušnohorské v etapách s propojením na plánovanou výstavbu jižně pod parkem nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

C10 – rozv.pl.č.D12 – parkoviště naproti poliklinice v Hroznětínské ulici namístě demolovaných garáží, k.ú.Ostrov nad Ohří

C11 – rozv.pl.č.KV_DO4 – přeložka silnice I./13 severním obchvatem osady včetně dvou napojení na místní komunikace osady Květnová – k.ú.Květnová

C12 – rozv.pl.č.KV_DO2 – parkoviště u výrobní zóny – k.ú.Květnová

C13 – rozv.pl.č.KV_DO3 – parkoviště u fotbalového hřiště – k.ú.Květnová

C14 – rozv.pl.č.MO_DO1 – přeložka části průjezdné silnice II./221 východním směrem a úprava křižovatek s původní silnicí II./221 – k.ú.Mořičov

C15 – rozv.pl.č.VY_DO1 – místní přeložka účelové cesty v jižním cípu osady – k.ú.Vykmanov u Ostrova

C16 – rozv.pl.č.HŽ_DO1 – parkoviště u nového centra obchodu a služeb – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C17 – rozv.pl.č.HŽ_DO2 – přeložka části silnice III./22128 do osady Hluboký – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C18 – rozv.pl.č.DŽ_DO1 – páteřní místní obslužná komunikace – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C19 – rozv.pl.č.DŽ_DO2 – přeložka silnice III./22128 do osady Hluboký – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C20 – rozvpl.č.KF_DO1 – páteřní komunikace kat.MO7napříč plochou pro bydlení, k.ú.Kfely u Ostrova

C21 – rozv.pl.č.KF_DO2 – parkoviště u základního občanského vybavení – k.ú.Kfely u Ostrova

C22 – rozv.pl.č.KF_DO3 – chodník, k.ú.Kfely u Ostrova

C23 – rozv.pl.č.D6 – část přeložky III./22128 Dolní Žďár  na Hluboký u Ostrova, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C24 – rozv.pl.č.D7 – místní obslužná komunikace v Horním Žďáru, k.ú.Horní Žďár u Ostrova

C25 – rozv.pl.č.D11 – dopravní manipulační plocha – hala s posypovým materiálem pro údržbu přeložky silnice I./13, k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

C26 – rozv.pl.č.D13 – podzemní garáže na křižovatce ul.Masaryka a ul.Lidické, k.ú.Ostrov nad Ohří

C27 – rozv.pl.č.D15 – napojení páteřní komunikace podél nemocničního parku na ul.U Nemocnice, k.ú.Ostrov nad Ohří

C28 – rozv.pl.č.D20 – úprava křižovatky místních komunikací ve Vykmanově, k.ú.Vykmanov u Ostrova

C29 – rozv.pl.č.D21 – autobusové nádraží jižně od křižovatky Jáchymovské ul. a Hlavní třídy, k.ú.Ostrov nad Ohří

C30 – rozv.pl.č.OS_DO7 – obslužná komunikace podél západní a jihovýchodní hranice areálu bývalých kasáren a kláštera

C31 – rozv.pl.č.OS_DO8 – chodník do Kfel

C32 – obchvat Ostrova silnicí I./13 včetně tří MUK a připojovacích komunikací

D. Technická obsluha:

DT1 – rozv.pl.č.OS_TO1 – trafostanice TS1, TS2, TS3 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT2 – rozv.pl.č.OS_TO2 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT3 – rozv.pl.č.OS_TO3 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT4 – rozv.pl.č.OSTO4 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV2 – k.ú.Ostrov nad Ohří

DT5 – rozv.pl.č.TO1 – podzemní přivaděč vody z Jáchymovského potoka k Boreckým rybníkům, k.ú.Ostrov nad Ohří

DT6 – bezpečnostní přepad z kaskády pěti rybníků, k.ú.Ostrov nad Ohří, k.ú.Kfely u Ostrova

DT7 – rozv.pl.č.KV_TO1 – čerpací stanice odpadních vod ČSOV1, alternativně ČOV – k.ú.Květnová

DT8 – rozv.pl.č.KV_TO2 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Květnová

DT9 – rozv.pl.č.KV_TO3 – trafostanice TS1 – k.ú.Květnová

DT10 – rozv.pl.č.DŽ_TO1 – trafostanice TS1 – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

DT11 – rozv.pl.č.DŽ_TO2 – protierozní opatření podél severozápadního okraje navržené zástavby nad bývalou pískovnou – příkop a val – k.ú.Dolní Žďár u Ostrova

DT12 – rozv.pl.č.KF_TO2 – protierozní opatření podél severního okraje navržené zástavby – příkop, val s cestou – k.ú.Kfely u Ostrova

DT13 – rozv.pl.č.KF_TO3 – protierozní opatření – otevřené koryto pro přívalovou dešťovou vodu v zeleném pásu napříč plochou pro bydlení – k.ú.Kfely u Ostrova

DT14 – rozv.pl.č.KF_TO4 – trafostanice TS1 – k.ú.Kfely u Ostrova

DT15 – rozv.pl.č.KF_TO5 – regulační stanice plynu VTL/STL RS1 – k.ú.Kfely u Ostrova

E. Dále je nutno chápat jako veřejně prospěšné stavby tyto aktivity v území:

1) místní komunikace v rámci navržených rozvojových ploch

2) doplnění parkovacích a odstavných ploch v území

3) nové vzdušné vedení VN linek 22kV včetně přeložek stávajících vedení 22kV

4) rekonstrukce stávajících trafostanic

5) přípojka vysokotlakého plynovodu do regulačních stanic, středotlaké rozvody plynu v území včetně přípojek

6) veškeré nové kabely místní telefonní sítě

7) veškeré nové sekundární rozvody NN sítě v území včetně veřejného osvětelní pro napojení nové výstavby

8) vodovodní a kanalizační rozvody v území

9) zřízení nových autobusových zastávek dle potřeby

10) 	- cyklistická stezka z Ostrova přes Kfely směrem na Hroznětín

- cyklistická stezka z Ostrova přes Dolní Žďár a Horní Žďár směrem na Jáchymov

- cyklistická stezka přes Mořičov směrem na Velichov

- cyklistická stezka směrem z Ostrova kolem nemocnice, údolím Boreckého potoka směrem

na Vojkovice

- 2 cyklotrasy z Ostrova přes Ovčárnu do Květnové, první kolem parku nemocnice do údolí

Boreckého potoka a druhá trasa kolem Boreckých rybníků do údolí Boreckého potoka

- ostatní cyklistické trasy a stezky

SEZNAM NAVRHOVANÝCH ASANAČNÍCH ÚPRAV A DEMOLIC

Tab.č.1.2., str.č.1 Seznam navrhovaných asanačních úprav a demolic

D1 – asanace areálu společnosti Blex, a.s. kromě 1 stávajícího RD na soutoku Bystřice s Ohří v záplavovém území Q100 řeky Ohře, dekontaminace území dle potřeby a následná revitalizace na plochu ostatní s mimolesní zelení autochtonních keřů a stromů, k.ú.Mořičov

D2 – asanace území ve Kfelích v Q100 Bystřice mezi Bystřicí, p.p.č.98/1 a místní obslužnou komunikací, revitalizace na veřejnou izolační zeleň, k.ú.Kfely u Ostrova

D3 – asanace areálu společnosti Armabeton v Ostrově, dekontaminace a následná přestavba na smíšené území městské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D4 – přeložka venkovního vedení VVN 110kV pro potřeby přeložky I./13, k.ú.Ostrov nad Ohří

D5 – demontáž venkovního vedení VN 22kV a následné přeložky vedení 22kV Květnová, Kfely

D6 – úprava stávajících křižovatek: Hluboký – III./22128 a místní obslužná komunikace (zaslepení komunikace a zrušení křižovatky)

D7 – demolice hospodářského objektu v k.ú.Dolní Žďár u Ostrova st.p.č.86 pro přeložku silnice III./22128

D8 – demolice hospodářské části domu v Mořičově, k.ú.Mořičov, p.p.č.7/1 pro přeložku II./221

D9 – zrušení části stávající kolonie ve Vykmanově v okolí bytového domu – přestavbové území – smíšené území venkovské, k.ú.Vykmanov u Ostrova

D10 – postupné zrušení zahrádkových kolonií v Ostrově č.1, 2 – přestavbové území – bydlení čisté, smíšené území městské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D11 – asanace bývalé klášterní zahrady užívané vojskem, dekontaminace a následná přestavba na území městského bydlení s převahou zeleně – k.ú.Ostrov nad Ohří

D12 – asanace části areálu společnosti C-majetkový fond a.s. pro potřeby obytné a izolační zeleně za bytovými domy v severní ulici – k.ú.Ostrov nad Ohří

D13 – demolice skupiny řadových garáží v bloku mezi Jáchymovskou ulicí a vlečkou, k.ú.Ostrov nad Ohří

D14 – demolice řadových garáží ve Staroměstské ulici u hrany zámeckého parku

D15 – demolice jednotlivých a řadových garáží v historickém jádru města v ulici Žižkově, Dlouhé a u kostela sv.Michala

D16 – demolice řadových garáží v Lidické ulici pro potřeby dopravního propojení ul.Lidické, Hlavní a Krušnohorské, k.ú.Ostrov nad Ohří

D17 – demolice hospodářského objektu před areálem společnosti Ferona a.s. pro potřeby manipulační a parkovací plochy, k.ú.Ostrov nad Ohří

D18 – demolice poslední řady řadových garáží nejblíže Boreckým rybníkům za pekárnou – k.ú.Ostrov nad Ohří

D19 – demolice první řady řadových garáží naproti poliklinice v Hroznětínské ulici a zřízení parkoviště – k.ú.Ostrov nad Ohří

D20 – přestavba bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí – k.ú.Ostrov nad Ohří

D21 – přestavba areálu společnosti C-majetkový fond a.s. na smíšené území, demolice objektů v areálu – k.ú.Ostrov nad Ohří

D22 – přestavba části areálu společnosti Četrans Ústí nad Labem a.s. pro potřeby dopravní manipulační plochy pro údržbu silnice I./13 – k.ú.Horní Žďár u Ostrova

D23 – demolice řadových garáží při křižovatce Hlavní třídy s Jáchymovskou ulicí – návrh na plochu drobné výroby

Dále je navržena plošná asanace devastovaných ploch po hlubinné těžbě spojené s úpravou nebo demolicí stávajících stavebních objektů dle vyhlášených stavebních uzávěr, ostatní zbytkové území navrženo k revitalizaci mimolesní zeleně na ostatní půdě – důl Plavno, Jižní Jáma.

### ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

OBSAH:

Tab.č.3	A. Město Ostrov, str.č.1 - 18

B. Části přiléhající k městu

B1. Vykmanov, str.č.1 – 6

B2. Horní Žďár, str.č.1 – 5

B3.Dolní Žďár, str.č.1 – 3

B4.Kfely, str.č.1 – 5

C. Samostatné sídla

C1.Květnová, str.č.1 - 4

C2. Mořičov, str.č.1 - 3

C3.Hluboký, str.č.1 - 2

C4.Maroltov, str.č.1

B2. HORNÍ ŽĎÁR

Tab.č.3, str.č.1-5 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

### Rozvojová plocha č.  HŽ - BČ1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 551/22, 599/3, 576/1, 575, 573/3, 573/1, 598/1

### Rozvojová plocha č.  HŽ - BV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 50/1, 618, 53/1, 53/2, 59/1, 53/4, 52/1

### Rozvojová plocha č.  HŽ - BČ3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 551/1, 555/1, 551/22

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

### Rozvojová plocha č.  HŽ - BČ4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, meliorace, STL plynovod a jeho ochranné pásmo, venkovní vedení, VN linky 22kV, respektovat stávající mez jako cestu v zeleni

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1, 598/2

### Rozvojová plocha č. 2-BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění: RD v zahradách, obytné vily

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, přeložka vzdušného vedení 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 571, 556, 599/2, 551/3, 506/3, 506/4, 506/2, 600/2, 503/2, 502, 31, 89, 92, st.p.č.110, 21, 20

### Rozvojová plocha č. S8

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území městské

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění: provozovna řemesel nebo služeb s bydlením

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory, OP II.B PLZLM Jáchymov, poddolované území, stávající dálkový kabel, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 281/12, 263/2, 649/2, 277/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

### Rozvojová plocha č.  HŽ - SM1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území městské

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění:   polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P. nebytové plochy pro služby a obchod

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, meliorace, STL plynovod a jeho ochranné pásmo, venkovní vedení VN 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1, 598/2

### Rozvojová plocha č.  S7

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území městské

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění:   polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P. nebytové plochy pro služby a obchod

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, meliorace, respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1

### Rozvojová plocha č.  HŽ - RI1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  rekreace individuální

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:   objekty k individuální rekreaci (chaty do 80m2 zast. plochy) v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory, poddolované území, OP II.B PLZLM Jáchymov, nadregionální biokoridor K40, přeložka silnice I./25 ve výhledu

Dotčené pozemky p.p.č.: 89

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 4

### Rozvojová plocha č.  HŽ - OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  občanské vybavení - základní

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   lokální centrum obchodu a služeb

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  veřejně prospěšná stavba, meliorace, přeložka venkovního vedení       VN linky 22kV, poddolované území

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1

### Rozvojová plocha č.  OV5

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  občanské vybavení s převahou zeleně

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:   dětské víceúčelové hřiště na pravém břehu Jáchymovského potoka

Maximální počet podlaží: I.N.P.

Ochranné režimy a limity:  respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES, poddolované území, údolní niva Jáchymovského potoka, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1

### Rozvojová plocha č.  ZE5

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  zeleň

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:   	a) břehová zeleň na pravém břehu Jáchymovského potoka

b) doprovodná zeleň podél pěší cesty

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, přeložka venkovního vedení VN 22kV, meliorace

Dotčené pozemky p.p.č.: 93/4, 93/9, 571

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 5

### Rozvojová plocha č.  HŽ - DO2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Horní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  doprava

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:   přeložka části silnice III./22128

Maximální počet podlaží: 0

Ochranné režimy a limity:  veřejně prospěšná stavba, nutná demolice hospodářského objektu st.p.č.86 v k.ú.D.Žďár u Ostrova, styková křižovatka s I./25 a III./0242, poddolované území, meliorace, venkovní vedení VN linky 22kV, nutná úprava západní křižovatky přeložky se stávající III./22128

Dotčené pozemky p.p.č.: 563/1

B1. VYKMANOV

Tab.č.3, str.č.1-6 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

## Rozvojová plocha č.  VY - BV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách na severním okraji Vykmanova podél polní cesty

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  OP VTL plynovodu a venkovního vedení 22kV, CHOPAV Krušné hory, poddolované území

Dotčené pozemky p.p.č.: 140/4

## Rozvojová plocha č.  41-BV

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory, poddolované území, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 43, 45/2

## Rozvojová plocha č.  43-BV

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolovaný RD v zahradě

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory, stávající DK, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 33, 32/1, st.p.č.16

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

## Rozvojová plocha č.  44-BV

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory, poddolované území, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 330/5, 330/4, 31/3

## Rozvojová plocha č.  46-BV

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory, respektovat přeložku místní komunikace do výrobní zóny, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 313, 311, 310, 23/1

## Rozvojová plocha č.  B8

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  rozšíření zahrady u stávajícího RD u východní hranice věznice ve Vykmanově

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  OP věznice, poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 365/5, 69/3, 69/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

## Rozvojová plocha č.  VY - SV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:  řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  nutno ponechat část zahrádkářské kolonie u stávajícího bytového domu, podél Boreckého potoka respektovat plochy ÚSES, poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 15/1, č.st.p. 30

Rozvojová plocha č.   VY - SV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:  řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  meliorace, dálkový optický kabel, bezpečnostní pásmo VTL plynu, poddolované území, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 330/1, 383/2, 37, 383

Rozvojová plocha č.   VY - SV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:  řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, podél Boreckého potoka ponechat pás zahrádkářské kolonie, rekonstrukce stávající cesty, venkovní vedení VN22kV, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 140/1, 7/2

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 4

Rozvojová plocha č.   S11

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:  řemeslná dílna s bydlením za řadovými garážemi mezi areálem věznice a Boreckým potokem

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  OP věznice, CHOPAV Krušné hory, poddolované území, respektovat břehovou zeleň Boreckého potoka, rekonstrukce stávajícího mostku přes potok

Dotčené pozemky p.p.č.: 69/1, 365/4, 69/3

Rozvojová plocha č.   S12

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  území bydlení venkovské, alternativně smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  20 - 40

Forma zastavění:  rodinný dům v zahradě nebo provozovna místních řemesel s bytem v centrální části Vykmanova

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory, poddolované území, respektovat břehovou zeleň Boreckého potoka, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 37, 38

Rozvojová plocha č.   VY - SV4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:  řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  bezpečnostní pásmo VTL plynu, meliorace, poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 329/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 5

Rozvojová plocha č.   VY - OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  občanské vybavení

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:  objekt OV

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  rekonstrukce stávajícího objektu, poddolované území, návrh na zřízení CHKO Střední poohří, veřejně prospěšná stavba, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.:  č.st.p. 55

Rozvojová plocha č.   VY - VZ1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  zemědělská výroba

Index zastavění pozemku:  50

Forma zastavění:  areál zemědělské prvovýroby

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  revitalizace areálu bývalého skladu výbušnin Jáchymovských dolů, pravděpodobná dekontaminace, rekonstrukce stávajících objektů, nerozšiřovat areál do okolních lesů, poddolované území, návrh na zřízení CHKO Střední poohří, veřejně prospěšná stavba, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.:  č.st.p. 53, 54

Rozvojová plocha č.   VY - VD1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  drobná výroba a sklady

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění:  výrobní haly s manipulačními plochami v areálech

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m od rostlého terénu

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, meliorace, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, výstavba možná až po vybudování nové přístupové komunikace do stávající výrobní zóny, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 294/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 6

Rozvojová plocha č.   VY - DO2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  dopravní plocha

Index zastavění pozemku: 0

Forma zastavění:  vzletová a přistávací plocha pro SLZ včetně cesty

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity:  meliorace, poddolované území, přesah plochy do k.ú. Květnová, CHOPAV Krušné hory, návrh na zřízení CHKO Střední poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 323/4, 291, 378, 292, 290, 284, 307

Rozvojová plocha č.   VY - DO3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Vykmanov u Ostrova

Funkční využití území:  dopravní plocha

Index zastavění pozemku:  0

Forma zastavění:  obvodová obslužná komunikace do výrobní zóny ve Vykmanově

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity:  meliorace,  poddolované území, výstavbou této komunikace podmíněn další plošný rozvoj výrobní zóny, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 29/, 28/3, 329/4, 23/5, 23/4, 23/2, 392, 23/1, 313, 311, 310

B3. DOLNÍ ŽĎÁR

Tab.č.3, str.č.1-3 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

### Rozvojová plocha č.  DŽ - BČ1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  venkovní vedení VN linky 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 393/3, 176/4, 179

### Rozvojová plocha č.  DŽ - BČ2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 247/6, 437, 247/1, 246/1

Rozvojová plocha č.  DŽ - BČ3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  bydlení čisté

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  meliorace, venkovní vedení VN linky 22kV, nutno respektovat rozšířenou plochu hřiště (DŽ-OV1), výstavba podmíněna realizací protierozních opatření – příkop, val a změna druhu pozemku ZPF nad příkopem na louku

Dotčené pozemky p.p.č.: 169/3, 174, 181/2, 181/1, 170, 398, 183, 184, 185, 225, 223/1, 227, 14, 253/1, č.st.p. 11/1

# ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

### Rozvojová plocha č.  DŽ - SM1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území městské

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění:   polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P.nebytové plochy pro obchod a služby, výstavba podél přeložky III./22128 – přesah z k. ú. Horní Žďár u Ostrova

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  meliorace, poddolované území, venkovní vedení VN linky 22kV, STL plynovod a jeho ochranné pásmo

Dotčené pozemky p.p.č.: 246/2, 251

Rozvojová plocha č. S13

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  smíšené území městské

Index zastavění pozemku:  60

Forma zastavění:   polyfunkční nebytová zástavba s možností bydlení na levém břehu Jáchymovského potoka naproti křižovatce na Vykmanov

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  poddolované území

Dotčené pozemky p.p.č.: 272/1, st.p.č.222

### Rozvojová plocha č.  DŽ - OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  občanské vybavení v zeleni

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:   víceúčelové hřiště

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 184/, 185, 32, 225

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

Rozvojová plocha č.  DŽ - OV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  občanské vybavení – zvláštní určení

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění:   jezdecký areál se zázemím a možností bydlení

Maximální počet podlaží:  II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 366

### Rozvojová plocha č.  DŽ - RH1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  rekreace hromadná

Index zastavění pozemku: 15

Forma zastavění:   víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky – rozšíření areálu

Maximální počet podlaží: I.N.P.

Ochranné režimy a limity:  registrované VKP Louka u nemocnice (hvozdík pyšný), regionální biocentrum, revitalizace vodních ploch, vodní přivaděč z Jáchymovského potoka

Dotčené pozemky p.p.č.: 366, 407, 361, 364, 378/1, 378/2, 409, 410

### Rozvojová plocha č.  DŽ - TO2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Dolní Žďár u Ostrova

Funkční využití území:  technická obsluha – protierozní opatření

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:   protierozní opatření podél severního okraje plochy DŽ-BV3 – příkop, val, změna druhu pozemku nad valem

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity:  meliorace, sklon terénu, venkovní vedení VN linky 22kV, veř.prosp. stavba, nezastavitelné území

Dotčené pozemky p.p.č.: 170, 174, 181/1, 398, 183, 184, 185, 225, 223/1, 227, 253/1, 260

A. MĚSTO OSTROV

Tab.č.3, str.č.1-18 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

### Rozvojová plocha č. OS – BČ2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: bytové domy charakteru městských vil

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat stávající areál penzionu pro důchodce a hřiště pod ním, výstavba na zrušené zahrádkářské kolonii č.1

Dotčené pozemky p.p.č.: 429

### Rozvojová plocha č. OS – BČ3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinný dům v zahradě

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: venkovní vedení VN linky 22kV, mimoúrovňová křižovatka Ostrov – střed (I./13 a II./221)

Dotčené pozemky p.p.č.: 1310/1

Rozvojová plocha č. 14 - BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách v proluce za poliklinikou mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: venkovní vedení VN linky 22kV, respektování břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 966, 967, 968, 969/1, 969/2, 970/2, 971, 2670/1, 977/3, st.p.č. 1768, 1805, 462

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

Rozvojová plocha č. 20 - BM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční bytové domy v proluce severně nad supermarketem „ Penny“

Maximální počet podlaží: III. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky

Dotčené pozemky p.p.č.: 485/1

Rozvojová plocha č. 28 - BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách v ulici Na kopci

Maximální počet podlaží: I.N.P. + P

Ochranné režimy a limity: velký sklon terénu, přestavba části zahrádkářské kolonie č. 3

Dotčené pozemky p.p.č.: 440/4

### Rozvojová plocha č. 34 - BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách severozápadně od nemocnice

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: venkovní vedení VN linky 22kV, registrované VKP, regionální biocentrum, výstavba před zahrádkářskou kolonií č. 2 , demolice ČOV nemocnice

Dotčené pozemky p.p.č.: 2278, 2772, 784, 2773

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

Rozvojová plocha č. 35 - BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách na místě zahrádkářské kolonie č. 4 západně od nemocnice

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: registrované VKP, OP lesa, nutno respektovat páteřní obslužnou komunikaci jako spojku z Hlavní třídy do ulice U nemocnice

Dotčené pozemky p.p.č.: 2813, 2812, 2817, 2814

Rozvojová plocha č. 51 - BČ

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách v Alšově ulici – dostavba proluk

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 224/33, 288/1, 290/1, 2577, 224/321, 297/1, st.p.č. 2014

Rozvojová plocha č. B3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení městské s převahou zeleně

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění:

Maximální počet podlaží: objekt kláštera: II.N.P. + podkroví, ostatní objekty v zahradě I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: míra ozelení min. 40%, plocha klášterního areálu podléhá režimu zákona č. 20/1937 Sb. o státní památkové péči městská památková zóna, plošná asanace klášterní zahrady, na ploše dětského hřiště provést komplexní chemický rozbor půdy a následně cílenou dekontaminaci celé plochy hřiště s nezbytným územním přesahem

Dotčené pozemky p.p.č.: 73, 50, 77/7, 77/5, 77/4, 77/3, 77/2, 77/1, 49, 77/6, 50

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 4

Rozvojová plocha č. B4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: bytové domy s minimálním sociálním vybavením mezi Jáchymovským potokem a Jáchymovskou ulicí

Maximální počet podlaží: V. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 986/1

Rozvojová plocha č. B5

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: bytový dům u bývalého zimního stadionu

Maximální počet podlaží: V.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat propojení ulice U nemocnice a Severní ulice

Dotčené pozemky p.p.č.: 224/475, 802/1, 224/336

Rozvojová plocha č. B10

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: dostavba vnitrobloku u Zahradní a Lidické ulice západně od vlečky – řešení dle regulačního plánu

Maximální počet podlaží: V.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky, demolice řadových garáží

Dotčené pozemky p.p.č.: 511/1, 1000 - 1010

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 5

Rozvojová plocha č. B12

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách na západní části nemocničního parku

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 2811

### Rozvojová plocha č. OS – BČ4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: bytové domy charakteru městských vil, rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat les jako hranici plochy na východě, výstavba na zrušené zahrádkářské kolonii č.1

Dotčené pozemky p.p.č.: 629

### Rozvojová plocha č. OS – BČ5

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat hranici lesa na jihu a východě, respektovat plochy ÚSES na severovýchodě

Dotčené pozemky p.p.č.: 2875, 2822, 2821, 2815

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 6

### Rozvojová plocha č. OS – SM1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P. nebytové plochy pro služby a obchod, podél spojky Hlavní třídy s Lidickou ulicí

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat areál penzionu pro důchodce

Dotčené pozemky p.p.č.: 629

### Rozvojová plocha č. 18 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: dostavba proluky polyfunkčním nebytovým domem severně nad supermarketem Plus

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 511/1

### Rozvojová plocha č. 19 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: dostavba proluky jižně pod supermarketem Plus polyfunkčním nebytovým domem

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 11/1, 485/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 7

### Rozvojová plocha č. 22 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytový objekt v proluce východně od supermarketu Penny za vlečkou s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.P.N. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky

Dotčené pozemky p.p.č.: 500/5

### Rozvojová plocha č. 23 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční zastávka proluky v Družební ulici u školy

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 224/100, 2006

### Rozvojová plocha č. 24 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční objekt na rohu Zahradní a Masarykovy ulice

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: v objektu podzemní garáže

Dotčené pozemky p.p.č.: 499/1, 499/10, 500/15, st.p.č. 2119

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 8

### Rozvojová plocha č. 25 – SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční objekt na rohu Masarykovy ulice a Lidické ulice

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 500/16, 500/19, st.p.č. 779

### Rozvojová plocha č. 26– SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční zástavba proluky mezi vlečkou a Jáchymovskou ulicí – severní část

Maximální počet podlaží: IV.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky

Dotčené pozemky p.p.č.: 2740, 205/2, 173/1, 173/2, st.p.č. 1590, 1591

### Rozvojová plocha č. 27– SM

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční zástavba proluky mezi vlečkou a Jáchymovskou ulicí – jižní část

Maximální počet podlaží: IV.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky

Dotčené pozemky p.p.č.: 2741

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 9

### Rozvojová plocha č. S1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: přestavba celého bloku v Karlovarské ulici naproti hřbitovu mezi Bystřicí a železnicí

Maximální počet podlaží: IV.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP železnice, stanovené zátopové území řeky Bystřice, respektovat břehovou zeleň Bystřice jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 2671/1, 2594, 191/1, 189, 404, 122/1, 2083/1, 187/2, 2672/1, 187/1, 122/2, 2738, 2078, 2077, 323, 121

### Rozvojová plocha č. S3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: přestavba areálu Cimexu – nebytová zástavba

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: OP vlečky, východní část areálu změnit pro potřeby sídelní zeleně a dětského víceúčelového hřiště

Dotčené pozemky p.p.č.: 2107, 2102, 2103, 2106, 2104, 896/1

### Rozvojová plocha č. S6

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba

Maximální počet podlaží: 5.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: velký sklon terénu

Dotčené pozemky p.p.č.: 224/110

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 10

### Rozvojová plocha č. S22

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová pavilónová zástavba jako nespecifikované zázemí nemocnice Ostrov

Maximální počet podlaží: III.N.P.+ podkroví

Ochranné režimy a limity: zástavba na části nemocničního parku

Dotčené pozemky p.p.č.: 2811

### Rozvojová plocha č. S23

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytové objekty jako dostavba proluky mezi garážemi a supermarketem Norma

Maximální počet podlaží: III.N.P.+ podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 198/1, 354, 1012/4, 1012/2, 1012/1

### Rozvojová plocha č. OS – SM2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P. nebytové plochy pro služby a obchod

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat hranici lesa na východě, výstavba na zrušené zahrádkářské kolonii č.1

Dotčené pozemky p.p.č.: 629

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 11

### Rozvojová plocha č. OS – SM3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční výstavba s bydlením, v I.N.P. nebytové plochy pro služby a obchod

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat hranici lesa na západě, respektovat plochu nemocničního parku

Dotčené pozemky p.p.č.: 2817, 2815, 2816

### Rozvojová plocha č. OS – SM4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční výstavba s bydlením

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: přeložka I./13 a ochranné pásmo

Dotčené pozemky p.p.č.: 1132/1

Rozvojová plocha č. OS – OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: občanské vybavení zvláštního určení

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: jezdecký areál se zázemím a možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: regionální biocentrum Borecké rybníky, víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky

Dotčené pozemky p.p.č.: 907/2, 904/6, 904/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 12

### Rozvojová plocha č. 36– OV

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: občanské vybavení

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: pavilónová zástavba jako rozšíření nemocnice Ostrov západně do prostoru parku

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 2811

### Rozvojová plocha č. OV9

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: občanské vybavení

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: pavilónová zástavba jako rozšíření nemocnice Ostrov jižně do prostoru parku

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat v nezbytně nutném rozsahu zeleň parku mezi stávající a navrženou zástavbou parku – helioport,kašna

Dotčené pozemky p.p.č.: 2811

### Rozvojová plocha č. OS – OV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: občanské vybavení s převahou zeleně

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: víceúčelové hřiště

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: hřiště umístěné na části zrušené zahrádkářské kolonie č.1, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 629

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 13

### Rozvojová plocha č. OS – VD1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: rozšíření areálu Renateamik včetně manipulačních ploch

Maximální počet podlaží: II.N.P., venkovní římsy 7m od upraveného terénu

Ochranné režimy a limity: stanovení záplavové území Bystřice, OP přeložky silnice I./13

Dotčené pozemky p.p.č.: 1373/1, 2527, 1407/1

### Rozvojová plocha č. OS – VD2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná a sklady

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní haly s manipulačními plochami v uzavřených areálech

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m od upraveného terénu

Ochranné režimy a limity: přeložka I./13 a její ochranné pásmo

Dotčené pozemky p.p.č.: 1132/1, 988/2

### Rozvojová plocha č. OS – VD3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná a sklady

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní objekty v areálu s manipulační plochou

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m od upraveného terénu

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 907

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 14

### Rozvojová plocha č. 7 – VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní objekty v areálu

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m

Ochranné režimy a limity: VTL plynovod a jeho bezpečnostní pásmo, venkovní vedení VN linky 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 913, 917

### Rozvojová plocha č. 8-VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba výrobních provozů a služeb s manipulačními plochami

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m

Ochranné režimy a limity: od upraveného terénu OP přeložky silnice I./13, respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka

Dotčené pozemky p.p.č.: 1034/1

### Rozvojová plocha č. 9-VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba výrobních provozů a služeb s manipulačními plochami

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m

Ochranné režimy a limity: od upraveného terénu OP přeložky silnice I./13, respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka

Dotčené pozemky p.p.č.: 1034/1, 1034/4

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 15

### Rozvojová plocha č. 10-VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba výroby a služeb v proluce mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictvím

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m nad upraveným terénem

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 995, 1006

### Rozvojová plocha č. 11-VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytový objekt výroby a služeb při Jáchymovské ulici severně od MUK I:/13 OSTROV - střed

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m nad upraveným terénem

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 985/36, 985/37, 985/38, 985/39

### Rozvojová plocha č. 12-VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytové objekty výroby a služeb v areálu při Jáchymovské ulici jižně od MUK I:/13 OSTROV - střed

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m nad upraveným terénem

Ochranné režimy a limity: demolice řadových garáží, rozhledové poměry, respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka

Dotčené pozemky p.p.č.: 949/2, 948/1, 940/1, 940/4, st.p.č. 337/1-7, 1746, 1749, 1747, 948, 1750, 949, 950, 948/1, 1751, 947, 358/3, 358/5, 358/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 16

### Rozvojová plocha č. 53 - VD

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba průmyslová

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní haly s manipulační areálovou plochou jako dostavba proluk v průmyslovém území mezi Mořičovskou ulicí a Bystřicí

Maximální počet podlaží: III.N.P., v. římsy 12m nad terénem

Ochranné režimy a limity: stanovené záplavové území řeky Bystřice, respektovat břehovou zeleň Bystřice jako plochy ÚSES

Dotčené pozemky p.p.č.: 2426, 2467/2, 2467/1

### Rozvojová plocha č. VD3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba drobná

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: objekty výroby a služeb v areálu s manipulační plochou jako dostavba proluky v Krušnohorské ulici

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m od upraveného terénem

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 726, 224/488

### Rozvojová plocha č. III./OS – VP1A

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba průmyslová

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní haly v areálech s manipulační plochou – průmyslová zóna Ostrov – jih I. etapa

Maximální počet podlaží: III.N.P., v. římsy 12m nad upraveným terénem

Ochranné režimy a limity: respektovat registrované VKP ze severu, velký sklon terénu

Dotčené pozemky p.p.č.: 2058/1, 2301/1, 2631/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 17

### Rozvojová plocha č. OS – VP1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: výroba průmyslová

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: průmyslová zóna Ostrov jih – II.část - výrobní haly s manipulační plochou v uzavřených areálech

Maximální počet podlaží: III.N.P., v. římsy 12m

Ochranné režimy a limity: vazba na průmyslovou zónu Ostrov – jih I.část, nutno řešit ozelenění podél jižní hranice výrobní zóny – dálkové pohledy na město Ostrov

Dotčené pozemky p.p.č.: 2048, 2620, 2170, 2168, 2167, 2308/2, 2175, 2176, 2058, 2611/1

### Rozvojová plocha č. OS – RH1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: rekreace hromadná

Index zastavění pozemku: 15

Forma zastavění: víceúčelový rekreační areál Borecké rybníky – rozšíření areálu

Maximální počet podlaží: I.N.P.

Ochranné režimy a limity: venkovní vedení VN linky 22kV, registrované VKP, regionální biocentrum, přeložka I./13 a její ochranné pásmo, VTL plyn a bezpečnostní pásmo, vodní přivaděč z Jáchymovského potoka

Dotčené pozemky p.p.č.: 907/2, 2094, 866, 2773, 2775

Rozvojová plocha č. OS-DO7

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: komunikace

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění: zpevněná místní obslužná komunikace IV.třídy se smíšeným provozem podél západních parcelních zdí bývalého areálu kasáren

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: propojení ulice Staroměstské s ul.Hroznětínskou, v úseku západní parcelní zdi bývalého kláštera (plocha B3) komunikace vedena podél vnější strany zdi v min.šířce 6m, v úseku dnešního areálu drobné výroby komunikace vedena podél vnitřní strany zdi vlastním areálem při zachování svahové ochranné zeleně, min.šířka komunikace v areálu 4,5m

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 18

Rozvojová plocha č. OS-DO8

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: komunikace

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění: pěší zpevněný chodník ke stávajícím RD podél severní strany Hroznětínské ulice Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: pokračování pěšího chodníku KF-DO3, respektovat stávající cyklistickou stezku

B4. KFELY

Tab.č.3, str.č.1-5 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

### Rozvojová plocha č. KF – BČ1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: meliorace

Dotčené pozemky p.p.č.: 67/1, 68

### Rozvojová plocha č. KF – BČ2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: bydlení čisté

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné domy v zahradách

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: meliorace, přeložka venkovní vedení VN linky 22kV, polní účelové cesty, dle pozemkových úprav podmínkou výstavby je realizace protierozního opatření na severním okraji plochy a opatření na svedení přívalové vody napříč plochou do Bystřice

Dotčené pozemky p.p.č.: 351/1, 351/6, 45, 351/2

### Rozvojová plocha č. KF – BV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: rodinné domy v užitkových zahradách s chovem drobného zvířectva

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: přeložka venkovního vedení 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 67/1, 68, 351/6

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

### Rozvojová plocha č. KF – SM1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: komerční polyfunkční výstavba s bydlením

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:

Dotčené pozemky p.p.č.: 106/1

### Rozvojová plocha č. KF – SM2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: komerční polyfunkční výstavba s bydlením

Maximální počet podlaží: III.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat plochy ÚSES jako trvale nezastavitelné, meliorace, podmínkou výstavby je realizace protierozních opatření podél severního okraje plochy

Dotčené pozemky p.p.č.: 351/6

### Rozvojová plocha č. KF – SM3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: polyfunkční komerční výstavba s bydlením a možností parkování, možno i provozní budova

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: v žádném případě nenapojovat plochu přímo na II./221

Dotčené pozemky p.p.č.: 202, 201, 207/6

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

### Rozvojová plocha č. KF – SV4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: přestavba západní části bývalé zemědělské farmy – provozovny místních řemesel a služeb s bytem

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: dekontaminace území bývalé zemědělské farmy, respektovat břehovou zeleň Kfelského rybníka, paprsek radioreleového spoje, součástí plochy parkoviště

Dotčené pozemky p.p.č.: 101/, st.p.č. 102

### Rozvojová plocha č. KF – OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: občanské vybavení základní

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: malé lokální centrum obchodu a služeb v centrální poloze Kfel u sportoviště

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: venkovní vedení VN linky 22kV, meliorace, kanál pro odvedení povrchové vody – otevřené koryto nebo podzemní kanál, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 351/1

### Rozvojová plocha č. KF – OV4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: občanské vybavení s převahou zeleně

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: sportovně rekreační areál v bývalé těžebně

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat val s mimolesní zelení na severu, venkovní vedení 22kV

Dotčené pozemky p.p.č.: 40, 12, 4, 3, k.ú. Ostrov 1343/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 4

Rozvojová plocha č. KF – VD1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: výroba drobná a sklady

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: výrobní haly s manipulační plochou v uzavřených areálech

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy max.7m od rostlého terénu

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Kfelského rybníka, dekontaminace území bývalé zemědělské farmy

Dotčené pozemky p.p.č.: 106/2, 106/1, 105, 101/1, st.p.č.104, 103

Rozvojová plocha č. KF-DO3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: komunikace

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění: pěší zpevněný chodník ke stávajícím RD podél severní strany Hroznětínské ulice

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: pokračování pěšího chodníku OS-DO8, respektovat napojení stávající II./221 na navrženou místní obslužnou komunikaci k MOK I./13 Ostrov-střed, v tělese části rušené silnice pokračovat pěším zpevněným chodníkem k západní zástavbě Kfel

### Rozvojová plocha č. KF – TO2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: technická obsluha – protierozní opatření

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění: protierozní příkop s mezí nad stávající polní cestou severně podél ploch pro bydlení

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: příkop pro odvedení přívalové povrchové vody napojen na stávající vodní plochy a toky, na západní straně je odvodňovací strouha vedena mezi plochou KL-SM2 a Kfelským rybníkem na jih, dále napříč urbanizovaným územím přímo do Bystřice – přesná trasa bude řešena v podrobnější dokumentaci, nutno vybudovat před zahájením výstavby na jižním svahu nad Kfelami, meliorace, severně nad protierozním příkopem změnit druh pozemku ZPF – z orné půdy na louku a zvýšit tak zasakovací schopnost krajiny těsně nad hranou nové výstavby, tyto zatravněné plochy = plochy ÚSES jako trvale nezastavitelné plochy, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 353, 351/9, 45, 351/11, 351/5, 351/1, 350, 106, 81

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 5

### Rozvojová plocha č. KF – TO3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Kfely u Ostrova

Funkční využití území: technická obsluha – protierozní opatření

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění: otevřené koryto pro odvedení povrchové přívalové vody v zeleném pásu napříč obytnou plochou

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: koryto v údolní depresi východně od stávající polní cesty, meliorace, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 351/1

C1. KVĚTNOVÁ

Tab.č.3, str.č.1-4 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

Rozvojová plocha č.  KV - BV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění:  RD v zahradách – venkovské zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 1434/6, 16/1

Rozvojová plocha č.  KV – BV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění:  RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: bezpečnostní pásmo VTL plynovod, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, meliorace

Dotčené pozemky p.p.č.: 7/1, 365/, 1031

Rozvojová plocha č.  KV – BV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění:  RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.:  1023, 1481/1, 39/3, 32/1, 39/2

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

Rozvojová plocha č.  KV - BV4

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění:  RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: respektovat pozemek se studnou, respektovat registrovaný VKP, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 1031, 32/1, 32/11, 32/3, 39/2, 28

Rozvojová plocha č.  KV - SV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění:  přestavba objektu bývalé školy v osadě

Maximální počet podlaží: stávající stav

Ochranné režimy a limity: trafostanice + venkovní linka VN 22kV, zachovat hmotu budovy, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 213/5, 213/3, č.st.p. 84

Rozvojová plocha č.  KV - SV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění:  rozšíření stávajícího areálu kovovýroby

Maximální počet podlaží: II.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 89/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

Rozvojová plocha č.  KV - SV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: smíšené území  venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění:  řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb v areálech s manipulační plochou s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: meliorace, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, plochy v žádném případě nenapojovat přímo na stávající I./13, výstavba možná po realizaci přeložky I./13 severním obchvatem

Dotčené pozemky p.p.č.: 157/3, 178, 70/2

Rozvojová plocha č.  KV - VZ1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: výroba zemědělská

Index zastavění pozemku: 50

Forma zastavění:  rozšíření stávajícího areálu zemědělské farmy

Maximální počet podlaží: v. římsy max. 6m

Ochranné režimy a limity: meliorace, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 1339/1

Rozvojová plocha č.  KV - VD1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: drobná výroba a sklady

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění:  výrobní haly v uzavřených areálech s manipulační plochou

Maximální počet podlaží: 2.N.P., v. římsy 7m

Ochranné režimy a limity: meliorace, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, přeložka venkovního vedení VN linky 22kV, v žádném případě nenapojovat areály přímo na stávající silnici I./13, výstavba možná po realizaci přeložky I./13

Dotčené pozemky p.p.č.: 178

# ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 4

Rozvojová plocha č.  KV – OV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: občanské vybavení v zeleni

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:  sportovně rekreační areál ve vazbě na nové bytové plochy

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: respektovat registrovaný VKP, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.: 1023

Rozvojová plocha č.  KV - DO1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: dopravní plocha

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:  vzletová a přistávací plocha pro SLZ – přesah z k. ú. Vykmanov u Ostrova

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: meliorace, poddolované území,  návrh na zřízení CHKO Střední Poohří

Dotčené pozemky p.p.č.: 140

Rozvojová plocha č.  KV - TO1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Květnová

Funkční využití území: technická obsluha

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:  čerpací stanice splašků, alternativně lokální čistící stanice odpadních vod

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity: meliorace,  návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, veřejně prospěšná stavba

Dotčené pozemky p.p.č.:

C2. MOŘIČOV

Tab.č.3, str.č.1-3 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

Rozvojová plocha č.  MO – BV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: izolované RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. a podkroví

Ochranné režimy a limity: návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 10/1, č.st.p. 5

Rozvojová plocha č.  MO – BV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: izolované RD v zahradách v Liticově

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  průjezdná silnice II./221 mimo zastavěné území – 1 společný výjezd, OP II.B PLZLM Karlovy Vary z plochy na silnici, meliorace

Dotčené pozemky p.p.č.: 725

### Rozvojová plocha č.  MO – BV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: izolované RD v zahradách včetně místní obslužné komunikace – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: nutno jako větrnou bariéru vysadit mimolesní zeleň podél východního okraje plochy, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 112/1, 114, 102/1

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

### Rozvojová plocha č. MO – SV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné řemeslné dílny a provozní budovy služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: nutno počítat s přeložkou silnice II./221 s chodníky – zábor pozemků 14/3 a 16, návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 14/3, 16, 8/2

Rozvojová plocha č.  MO – SV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění: areál řemeslné dílny rodinného charakteru s manipulační plochou a možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: nutno jako větrnou bariéru vysadit mimolesní zeleň podél východního okraje plochy, dopravní zatížení z II./221, nelze dopravně napojit přímo na II./221, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 112/1

### Rozvojová plocha č.  MO – RI1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území:  rekreace individuální

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: zahrádkářská kolonie s možností výstavby zahrádkářské chaty do 25m2 zastavěné plochy

Maximální počet podlaží: I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  současný přístup přes pozemky soukromého výrobního areálu Patos, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 818, 847, 853

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 3

Rozvojová plocha č.  MO – RI2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: rekreace individuální

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: zahrádkářská kolonie s možností výstavby zahrádkářské chaty do 25m2 zastavěné plochy

Maximální počet podlaží:  I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: ochranné pásmo vodního zdroje Mořičov – dnes ale nefunkční, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 96/1, 110, 112/1

### Rozvojová plocha č.  MO – DO1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Mořičov

Funkční využití území: doprava

Index zastavění pozemku:

Forma zastavění:  přeložka silnice II./221 východně do historické trasy

Maximální počet podlaží:

Ochranné režimy a limity:  návrh na zřízení CHKO Střední Poohří, při dostavbě proluk nutno vytyčit budoucí těleso přeložky silnice II./221 s chodníky, demolice hospodářské části domu č. st.p. 7/1, veřejně prospěšná stavba, OP II.B PLZLM Karlovy Vary

Dotčené pozemky p.p.č.: 14/1, 5/5, 14/3, 16, 5/1, 18/1, 18/2, 935, č.st.p. 7/1

C3. HLUBOKÝ

Tab.č.3, str.č.1-2 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

Rozvojová plocha č.  HL – BV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Hluboký

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: izolované RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží:  II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: hranice správního území města – styková křižovatka místní obslužné komunikace s III./22128 řešena na k.ú.Bystřice (území obce Hroznětín), venkovní vedení VN linky 22kV, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 201, 200

### Rozvojová plocha č. HL – BV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Hluboký

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: nutno zaslepit místní komunikaci – zrušit její křižovatku s III./22128, CHOPAV Krušné hory, meliorace

Dotčené pozemky p.p.č.: 237, 236, 234, 238

Rozvojová plocha č.  HL – BV 3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Hluboký

Funkční využití území: bydlení venkovské

Index zastavění pozemku: 20

Forma zastavění: izolované RD v zahradách – venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 201, 200, 190

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 2

Rozvojová plocha č.  HL – SV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Hluboký

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné řemeslné dílny a provozovny služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: možná alternativní funkce občanského vybavení, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 218

### Rozvojová plocha č.  HL – SV2

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Hluboký

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné řemeslné dílny a provozovny služeb s manipulační plochou v areálu s možností bydlení

Maximální počet podlaží:  II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  výstavba na historické stavební parcele – pravděpodobná dekontaminace území, dopravní zátěž ze silnice III./22128, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 237, 13, 14, 17, 16, 15

Rozvojová plocha č.  HL – SV3

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území: Hluboký

Funkční využití území: smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku: 40

Forma zastavění: rodinné řemeslné dílny a provozovny služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II. N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  hranice správního území města Ostrov, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.:  199, 198, 197

C4. MAROLTOV

Tab.č.4, str.č.1 Rozvojové lokality a jejich regulační podmínky výstavby

ROZVOJOVÉ LOKALITY A JEJICH REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY

Tabulka č. 3

strana č. 1

### Rozvojová plocha č.  MA – BV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Maroltov

Funkční využití území:  bydlení venkovské

Index zastavění pozemku:  20

Forma zastavění:  izolované RD v zahradách, venkovský charakter zástavby

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  průjezdná silnice III. třídy – minimalizovat přímé výjezdy z pozemků na tuto silnici, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.:  18/1, č. st. p. 19, 116/4

Rozvojová plocha č.   MA – SV1

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY VÝSTAVBY:

Katastrální území:  Maroltov

Funkční využití území:  smíšené území venkovské

Index zastavění pozemku:  40

Forma zastavění: řemeslné dílny rodinného charakteru a provozní objekty služeb s manipulační plochou v areálech s možností bydlení

Maximální počet podlaží: II.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity:  možná alternativní funkce venkovského bydlení, CHOPAV Krušné hory

Dotčené pozemky p.p.č.: 14, č.st.p.